| SERVICE INFORMATION SI2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number: 16/2000 |  |  | Author: Boštjan Šturm |  |  |  |  | Date: 13.9.2000 |  |  |  |  |  |  |
| TITLE: ПЕРВАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПО для МОДУЛЯ LA5021AB (MLC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALID FOR PRODUCT |  |  |  | LA5021AB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATE |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALID FOR PRODUCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECIPIENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TSC2 Moskva / RUS | ## X |  |  | IUT / RUS |  |  | X |  | MONIS / UKR |  |  |  | X |  |
| ISKRABEL / BY | X |  |  | SSP Voronjež |  |  | X |  | IT SE TS5 |  |  |  | X |  |
| IT MQ PE2 | X |  |  | ISKRATELING Kranj |  |  | X |  | IT SE ES |  |  |  | X |  |
| IT SE TD1 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SHORT DECSRIPTION: Первая инсталляция ПО для модуля LA5021AB (MLC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signature of author: |  | Signature of head of SE TSC2: |  |  |  |  |  |  |  | Page: 1/18 |  |  |  |  |

STATE: 1 urgent  2 semiurgent  3 new exchange  4 non urgent

The contents of this document are the property of ISKRATEL KRANJ, SLOVENIA, and may not be copied, reproduced or disclosed to a third party without written

consent of the owner

Obr.:77-087b

KAZALO:

1	УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ В MT	4

2	ВВОД IP-АДРЕСОВ	6

3	ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ЖЕСТКОГО ДИСКА	7

4	ПРОЦЕДУРА ПЕРВОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ ПО ДЛЯ CDB	8

4.1	РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ФЛЭШ-ПАМЯТИ РАБОТАЮЩЕГО БЛОКА	8

5	КОНФИГУРИРОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ PPP ДЛЯ АДМИНСТРИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ МОДУЛЕЙ MLC	11

5.1	ПОДГОТОВКА ДАННЫХ для модуля MLC	11

5.2	ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ДЛЯ КОММУНИКАЦИИ С MPS НА MLC	13

5.3	ПОДГОТОВКА ДАННЫХ ДЛЯ MCA	13

5.4	установкА СЕТЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ НА СЕРВЕРЕ MN	13

6	ПОДГОТОВКА И ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА И ДАННЫХ В СТАНЦИЮ С ТЕРМИНАЛА MT	14

Для первой инсталляции ПО для модуля MLC требуется портативный компьютер MT, так как модуль MLC обычно не находится на локации вместо с компьютером MN. Следовательно, сначала необходимо конфигурировать компьютер MT согласно документу. Затем следует вводить IP-адреса в модуль и инициализировать жесткий диск. Первая инсталляция ПО для блока CDB необходимо выполнить нужна только в случае, если блок вышел из строя или изменилась также версия программы FLESH заменой программного пакета.

Для первой инсталляции программного пакета и данных в модуль MLC необходимо загрузить MT с правильной версией прикладной программы MN, подготовить данные по инсталляции и записать файлы для протокола ppp.

# 1	УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ В MT

- В окне Network (его можно найти в меню Control Panel) для TPC/IP Protocol откройте окно Microsoft TCP/IP Properties и вводите IP-адреса MT, Subnet Mask и DefaultGateway. Подтвердите кнопкой Apply и выпоните перезапуск компьютера.

- В файл Hosts (c:\Winnt\system32\drivers\etc\Hosts) вводите IP-адрес и имя узла, который будет инсталлироваться, а также IP-адрес сервера MN.

- Для выполнения дальнейших процедур требуется консоль, конфигурация которой выполняется согласно следующим процедурам. Откройте терминал Start/Programs/Accessories/Hyperterminal/Hyper. Вводите имя консоли и затем в окно консоли выберите File/Properties.

В окне Properties выберите COM1 и с помощью кнопки Configure установите параметры, которые выводятся на экран как показано на рисунке (9600 – 8 – None – 1 - None).

# ВВОД IP-АДРЕСОВ

Для ввода IP-адресов требуется программа для консоли. Запустите эту программу и включите модуль посредством переключателя на блоке PLC. Подождите на начальный вывод на экран и нажмите любую клавишу в течение 3 секунд. На экран выдается меню, в котором выберите опцию 5 – Network configuration для изменения IP-адресов блока CLC.

To change STARTUP MODE or system settings, press any key within 3 seconds

1 - Run-time installation

2 - Development installations

3 - System console

4 - Disk configuration

5 - Network configuration

6 - Other configuration

7 - Read configuration from file

8 - Advanced configuration

Please, select the option you want:  [1] 	5

IP-адреса перепишите из проекта для установки параметров узла. Если IP-адреса в квадратных скобках являются соответствующими, то их подтвердите нажатием клавиши enter, в противном случае вводите правильные.

Do you want a LAN network interface? [Y]

This board's IP address? [10.4.9.22]		10.65.11.21	       »Вводите IP-адрес блока CLC«

Do you want a subnet mask for LAN interface?  [N] 	y		»Подтвердите с Y«

Subnet mask for LAN (0.0.0.0 for none)? [0.0.0.0]	255.255.255.0	»Вводите маску«

Duplicated board's IP address? [0.0.0.0]

Default gateway's IP address? [0.0.0.0]		10.1.1.1	   »Вводите IP-адрес по умолчанию

для шлюза«

# ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ЖЕСТКОГО ДИСКА

Инициализация диска проводится перед первой инсталляцией. Если узел не находится в режиме инсталляции, то нужно его сбросить и в течение 3 секунд остановить любой клавишей. В меню выберите опцию 4 – Disk configuration.

To change STARTUP MODE or system settings, press any key within 3 seconds

1 - Run-time installation

2 - Development installations

3 - System console

4 - Disk configuration

5 - Network configuration

6 - Other configuration

7 - Read configuration from file

8 - Advanced configuration

Please, select the option you want:  [1] 	4		»Выберите 4«

1 - Boot dir

2 - Disk verification mode

3 - Format & initialize disk

4 - Initialize disk

5 - Select BOOT media

X - Return to the main menu

Please, select the option you want:  [ ] 	4		»Выберите 4«

Do you really want to initialize disk? [N] 	Y		»Подтвердите с Y«

Updating parameter storage. This may take a while...Done

Last loading ...... Ok

System time ....... 8:40:33 04/09/2000

Disk .............. Transaction control records at 0x00010000 (DRAM)

... Last transaction completed successfully.

... DISK 0 SunDisk SD25B-40                         MT300362713

vcb 1.13 Size 38

Full disk capacity is 38 Mb (78176 blocks).

Do you want to reduce volume size? [N]	»Здесь нужно подвердждение, так как не требуется уменьшение емкости диска«

I'M INITIALIZING DISK DEVICE NOW ... Done

Writting system parameters to file ... Done

Copyright (c) Integrated Systems, Inc., 1992.

Welcome to pSOSystem...

pSH+>

# 4	ПРОЦЕДУРА ПЕРВОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ ПО ДЛЯ CDB

В каждом блоке CDB на объекте должна быть загружена соответствующая программа FLESH для флэш-памяти, а также записан правильный адрес Ethernet, который указан в проекте. Блок CDB нужно снова программировать только в случае, если изменилась версия программы FLASH для флэш-памяти.

## 4.1	РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ФЛЭШ-ПАМЯТИ РАБОТАЮЩЕГО БЛОКА

В MN входите в систему в качестве пользователя mnadmin и запустите программу TFTP. Нужно проверить, показывают ли установленные параметры TFTP директорию c:/flash, в которую предварительно сохранили файлы.

На работающем блоке можно заменить программу FLASH с новой:

- Работающий блок CDB должен содержать программу (версия программы может быть ldrX.img, X), с помощью которой можно загрузить программу для программирования флэш-памяти, т.е. нужно загрузить программу загрузки (программу, обеспечивающую программирование флэш-памэти) более низкого уровня. Станцию нужно установить в состояние инсталляции (con_start in izbira 3). Вводите команду load со следующим синтаксисом:

load [ -b|-h ] file_name [ tftp_server_address ]

где:

| file_name | имя программы |
| --- | --- |
| tftp_server_address | IP-адрес сервера TFTP, если используется TFTP |

В нашем случае используется программа загрузки ldr0A03.img и IP-адрес сервера TFTP 10.64.1.123.

Пример: программа ldr0A03.img находится на сервере TFTP 10.64.1.123

pSH+> load -b ldr0A03.img 10.64.1.123

Binary file is loaded to address 0x00060000.

868132 bytes loaded

Standard output device initialized...

Pseudo device initialized...

System clock initialized...

0:00:00 01/01/1999

RAM disk .......... Size 5120 kB

Init RAM disk ..... DoneRAM disk volume ... 3.0

Init RAM disk failed

ERROR: Mount of disk volume failed, rc = 0x2008

Network Utilities for /ppc-GHS-DIAB/2.2.0 - Network Utility

Copyright (c) Integrated Systems, Inc., 1992.

Welcome to pSOSystem...

- Вводом команды для программирования на экран выдается новая консоль (prompt). Это значит, что в том же самом окне получите "pSH>"; теперь коммуникация установлена с программой по программированию флэш-памяти (loader) и не с блоком CDB. Синтаксис команды следующий:

flash flash_hex_addr img_name [tftp_server_address]

где:

| flash_hex_addr | целевой адрес в флеш-памяти |
| --- | --- |
| img_name | имя файла, содержащего содержание |
| tftp_server_address | IP-адрес сервера TFTP, если используется TFTP |

Файл с двоичной записей может находиться на диске FLASH или в нашем сервере TFTP. Адрес, в котором начинается флэш-память в блоке CDB – это 0x18000000.

Пример: Теперь нужно программировать еще флэш-память. В нашем случае речь идет о файле MMWB0A03.bin.

pSH+> flash 18000000 MMWB0A03.bin 10.64.1.123

972484 bytes loaded

Destination address ... 0x18000000

File size ............. 972484 bytes

Are data correct ? (y/N) y			»Подтвердите с Y«

START ERASING

Erasing block 0 at 0x18000000 ... Done

Erasing block 1 at 0x18010000 ... Done

Erasing block 2 at 0x18020000 ... Done

Erasing block 3 at 0x18030000 ... Done

Erasing block 4 at 0x18040000 ... Done

Erasing block 5 at 0x18050000 ... Done

Erasing block 6 at 0x18060000 ... Done

Erasing block 7 at 0x18070000 ... Done

Erasing block 8 at 0x18080000 ... Done

Erasing block 9 at 0x18090000 ... Done

Erasing block 10 at 0x180a0000 ... Done

Erasing block 10 at 0x180a0000 ... Done

Erasing block 12 at 0x180c0000 ... Done

Erasing block 13 at 0x180d0000 ... Done

Erasing block 14 at 0x180e0000 ... Done

START WRITING

Writing block at address 0x18000000 ... Done

Writing block at address 0x18010000 ... Done

Writing block at address 0x18020000 ... Done

Writing block at address 0x18030000 ... Done

Writing block at address 0x18040000 ... Done

Writing block at address 0x18050000 ... Done

Writing block at address 0x18060000 ... Done

Writing block at address 0x18070000 ... Done

Writing block at address 0x18080000 ... Done

Writing block at address 0x18090000 ... Done

Writing block at address 0x180a0000 ... Done

Writing block at address 0x180b0000 ... Done

Writing block at address 0x180c0000 ... Done

Writing block at address 0x180d0000 ... Done

Writing block at address 0x180e0000 ... Done

pSH+>

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обратите внимание на адреса и размер файлов. Если вводили неправильные данные или появились трудности при передаче файла, то программирование флэш-памяти можно выполнить только через внешний механизм. Следовательно, в место установки 0 на блоке CLC нужно установить работающий блок CDB, а в место установки 1 блок CDB, которому хотите записать новую программу в флэш-память. В работающем блоке требуется программирование флэш-памяти с помощью команды flash img_name slot_number (Пример: flash MWMB0A03.bin 1). |
| --- | --- |

Если хотим вводить или проверить адрес Ethernet (на каждом блоке CDB имеется этикетка с адресом Ethernet) в флэш-памяти, то необходимо это выполнить перед сбросом блока CLC (нажмите нижнюю кнопку на блоке CLC), так как до этого момента программа загрузки нижнего уровня является уже активной.

- После сброса блока CLC должно появиться подсказка (prompt) новой программы.

# 5	КОНФИГУРИРОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ PPP ДЛЯ АДМИНСТРИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ МОДУЛЕЙ MLC

Эта часть документа содержит только изменения, которые необходимо учитывать.

На нижеуказанной схеме приведен пример одной части сети DCN с конкретными IP-адресами согласно проекту:

MN

MCA

MLC

MT

MPS

DC

N

канал: 10.195.17.21

канал: 10.195.17.22

PX (CDx): 10.195.25.21

MPS (DE): 10.195.25.22

CVx1-eth.: 10.64.1.21

CVx2-eth.: 10.64.1.22

CVx1-int. - 10.64.3.100

CDA8:        10.64.3.9

CLC-eth.: 10.65.11.21

IP: 10.64.1.123

IP: 10.65.11.23

## 5.1	ПОДГОТОВКА ДАННЫХ для модуля MLC

В MT в System Management необходимо сначала определить канал, предназначенный для соединения ppp через v5.2I, и подготовить файл init_net.

- ввод канала для соединения ppp (в данном случае – это порт 0 и канал 31 с идентификатором 1):

По новому определенному порту и каналу нужно определить идентификатор PPP.

Подготовка файла init_net:

CVA: add_ni ppp	10.195.25.21  10.195.25.22 2		*для MPS: PX(CDx) - MPS (DE)

CVA: add_ni ppp	10.195.17.22  10.195.17.21 id 1		*канал для MLC – канал на MCA

CVA: route add host	10.64.1.123   10.195.17.21		*сервер MN  – канал на MCA

! Предупреждение: Важен порядок строчек!

Подготовленный файл init_net необходимо передать узлу. Это проводится одновременно с инсталляцией программного пакета и данных. Это можно выполнить также с помощью File/Transfer, где в окно вводится пароль по умолчанию psos, а с помощью Put файл init_net передается узлу. Чтобы файл стал действительным, необходимо предварительно выполнить сброс узла.

## 5.2	ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ДЛЯ КОММУНИКАЦИИ С MPS НА MLC

На MLC находится коммуникационный порт для MPS – второй по порядку (т.е. средний) на блоке CLC. На адаптере, который подключен непосредственно к процессору, кабель для  коммуникации с MPS не можно подключить!

## 5.3	ПОДГОТОВКА ДАННЫХ ДЛЯ MCA

Файл Init_net нужно подготовить в MN или в MT и передать его обоим сторонам MCA, a затем выполнить переключение (сброс активной стороне MCA). При подготовке файла init_net обратите внимание на первую строку, в которую вводится IP-адрес канала на MLC, и не адрес CVx1-int. как был случай при MLB.

CVA: route add host    10.195.17.22  10.64.3.9			*канал на MLC - CDA8

CVA: route add host    10.65.11.23  10.64.3.9			*MT на MLC - CDA8

CVA: route add host    10.195.25.22  10.64.3.9			*MPS (DE) - CDA8

CDA8: add_ni ppp    10.195.17.21  10.195.17.22  64  31		*канал на MCA – канал на MLC

CDA8: route add host    10.64.1.123  10.64.3.100			*сервер MN - MCA CVx1 int.

CDA8: route add host    10.65.11.23  10.195.17.22			*MT на MLC – канал на MLC

CDA8: route add host    10.195.25.22  10.195.17.22			*MPS (DE) – канал на MLC

## 5.4	установкА СЕТЕВЫХ ПАРАМЕТРОВ НА СЕРВЕРЕ MN

В меню DNS вводится имя (Host Name) MLC и адрес канала, который нужен для доступа к MLC (в данном случае - это 10.195.17.22). Для MLB вводили IP-адрес CVx1-int. Нельзя забыть о вводе имени системы MPS и ее IP-адреса.

# 6	ПОДГОТОВКА И ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА И ДАННЫХ В СТАНЦИЮ С ТЕРМИНАЛА MT

В окне Management Login щелните на New и выберите продукт или коды, которые соответствуют узлу MLC (LA5021AB), для которого хотим инсталлировать программный пакет. В данном случае это коды NBAM0A05-MSNS0A05-NBAB0A05-NBAS0A04.

Нажатием на кнопку Accept выберите желаемую версию программного пакета и откроется System Management. Нажатием на кнопкой Insert откроется окно Switch Node Data – Insert. В этом окне нужно вводить номер узла (Node), который в данном случае равен 1000, затем вводится произвольное имя узла (Node Name) и затем Hostname, который должен быть идентичен тому в файле Hosts. Выберите также опцию Default Data и подтвердите с Accept. На экран выдается предупреждение о том, что Hostname должен быть записан также в файле Hosts.

В окне System Management появилась запись для узла и подтверждается это кнопкой Apply.

Теперь появится окно Restart Net, который нужно подтвердить, когда система передаст сообщение о том, что она закончила с работой (Done).

В окне System Management экспортируются данные по умолчанию. Выберите Administration/Database/Node Data/Export.

Нажатием кнопки Run и подтверждением указанного ниже предупреждения начинается экпорт данных.

Данные, которые получили от фирмы Искрател на дискете (в данном случае - это CEN1000), скопируйте в директорию продукта MLC. В этой директории находятся директории unl и rdtb, в которых предварительно подготовлены данные по определенному объекту.

Теперь новые данные следует импортировать в базу данных. Это выполните выбором Administration/Database/Node Data/Import в System Management и в окне Import Node data выберите директорию, которую скопировали с дискета.

Нажатием кнопки Run и подтверждением указанного ниже предупреждения данные начинаются импортировать.

- После того, как закончился импорт данных, они должны также экспортироваться. Выберите Administration/Database/Node Data/Export. Лучше всего, назвать директорию экспорта с именем узла и датой (в данном случае - это mlc31082000).

- После выполненного экспорта данных в базу данных необходимо ввести еще MN Hostname и SNMP Agent. В окне System Management выберите Administration/IP Network/MN Hostname. В окно, которое выводилось на экран (в данном случае - это Node 1000: MN Hostname) нужно вводить имя сервера MN (в данном случае - это TEST1). После ввода и подтверждения ввода появляется окно MN IP Address, в который нужно вводить IP-адрес сервера MN (в данном случае - это 10.64.1.123).

Появится также предупреждение о том, что данные успешно записались в базу данных нашего узла.

- Нужно записать в конфигурацию IP-адрес сервера MN в окне SNMP Agent Configuration. В окне System Management откройте окно Administration/IP Network/SNMP Agent. В нижнюю строку вводится IP-адрес сервера MN, и с помощью Add добавляется IP-адрес в поле MN trap Destination. Затем щелкните на Save и Exit.

- Узел установите в состояние In Use. После нажатия на кнопки Apply и Yes и закрытием окна Node Data Status с помощью кнопки Close выполнится RestartNet.

- Узел следует установить еще в состояние синхронизации (DB Synchronisation=ON) подтверждением нескольких предупреждений, которые будут появляться.

- В данный момент готовы к инсталляции ПО и данных. В окне System Management откройте Administration/Install – Backup. В окне Install – Backup выберите Actions/File Transfer/Install. В полю Generic Version выберите версию ПО, которую будете инсталлировать в узел. В полю Mode выберите SW and Data, в полю Data Version выберите имя экспорта и в поле Password вводите пароль по умолчанию - psos. Выбором Actions/Installation State узел устанавливается в состояние инсталляции и затем выберите Actions/File Transfer/Install, подтвердите с Run и инсталляция начинается проводить.

|  | Кроме того, необходимо повторить всю процедуру ввода узла, импорта и экспорта данных повторить также на сервере MN. Инсталляция ПО в узел больше не нужна, так как мы это только что выполнили. |
| --- | --- |

Установите и проверьте связь MN-MCA-MLC. Если находимся на этапе инсталляции MLC какие-нибудь данные изменились, то в MN необходимо скопировать данные из MLC и импортировать их в базу данных MN.