| SERVICE INFORMATION SI2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number:17/2000 |  |  | Author: Boštjan Koncilja |  |  |  |  | Date: 2.10.2000 |  |  |  |  |  |  |
| TITLE: Совместимость аппаратных средств и программного обеспечения с версиями IL (Installation & Load SoftWare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALID FOR PRODUCT |  |  |  | LA5011Ax | LA5012Ax | CS5051xA |  |  | CS5062Ax |  | CS5061Ax | LA5021AB |  |  |
| STATE |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 3 |  |  |
| VALID FOR PRODUCT |  |  |  | LS5071Ax | LS5035Ax | LS5061Ax |  |  | CS5071Ax |  |  | LA5021AA |  |  |
| STATE |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| RECIPIENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TSC2 Moskva / RUS | ## X |  |  | IUT / RUS |  |  | X |  | IT SE ES2 (Miklavčič) |  |  |  | X |  |
| ISKRABEL / BY | X |  |  | MONIS / UKR |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| ISKRATELING Kranj | X |  |  | TELETRADE / YU |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| IT SE ES | X |  |  | IT SE TD1 (Glavnik) |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| SHORT DECSRIPTION: Сервисная информация используется в качестве дополнительной инструкции при первичной инсталляции системы и дальнейшем расширении версий IL. Указана совместимость аппаратных средств и программных пакетов с отдельными версиями IL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signature of author: |  | Signature of head of SE TS4: |  |  |  |  |  |  |  | Page: 1/4 |  |  |  |  |

STATE: 1 urgent  2 semiurgent  3 new exchange  4 non urgent

The contents of this document are the property of ISKRATEL KRANJ, SLOVENIA, and may not be copied, reproduced or disclosed to a third party without written

consent of the owner

Obr.:77-087

1.   Совместимость версий IL в отношении программных и аппаратных средств

Для каждой версии модуля используется другое обозначение IL (инсталляция и загрузка = Installation & Load SoftWare) программного обеспечения:

- MLB=MLNLxxxx,

- MCA=MLMGxxxx,

- MLC=MMWBxxxx.

На работающих объектах не используются следующие версии IL, находящиеся на этапе разработки или содержащие ошибки: MLNL0A08, MLMG0A07, MLNL0A11, MLNL0A12, MLMG0A10.

Версия IL, которая будет загружаться в модуль, определяется в зависимости от требований:

- Программного пакета. Версия IL, которая предназначена для отдельного программного пакета, определяется сервисной информацией “Уведомление об издании нового программного пакета». Дополнительно учитываются таблицы в п. 1.1 “Таблицы совместимости программных пакетов с версиями IL”.

- Аппаратных средств модуля. Версия IL, требуемая аппаратными средствами модуля, определяется в таблицах в п.  1.2  “Таблицы совместимости аппаратных средств с версиями  IL”.

Проблемы и решения, связанные с каждой версией IL, указаны в таблице в п. 1.3 “Решения в отдельных версиях IL”. Принимается принцип: более высокая версия IL включает решения более низких версий и сохраняет совместимость с более ранними программными пакетами и аппаратными средствами модулей; кроме исключений, указанных в таблицах совместимости программных пакетов и аппаратных средств с версиями IL (таблицы в п. 1.1 и 1.2).

## Таблицы совместимости программных пакетов с версиями IL

| MLB | Поддерживаемые продукты (программные пакеты) |
| --- | --- |
| MLNL0A03 – MLNL0A14 | Все программные пакеты с LS5031Ax, LS5035Ax, LS5061Ax дальше. К ним относятся: LS5061Ax, LS5071Ax, LA5011Ax, LA5012Ax. Программные пакеты, которые использовали версии, являющиеся более ранними, чем MLNL0A03, не совместимы с версией IL MLNL0A03 или выше. |
| MLNL0A13 – MLNL0A14 | Внедрение транзакций в определенной системе файлов. Транзакции используются в следующих версиях программных пакетов: LA5011Cx (MSGA0A27 и выше), LA5012Ax (MMMC0A08 и выше), LS5071Ax (MMMP0A04 и выше) |

| MCA | Поддерживаемые продукты (программные пакеты) |
| --- | --- |
| MLMG0A03 - MLMG0A04 | Программные пакеты: CS5051BA, CS5061AA , CS5051AA. Программные пакеты, которые использовали версии, являющиеся более ранними, чем MLMG0A03, не совместимы с версией IL MLMG0A03 или выше. |
| MLMG0A05 – MLMG0A12 | Программные пакеты: CS5051AA, CS5051BA, CS5051CA, CS5061AA и на основании pSOS 2.2.1. К ним относятся: CS5061Ax, CS5062Ax, CS5063Ax, CS5071Ax. Программные пакеты, которые использовали версии, являющиеся более ранними, чем MLMG0A03, не совместимы с версией IL MLMG0A03 или выше. |
| MLMG0A11 – MLMG0A12 | Внедрение транзакций в определенной системе файлов. Транзакции используются в следующих версиях программных пакетов: CS5063Ax (MSSJ0A02 и выше), CS5071Ax (MMMN0A03 и выше). |
| MLC | Поддерживаемые продукты (программные пакеты) |
| MMWB0A01 – MMWB0A04 | Все программные пакеты. MMWB0A02 является самой низкой допустимой версией IL. |
| MMWB0A03 – MMWB0A04 | Внедрение транзакций в определенной системе файлов. Транзакции используются в следующих версиях программных пакетов: LA5021AA(MMMM0A03 и выше), LA5021AB(MSNS0A03 и выше). |

## Таблица совместимости аппаратных средств с версиями IL

| MLB | Версии IL |
| --- | --- |
| CLB | MLNL0A03 – MLNL0A14 |
| Устранена ошибка при верификации диска. Ошибка была обнаружена на диске Toshiba MK1926FBV. | MLNL0A05 – MLNL0A14 |
| Диски емкостью до 2 ГБ. | MLNL0A03 – MLNL0A09 |
| Диски емкостью до 2 ГБ и диски емкостью свыше 2ГБ. Ограничение логической емкости диска при инициализации на 500.000 блоков. См. сервисную информацию № 20/2000. | MLNL0A10 – MLNL0A14 |
| Сброс шины SCSI. Решение проблемы: инициализация диска после сброса иногда невозможна. | MLNL0A10 – MLNL0A14 |

| MCA | Версии IL |
| --- | --- |
| Процессорные платы CVC MVME 2600: UTA5031AA 010, UTA5031AA 020. | MLMG0A03 – MLMG0A12 |
| Процессорные платы CVC MVME 2700: UTA 5031AA 030, UTA5031BB 010. | MLMG0A08 – MLMG0A12 |
| Диски емкостью до 2 ГБ. | MLMG0A03 – MLMG0A08 |
| Диски емкостью до 2 ГБ и диски емкостью свыше 2ГБ. Ограничение логической емкости диска при инициализации на 500.000 блоков. См. сервисную информацию № 20/2000. | MLMG0A09 – MLMG0A12 |
| Поддержка диска IBM 10GB (код 665150689000, VIN5000CB020, UTA5026BB 031). См. сервисную информацию № 20/2000. | MLMG0A09 – MLMG0A12 |
| Правильный расчет емкости диска также для 4.3 Г. | MLMG0A09 – MLMG0A12 |
| Сброс шины SCSI. Решение проблемы: инициализация диска после сброса иногда невозможна. | MLMG0A09 – MLMG0A12 |

| MLC | Версии IL |
| --- | --- |
| CLC | MMWB0A02 является самой низкой допустимой версией IL. |
| Диски емкостью до 2 ГБ и диски емкостью свыше 2ГБ. Ограничение логической емкости диска при инициализации на 500.000 блоков. См. сервисную информацию № 20/2000. | MMWB0A01 – MMWB0A04 |

## Решения в отдельных версиях IL

| Версия IL | Решения в IL |
| --- | --- |
| MLNL0A04, MLMG0A4 | Установка маски subnet. У MLMG0A04 включен »Advanced dialog«. Значение »max. unsuccessful loading«, принятое по умолчанию, составляет 5. Обновление WDT во время диалога. |
| MLNL0A05 | Вывод версии программного обеспечения IL. Командой version выводится версия программного обеспечения и pSOSa. В режиме диалога можно ждать вывода кнопки не более 20 с. Устранение ошибки: если период превышает WDT, станция выполняет сброс. В режиме диалога выводится также значение маски subnet для платы IP и NISM. При переключении стирается показание счетчика загрузки. При загрузке IL выводится также информация о занятости диска. Из-за переключения MCA заменяются также маршруты в направлении CDA на дублированную часть (считывание init_net). Устранение ошибки: пассивная сторона на MCA не является доступной через соединения PPP. На MLB не учитываются маршруты в направлении CDA. Команда mkpck на станции и HPUX. Загрузка из сжатого файла. |
| MLNL0A06, MLMG0A05 | Изменены мероприятия при наличии ошибок IL. При возникновении ошибки в IL всегда выполняется сброс. При наличии ошибки в пакете после соответствующего количества попыток сброса выполняется переключение на запасный пакет (в случае неуспеха продолжается попытка применения старого пакета). |
| MLNL0A07, MLMG0A06 | В случае обнаружения ошибки при считывании cvb.conf всегда считывается весь файл, так как остальные параметры правильны, а неправильные параметры не влияют на работу станции. Загрузка станции с измененной директорией boot.dir. Изменена процедура программирование памяти «флэш» (MCA), где не требуется другой адрес 0x100. Доступ к версии IL из он-лайн пакета. |
| MLNL0A09, MLMG0A08 | Переменные в RAM на других адресах: MLB – 0x1B00000, MCA – 0x3200000 |
| MLNL0A10, MLMG0A9 | Проверяется занятость памяти для verify_vol. Правильный расчет емкости диска также для 4.3 Г. Ограничение логической емкости диска при инициализации. |
| MLNL0A13, MLMG0A11 | Внедрение транзакций в систему файлов. В IL выполняется только запись невыполненной транзакции на диске. |
| MLNL0A14, MLMG0A12 | Более эффективная устойчивость системы файлов в pSH. После каждой критической команды выполняется sync. |
| MMWB0A02 | Устранение проблемы: сброс в IL из-за слишком малой емкости буфера для pNA. |
| MMWB0A03 | Внедрение транзакций в систему файлов. В IL выполняется только запись невыполненной транзакции на диске. |
| MMWB0A04 | Более эффективная устойчивость системы файлов в pSH. После каждой критической команды выполняется sync. |