| SERVICE INFORMATION SI2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number: 18/2000 |  |  | Author: Boštjan Šturm |  |  |  |  | Date: 19.9.2000 |  |  |  |  |  |  |
| TITLE: Замена программного обеспечения LA5021AB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALID FOR PRODUCT |  |  |  | LA5021AB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATE |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALID FOR PRODUCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECIPIENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TSC2 Moskva / RUS | X |  |  | IUT / RUS |  |  | X |  | MONIS / UKR |  |  |  | X |  |
| ISKRABEL / BY | X |  |  | SSP Voronjež |  |  | X |  | IT SE TS5 |  |  |  | X |  |
| IT MQ PE2 | X |  |  | ISKRATELING Kranj |  |  | X |  | IT SE ES |  |  |  | X |  |
| IT SE TD1 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SHORT DECSRIPTION: замена программного обеспечения LA5021AB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signature of author: |  | Signature of head of SE TSC2: |  |  |  |  |  |  |  | Page: 1/10 |  |  |  |  |

STATE: 1 urgent  2 semiurgent  3 new exchange  4 non urgent

The contents of this document are the property of ISKRATEL KRANJ, SLOVENIA, and may not be copied, reproduced or disclosed to a third party without written

consent of the owner

Obr.:77-08

# 1	ИНСТАЛЛЯЦИЯ НОВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ LA5021AB   С MN

- Входите в систему в качестве пользователя mnadmin.

Вставите CD-диск с новым программным пакетом, откройте соответствующую директорию и запустите программу Setup.exe.

Инсталляция ПО LA5021AB запускается с помощью программы Setup.exe, которая записана на носителе информации – CD-диске в директории нового пакета. В данной директории находится также файл infomn, в котором записаны версии ПО данного продукта. Для успешной загрузки программного пакета необходимо закрыть все текущие прикладные программы. На экран выводится информация о подготовке программного инструмента InstallShield, который будет нас направлять во время проведения инсталляции.

На экран выводится нижеуказанное окно, которое подтвердите нажатием кнопки Next.

После нажатия на кнопку Next на экран выводится следующее окно. Создается директория c:\si2000. В этом окне рекомендуется закрыть все программы, которые выполняются в среде WindowsNT. Нажатием на кнопку Cancel можно в любой момент прервать процедуру инсталляции. Нажатием на кнопку Next на экран выводится следующее окно.

Если новое ПО инсталлируется на сервере, то выберите опцию Management Node SERVER and CLIENT, если инсталлируется на клиенте, выберите опцию Management Node CLIENT, а если инсталлируется на компьютере MT, то выберите Management TERMINAL.

- Выбор типа инсталляции

После выбора назначенной директории необходимо выбрать тип инсталляции. Предусмотрены четыре возможности:

- Management Node SERVER & CLIENT – это инсталляция, которая предназначена для большинства пользователей, и при которой инсталлируются все главные группы программного пакета,

- Management Node SERVER – это инсталляция прикладных программ сервера и остальных компонентов (кроме прикладных программ клиента) согласно выбору,

- Management Node CLIENT – это инсталляция прикладных программ клиента и остальных компонентов (кроме прикладных программ сервера) согласно выбору,

- Management TERMINAL – это инсталляция всех групп программного пакета.

Подтвердите нижеуказанное окно нажатием кнопки Next.

- Передача файлов на диск

Начинается передача файлов в выбранную директорию. Разумеется, что сначала останавливаются все сервисы si2000. В случае инсталляции типа Management Node SERVER and CLIENT сначала копируется информационный файл infomn, затем копируются прикладные программы сервера и клиента, затем копируется ПО базы данных вместе с принадлежащими версиями данных, ПО для SN, а в конце копируются еще файлы с документацией. Во время передачи файлов виден идентификатор хода передачи, который показывает процент уже переданных файлов (идентификатор хода не показывает точного процента переданных файлов). Передачу файлов показывает следующий рисунок:

На заданный вопрос по инсталляции программ для синхронизации GPS ответьте с No.

- Передача общих прикладных программ

С помощью процедуры инсталляции проверяется значение переменной COMMAPPRELEASE, которая определяет версию ПО для MN, для которой предназначены общие прикладные программы в директории %MNDIR%\install\mn\bin. Если значение переменной в регистре отличается от версии ПО для MN, которое в данный момент инсталлируется, то на экран выводится нижеуказанное диалоговое окно. Общие прикладные программы можно переписать новыми (кнопка Yes) или оставить старые (кнопка No). Выберите Yes.

Начинается инсталляция сервисов.

- Во время создания соответствующих сервисов в следующем окне необходимо вводить и подтвердить правильный пароль пользователя mnadmin.

Пароль данного пользователя программа не сравнивает с паролем пользователя mnadmin при входе в систему. Важно при том то, что введенный пароль и подтвержденный пароль идентичны (в оба окна необходимо ввести тот же самый пароль).

- Инсталляция сервисов

Выполнением программы создаются соответствующие серверы для продукта в MN, а при инсталляции сервера создаются все сервисы семейства si2000.

Теперь несколько минут будет создаваться система безопасности и защиты.

В нижеуказанном окне выберите обе опции и продолжайте с Finish.

- Проверка версий ПО и генерирование базы данных и триггеров

После создания сервисов можно включить/выключить проверку текстового файла infomn, в котором описаны специфичности пакета и включить/выключить генерирование базы данных и триггеров. В нашем случае выберите обе опции!

Нажатием кнопки Finish заканчивается инсталляция и запускаются установленные деятельности.

- Проверка версий программного обеспечения

В случае выбора первой опции на экран выводится содержимое файла infomn, в котором приведено описание версии ПО для Management Node, Switch Node, базы данных, для главной базы данных и документации.

- Генерирование базы данных и триггеров

Следует выбрать опцию генерирования базы данных с триггерами или без них. Обязательно выберите опцию Generate Database and Triggers.

Создание базы данных без триггеров имеет смысл только в среде разработки. Работа без триггеров значит, что синхронизация баз данных в MN и SN невозможна.

Оба следующих окна подтвердите нажатием OK. База данных mncommon преобразуется в новую версию.

Начинается генерирование базы данных.

- Запуск сервисов

После окончания инсталляции нужно подготовить все необходимые для запуска соответствующих сервисов. Следовательно, после законченной инсталляции необходимо перезапустить компьютер, чтобы сервисы для отдельных функций MN могли запуститься.

После перезапуска компьютера необходимо проверить, запущены ли все сервисы. При инсталляции ПО с компьютера MT сервисы si2000 CDR Conversion и si2000 Statistic Conversion будут отсутствовать.

Для отдельных функций узла управления требуются следующие сервисы:

- Работа подсистемы SNMP:					si2000 SNMP Manager

- Ввод тарифных данных из выбранных файлов в базу данных:	si2000 CDR Conversion

- Ввод статистических данных из выбранных файлов в базу:	si2000 Statistic Conversion

- Сбор тарифных и статистических данных или исторических

данных по аварийным сигналам :					si2000 File Transfer Server

- Синхронизация баз данных в MN и SN:			 si2000 DB Synchronization Server

si2000 Portmap

- Линейные измерения:					 si2000 ODOLT Server

- Системные деятельности:					 si2000 System Server