| SERVICE INFORMATION SI2000 |  |  |  |  |  |  |  | iSKRATELING |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number: 19/2000 |  |  |  |  |  |  |  | Date: 12.12.2000 |  |  |  |  |  |  |
| TITLE: Инсталляция коррекционного пакета LA5021AB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALID FOR PRODUCT |  |  |  | LA5021AB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATE |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALID FOR PRODUCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECIPIENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TSC2 Moskva / RUS | X |  |  | IUT / RUS |  |  | X |  | MONIS / UKR |  |  |  | X |  |
| ISKRABEL / BY | X |  |  | SSP Voronež / RUS |  |  | X |  | ISKRATELING Kranj |  |  |  | X |  |
| IT SE TS5 | X |  |  | IT SE ES |  |  | X |  | IT SE TD1 |  |  |  | X |  |
| IT MQ PE2 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SHORT DECSRIPTION: ИНСТАЛЛЯЦИЯ КОРРЕКЦИОННОГО ПАКЕТА la5021ab |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signature of author: |  | Signature of head of SE TSC2: |  |  |  |  |  |  |  | Page: 1/7 |  |  |  |  |

STATE: 1 urgent  2 semiurgent  3 new exchange  4 non urgent

The contents of this document are the property of ISKRATEL KRANJ, SLOVENIA, and may not be copied, reproduced or disclosed to a third party without written

consent of the owner

Obr.:77-08

Описана процедура замены программного пакета на станции в случае, если на объекте была обнаружена ошибка, вследствие чего нужно срочное вмешательство персонала. Станции SI2000 V5 не предоставлена возможность записи коррекций. Ошибку необходимо устранить в исходном коде и снова генерировать файлы pmc0.b.gz и pmc0.map.gz. Специалист по техническому обслуживанию получает на объекте эти два файла и извещение об обозначении нового программного пакета (например, MSNSXX05).

# Условия

- В коррекционном пакете версия базы данных не меняется (DB и DATA release). Кроме того, версия MN остается неизмененной (MN release)!!!!

- Если хотим заменить пакет с коррекционным пакетом, то должны иметь в распоряжении новые файлы pmc0.b.gz и pmc0.map.gz.

- Входите в систему в качестве ползователя mnadmin.

Сначала необходимо проверить в Registry Editor код общей базы узла управления (mncommon database). Registry Editor запускается с помощью Start ->, после чего открывается окно Run, в который нужно вводить команду regedit.

В этом окне переходите в директорию HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/IskraTEL/MN/CommonSettings/Applications/Active, где в COMMDBRELEASE прочитайте код общей базы. В данном случае это код MJLB0A71.

Откройте окно Management Login. Проверьте версии программного пакета, которые будут служить как основа для подготовки коррекционного пакета.

Откройте файл releases unl, который находится в директории c:\si2000\database\ COMMDBRELEASE\unl\releases.unl (в данном случае в директории c:\si2000\database\ MJLB0A71\unl\releases.unl). Поищите строку, которая соответствует программному пакету, на основании которого будет разработан новый коррекционный пакет, и скопируйте ее.

Как правило, в файле находятся две идентичные строки, которые отличаются между собой только по коду Data release. В нашем случае код NBAS0A04 означает Data release, который предназначен для словенского рынка, а код NBAC0A04 означает Data release, предназначенный для российского рынка. Необходимо исправить строку, которая соответствует нашему рынку.

Затем откройте windows-прикладную программу Command Prompt, Start -> Programs -> Command Prompt. В этом окне входите в директорию c:\si2000\database\ MJLB0A71\bin и вводите команду update_releases c:\si2000 MJLB0A71, а затем щелкните на Enter.

- Входите в систему в качестве пользователя sysadmin.

Директорию, в которой имеется активный пакет (в нашем случае MSNS0A05) c:\si2000\install\sn\MSNS0A05, нужно скопировать (Copy of MSNS0A05) в директорию c:\si2000\install\sn.

Затем переименуйте пакет, установите код коррекционного пакета (в нашем случае MSNSXX05).

Коррекционные файлы pmc0.b.gz и pmc0.map.gz скопируйте в директорию s:\si2000\install\sn\ MSNSXX05\pmc0\install и перепишите их на старые файлы.

В окне Management Login – New в полю Node release виден также код версии MSNSXX05. Выберите эту версию и с помощью кнопки accept подтвердите ее.

Затем появится нижеуказанное окно, который также следует подтвердить.

Появится окно, в котором щелкните на NO, если хотите, чтобы версия программного пакета (Node release) заменилась только на заранее выбранной станции. Если щелкнете на Yes, то версия пакета (Node release) заменится на всех соответствующих введенных станциях.

В окне Management Login желаемая станция получит новый код.

Теперь можно начинать с процедурой инсталляции программного обеспечения на станцию.