| SERVICE INFORMATION SI2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number:20/2000 |  |  | Author: Boštjan Koncilja |  |  |  |  | Date: 2.10.2000 |  |  |  |  |  |  |
| TITLE: Инструкция по конфигурированию дисков модулей: MLB, MCA, MLC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALID FOR PRODUCT |  |  |  | LA5011Ax | LA5012Ax | CS5051xA |  |  | CS5062Ax |  | CS5061Ax | LA5021AB |  |  |
| STATE |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 3 |  |  |
| VALID FOR PRODUCT |  |  |  | LS5071Ax | LS5035Ax | LS5061Ax |  |  | CS5071Ax |  |  | LA5021AA |  |  |
| STATE |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| RECIPIENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TSC2 Moskva / RUS | ## X |  |  | IUT / RUS |  |  | X |  | IT SE ES2 (Miklavčič) |  |  |  | X |  |
| ISKRABEL / BY | X |  |  | MONIS / UKR |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| ISKRATELING Kranj | X |  |  | TELETRADE / YU |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| IT SE ES | X |  |  | IT SE TD1 (Glavnik) |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| SHORT DECSRIPTION: Инструкция по конфигурированию дисков модулей: MLB, MCA, MLC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signature of author: |  | Signature of head of SE TS4: |  |  |  |  |  |  |  | Page: 1/3 |  |  |  |  |

STATE: 1 urgent  2 semiurgent  3 new exchange  4 non urgent

The contents of this document are the property of ISKRATEL KRANJ, SLOVENIA, and may not be copied, reproduced or disclosed to a third party without written

consent of the owner

Obr.:77-087

# 1. Инструкция по конфигурированию дисков

## 1.1  Инициализация дисков

Форматирование дисков не требуется выполнять (это относится также к новому диску). В течение инициализации на диске готовится структура файлов. Требуется только инициализация диска. При инициализации диска теряются все данные. Если хотите сохранить данные на диске, вы должны перенести их на другое средство запоминания (например: в MN).

## 1.2  Ограничение количества инициализированных блоков

Для верификации диска требуется соответствующее свободное место в памяти, которое зависит от числа блоков на диске. Поэтому количество инициализированных блоков диска не должно превышать емкости памяти. С такой целью используется рекомендация по инициализации дисков до не более 500.000 блоков или около 2 ГБ (500000блоков*4096bytes=1953MB). Проблема, связанная со свободным местом в памяти, необходимым для верификации дисков, возникает у всех версий IL. Поэтому для дисков, емкость которых превышает 500.000 блоков (2 ГБ), во время инициализации необходимо использовать версии IL – п. 1.3 “Таблица рекомендаций по инициализации дисков”, поддерживающие уменьшение количества блоков диска, и одновременно сократить это количество на 500.000.

Диски IBM 10GB (код 665150689000, VIN5000CB020, UTA5026BB 031) необходимо из-за слишком большого количества блоков использовать в комбинации с версией IL MLMG0A09 или выше (количество блоков при инициализации необходимо сократить на 500.000).  В противном случае верификация диска не выполняется из-за недостаточной емкости памяти, а при наличии более ранних версий IL диск не работает.

##### 1.3 Таблицы рекомендаций по инициализации дисков

| MLB | Рекомендации по инициализации | Версии IL |
| --- | --- | --- |
| Диски емкостью до 2 ГБ (500.000 блоков) | Всегда инициализируется максимальное количество блоков диска. | MLNL0A03 – MLNL0A09 |
| Диски емкостью до 2 ГБ и диски емкостью свыше 2 ГБ. | Возможность ограничения количества инициализированных блоков диска. У дисков, емкость которых превышает 2 ГБ, обязательно сокращается количество инициализированных блоков на 500.000. | MLNL0A10 – MLNL0A14 |

| MCA | Рекомендации по инициализации | Версии IL |
| --- | --- | --- |
| Диски емкостью до 2 ГБ (500.000 блоков) | Всегда инициализируется максимальное количество блоков диска. | MLMG0A03 – MLMG0A08 |
| Диски емкостью до 2 ГБ и диски емкостью свыше 2 ГБ. Поддержка диска IBM 10GB (код 665150689000, VIN5000CB020, UTA5026BB 031) | Возможность ограничения количества инициализированных блоков диска. У дисков, емкость которых превышает 2 ГБ, обязательно сокращается количество инициализированных блоков на 500.000. | MLMG0A09 – MLMG0A12 |
| MLC | Рекомендации по инициализации | Версии IL |
| Диски емкостью до 2 ГБ и диски емкостью свыше 2 ГБ. | Возможность ограничения количества инициализированных блоков диска. У дисков, емкость которых превышает 2 ГБ, обязательно сокращается количество инициализированных блоков на 500.000. | MMWB0A01 – MMWB0A04 |

## 1.4  Устранение ошибок, связанных с диском

Для обнаружения возможных ошибок во время загрузки системы используются выводы на консоль при проверке состоятельности системы файлов. Обнаружить можно различные виды ошибок, относящихся к диску. Результат выводится в строку Verify volume .....

- При отсутствии ошибок выводится OK.

- При наличии ошибок во время проверки состоятельности системы файлов выводится, например: Nonfixable errors: 1  Fixed errors: 10. В случае обнаружения неисправимых ошибок (Nonfixable errors) на диске выполняется инициализация диска. В случае инициализации диска теряются все данные на нем. Исправимые ошибки (Fixed errors) устраняются системой.

- При неуспешной верификации диска и недостаточном свободном месте в памяти для верификации блоков диска выводится Failed (not enough memory), после чего оператор должен сократить количество блоков согласно рекомендациям (пункты 1.2, 1.3). В данном случае из-за инициализации теряются все данные на диске модуля. В более ранних версиях IL можно избегать этого посредством выключения верификации диска (2 - Disk verification mode). Мероприятие по обеспечению бесперебойной работы не рекомендуется, так как в таком случае отсутствует информация о проблемах на диске, и устранение исправимых ошибок является невозможным. Несмотря на это, данное решение является выходом в экстренных случаях.

- Если загрузка системы останавливается до верификации диска, выводится ERROR: SCSI Device Initialization Failed и проблему можно решить расширением модуля с помощью высшей версии IL (проблема сброса шины SCSI, см. сервисную информацию 17/2000). Причина передачи сообщения может находиться в аппаратных средствах, например, диск физически не подключен к шине SCSI или является неисправным.

- Версии IL MLMG0A08 или ниже неправильно показывают емкость диска 4.3 ГБ. Во время загрузки системы на консоль выводится сообщение Free disk 250 MB, но это неправильно. Проблема не влияет на работу системы и ее можно решить в более поздних версиях IL (MLMG0A09 и выше).