| SERVICE INFORMATION SI2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number:21/2000 |  |  | Author: Boštjan Koncilja |  |  |  |  | Date: 2.10.2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| TITLE: Дистанционное программирование версий IL (Installation & Load SoftWare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALID FOR PRODUCT |  |  |  | LA5011Ax | LA5012Ax | CS5063Ax |  |  |  | LA5021AB |  | LS5072Ax |  |  |  |
| STATE |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |
| VALID FOR PRODUCT |  |  |  | LS5071Ax | CS5071Ax | CS7072Ax |  |  |  | LA5021AA |  |  |  |  |  |
| STATE |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| RECIPIENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TSC2 Moskva / RUS | ## X |  |  | IUT / RUS |  |  | X |  | IT SE ES2 (Miklavčič) |  |  |  |  | X |  |
| ISKRABEL / BY | X |  |  | MONIS / UKR |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ISKRATELING Kranj | X |  |  | TELETRADE / YU |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IT SE ES | X |  |  | IT SE TD1 (Glavnik) |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SHORT DECSRIPTION: Дистанционное программирование версий IL (Installation & Load SoftWare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signature of author: |  | Signature of head of SE TS4: |  |  |  |  |  |  |  |  | Page: 1/4 |  |  |  |  |

STATE: 1 urgent  2 semiurgent  3 new exchange  4 non urgent

The contents of this document are the property of ISKRATEL KRANJ, SLOVENIA, and may not be copied, reproduced or disclosed to a third party without written

consent of the owner

Obr.:77-087

# 1. Дистанционное программирование версий IL

Графический интерфейс пользователя »Flash Install« используется для дистанционной замены программного обеспечения в памяти “флэш” (Installation & Load SoftWare) на уже работающих коммутационных узлах и узлах доступа. Программа базируется на стандартной передаче FTP, а также на применении вызовов RPC.

## 1.1 Условия успешного дистанционного программирования версий IL

Для проведения успешной дистанционной замены версии IL модуля необходимо проверить следующее:

- Модуль должен находиться в состоянии In_Operational или Cold_Stand_by.

- Данный активный программный пакет модуля должен поддерживать вызовы RPC -  п. 1.2 “Таблица продуктов (программных пакетов), в которых поддерживается дистанционное программирование версий IL”.

- Запрещается дистанционное программирование модуля MCA с версиями IL  MLMG0A05 MLMG0A04, MLMG0A03, так как указанные версии IL выполняют программирование на другом адресе 0x100, не имеющем поддержки для выполнения дистанционной инсталляции MCA. Программирование памяти «флэш» выполняется несмотря на это, но после сброса модуль замораживает, и требуется программирование памяти «флэш» с помощью внешнего механизма.

- С помощью данной процедуры, как правило, на объекте выполняется инсталляция версии IL, являющейся более высокой имеющейся в наличии. Проблемы могут возникнуть при инсталляции версии IL, являющейся более низкой имеющейся в наличии. В таком случае речь идет о несовместимости программных (например: не поддерживается программный пакет – прежде всего MCA) или аппаратных средств (например: диски емкостью свыше 2 ГБ, CVC MVME2700) с новой инсталлированной версии IL.  Переходы на более низкие версии IL поэтому не допускаются.

- В течение выполнения процедуры программирования версии IL в памяти “флэш” модуля работа с другими вызовами RPC (KLB, TPC резервный, AXM reset/reload) на одном и том же сервере RPC невозможна.

- При дистанционном программировании версии IL важным является то, чтобы после завершения процедуры выводилось сообщение об успешном программировании памяти «флэш»: "Flash successfully programmed.". В противном случае эвентуальная ошибка в процедуре инсталляции выявится только после сброса модуля. В таком случае допускается только программирование версии IL с помощью внешнего механизма. Описание процедур дается в сервисной информации о первичной инсталляции системы.

- Сброс модуля после успешной замены версии IL в памяти “флэш” не требуется.

1.2 Таблица продуктов (программных пакетов), в которых поддерживается дистанционное программирование версий IL

| Версия модуля | Продукт | Программный пакет или выше |
| --- | --- | --- |
| MLB | LA5011 | MSGA0A26 |
| MLB | LA5012 | MMMC0A08 |
| MLB | LS5071 | MMMP0A03 |
| MLB | LS5072 | MVMH0A01 |
| MCA | CS5063 | MSSJ0A01 |
| MCA | CS5071 | MMMN0A03 |
| MCA | CS5072 | MVMD0A01 |
| MLC | LA5021 | MMMM0A03 |
| MLC | LA5021 | MSNS0A03 |

### 1.3   Процедура дистанционной замены версии IL

Программа для дистанционной замены версий IL запускается в окне SYS => Administration =>  Install – Backup => Actions => File Transfer => Install I&L SW.

Интерфейс в верхней части содержит данные об имени (HostName) и платформе узла (Node Type), а именно: MLB, MCA или MLC. За этими данными следит список, в котором указаны двоичные файлы. Список файлов зависит от платформы узла, но у всех файлов имеется суффикс bin. На правой стороне списка расположены кнопки: »Check HW«, »Send File«, »Program Flash« и »Check Status«. С помощью этих кнопок в определенном порядке выполняется дистанционная инсталляция. В нижней части интерфейса находится список, в котором дается состояние выполняемого процесса. В случае обнаружения ошибок и неправильностей у списка выводятся предупредительные окна, при наличии которых обычно происходит автоматический выход из программы.

### 1.3.1  Проверка состояния узла и аппаратных средств с помощью кнопки »Check HW«

Выбором кнопки »Check HW« сначала запускается проверка состояния узла. Замена обеспечивается только в рабочем режиме узла, т.е. в режиме In_Operation или Cold_Stand_by (RT - Run Time). В противном случае в списке интерфейса »Status«, а также в предупредительном окне выводится сообщение: “Warning: Node HostName should be in In_Operation state“. В данном случае программа завершается. Если узел находится в режиме In_Operation, то в список »Status« вводится строка: "Node HostName is in In_Operation state". Программа продолжает проверять аппаратные средства схемы “флэш” на узле. Программа с помощью вызова RPC принимает код используемой схемы. На стороне MN имеется файл si2000\install\il_binary\w_codes.txt, в котором перечислены коды схем, не имеющих поддержки алгоритма дистанционной замены инсталляции. Пока имеется только одна такая схема: Intel 28F020 с кодом 0xBD. Если из-за схемы замена невозможна перед завершением программы, то в список »Status« и предупредительное окно выводится сообщение: "Warning: Wrong flash code: код_схемы. Flash installation not feasible".

### 1.3.2  Передача двоичного файла с помощью кнопки »Send File«

Нажатием кнопки »Send File« запускается передача двоичного файла “флэш” из MN в узел SAN. Если проверка состояния узла и проверка соответствия схемы “флэш” на узле (кнопка »Check HW« не выбрана) еще не выполнялись, то они выполняются в данный момент. В случае отсутствия проблем выполняется передача двоичного файла, выбранного в списке »Select FLASH File«. В случае отсутствия такого файла на диске модуля в предупредительное окно выводится сообщение: "Error номер_ошибки:File flash_file not transferred.". При передаче файла в целевую директорию проверяется еще его длина и код CRC. В случае правильной передачи (совпадение кода CRC и длины в MN и узле SAN) в список выводится сообщение: "File flash_file successfully transferred", в противном случае выводится сообщение об ошибке: "Error: File transfer error" или "Error: pSOS error code код_ошибки".

### 1.3.3  Программирование памяти «флэш» с помощью кнопки »Program Flash«

Нажатием кнопки »Program Flash« запускается дистанционное программирование схемы памяти “флэш”. Это представляет собой самую важную и критическую операцию замены инсталляции. В течение программирования работа с другими вызовами RPC (KLB, TPC резервный, AXM resеt/reload) на одном и том же сервере RPC невозможна. После завершенного программирования в MN передается сообщение об успешном или неуспешном программировании. Индикатором успешного программирования является вывод строки в список »Status«: "Flash successfully programmed.", а индикатором неуспешного программирования – одно из следующих сообщений: "Warning: Wrong HW. Flash installation not feasible", "Error: File transfer error", "Error: Arguments not correct" или "Error: pSOS error code код_ошибки". В таком случае процедура повторяется.

## 1.3.4  Проверка успешного программирования с помощью кнопки »Check Status«

С помощью кнопки »Check Status« проверяется успешное программирование памяти “флэш”. Проверяется совпадение версий IL в памяти “флэш” и двоичном файле. В случае правильного состояния система выводит: "Flash successfully programmed.", а в случае неуспешного программирования - сообщение: "Warning: Version not correct.", "Warning: Program flash still in progress.", "Error: Arguments not correct.", "Warning: Old installation in flash. Steer not found." или "Error: pSOS error code код_ошибки". В случае неуспешного завершения программирования памяти “флэш” процедура повторяется до вывода положительного подтверждения! Версии MLNL0A06 и MLMG0A05 и еще более ранние не обеспечивают доступа к версии IL из он-лайн пакета несмотря на успешное проведение программирования. Выводится: "Error: Arguments not correct."