| SERVICE INFORMATION SI2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number: 29/2000 |  |  | Author: Boris Kostanjevec |  |  |  |  | Date: 8.12.2000 |  |  |  |  |  |  |
| TITLE: Инсталляция MN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALID FOR PRODUCT |  |  |  | LA5011 | LA5012 |  | LA5021 |  |  |  | LS5061 | LS5071 |  |  |
| STATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALID FOR PRODUCT |  |  |  | CS5062 | CS5071 |  | CS5072 |  |  |  | BA6011 |  |  |  |
| STATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECIPIENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TSC2 Moskva / RUS | ## x |  |  | IUT / RUS |  | x |  |  | MONIS / UKR |  |  |  | x |  |
| ISKRABEL / BY | x |  |  | SSP Voronež / RUS |  | x |  |  | ISKRATELING Kranj |  |  |  | x |  |
| IT SE TS5 | x |  |  | IT SE ES |  | x |  |  | IT SE TD1 |  |  |  | x |  |
| IT MQ PE2 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SHORT DESCRIPTION: Руководство по инсталляции компьютера MN с новым продуктом MN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signature of author: |  | Signature of head of SE TSC3: |  |  |  |  |  |  |  | Page: 1/4 |  |  |  |  |

STATE: 1 urgent  2 semiurgent  3 new exchange  4 non urgent

The contents of this document are the property of ISKRATEL KRANJ, SLOVENIA, and may not be copied, reproduced or disclosed to a third party without written

consent of the owner

Obr.:77-087b

# Инсталляция компьютера MN с новым продуктом MN

В случае инсталляции компьютера MN с продуктом в высшем технологическом состоянии (новая версия ПО для отдельного объекта, добавление нового типа модулей) на компьютере MN необходимо обеспечить защиту существующих данных, а также данных, которые постоянно передаются из отдельных управляемых объектов и дальнейшую нормальную работу всех функций для всех управляемых объектов независимо от их технологического состояния. Под технологическим состоянием продуктов понимается набор функций, которые данный продукт обеспечивает. Самыми важными являются функции общих прикладных программ и сервисов, поскольку они считаются общими, в новых продуктах они только добавляются и расширяются, что обеспечивает совместимость ПО “вниз“. Совместимость продуктов “вниз“ для продуктов SI2000/V5 обеспечивается от семейства продуктов LS5061AX дальше.

Перед процедурой инсталляции MN необходимо создать резервную копию с помощью команды (Backup on-demand). На объектах, где MN оборудован блоком DAT, должна быть обеспечена возможность записи резервной копии в блок DAT.

При инсталляции нового продукта для решений, принятых во время выполнения процедуры по инсталляции, необходимо учитывать технологическое состояние продукта. Следовательно, во время проведения инсталляции можно решать вопрос о том, будут ли общие прикладные программы и сервисы перекрывать те, которые в данный момент в MN являются активными. Существует правило, что продукт в высшем технологическом состоянии перекрывает пакет в нижнем состоянии. Если продукты находятся в том же самом технологическом состоянии, не важно какие прикладные программы и сервисы переобладают. Рекомендуется, чтобы в качестве активных прикладных программ были инасталлированы прикладные программы продуктов CS или LS.

# Технологическое состояние продуктов SI2000/V5

Порядок технологических состояний продуктов SI2000/V5, для которых обеспечена совместимость “вниз”, приведен на рисунке 1. Номер с меньшим значением означает более низкое технологическое состояние.

Рисунок 1. Технологическое состояние продуктов SI2000/V5

Рисунок относится к инсталляции продуктов в компьютере MN независимо от взаимосоединения модулей системы (AN в высшем технологическом состоянии может подключиться к SN с более низким технологическим состоянием, только что при инсталляции MN в качестве общих прикладных программ инсталлируются прикладные программы AN).

В случае загрузки продукта в высшем технологическом состоянии необходимо переписать общие прикладные программы и сервисы.

В случае загрузки новой версии продукта в более низком технологическом состоянии должны остаться активными те же самые общие прикладные программы и сервисы, которые использовались перед инсталляцией новой версии (если сразу установили, что сделали ошибку или определенные функции не работают, то необходимо повторить инсталляцию продукта в самом высоком технологическом состоянии. При повторной инсталляции того же самого продукта MN проверяется, существует ли соответствующая база данных или нет. Тем самым исключили возможность парезаписи базы данных).