| SERVICE INFORMATION SI2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number: 02/2001 |  |  | Author: Boštjan Šturm |  |  |  |  | Date: 4.1.2001 |  |  |  |  |  |  |
| TITLE: ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ CS5072AA В MN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALID FOR PRODUCT |  |  |  | CS5072AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATE |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALID FOR PRODUCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECIPIENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TSC2 Moskva / RUS | ## X |  |  | IUT / RUS |  |  | X |  | MONIS / UKR |  |  |  | X |  |
| ISKRABEL / BY | X |  |  | SSP Voronjež |  |  | X |  | IT SE TS5 |  |  |  | X |  |
| IT MQ PE2 | X |  |  | ISKRATELING Kranj |  |  | X |  | IT SE ES |  |  |  | X |  |
| IT SE TD1 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SHORT DECSRIPTION: ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ CS5072AA В MN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signature of author: |  | Signature of head of SE TSC2: |  |  |  |  |  |  |  | Page: 1/18 |  |  |  |  |

STATE: 1 urgent  2 semiurgent  3 new exchange  4 non urgent

The contents of this document are the property of ISKRATEL KRANJ, SLOVENIA, and may not be copied, reproduced or disclosed to a third party without written

consent of the owner

Obr.:77-087b

# ВХОД В СИСТЕМУ

- Входите в систему в качестве пользователя mnadmin.

Инсталляция CS5072AA в MN запускается с помощью программы Setup.exe, которая находится на носителе информации CD в директории нового пакета. В этом директории находится также файл infomn, в котором записаны версии программного обеспечения продукта. Для успешной загрузки программного пакета необходимо закрыть все текущие прикладные программы. На экран выводится информация о подготовке программного инструмента InstallShield, который будет нас напрявлять во время инсталляции.

# ПРОЦЕДУРА ИНСТАЛЛЯЦИИ

В случае осуществления первой инсталляции ПО для продукта CS5072AA в MN или при инсталляции новой версии ПО CS5072AA инсталляцию проводите согласно приведенной ниже процедуре.

- После подготовки программного инструмента на всем экране компьютера появится изображение с названием: “SI2000 Management Node” с приветственным окном в середине.

|  | Если программу инсталляции (Setup) не запустили в качестве пользователя mnadmin, то появится нижеуказанное предупреждающее окно. В таком случае закройте все программы и входите в систему в качестве пользователя mnadmin. |
| --- | --- |

После правильного запуска программы Setup.exe появится окно процедуры инсталляции. Продолжайте с нажатием кнопки Yes.

После нажатия на кнопку Next появится следующее окно. Инсталляция будет выполняться в директории c:\si2000. Содержимое окна рекомендует нам закрыть все программы, которые работают в среде WindowsNT. Нажатием на кнопку Cancel в любой момент можно прервать процедуру инсталляции. Нажатием на кнопку Next переходите в следующее окно.

- Выбор типа инсталляции

После выбора вызываемой локации необходимо выбрать тип инсталляции. Имеются четыре возможности:

- Management Node SERVER & CLIENT – инсталляция, которая рекомендуется для	 большинства пользователей; инсталлируются все главные группы программного пакета,

- Management Node SERVER – инсталляция прикладных программ сервера и остальных элементов (кроме прикладных программ клиентов) по выбору,

- Management Node CLIENT - инсталляция прикладных программ клиента и остальных элементов (кроме прикладных программ серверов) по выбору,

- Management TERMINAL – инсталляция прикладных программ (серверов и клиентов).

- Выбор типа сети и тарифной локации

После выбора типа инсталляции (только в случае инсталляции элемента сервера) необходимо выбрать еще тип сети и тарифную локацию. Выбирать можно между четырьмя возможностями:

- PUBLIC, Remote Billing – сеть общего пользования с удаленным центром обработки подробных тарифных записей

- PUBLIC, Local Billing - сеть общего пользования и локальная обработка подробных тарифных записей

- NONPUBLIC, Remote Billing – ведомственная сеть с удаленным центром обработки подробных тарифных записей

- NONPUBLIC, Local Billing – ведомственная сеть и локальная обработка подробных тарифных записей

В случае выбора первой или третьей опции (Remote Billing) процедура инсталляции проверит наличие партиции T:\ на диске. Если требуемая партиция не существует, то процедура инсталляции нас предупреждает перед прекращением инсталляции и запрашивает создание партиции и повторный запуск процедуры инсталляции.

В случае выбора второй или четвертой опции (Local Billing) процедура инсталляции также проверит наличие партиции T:\ на диске, и если партиция не существует, процедура не прекращает своей работы. Для тарифной локации принимается партиция C:\tariff.

Следующее окно подтвердите нажатием на кнопку Next.

- Передача файлов на диск

Начинается передача файлов в выбранную локацию (директорию на диске). В случае типа исталляции Management Node SERVER and CLIENT сначала копируется информационный файл infomn, затем ПО программ сервера и прикладных программ клиента, следит копирование ПО базы данных вместе с принадлежащими версиями данных, копирование ПО для SN и в конце копируются еще документационные файлы. Во время передачи файлов виден индентификатор передачи, который указывает процент уже переданных файлов. Передача файлов приведена на указанном ниже рисунке:

После определенного периода времени появится вопрос о возможности перезаписи существующей версии прикладной программы MN с новой.

- Передача общих прикладных программ

Процедура инсталляции проверит значение переменной COMMAPPRELEASE, которая указывает версию ПО для MN, которой соответствуют общие прикладные программы в директории %MNDIR%\install\mn\bin. Если значение переменной в регистре отличается от версии ПО для MN, которая в данный момент инсталлируется, то выводится на экран нижеуказанное диалоговое окно. Если хотим, то можно общие прикладные программы переписать (кнопка Yes) или оставить (кнопка No). Выберите Yes, если у инсталлируемого продукта CS5072AA более высокое производственное состояние чем у старого продукта.

|  | Здесь вводите пароль по умолчанию “mnadmin”, и во втором полю его подтвердите. Если при входе в систему ввели правильный пароль, то сервисы si2000 будут запускаться. |
| --- | --- |

- Создание программной папки и ярлыков

Программные папки  “Management Node” и принадлежащие ярлыки (Shortcut) создаются в меню запуска (StartProgramsManagement Node). Ярлыки приведены соответствующими значками, при помощи которых запускаются более важные программы узла управления. Какие ярлыки будут создаваться зависит от типа инсталляции.

Появится окно со значками прикладной программы SI2000.

- Ярлыки элемента клиента

При инсталляции файлов клиента (MN CLIENT Files) создаются следующие ярлыки:

- “MN Configuration“ – интерфейс для конфигурации системных параметров

(backup, reboot, …),

- “MN Login“ – верхний интерфейс MN,

- “Alarm Monitoring“ – входная точка вывода аварийных сигналов и

- “Alarm Configuration” – интерфейс для конфигурации вывода аварийных сигналов.

Теперь несколько минут будет выполняться предоставление безопасности и защиты.

- Проверка версий ПО и генерирование базы данных и триггеров

|  | После создания сервисов можно включить/выключить просмотр текстового файла infomn, в котором записаны коды версий ПО и включить/выключить генерирование базы данных и треиггеров. Включите обе опции! |
| --- | --- |

Нажатием на кнопку Finish закончите инсталляцию и запустите установленные события.

- Проверка версий программного обеспечения

В случае выбора первой опции выводится содержимое файла infomn, в котором приведено описание версий ПО для Management Node, Switch Node, базы данных, главной базы данных и документации.

- Генерирование базы данных и триггеров

Затем проводится выбор опции генерирования базы данных с триггерами или без них. Необходимо выбрать опцию Generate Database and Triggers.

|  | Создание базы данных без триггеров имеет смысл только в среде разработки. Работа без триггеров значит, что синхронизация баз данных в MN и SN невозможна. |
| --- | --- |

Два следующих окна подвердите с OK. База mncommon преобразуется в новую версию, в данном случае в MJLB0A88.

Теперь несколько минут будут выполняться процедуры создания.

- Запуск сервисов

После заключения инсталляции необходимо все подготовить для запуска необходимых сервисов.

В конце необходимо выполнить перезапуск компьютера, чтобы сервисы для отдельных функций узла управления запустились.

После перезапуска необходимо проверить, запущены ли все сервисы.

Для отдельных функций узла управления нужны следующие сервисы:

- Работа подсистемы SNMP:					si2000 SNMP Manager

- Ввод тарифных данных из собранных файлов в базу:		si2000 CDR Conversion

- Ввод статистических данных из собранных файлов в базу:	si2000 Statistic Conversion

- Сервис для ввода в систему					si2000 Logging Server

- Сбор тарифных и статистических данных или предыдущих

аварийных сигналов:						si2000 File Transfer Server

- Согласование баз данных в MN и SN:			si2000 DB Synchronization Server

si2000 Portmap

- Линейные измерения:		si2000 ODOLT Server

- Системные действия:		si2000 System Server