| SERVICE INFORMATION SI2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number: 04/2001 |  |  |  | Author: Boštjan Šturm |  |  |  |  | Date: 24.1.2001 |  |  |  |  |  |  |
| TITLE: ПЕРВАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ СИСТЕМЫ CS5072AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALID FOR PRODUCT |  |  |  |  | CS5072AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATE |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALID FOR PRODUCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECIPIENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TSC2 Moskva / RUS | X |  | IUT / RUS |  |  |  |  | X |  | MONIS / UKR |  |  |  | X |  |
| ISKRABEL / BY | X |  | SSP Voronjež |  |  |  |  | X |  | IT SE TS5 |  |  |  | X |  |
| IT MQ PE2 | X |  | ISKRATELING Kranj |  |  |  |  | X |  | IT SE ES |  |  |  | X |  |
| IT SE TD1 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SHORT DECSRIPTION: ПЕРВАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ СИСТЕМЫ CS5072AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signature of author: |  | Signature of head of SE TSC2: |  |  |  |  |  |  |  |  | Page: 1/25 |  |  |  |  |

STATE: 1 urgent  2 semiurgent  3 new exchange  4 non urgent

The contents of this document are the property of ISKRATEL KRANJ, SLOVENIA, and may not be copied, reproduced or disclosed to a third party without written

consent of the owner

Obr.:77-087b

# Общее руководство при первой инсталляции Узлов SN,AN,LS и MN.

## Установить сетевые параметры MN, проверить IP-адрес и hostname и их  наличие в файле hosts.

## Подготовить узел MN и инсталлировать ПО узлов (SN,AN,LS).

## Подготовить прикладную консольную программу.

## Прописать IP-адреса в SN, AN, LS.

## Проверить наличие коммуникации с Узлом по сети Ethernet и RS232.

## Запрограммировать запоминающее устройство Flash в блоках CVC для SN и во всех AN или LS модулей MLB подключаемых к SN.

## Запрограммировать запоминающее устройство Flash в MLC (блок CDB) или проверить ее.

## В случаи использования MLC как LS после программирования Flash, определить коммуникационные контроллеры CDB один как master, другой как slave (см. руководство).

## Произвести инициализацию HDD в SN, AN, LS.

## Подготовить прикладную программу Management Login (SYS) для инсталляции программного пакета(SW) и данных(Data) в SN, AN, LS.Прописать SNMP. Выполнить Export данных.

## Произвести  инсталляцию SN, AN, LS.

## Записать IP-адреса и hostname  SN, AN, LS в файл hosts.

## Проверить содержимое HDD с помощью программы Telnet.

IP-адреса и остальные данные, которые указаны на отдельных рисунках настоящего документа, приведены только для представления способа конфигурации в качестве примера.

Правильные IP-адреса и остальные данные следует посмотреть в проектной документации!

# Установка сетевых параметров MN

- Войдите в систему узла MN как пnользователь mnadmin,  пароль mnadmin. В Start/Setings открываете окно Control Panel. В нем открываете окно Network и далее опцию Protocols. Выделите TCP/IP Protocol и затем щелкните на кнопку Properties.

- Откроется правое окно, в которое введите IP-адрес вашего MN (компьютера). Введенный адрес будет записан также и в файл hosts.

Содержание

# Подготовка прикладных программ MN.

После запуска MN выполните вход в систему как пользователь sysadmin, пароль sysadmin.

- На MN запускаете консоль согласно установленным правилам. Для консоли обычно используется программа Programs -> Accessories -> Hyperterminal -> HyperTerminal. Параметры установки  определяете с помощью меню  File -> Properties. Открывается следующее окно:

Выберите последовательный порт MN (COM1 или COM2), к которому подключен консольный  кабель. Для остальных параметров установки консоли открываете новое окно нажатием на кнопку Configure в верхнем окне.

- Открывается окно, показанное на следующем рисунке. В нем выбираете соответствующие параметры консоли.

Содержание

# ВВОД IP-АДРЕСОВ УЗЛА AN (MLC).

Для ввода IP-адресов требуется программа для консоли. Запустите эту программу и включите модуль посредством переключателя на блоке PLC. Подождите на начальный вывод на экран и нажмите любую клавишу в течение 3 секунд. На экран выдается меню, в котором выберите опцию 5 – Network configuration для изменения IP-адресов блока CLC.

To change STARTUP MODE or system settings, press any key within 3 seconds

1 - Run-time installation

2 - Development installations

3 - System console

4 - Disk configuration

5 - Network configuration

6 - Other configuration

7 - Read configuration from file

8 - Advanced configuration

Please, select the option you want:  [1] 	5

IP-адреса перепишите из проекта для установки параметров узла. Если IP-адреса в квадратных скобках являются соответствующими, то их подтвердите нажатием клавиши enter, в противном случае вводите правильные.

Do you want a LAN network interface? [Y]

This board's IP address? [10.4.9.22]		10.65.11.21	       »Вводите IP-адрес блока CLC«

Do you want a subnet mask for LAN interface?  [N] 	y		»Подтвердите с Y«

Subnet mask for LAN (0.0.0.0 for none)? [0.0.0.0]	255.255.255.0	»Вводите маску«

Duplicated board's IP address? [0.0.0.0]

Default gateway's IP address? [0.0.0.0]		10.1.1.1	   »Вводите IP-адрес по умолчанию

для шлюза«

# Содержание

# ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ЖЕСТКОГО ДИСКА УЗЛА AN (MLC).

Инициализация диска проводится перед первой инсталляцией. Если узел не находится в режиме инсталляции, то нужно его рестартовать путём выкл/вкл блока PLC или в консольной программе выполнить комманду – sync, а затем reset  и в течение 3 секунд остановить процес рестарта  любой клавишей. В появившемся меню выберите опцию 4 – Disk configuration.

To change STARTUP MODE or system settings, press any key within 3 seconds

1 - Run-time installation

2 - Development installations

3 - System console

4 - Disk configuration

5 - Network configuration

6 - Other configuration

7 - Read configuration from file

8 - Advanced configuration

Please, select the option you want:  [1] 	4		»Выберите 4«

1 - Boot dir

2 - Disk verification mode

3 - Format & initialize disk

4 - Initialize disk

5 - Select BOOT media

X - Return to the main menu

Please, select the option you want:  [ ] 	4		»Выберите 4«

Do you really want to initialize disk? [N] 	Y		»Подтвердите с Y«

Updating parameter storage. This may take a while...Done

Last loading ...... Ok

System time ....... 8:40:33 04/09/2000

Disk .............. Transaction control records at 0x00010000 (DRAM)

... Last transaction completed successfully.

... DISK 0 SunDisk SD25B-40                         MT300362713

vcb 1.13 Size 38

Full disk capacity is 38 Mb (78176 blocks).

Do you want to reduce volume size? [N]	»Здесь нужно подвердждение, так как не требуется уменьшение емкости диска«

I'M INITIALIZING DISK DEVICE NOW ... Done

Writting system parameters to file ... Done

Copyright (c) Integrated Systems, Inc., 1992.

Welcome to pSOSystem...

pSH+>										Содержание

# РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ФЛЭШ-ПАМЯТИ CDB, УЗЛА AN (MLC).

В каждом блоке CDB на объекте должна быть загружена соответствующая программа FLESH для флэш-памяти, а также записан правильный адрес Ethernet, который указан в проекте. Блок CDB нужно снова программировать только в случае, если изменилась версия программы FLASH для флэш-памяти.

В MN входите в систему в качестве пользователя mnadmin и запустите программу TFTP. Нужно проверить, показывают ли установленные параметры TFTP директорию c:/flash, в которую предварительно сохранили файлы новой версии  Flash.

На работающем блоке можно заменить программу FLASH с новой:

- Работающий блок CDB должен содержать программу (версия программы может быть ldr0A03.img.), с помощью которой можно загрузить программу для программирования флэш-памяти, т.е. нужно загрузить программу загрузчика (программу, обеспечивающую программирование флэш-памэти) более низкого уровня. Станцию нужно установить в состояние инсталляции (3 - System console). Вводите команду load со следующим синтаксисом:

load [ -b|-h ] file_name [ tftp_server_address ]

где:

| file_name | имя программы |
| --- | --- |
| tftp_server_address | IP-адрес сервера TFTP, если используется TFTP |

В нашем случае используется программа загрузчик ldr0A15.img и IP-адрес сервера TFTP 10.64.1.123.

Пример: программа ldr0A15.img находится на сервере TFTP 10.64.1.123

pSH+> load -b ldr0A15.img 10.64.1.123

Binary file is loaded to address 0x00060000.

868132 bytes loaded

Standard output device initialized...

Pseudo device initialized...

System clock initialized...

0:00:00 01/01/1999

RAM disk .......... Size 5120 kB

Init RAM disk ..... DoneRAM disk volume ... 3.0

Init RAM disk failed

ERROR: Mount of disk volume failed, rc = 0x2008

Network Utilities for /ppc-GHS-DIAB/2.2.0 - Network Utility

Copyright (c) Integrated Systems, Inc., 1992.

Welcome to pSOSystem...

- Вводом команды для программирования на экран выдается новая консоль (prompt). Это значит, что в том же самом окне получите "pSH>"; теперь коммуникация установлена с программой по программированию флэш-памяти (loader) и не с блоком CDB. Синтаксис команды следующий:

flash flash_hex_addr img_name [tftp_server_address]

где:

| flash_hex_addr | целевой адрес в флеш-памяти |
| --- | --- |
| img_name | имя файла, содержащего содержание |
| tftp_server_address | IP-адрес сервера TFTP, если используется TFTP |

Файл с двоичной записей может находиться на диске FLASH или в нашем сервере TFTP. Адрес, в котором начинается флэш-память в блоке CDB – это 0x18000000.

Пример: Теперь нужно программировать еще флэш-память. В нашем случае речь идет о файле MMWB0A03.bin.

pSH+> flash 18000000 MMWB0A03.bin 10.64.1.123

972484 bytes loaded

Destination address ... 0x18000000

File size ............. 972484 bytes

Are data correct ? (y/N) y			»Подтвердите с Y«

START ERASING

Erasing block 0 at 0x18000000 ... Done

Erasing block 1 at 0x18010000 ... Done

Erasing block 2 at 0x18020000 ... Done

Erasing block 3 at 0x18030000 ... Done

Erasing block 4 at 0x18040000 ... Done

Erasing block 5 at 0x18050000 ... Done

Erasing block 6 at 0x18060000 ... Done

Erasing block 7 at 0x18070000 ... Done

Erasing block 8 at 0x18080000 ... Done

Erasing block 9 at 0x18090000 ... Done

Erasing block 10 at 0x180a0000 ... Done

Erasing block 10 at 0x180a0000 ... Done

Erasing block 12 at 0x180c0000 ... Done

Erasing block 13 at 0x180d0000 ... Done

Erasing block 14 at 0x180e0000 ... Done

START WRITING

Writing block at address 0x18000000 ... Done

Writing block at address 0x18010000 ... Done

Writing block at address 0x18020000 ... Done

Writing block at address 0x18030000 ... Done

Writing block at address 0x18040000 ... Done

Writing block at address 0x18050000 ... Done

Writing block at address 0x18060000 ... Done

Writing block at address 0x18070000 ... Done

Writing block at address 0x18080000 ... Done

Writing block at address 0x18090000 ... Done

Writing block at address 0x180a0000 ... Done

Writing block at address 0x180b0000 ... Done

Writing block at address 0x180c0000 ... Done

Writing block at address 0x180d0000 ... Done

Writing block at address 0x180e0000 ... Done

pSH+>

|  | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обратите внимание на адреса и размер файлов. Если вводили неправильные данные или появились трудности при передаче файла, то программирование флэш-памяти можно выполнить только через внешний механизм. Следовательно, в место установки 0 на блоке CLC нужно установить работающий блок CDB, а в место установки 1 блок CDB, которому хотите записать новую программу в флэш-память. В работающем блоке требуется программирование флэш-памяти с помощью команды flash img_name slot_number (Пример: flash MWMB0A03.bin 1). |
| --- | --- |

После сброса блока CLC должно появиться подсказка (pSH+>) новой программы.

Содержание

__________________________________________________________________________________

# ВВОД IP-АДРЕСОВ И ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ДИСКА MCA.

IP-адреса указаны в проектной документации. Инициализация диска выполняется только при первом запуске системы или в случае возникновения проблем на узле и повторной инсталляции программного обеспечения на узле.

- Запускаете программу для консоли (Hyper Terminal) и включаете SN с помощью выключателя на секции статива модуля MCA. Подождите до начального вывода на консоли и нажмите любую клавишу в течение трех секунд. На экран выводится меню, в котором выбираете опцию 5 - Network configuration для изменения IP-адреса в блоке CVC. Из начального вывода выберете:

1 – Run-time installation

2 – Development installations

3 – System console

4 – Disk configuration

5 – Network configuration

6 – Other configuration

7 – Read configuration from file

8 – Advanced configuration

Please, select the option you want:  [1]  5

- Адреса переписываете из проекта IP-адресации узла. Если адреса в квадратных скобках соответствующие, их только подтверждаете нажатием на enter, в противном случае вводите правильные адреса.

Please, select the option you want:  [1] 5

Do you want a LAN network interface? [Y]

This board’s IP address? [10.5.10.3]				<ввод адреса>

Subnet mask for LAN (0.0.0.0 for none)? [255.255.255.0]	<ввод маски>

Duplicated board’s IP address? [10.5.10.2]		<ввод адреса другой стороны>

Default gateway’s IP address? [0.0.0.0]		<ввод собственного IP-адреса>

Do you want a NISM interface? [Y]

NISM IP address [0.0.0.0 = automatic]? [10.64.5.100]	<ввод адреса shared memory>

Subnet mask for shared memory (0.0.0.0 for none)? [255.255.255.0]	<ввод маски>

!!! The following Ips must have the same netid:

!!!    this board’s IP, duplicated board’s IP, default gateway’s IP

THERE WERE SOME ERRORS. Do you want to correct them? [Y] n <ввод “n”>

- После установки IP-адреса необходимо выполнить инициализацию («мягкое форматирование») жесткого диска в блоке IVA. Из выведенной начальной записи выберете 4 - Disk configuration:

1 – Run-time installation

2 – Development installations

3 – System console

4 – Disk configuration

5 – Network configuration

6 – Other configuration

7 – Read configuration from file

8 – Advanced configuration

Please, select the option you want:  [1] 4

- На экран выводятся нижние меню, из них выберите 4 - Initialize disk. Выполняется инициализация жесткого диска. Процедура завершается в момент остановки SN в pSH+> interpreter режиме работы, после чего он готов для инсталляции программного пакета и данных. Вывод меню на экран во время форматирования жесткого диска:

1 – Boot dir

2 – Disk verification mode

3 – Format & initialize disk

4 – Initialize disk

X – Return to the main menu

Please, select the option you want:  [ ]		 4

Do you really want to format and initialize disk? [N]	 y

Во время инициализации в окно выводится вопрос, требуется ли изменение емкости диска. Если его емкость превышает 2 Гб, то вводится Y и указывается число блоков, соответствующих емкости 2 Гб. Если его емкость меньше 2 Гб, то она не изменяется.

Содержание

# ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЗАПОМИНАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА ФЛЭШ В БЛОКАХ CVC УЗЛА ЧЕРЕЗ УДАЛЕННЫЙ МЕХАНИЗМ

Для успешного выполнения первичной инсталляции к процессорной плате должен быть подключен кабель консоли, затем кабель для сети LAN, в СППЗУ на процессорной плате должен находиться Motorola Bug monitor, а двоичный файл для инсталляции и загрузки должен находиться в соответствующем директории (например: c:/flash) сервера TFTP. В качестве сервера TFTP может использоваться любой компьютер, у которого задействован tftp daemon, и из которого можно загружать файлы.

После этого память флэш можно программировать с консоли посредством записи команд (как раньше), или удаленным способом через Management.

ЗУ флэш каждого блока CVC можно программировать с помощью последней версии. Если во время программирования ЗУ флэш возникают проблемы, его программирование можно выполнить согласно старой процедуре, описание которой дается в сервисном документе  s912navo.doc.

## ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММЫ ЗАГРУЗКИ ЗУ ФЛЭШ НА УЗЛЕ

### Проверка состояния узла и аппаратных средств с помощью кнопки    “Check HW”

В окно Install - Backup вводится пароль по умолчанию "psos" и выбирается Actions/File Transfer/Install I&L SW.

После нажатия кнопки Yes откроется следующее окно.

Выбором кнопки »Check HW« сначала запускается проверка состояния узла. Замену можно выполнить только в рабочем режиме узла - In_Operation или Cold_Stand_by (RT - Run Time). В противном случае в список »Status« интерфейса и в дополнительное окно выводится предупреждение: “Warning: Node HostName should be и In_Operation state.“ В данном случае программа завершается. Если узел находится в состоянии In_Operation, то в список »Status« вводится строка: "Node HostName is in In_Operation state.". Программа продолжает проверку аппаратных средств микросхемы ЗУ флэш на узле. Программа через вызов RPC получает код используемой микросхемы. На стороне MN имеется файл si2000\install\il_binary\w_codes.txt, в котором хранятся коды микросхем без поддержки удаленной замены инсталляции. В данный момент в наличии имеется только одна такая схема: Intel 28F020 с кодом 0xBD. Если из-за микросхемы замена невозможна, то перед завершением программы в список »Status« и в предупредительное окно выводится: "Warning: Wrong flash code: код_микросхемы. Flash installation not feasible.".

### Передача двоичного файла с помощью кнопки »Send File«

Выбором кнопки »Send File« запускается передача двоичного файла из MN в узел SAN, который выбрали в поле »Select FLASH File«. Если предварительно не были выполнены проверки состояния узла и соответствия микросхемы ЗУ флэш на узле (кнопка »Check HW« не была выбрана), то они выполняются в данный момент. Если программа работает без проблем, то выполняется передача двоичного файла, выбранного в списке »Select FLASH File«. В случае отсутствия файла на диске модуля выводится предупреждение: "Error номер_ошибки:File flash_file not transferred.". Во время передачи в целевой директорий проверяется также его длина и код CRC. В случае правильной передачи (код CRC и длина совпадают как на узле MN, так и на узле SAN) в список выводится сообщение: "File flash_file successfully transferred.", в противном случае выводится сообщение об ошибке: "Error: File transfer error." Или "Error: pSOS error code код_ошибки".

### Программирование ПЗУ флэш с помощью кнопки »Program Flash«

С помощью кнопки »Program Flash« запускается удаленное программирование микросхемы ПЗУ. Это самая важная и критическая операция замены инсталляции. Во время программирования работа с другими вызовами RPC (KLB, TPC резервный, AXM rest/reload) на одном и том же сервере RPC невозможна. После законченного программирования в MN передается индикация успешного/неуспешного программирования. Индикатором успешного завершения является вывод строки в список »Status«: "Flash successfully programmed.", а индикатором неуспешного завершения - вывод: "Warning: Wrong HW. Flash installation not feasible.", "Error: File transfer error.", "Error: Arguments not correct." или "Error: pSOS error code код ошибки.". В данном случае процедура повторяется.

### Проверка успешного программирования с помощью кнопки      »Check Status«

С помощью кнопки »Check Status« проверяется успешное завершение программирования ПЗУ флэш. Проверяется совпадение версий IL в ЗУ флэш  и в двоичном файле. В случае правильного состояния выводится: "Flash successfully programmed.", а в случае неправильного состояния – одно из сообщений об ошибке: "Warning: Version not correct.", "Warning: Program flash still in progress.", "Error: Arguments not correct.", "Warning: Old installation in flash. Steer not found." или "Error: pSOS error code код ошибки". В случае неуспешного завершения программирования ЗУ флэш процедуру программирования необходимо повторять до положительного подтверждения! Версии MLNL0A06 и MLMG0A05, а также более ранние не обеспечивают доступ к версии IL из он-лайн пакета, несмотря на то, что программирование ЗУ флэш выполнилось успешно – вывод "Error: Arguments not correct."

Содержание

# Первая запись в MN CS5072 для модулей MCA, MLC, MLB.

- Выполните вход в систему как пользователь sysadmin, пароль sysadmin.В базе данных MN необходимо подготовить новый узел. В MN выберите прикладную программу Management Login.

- С помощью опции New выберите версию MN (MN Release), программную версию (SN Release), версию базы (DB Release), версию данных (Data Release) и версию документации (Document Release). С помощью Accept подтвердите выбранные версии. Те же самые операции выполните для MCA и для AN (MLB или MLC).

- Открывается предупреждение, которое необходимо подтвердить.

- И окно System Management.

- В меню Mode & Seizure выберите опцию Set Mode & Select Node. Откроется окно Set Mode & Select Node. Здесь сначала  не выводится никакой узел, подтверждаете только опцию Read/Write внизу и кнопку Close. При наличии нескольких узлов, здесь выберете нужный вам узел, и во всех последующих подокнах прикладной программы System Management будет виден лишь этот узел.

То же самое необходимо выполнить и при других прикладных программах в рамках  Management Login (CMG, SMG, FMG, PMG,..)

После этого можно ввести узел, так как кнопка Insert в окне System Management является активной.

В качестве параметра Node введите четырехзначный номер по проекту, который будет представлять собой код узла. Параметр Node Name является дополнительным описанием узла (комментарием). Hostname - это параметр, который транслируется в IP-адрес активной стороны узла. Он должен быть идентичен параметру, указанному в файле Hosts. В качестве параметра Area Code записываете код зоны узла. Type устанавливаете на Public. A Side Hostname и B Side Hostname – это параметры, определяющие IP-адреса левой и правой сторон SN. Они должны быть идентичными параметрам, приведенным в файле Hosts.

Внизу выберите опцию Default Date. Ввод параметров подтверждаете с помощью кнопки “Accept” в этом окне.

После подтверждения предупреждения

подтверждаете также “Apply” в окне System Management. Начнется процедура введения нового узла в базу данных.

В окне System Management  появится введенная запись узла.

Во время записи повторно запускается SNMP manager и после успешного повторного запуска выводится нижеуказанное окно, которое подтверждаете с помощью кнопки OK.

При первой инсталляции проверьте IP-адрес MN. Выберите меню Start -> Programs -> Command Prompt. IP-адрес проверяете с помощью команды ipconfig. Если параметры IP Address, Subnet Mask и Default Gateway в MN не соответствуют указанным в проекте IP-адресам, исправьте их соответствующим образом в MN.

- В MN необходимо ввести IP-адрес, а в файл “Hosts” - имя нового узла. Запускаете программу Notepad с помощью меню Start -> Programs -> Accessories -> Notepad. Выбираете меню File -> Open и открываете файл c:\Winnt\system32\drivers\etc\Hosts. Выводится следующее окно:

В данный файл необходимо ввести IP- адреса левой стороны (например: cs5072_a) и правой стороны (например: cs5072_b). Определить необходимо главную сторону (левую или правую) и ввести эту информацию (в данном случае: 10.5.10.2 cs5072) При первой инсталляции вводится также IP- адрес MN. Изменения сохраняются через меню File -> Save, а программа Notepad закрывается в меню File -> Exit.

Если данные нового узла установлены на заводе и были приняты на дискете, то необходимо скопировать их. Для обеспечения древовидной структуры директориев сначала необходимо выполнить экспорт данных и System Management окна.

В окне SYS выберите Administration -> Database -> SN Data -> Export и оставьте установленное программой имя неизмененным (по умолчанию - default). Файлы с суффиксом *.unl копируете с дискеты в директорий /si2000/database/<DB Release>/<DataRelease>/target_data/<НОМЕР УЗЛА>/ЛЮБОЕ_ИМЯ>/unl, в данном случае значение DB Release=LGCB0A03.

Номер узла зависит от проекта, а имя выбирается произвольно. Это можно сделать как для MCA, так и для AN (MLB и MLC), которые имеют различные версии, и которые находятся в разных директориях.

После переноса данных с дискеты в MN выполняете ввод данных в базу данных. В MN выбираете прикладную программу SI2000 – System Management (SYS). В окне SYS выбираете Administration -> Database -> SN Data -> Import.

- Выводится окно, приведенное ниже. В нем выбираете имя директория, только что скопированного вами с дискеты. С помощью Run начнется импорт данных  из базы данных.

- При первом создании узла сначала в окне System Management необходимо выполнить следующее. В MN выберите прикладную программу SI2000 – System Management (SYS). В окне SYS выберите Administration -> Database -> SN Data -> Export. Таким образом из базы  MN сформируются директории rtdb и unl, в которых находятся данные по умолчанию.

- Выбором Run и затем Yes в следующем окне начинается экспорт.

- До начала инсталляции в окне System Managem необходимо выбрать опцию Administration ->IP Network -> SNMP Agent. Откроется окно, приведенное ниже, в которое необходимо ввести IP-адрес MN. С помощью кнопки Add его можно добавить и затем сохранить с помощью кнопки Save.

Необходимо сделать такую же запись для всех предусмотренных для инсталляции узлов, как для CS5072AA (MCA) так и для всех AN.

- В окне System Management выбирается меню Administration -> IP Network ->MN Hostname.

Откроется окно Node <номер узла>: MN Hostname, в которое вводите Hostname, компьютера.

- После записи и подтверждения с помощью кнопки OK выводится окно Node <номер узла>:MN IP Address, в которое вводите IP-адрес MN (компьютера). После подтверждения ввода выводится уведомление о том, что данные сохранены в иерархии узла.

Таким же образом вводится IP-адрес MN и в System Management для всех AN.

Содержание

# ИНСТАЛЛЯЦИЯ CS5072 НА УЗЛах MCA,MLC,MLB.

- В окне System Management выберите опцию Set Mode & Select Node в меню Mode & Seizure. В окне Set Mode & Select Node выделите строку, в которой находится соответствующий SN (если их несколько), внизу подтвердите опцию Read/Write, щелкните на нужной строке в столбце Status, чтобы появилась надпись selected и окно закройте нажатием на Close. Таким образом вы выбрали SN и во всех последующих окнах будут видны данные только для этого SN.

- В окне System Management выберите опцию Administration -> Install - Backup. Откроется окно Install - Backup.

Повторно проверьте, чтобы у параметра Node был указан номер соответствующего SN.

- В этом окне выберите имя SN, в который нужно загрузить программный пакет и/или данные. Если это MCA, параметр Side Hostname определяет левую или правую процессорную плату. Если SN уже находится в состоянии инсталляции (Instalation State), проверьте, так ли это с помощью опции Actions -> Check State.

Если он не находится в состоянии инсталляции, поставьте его в это состояние с помощью опции Actions -> Instalation State. После уведомления об установке SN в состояние инсталляции можете начать загрузку программного пакета и/или данных.

Если работающие узлы будут расширяться новой версией программного обеспечения и данных, то их инсталляцию можно выполнить на активной стороне, которую не требуется установить в состояние инсталляции. Это необходимо выполнить осторожно, чтобы не вызвать сброса узла.

- В окне Instal - Backup выберите опцию Actions -> File Transfer -> Install.

У параметра Mode поставьте опцию SW and Data, у параметра Generic Version выберите директорий, в котором сохраняется программный пакет SN, а у параметра Data Version - директорий, в котором предварительно сохранили нужные для инсталляции данные. В качестве параметра password введите пароль узла (пароль узла по умолчанию - psos).

Кнопкой “Run” начинается выполнение процедуры инсталляции SN.

- Откроется окно, в котором вы должны еще раз подтвердить с помощью “Yes” ваше желание инсталлировать SN. Процедура инсталляции продолжается около 5 мин (при выборе инсталляции SW and Data).

- После успешно законченной инсталляции выводится уведомление, которое необходимо подтвердить.

- SN позволяет разместить на своем жестком диске одновременно несколько версий программного пакета, поэтому необходимо в конце инсталляции определить моментально активный директорий. Для этого измените в предыдущем окне Install лишь данные Mode в “Boot File” . Повторно выберите кнопку “Run”  и ее подтвердите с помощью “Yes”. В SN будет передан файл boot, который определит новый активный директорий (например. MVMD0A03).

- После завершенной инсталляции SN в окне Install выберите меню Actions -> Restart. SN загружается и находится в нормальном режиме работы.

ОЧЕНЬ ВАЖНО!  Процедуру установки IP-адресов, инициализации жесткого диска и инсталляции программного пакета необходимо повторить для второй дублированной процессорной платы, а также для всех запасных съемных блоков, используемых в рамках этого узла.

Содержание