| SERVICE INFORMATION SI2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number: 26/2001 |  |  |  | Author: Aleš Koren |  |  |  | Date: 17.7 .2001 |  |  |  |  |  |  |
| TITLE: ЗАМЕНА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALID FOR PRODUCT |  | CS5072AA |  |  | CS5072AE |  | CS5072AF |  |  |  | CS5072AH |  |  |  |
| STATE |  | 3 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| VALID FOR PRODUCT |  | CS5072AI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATE |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECIPIENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TSC2 Moskva / RUS | ## x |  |  | IUT / RUS |  | x |  |  | MONIS / UKR |  |  | x |  |  |
| ISKRABEL / BY | x |  |  | SSP Voronež / RUS |  | x |  |  | ISKRATELING Kranj |  |  | x |  |  |
| IT SE TS5 | x |  |  | IT SE ES |  | x |  |  | IT SE TD1 |  |  | x |  |  |
| IT MQ PE2 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SHORT DESCRIPTION: Руководство по инсталляции нового издания ПО для MN и SN на действующих объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signature of author: |  |  | Signature of head of SE TSC3: |  |  |  |  |  |  | Page: 1/8 |  |  |  |  |

STATE: 1 urgent  2 semiurgent  3 new exchange  4 non urgent

The contents of this document are the property of ISKRATEL KRANJ, SLOVENIA, and may not be copied, reproduced or disclosed to a third party without written

consent of the owner

Obr.:77-087b

В руководстве приведено описание процедур, которые необходимо выполнить при замене ПО на действующих объектах, включительно с процедурами защиты и ручного перевода базы данных SN в более высокую версию.

Поскольку данное руководство является общим документом, целосообразным является применять только те части документа, которые можно выполнить, и которые нужны на определенном объекте.

Описанные процедуры подразделены на:

- профилактические процедуры и процедуры защиты,

- инсталляцию ПО в MN,

- перевод полупостоянных данных (SPD) в другую базу данных,

- инсталляцию нового ПО в SN и

- процедуру выполнения перевода объекта на более высокую версию ПО.

# Профилактические процедуры И ПРОЦЕДУРЫ ЗАЩИТЫ

На объекте перед проведением любого действия на узле или в компьютере MN необходимо выполнить следующие задачи:

- проверку аварийных сигналов и их исторических данных для ознакомления с работой объекта и окружающей среды до изменения версии ПО, прежде всего, необходимо обратить внимание на срочные аварийные сигналы и эвентуальные критические аварийные сигналы (занятость дисков, ошибки в системе файлов и т.п.),

- согласование баз данных узла и MN, а также изготовление резервной копии (backup) данных по узле (пункт 14 и 15 в документе ZXX0502DG-ATR-020: "Руководство для персонала по техническому обслуживанию системы SI2000/CS5072AA",

- изготовление резервной копиии компьтера MN 
(пункт 16.3.2. Архивирование данных вручную в документе ZXX0502DG-ATR-020: "Руководство для персонала по техническому обслуживанию системы SI2000/CS5072AA".

Примечание: если на объекте блок DAT отсутствует, необходимо резервные копии сохранить в другое место.

# ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В MN

Замена программного пакета MN на объекте, на котором уже предварительно был инсталлирован пакет, выполняется согласно соответствующим правилам по инсталляции (например, смотри сервисную информацию № 02/2001: Инсталляция программного обеспечения CS5072AA в MN).

ВНИМАНИЕ!

Необходимо учитывать также (при ответах во время проведения инсталляции) общие правила, указанные в сервисной информации № 29/2000: Дополнительна инсталляция MN.

Из-за периодической передачи файлов со станции в MN (по запросу MN) при первой инсталляции продукта в MN необходимо инсталлировать также JAVA Runtime Environment 1.2.2. Описание инсталляции приведено в сервисной информации № 03/2001: Руководство по инсталляции JAVA Runtime Environment..

# ПОДГОТОВКА ДАННЫХ УЗЛА К ИНСТАЛЛЯЦИИ

Существует несколько вариантов подготовки в зависимости от изменений между различными изданиями продукта:

- между старым и новым изданием изменилась только версия программного пакета узла  (Node Release),

- между старым и новым изданием изменяется кроме версии программного пакета узла (Node Release) также версия данных (Data Release) или версия базы данных (DB Release) и версия данных (Data Release).

Новые издания версии MN Release или DOC Release не являются важными при выборе процедуры подготовки данных по инсталляции программного пакета узла, поэтому в указанных выше вариантах упомянуты только версии: Node Release, Data Release и DB Release.

## ИЗМЕНЕНА ТОЛЬКО ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА УЗЛА (Node Release)

|  | Выберите узел, для которого будем выполнять перевод на более высокую версию ПО, и выполните экспорт данных. Самый удобный вариант присвоит экспорту имя текущей даты (например, 11apr2001; это значит, что экспорт данных был выполнен 11 апреля 2001 г.). |
| --- | --- |

Копия базы данных (экспорт) находится в директории:

c:\si2000\database\<DB Release>\<Data Release>\target\<номер узла>\<имя экспорта>

В данном случае существующему узлу предоставлена версия программного пакета узла Node Release=MVMD0A07 (издание CS5072AA040_CISPUB). Новая версия программного пакета в нашем случае - MVMD0A08 (издание CS5072AA040_CISPUB).

- В окне Management Login выберите желаемый узел и щелкните на кнопке New.

В окне Management Login – New в полю Node Release выберите код нового программного пакета (MVMD0A08) и щелкните на кнопке Accept.

В ответ на первое предупреждение, говорящее о том, что узел в базе уже записан (в нашем случае - LGCB0A05LGCC0A06) необходимо ответить нажатием на кнопку Yes.

В ответ на второе предупреждение, в котором нас система спрашивает, хотим ли мы выполнить изменения на всех узлах данной версии базы (в данном случае - LGCB0A05LGCC0A06), необходимо ответить нажатием на кнопку No. Таким способом изменится версия программного обеспечения узла только на предварительно выделенном узле.

Продолжайте по процедуре, описанной в разделе 4. ИНСТАЛЛЯЦИЯ НОВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДАННЫХ В SN

## ИЗМЕНЕНА ВЕРСИЯ ДАННЫХ (Data Release) ИЛИ ВЕРСИЯ БАЗЫ ДАННЫХ (DB Release) И ВЕРСИЯ ДАННЫХ (Data Release)

В качестве примера принимается издание CS5072AA060_CISPUB и CS5072AA070_CISPUB, между которыми ними изменились версии Node, SN, DB и версия данных.

|  | Выполните экспорт данных и присвоите ему имя текущей даты (например, 11jul2001, это значит, что данная процедура была выполнена 11 июля 2001 г.) |
| --- | --- |

В нашем случае экспорт (копия) находится в:

c:\si2000\database\LGCB0A05\LGCC0A06\target\sn3000\11jul2001

Щелчком на кнопке New открывается окно, в котором выберите версию программного обеспечения узла, MN, DB и данных, а также документацию, соответствующую новому изданию продукта, который предварительно был инсталлирован.

В открывающемся окне System Management необходимо вводить имя узла таким же способом как и при старой версии данных.

Как правило, следует выполнить также экспорт данных по умолчанию (default) в директорию, которому присваивается имя default, и который находится в:

c:\si2000\database\LGCB0A06\LGCC0A08\target\sn3000\default

Поскольку изменение версии базы данных и/или данных требует также ручного перевода данных, необходимо продолжать с п. 3.3 РУЧНОЙ ПЕРЕВОД ПОЛУПОСТОЯННЫХ ДАННЫХ (SPD).

## РУЧНОЙ ПЕРЕВОД ДАННЫХ SPD

Перевод данных SPD является сложной задачей, так как необходимо учитывать все изменения базы данных и данных по умолчанию, описанных в сервисной информации Уведомление об издании нового программного пакета.

Кроме того, необходимо учитывать также успогласования данных на объектах, с помощью которых приспособились к работе окружающей среды или решали проблеммы с помощью данных.

Процедура:

1.

На основании уведомлений об издании нового программного пакета (одно или несколько уведомлений) подготовьте список таблиц, которые отличаются между собой в данных по умолчанию.

Таблицы по умолчанию для старого издания находятся в:

c:\si2000\database\LGCB0A05\LGCC0A06\default\sn_data

а для нового издания в:

c:\si2000\database\LGCB0A06\LGCC0A08\default\sn_data.

(Примечание: список измененных таблиц по умолчанию можно получить также сравнением содержания этих директорий).

2.

Экспорт данных, с помощью которого работало старое издание (в нашем случае речь идет о:

c:\si2000\database\LGCB0A05\LGCC0A06\target\sn3000\11jul2001),

передается в директорию нового издания:

c:\si2000\database\LGCB0A06\LGCC0A08\target\sn3000...

3.

Для импорта данных необходимо подготовить файлы unl, чтобы все изменения этих файлов выполнялись в директории нового издания:

c:\si2000\database\LGCB0A06\LGCC0A08\target\sn3000\11jul2001\unl

4.

Отдельные файлы unl, которые создались при администрировании данных остаются, если в этих файлах не было изменений в содержании и структуре между старым и новым изданием данных по умолчанию (это файлы, которые не находятся в списке файлов, который был подготовлен на первом шаге).

Для остальных (измененных) файлов unl имеются две возможности:

a.) файл unl можно заместить новым файлом по умолчанию, если сравнением старого файла по умолчанию с файлом, который создался при администрированию данных, установили, что они не отличаются между собой. Это значит, что этот файл во время работы на объекте не изменился. Как правило, речь идет о файлах или таблицах, которые не меняются с помощью административных процедур.
Примечание: изменение таблицы по умолчанию означает, как правило, добавление новых функций, решение проблемм с помощью данных, добавление диагностических тестов и т.д., вследствие чего необходимо использовать новый файл по умолчанию. Тем самым обеспечена правильная работа системы.

б.) файл unl – это комбинация новой таблицы по умолчанию и файла, созданного при администрировании данных, если сравнением старого файла по умолчанию с файлом, созданным при администрированию данных установили, что они между собой не отличаются. Как правило, речь идет о файлах и таблицах, содержание которых меняется с помощью административных процедур (например, таблица префиксов, новые варианты сигнализаций и т.д.).

- В качестве основы нового файла необходимо выбрать файл по умолчанию нового издания, если изменилось его содержание (например, добавление новой строки, изменение отдельных данных в строках и т. п.). Файл по умолчанию нового издания необходимо дополнить содержанием (строками), которые были добавлены административным способом во время работы системы (например, новые варианты линейных и регистровых сигнализаций), а при дополнительных строках необходимо учитывать  измененные данные в самой строке между старым и новым файлом по умолчанию (например, изменение описаний сигнализаций).

- В качестве основы нового файла необходимо выбрать файл, созданный при администрировании данных, если изменилась структура  таблицы (например, в случае добавления стролбца) и затем его дополнить (идентично как в случае файла по умолчанию). В случае стабильного продукта такой случай может появиться очень редко.

5.

После подготовки всех файлов unl необходимо импортировать (import) эти данные, после чего содержание файлов unl передаетя в базу данных сервера MN.

В нашем случае файлы unl находятся в директории: c:\si2000\database\LGCB0A06\LGCC0A08\target\sn3000\11jul2001\, поэтому в окне Import Node Data необходимо выбрать директорию 11jul2001.

Внимание: если импорт данных закончится неуспешно, это означает ошибку в переводе данных. Успешно выполненный импорт данных не гарантирует, что перевод данных был полностью правильный. Данные можно проверить только на макете или объекте, поэтому при таких процедурах рекомендуется предварительно проверить данные на макете.

Перед инсталляцией данных в SN необходимо выполнить еще экспорт данных, для которого можно применять имя директории , в которой подготавливались данные (11jul2001).

При экспорте данных, кроме файлов unl создются также файлы rtdb, которые являются перевода файлов unl и находятся в директории:

c:\si2000\database\LGCB0A06\LGCC0A08\target\sn3000\11jul2001\rtdb.

Затем необходимо выполнить процедуру инсталляции данных, которая описана в разделе 4. ИНСТАЛЛЯЦИЯ НОВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДАННЫХ В SN.

# ИНСТАЛЛЯЦИЯ НОВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДАННЫХ В SN

Процедура инсталляции ПО и данных в узел описана в сервисной информации № 04/2001: Первая инсталляция ПО системы CS5072AA, раздел 7. Инсталляция CS5072AA (MCA) в узел.

Поскольку в этом документе приведено описание процедуры первой инсталляции, предпологается, что узел во время проведения инсталляции находится в состоянии Installation State.

Поскольку замена ПО выполняется на действующем объекте, необходимо избегать ненужных прерываний трафика. Нижеуказанная процедура замены ПО включает в себя все меры, чтобы прерывание трафика не произошло при подготовке узла к замене.

Подготовка узла к замене ПО:

- Пассивную сторону станции MCA (Cold Stand By) установить в Installation State.

- В пассивную сторону инсталлировать ПО, данные и специфичное ПО.

- В активную сторону инсталлировать ПО, данные и специфичное ПО. Активная сторона во время проведения инсталляции находится в состоянии In Operation, поэтому процедура инсталляции, т.е. передача файлов выполняется значительно медленее.

- Если процедура замены продолжается немедленно, то продолжать с разделом 5, а в противном случае пассивную сторону установить в состояние Cold Stand By с помощью старого программного обеспечения.

Примечание к пунктам 2 и 3:

Данные необходимо инсталлировать только в случае, если речь идет о версии данных, с помощью которой будет выполняться перевод в более высокую версию, в противном случае данные переводятся и инсталлируются перед прерыванием трафика.

# ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОДА SN НА БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ВЕРСИЮ по

Эта процедура выполняется во время небольшого трафика.

Процедура следующая:

- Тарифные данные передать в компьютер (Meters in Calls detailed records), а показания тарифных счетчиков для SN сохранить в файл.

- Пассивную сторону станции MCA (Cold Stand By) установить в Installation State.

- В пассивную сторону инсталлировать данные (Data), если они не были инсталлированы во время подготовки узла (предыдущий раздел).

- В пассивную сторону инсталлировать Boot File, Reserve Boot File.

- В активную сторону инсталлировать данные (Data), если они не были инсталлированы во время подготовки узла (предыдущей раздел).

- В активную сторону инсталлировать Boot File, Reserve Boot File.

- Установить активную сторону станции MCA (In Operation) в состояние In Operation, чтобы загрузить ее с новым программным пакетом (тем самым обеспечено, что все тарифные данные сохраняются на предварительно работающей стороне узла).

- После завершения процедуры загрузки данных в узел необходимо проверить работу активной стороне узла (проверка аварийных сигналов, основных функций, установление контрольных вызовов и выполнить остальные проверки в зависимости от конфигурации объекта).

- Когда установили, что замена версии ПО правильно выполнилась, следует перезагрузить еще пассивную сторону, которая затем переходит в состояние Cold Stand By.

- Затем сопровождать работу системы в целом, хотя бы до истечения первого часа наибольшей нагрузки, и за это время детально проверить работу системы.