| SERVICE INFORMATION SI2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number: 37/2001 |  |  |  | Author: Aleš Koren, Vladimir Lebedev |  |  |  | Date: 15.10.2001 |  |  |  |  |  |  |
| TITLE: : ПЕРВАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ МОДУЛЯ Ls5072Aa (MLC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALID FOR PRODUCT |  | LS5072AA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATE |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALID FOR PRODUCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECIPIENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TSC2 Moskva / RUS | ## x |  |  | IUT / RUS |  | x |  |  | MONIS / UKR |  |  | x |  |  |
| ISKRABEL / BY | x |  |  | SSP Voronež / RUS |  | x |  |  | ISKRATELING Kranj |  |  | x |  |  |
| IT SE TS5 | x |  |  | IT SE ES |  | x |  |  | IT SE TD1 |  |  | x |  |  |
| IT MQ PE2 | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Короткое описание: Инструкция по первой инсталляции модуля LS5072AA (MLC switch) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signature of author: |  |  | Signature of head of SE TSC3: |  |  |  |  |  |  | Page: 1/9 |  |  |  |  |

STATE: 1 urgent  2 semiurgent  3 new exchange  4 non urgent

The contents of this document are the property of ISKRATEL KRANJ, SLOVENIA, and may not be copied, reproduced or disclosed to a third party without written

consent of the owner

Obr.:77-087b

Первая инсталляция ПО на плату CDB необходима ситуациях:

- Появилась более новая версия FLАSHа и невозможно удалённое (через MN) программирование FLASH-памяти.

- Первая инсталляция на объекте, если плата CLC не полностью готова к работе.

- Произошла замена платы CDB и мы не уверенны каком состоянии находится новая плата(статус, версия FLАSHа, и т.д.)

Для инсталляции ПО необходим компьютер с установленной программой TFTP Server95.

Для всех последующих операций необходимо войти в компьютер как mnadmin.

# Установка параметров компьютера.

- В окне Network (Start-Settings-Control Panel-Network) выберите меню Protocols, мышкой встаньте на TPC/IP Protocol и нажмите кнопку Properties. После этого у вас должно открыться окно Microsoft TCP/IP Properties. Если у вас уже указан IP-адрес, Subnet Mask и DefaultGateway то неоходимо запомнить эти параметры. Если у вас эти строки пустые то их надо заполнить в соответствии с проектом. После изменения параметров необходимо их потвердить нажатием кнопки Apply и выпонить перезагрузку компьютера.

- В файле Hosts (c:\Winnt\system32\drivers\etc\Hosts) должен быть прописан IP-адрес и имя вашего компьютера.

- Для выполнения дальнейших процедур потребуется консоль Start/Programs/Accessories/Hyperterminal/Hyper Тerminal. Запустите Hyper Тerminal введите имя нового соединения, выберите COM порт, через который будет работать консоль, а затем установите следующие параметры консоли:

- Bits per second 	9600

- Data bit	8

- Parity	None

- Stop bits 	1

# Подготовка к инсталяции

На плате CLC уже обычно установлены две платы CDB. К каждой плате CDB можно подключить консоль и сеть с помощью переходника ETN5022DA (TEST Adapter RS 232/ETH). Консоль обычно втыкается в верхний коннектор переходника, а сеть в нижний. Также можно подключить консоль в верхний разъём на плате CLC. Платы CDB должны иметь индекс ETN5019BC (на данный момент).

Любая плата CDB может иметь статус "master" или "slave". Плата, находящаяся в режиме "master" выполняет функции центрального процессора модуля(CVA), плата в режиме "slave" выполняет функцию сопроцессора (CDA).

Для работы на плате обязательно должно быть две платы CDB и они должны иметь одинаковые версии FLASHа. Плата, которая находиться в верхнем разъёме, в монтажной позиции PMC2, (ближе к коннекторам 2Mb тракта) должна иметь статус "master", плата находящаяся в нижнем разъёме, монтажная позиция PMC1  (ближе к жесткому диску), должна иметь статус "slave".

Определение статуса платы.

Для того чтобы узнать статус платы надо подключить консоль к соответствующей плате и произвести рестарт модуля.

В первой строке будет указан статус данной платы.

Slave Loading Side		(в данном случаи плата имеет статус Slave)

SI2000 V5, Installation & loading                  Copyright (c) 1998, IskraTEL

------------------- CHECKSUM ERROR! Default values are set. -------------------

LAN  This board's IP: 193.2.48.224               Subnet mask: 0.0.0.0

Default gateway: 193.2.48.254     Duplicated board's IP: 0.0.0.0

NISM              IP: *** Disabled ***

-------------------------------------------------------------------------------

Startup delay:  3        Max. loading (0 - no switch): 5

Def. baud rate:  9600                    PPP baud rate: 19200

-------------------------------------------------------------------------------

Boot directory:                            Verify disk: Yes

-------------------------------------------------------------------------------

To change STARTUP MODE or system settings, press any key within 3 seconds

Необходимо проверить статус обеих плат.

Если в результате проверки выяснилось, что платы имеют статус согласно их физическим позициям, то менять их статус не надо.

Если платы имеют статус противоположный физическому положению или имеют одинаковый статус, то надо физически удалить одну плату CDB стоящею на "верхней" позиции(PMC2) и провести программирование FLASH-памяти нижней (PMC1) с указанием её статуса платы как Slave. Затем надо поставить удалённую плату на место и провести программирование FLASH-памяти для неё и указанием её статуса как Master.

# Программирование FLASH-памяти плат CDB

Запускаем приграмму TFTP Server95 (обычно она в директории c:\Program Files\TFTPD\tftpd.exe). Необходимо проверить настройки TFTP (меню TFTP - Configure) директория по умолчанию (Default directory) должна быть c:\Flash. В этой директории должны находиться файлы необходимые для программирования Flashа. На данный момент актуальны версии файлов

- ldr0A10.img

- mlc0A10.bin.

Для программирования необходимо иметь подключенные кабели сети и консоли.

Программирование платы осуществляется следующим образом:

- При перезагрузке модуля выйти с помощью консоли в System console

To change STARTUP MODE or system settings, press any key within 3 seconds

1 - Run-time installation

2 - Development installations

3 - System console

4 - Disk configuration

5 - Network configuration

6 - Other configuration

7 - Read configuration from file

8 - Advanced configuration

Please, select the option you want:  [1] 	3	Выберите пункт 3

- Дать команду

pSH+> load -b ldr0A10.img 10.5.10.1

(10.5.10.1 IP-адрес вашего компьютера)

Binary file is loaded to address 0x00500000.

876836 bytes loaded

Standard output device initialized...

Pseudo device initialized...

System clock initialized...

0:00:00 01/01/1999

RAM disk .......... Size 5120 kB

Init RAM disk ..... Done

RAM disk volume ... 3.0

Network Utilities for /ppc-GHS-DIAB/2.2.0 - Network Utility

Copyright (c) Integrated Systems, Inc., 1992.

Welcome to pSOSystem...

pSH+>

Также за процессом переноса можно наблюдать в окне TFTP сервера.

- Дать команду

pSH+> flash 18000000 mlc0A10.bin 10.5.10.1

(10.5.10.1 IP-адрес вашего компьютера)

988992 bytes loaded

Destination address ... 0x18000000

File size ............. 988992 bytes

Are data correct ? (y/N) y (на этот вопрос надо ответить y)

START ERASING

Erasing block 0 at 0x18000000 ... Done

Erasing block 1 at 0x18010000 ... Done

Erasing block 2 at 0x18020000 ... Done

Erasing block 3 at 0x18030000 ... Done

Erasing block 4 at 0x18040000 ... Done

Erasing block 5 at 0x18050000 ... Done

Erasing block 6 at 0x18060000 ... Done

Erasing block 7 at 0x18070000 ... Done

Erasing block 8 at 0x18080000 ... Done

Erasing block 9 at 0x18090000 ... Done

Erasing block 10 at 0x180a0000 ... Done

Erasing block 11 at 0x180b0000 ... Done

Erasing block 12 at 0x180c0000 ... Done

Erasing block 13 at 0x180d0000 ... Done

Erasing block 14 at 0x180e0000 ... Done

Erasing block 15 at 0x180f0000 ... Done

START WRITING

Writing block at address 0x18000000 ... Done

Writing block at address 0x18010000 ... Done

Writing block at address 0x18020000 ... Done

Writing block at address 0x18030000 ... Done

Writing block at address 0x18040000 ... Done

Writing block at address 0x18050000 ... Done

Writing block at address 0x18060000 ... Done

Writing block at address 0x18070000 ... Done

Writing block at address 0x18080000 ... Done

Writing block at address 0x18090000 ... Done

Writing block at address 0x180a0000 ... Done

Writing block at address 0x180b0000 ... Done

Writing block at address 0x180c0000 ... Done

Writing block at address 0x180d0000 ... Done

Writing block at address 0x180e0000 ... Done

Writing block at address 0x180f0000 ... Done

pSH+>

- Дать команду

pSH+> cnfg -f    и тем самым определить статус платы

Select type of the node: M/m - master, S/s - slave : s   (В данном случаи мы назначили плате статус Slave)

START ERASING

Erasing block 31 at 0x181f0000 ... Done

START WRITING

Writing block at address 0x181f0000 ... Done

Writing block at address 0x181ffc00 ... Done

pSH+>

# вВОД iP-АДРЕСОВ

Для ввода IP-адресов требуется программа для работы с консолью. Запустите эту программу и включите модуль с помощью переключателя на блоке PLC. Подождите на начальный вывод на экран и нажмите любую клавишу в течение 3 секунд. На экран выдается меню, в котором выберите пункт 5 – Network configuration для изменения IP-адресов блока CLC.

To change STARTUP MODE or system settings, press any key within 3 seconds

1 - Run-time installation

2 - Development installations

3 - System console

4 - Disk configuration

5 - Network configuration

6 - Other configuration

7 - Read configuration from file

8 - Advanced configuration

Please, select the option you want:  [1] 	5	Выберите пункт 5

IP-адреса беруться из проекта. Если IP-адреса в квадратных скобках являются соответствующими, то их подтвердите нажатием клавиши enter, в противном случае введите правильные.

Do you want a LAN network interface? [Y]	выберите Y

This board's IP address? [10.4.9.22]		10.65.11.21	             »Введите IP-адрес
      				    блока CLC«

Do you want a subnet mask for LAN interface?  [N] 	y		   »Подтвердите  Y«

Subnet mask for LAN (0.0.0.0 for none)? [0.0.0.0]	255.255.255.0 »Вводите маску«

Duplicated board's IP address? [0.0.0.0]

Default gateway's IP address? [0.0.0.0]		10.1.1.1	   »Введите IP-адрес по
                            умолчанию     для шлюза«

Do you want a NISM interface? [Y]

NISM IP address [0.0.0.0 = automatic]? [172.29.10.254]

Subnet mask for shared memory (0.0.0.0 for none)? [255.255.255.0]

# ФОРМАТИРОВАНИЕ И ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ДИСКА

Если узел не находится в режиме инсталляции, то нужно его сбросить кнопкой reset и в течение 3 секунд нажать любую клавишу (за исключением кнопки выключения компьютера). В появившемся меню выбрать опцию 4 – Disk configuration.

To change STARTUP MODE or system settings, press any key within 3 seconds

1 - Run-time installation

2 - Development installations

3 - System console

4 - Disk configuration

5 - Network configuration

5 - Network configuration

7 - Read configuration from file

8 - Advanced configuration

Please, select the option you want:  [1] 4		»Выберите 4«,

1 - Boot dir

2 - Disk verification mode

3 - Format & initialize disk

4 - Initialize disk

5 - Select BOOT media

X - Return to the main menu

Please, select the option you want:  [ ]   4		»Выберите 4«

Do you really want to initialize disk? [N]  Y		»Подтвердите с Y«

Updating parameter storage. This may take a while...Done

Last loading ...... Ok

System time ....... 14:49:37 08/10/2001

Disk .............. Transaction control records at 0x00010000 (DRAM)

... No transaction control records found.

... DISK 0 M-SYSTEMS IDEL                           10901032

Ver.6.6  Size 31

Full disk capacity is 31 Mb (63998 blocks).

Do you want to reduce volume size? [N]  N	»Здесь нужно подвердждение, так как не требуется уменьшение емкости диска«)1

Enter max number of files on the file system:  [1000] <ENTER>2

Max number of files is 1000.

I'M INITIALIZING DISK DEVICE NOW ... Done

Writting system parameters to file ... Done

Copyright (c) Integrated Systems, Inc., 1992.

Welcome to pSOSystem...

pSH+>

Примечания:

- Размер жёсткого диска для продукта LS5072AX необходим минимум 80 Mb. Через некоторое время этот размер, возможно, будет увеличен.

- На данный момент максимальное количество файлов должно быть 1000, в последствии максимальное количество файлов, возможно, будет увеличено.