| SERVICE INFORMATION SI2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Number: 39/2001 |  |  |  | Author: Rajko Mlakar |  |  |  | Date: 11.10 .2001 |  |  |  |  |  |  |
| TITLE: ЗАМЕНА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALID FOR PRODUCT |  | LS5072AA |  |  | LS5072AD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATE |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALID FOR PRODUCT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECIPIENTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TSC2 Moskva / RUS |  |  |  | IUT / RUS |  |  |  |  | MONIS / UKR |  |  |  |  |  |
| ISKRABEL / BY |  |  |  | SSP Voronež / RUS |  |  |  |  | ISKRATELING Kranj |  |  | x |  |  |
| IT SE TS5 | x |  |  | IT SE ES |  |  |  |  | IT SE TD1 |  |  | x |  |  |
| IT MQ PE2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SHORT DESCRIPTION: Руководство по инсталляции новой версии ПО для MN и SN на действующих объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Signature of author: |  |  | Signature of head of SE TSC3: |  |  |  |  |  |  | Page: 1/8 |  |  |  |  |

STATE: 1 urgent  2 semiurgent  3 new exchange  4 non urgent

The contents of this document are the property of ISKRATEL KRANJ, SLOVENIA, and may not be copied, reproduced or disclosed to a third party without written

consent of the owner

Obr.:77-087b

В руководстве приведено описание процедур, которые необходимо выполнить при замене ПО на действучщих объектах, включительно с процедурами защиты и ручного перевода базы данных SN в более высокую версию.

Поскольку данное руководство является общим документом, целосообразным является примененять только те части документа, которые можно выполнить, и которые нужны на определенном объекте.

Описанные процедуры подразделены на:

- профилактические и защитные процедуры,

- инсталляцию ПО в MN,

- перевод полупостоянных данных (SPD) в другую базу данных,

- инсталляцию нового ПО в SN и

- процедуру выполнения перевода объекта на более высокую версию ПО.

# Профилактические и защитные процедуры

Перед проведением любого действия на узле или в компьютере MN необходимо выполнить следующие задачи:

- проверку аварийных сигналов и их исторических данных для ознакомления с работой объекта и окружающей среды до изменения версии ПО, прежде всего, необходимо обращать внимание на срочные аварийные сигналы и эвентуальные критические аварийные сигналы (занятость дисков, ошибки в системе файлов и т.п.),

- согласование баз данных узла и MN, а также изготовление резервной копии данных по узле
(пункт 14 и 15 в документе ZXX0502DH-ATL-010: "Руководство для персонала по техническому обслуживанию системы SI2000/CS5072AA". Поскольку руководство разработано для продукта CS5072AB, при считывании данного документа необходимо учитывать специфичности продукта LS5072, которому не предоставлена возможность работы в резервном режиме (operation-cold_standby),

- изготовление резервной копиии (backup) компьтера MN 
(пункт 16.3.2. Архивирование данных вручную в документе ZXX0502DH-ATL-010: "Руководство для персонала по техническому обслуживанию системы SI2000/CS5072AA". Процедура архивирования для продукта LS5072 идентична).

- остановку и удаленеи возможных статистических измерений.

Примечание: если на объекте блок DAT отсутствует, необходимо резервные копии сохранить в другое место.

# ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В MN

Процедура замены программного пакета на объекте, на котором уже предварительно инсталлирован пакет, замена пакета MN выполняется согласно соответствующим правилам по инсталляции (например, смотри сервисную информацию № 02/2001: Инсталляция программного обеспечения CS5072AA в MN).

ВНИМАНИЕ!

Необходимо учитывать также (при ответах во время проведения инсталляции) общие правила, указанные в сервисной информации № 29/2000: Дополнительна инсталляция MN. В документе указано, что пакет продукта в высшем производственном состоянии перепишется на пакет в более низком состоянии. Если технологическое состояние обоих пакетов идентично, не важно какие общие прикладные программы и сервисы преовладают. Рекомендуется, что в качестве текущих приложений инсталлированы приложения для продуктов CS или LS.

Из-за периодической передачи файлов со станции в MN (по запросу MN) при первой инсталляции продукта в MN необходимо инсталлировать также JAVA Runtime Environment 1.2.2. (если она еще не инсталлирована). Описание инсталляции приведено в сервисной информации № 03/2001: Руководство по инсталляции JAVA Runtime Environment.

# ПОДГОТОВКА ДАННЫХ УЗЛА К ИНСТАЛЛЯЦИИ

Существует несколько вариантов подготовки, которые зависят от изменений между различными изданиями продукта:

- между старым и новым изданием изменяется только версия программного пакета узла  (Node Release),

- между старым и новым изданием изменяется кроме версии программного пакета узла (Node Release) также версия данных (Data Release) или версия базы данных (DB Release) и версия данных (Data Release).

Новые издания версии MN Release или DOC Release не являются важными при выборе процедуры подготовки данных по инсталляции программного пакета узла, поэтому в указанных выше вариантах упомянуты только Node Release, Data Release и DB Release.

## ИЗМЕНЕНА ТОЛЬКО ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА УЗЛА (Node Release)

|  | Выберите узел, для которого будем выполнять перевод на более высокую версию ПО, и выполните экспорт данных. Самый удобный вариант присвоит экспорту имя текущей даты (например, 11oct2001; это значит, что экспорт данных был выполнен 11 октября 2001 г.). |
| --- | --- |

Копия базы данных (экспорт) находится в директории:

c:\si2000\database\<DB Release>\<Data Release>\target\<številka vozlišča>\<имя экспорта>

Существующему узлу в данном случае предоставлена версия программного пакета узла Node Release=MVNM0A06 (издание LS5072AA, LS5072AD). Новая версия программного пакета в нашем случае - MVNM0A07 (издание LS5072AA, LS5072AD).

- В окне Management Login выберите желаемый узел и щелкните на кнопке New.

В окне Management Login – New в полю Node Release выберите код нового программного пакета (MVNM0A07) и щелкните на кнопке Accept.

В ответ на первое предупреждение, говорящее о том, что узел в базе уже записан (в нашем случае - LKGB0A04LPLS0A01) необходимо ответить нажатием на кнопку Yes.

В ответ на второе предупреждение, в котором нас система спрашивает, хотим ли мы выполнить изменения на всех узлах данной версии базы (в данном случае - LKGB0A04LPLS0A01), необходимо ответить нажатием на кнопку No. Тем самым изменится версия программного обеспечения узла только на предварительно выделенном узле.

Продолжайте по процедуре, описанной в разделе 4. ИНСТАЛЛЯЦИЯ НОВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДАННЫХ В SN.

## ИЗМЕНЕНА ВЕРСИЯ ДАННЫХ (Data Release) ИЛИ ВЕРСИЯ БАЗЫ ДАННЫХ (DB Release) И ВЕРСИЯ ДАННЫХ (Data Release)

В качестве примера принимается издание LS5072AD010_SLOPBX и LS5072AD020X_SLOPBX, между которыми ними изменились издания Node, SN, DB и данные.

|  | Выполните экспорт данных и присвоите ему имя текущей даты (например, 11oct2001, это значит, что данная процедура была выполнена 11 октября 2001 г.) |
| --- | --- |

В нашем случае экспорт (копия) находится в:

c:\si2000\database\LKGB0A04\LPLS0A01\target\sn2555\11oct2001

Щелчком на кнопке New открывается окно, в котором выберите версию программного обеспечения узла, MN, DB и данных, а также документация, соответствующая новому изданию продукта, который предварительно инсталлировали.

В открывающемся окне System Management необходимо вводить имя узла способом, идентичным старой версии данных.

Как правило, следует выполнить также экспорт данных по умолчанию (default) в директорию, которой присваивается также имя default, который находится в:

c:\si2000\database\LKGB0A04\LPLS0A01\target\sn2555\default

Поскольку изменение версии базы данных и/или данных требует также ручной перевод данных, необходимо продолжать с п. 3.3 РУЧНОЙ ПЕРЕВОД ДАННЫХ SPD.

## РУЧНОЙ ПЕРЕВОД ДАННЫХ SPD

Перевод данных SPD является сложной задачей, так как необходимо учитывать все изменения базы данных и данных по умолчанию, описанных в сервисной информации Уведомление об издании нового программного пакета.

Кроме того, необходимо учитывать также приспособления данных на объектах, с помощью которых приспособились к работе окружающей среды или решали проблеммы с помощью данных.

Процедура:

1.

Из уведомлений об издании нового программного пакета (одно или несколько уведомлений) подготовьте список таблиц, которые отличаются между собой в данных по умолчанию.

Таблицы по умолчанию для старого издания находятся в:

c:\si2000\database\LKGB0A04\LPLS0A01\default\sn_data,

а для нового издания в:

c:\si2000\database\LKGB0A05\LPLS0A03\default\sn_data.

(Примечание: список измененных таблиц по умолчанию можно получить также сравнением содержания этих директорий).

2.

Экспорт данных, с помощью которого работало старое издание (в нашем случае речь идет о:

c:\si2000\database\LKGB0A04\LPLS0A01\target\sn2555\11oct2001),

передается в директорию нового издания:

c:\si2000\database\LKGB0A05\LPLS0A03\target\sn2555...

3.

Для импорта данных необходимо подготовить файлы unl, чтобы все изменения этих файлов выполнялись в директории нового издания:

c:\si2000\database\LKGB0A05\LPLS0A03\target\sn2555\11oct2001\unl

4.

Отдельные файлы unl, которые создались при администрировании данных остаются, если в этих файлах не было изменений в содержании и структуре между старым и новым изданием данных по умолчанию (это файлы которые не находятся в списке файлов, который был подготовлен на первом шаге).

Для остальных (измененных) файлов unl существуют две возможности:

a.) файл unl можно заместить новым файлом по умолчанию, если сравнением старого файла по умолчанию и файла, который создался при администрированию данных, установили, что они не отличаются между собой. Это значит, что этот файл во время работы на объекте не изменился. Как правило, речь идет о файлах или таблицах, которые не меняются с помощью административных процедур.
Примечание: изменение таблицы по умолчанию означает, как правило, добавление новых функций, решение проблемм с помощью данных, добавление диагностических тестов и т.д., вследствие чего необходимо использовать новый файл по умолчанию. Тем самым обеспечена правильная работа системы.

б.) файл unl – это комбинация новой таблицы по умолчанию и файла, созданного при администрировании данных, если сравнением старого файла по умолчанию и файла экспорта дйствующих данных установили, что они между собой не отличаются. Как правило, речь идет о файлах и таблицах, которые меняются с помощью административных процедур (например, таблица префиксов, новые варианты сигнализаций и т.д.).

- В качестве основы нового файла выбирается файл по умолчанию нового издания, если изменилось его содержание (например, добавление новых строк, изменение отдельных данных в строках и т. д.). Файл по умолчанию нового издания необходимо дополнить содержанием (строками), которые были добавлены административным способом во время работы системы (например, новые варианты линейных и регистровых сигнализаций), а одновременно при дополнительных строках необходимо учитывать  измененные данные в самой строке между старым и новым файлом по умолчанию (например, изменение описания сигнализаций).

- В качестве основы нового файла необходимо выбрать файл , созданный при администрировании данных, если изменилась структура  таблицы (например, в случае добавления стролбца) и затем ее дополнить (идентично как в случае файла по умолчанию). В случае стабильного продукта такой случай может появиться очень редко.

5.

После подготовки всех файлов unl необходимо выполнить импортировать (import) эти данные, после чего содержание файлов unl передаетя в базу данных сервера MN.

В нашем случае файлы unl находятся в директории:  c:\si2000\database\LKGB0A05\LPLS0A03\target\sn2555\11oct2001\unl, поэтому в окне Import Node Data необходимо выбрать директорию 11oct2001.

Внимание: если импорт данных закончится неуспешно, это означает ошибку в переводе данных. Успешно выполненный импорт данных не гарантирует, что проверка данных была полностью правильной. Данные можно проверить только на макете или объекте, поэтому при таких процедурах рекомендуется предварительно проверить данные на макете.

Перед инсталляцией данных в SN необходимо выполнить еще экспорт данных, для которого можно применять имя директории , в которой подготавливались данные (11oct2001).

При экспорте данных, кроме файлов unl создются также файлы rtdb, которые являются перевода файлов unl и находятся в директории:

c:\si2000\database\LKGB0A05\LPLS0A03\target\sn2555\11oct2001\rtdb.

Затем выполняется процедура инсталляции данных, которая описана в разделе 4. ИНСТАЛЛЯЦИЯ НОВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДАННЫХ В SN.

# ИНСТАЛЛЯЦИЯ НОВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДАННЫХ В SN

Процедура инсталляции ПО и данных в узел описана в сервисной информации № 04/2001: Первая инсталляция ПО системы CS5072AA, раздел 7. Инсталляция CS5072AA (MCA) в узел.

Процедура в большой степени подобна процедуре инсталляции системы LS5072AD.

Поскольку ПО меняется на действующем объекте, необходимо избегать ненужных прерываний трафика. Узел не устанавливается в состояние инсталляции (installation state).

На действующем объекте (in operation) инсталлируется ПО, данные и специфичное ПО. Процедура инсталляции или передача файлов выполняется значительно медленее чем в случае, если SN установлен в режим инсталляции (installation mode).

В точно опредленное время, предназначенное для перевода узла в более высокую версию, необходимо продолжать с разделом 5.

Примечание:

Данные инсталлируются только в случае, если речь идет о версии данных, с помощью которых будет выполняться перевод в более высокую версию, в противном случае данные переводятся и инсталлируются до прерывания трафика.

# ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕВОДА SN НА БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ВЕРСИЮ по

Эта процедура выполняется во время небольшого трафика.

Процедура следующая:

- Тарифные данные необходимо передать в компьютер MN (Meters и Calls detailed records), а показания тарифных счетчиков для SN сохранить в файл.

- В узел инсталлировать данные (Data), если они не инсталлировались во время подготовки (предыдущий раздел).

- Когда данные загружены, необходимо инсталлировать еще принадлежащие файлы Boot File и Reserve Boot File.

- Следует сбросить узел и загрузить его с новым ПО.

- После окончания процедуры загрузки данных необходимо проверить работу узла (проверка аварийных сигналов, основных функций, установление контрольных вызовов и выполнить остальные проверки в зависимости от конфигурации объекта).

- Затем сопровождать работу системы в целом, хотя бы до истечения первого часа наибольшей нагрузки, и за это время детально проверить работу системы.