| НАЗВАНИЕ: Инструкция по подключению цифрового сервера DITO к продуктам SI2000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОДУКТОВ | CS5071AB | CS5071AG | CS5072AA | CS5072AE |
|  | CS5072AF | CS5072AI | LS5071AD | LS5071AE |
|  | LS5071AF | LS5072AA | LS5072AD | LS5072AG |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Описание способов подключения цифрового сервера DITO к продуктам SI2000 и описание версий программного обеспечения и аппаратных средств оборудования цифрового сервера DITO. |  |  |  |  |

Цифровой сервер ISDN 100 Pro или DITO - это устройство, которое обеспечивает речевое оповещение пользователя во время вызова до ответа вызываемого абонента, в определенных случаях также после ответа вызываемого абонента. Оно обеспечивает речевое оповещение абонента о состоянии вызова, вызываемого абонента, телекоммуникационной сети, успешности выполняемой абонентом процедуры и т.д.

Ниже в данном документе описаны версии устройства DITO и способы связи устройства DITO с версией ситемы SI2000. Функциональности, обеспечиваемые этим устройством, связаны с ситстемой SI2000. До версии CS5071AX или LS5071AX функциональность ограничивается несколькими основными услугами. Доступ к устройству DITO осуществляется с помощью определенного абонентского номера. Администрирование доступа к устройству DITO связано с администрированием услуг IOC. В группе версий CS5071AX или LS5071AX была развита услуга оповещения, что значительно увеличило количество речевых фаз, в которых можно создавать речевые сообщения. То же действительно для для всех новейших версий систем SI2000. Администрирование услуги оповещения описано в отдельном документе.

# ТАБЛИЦЫ ВЕРСИЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ  ЦИФРОВОГО СЕРВЕРА DITO

Цифровой сервер ISDN 100 Pro составляют два основных программных пакета:

- Версия сервера, инсталлированая на аппаратных средствах сервера и котрую невозможно заменить на объекте. Инсталлирование этой части программного обеспечения может выполнить только производитель.

- Версия программы пользователя инсталлируется на персональном компьютере и обеспечивает контроль и управление цифровых серверов ISDN 100 Pro. Эту часть программного обеспечения можно на объекте заменить.

## ТАБЛИЦА ВЕРСИЙ ЦИФРОВОГО СЕРВЕРА DITO

В нижеприведенной таблице перечислены версии т.е. типы цифровых серверов ISDN 100 Pro в комбинации с типом сигнализации, которая используется для подключения к системе SI2000. Кроме этого описаны функциональности и услуги отдельной версии. Версия сервера обычно обозначена на аппаратных средствах и выведена в основном окне программы пользователя.

| Функции и поддержки сигнализаций отдельных типов цифровых серверов IDSN-100 Pro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип автоинформатора | Тип сигнализации | Тип сигнала | Коммертарии |
| V1.0 | - CAS | - сигналы стандартных сообщений | - 250 записей в базе - Win 3.1 |
| V1.0 | - CAS | - сигналы стандартных сообщений | - 250 записей в базе - Win95, 98, 2000, NT |
| V1.0C | - CAS | - сигналы стандартных сообщений | - 500 записей в базе |
| V1.0D1 | - CAS | - сигналы стандартных сообщений | - 1000 записей в базе |
| V2.0 | - MFC R2 | - сигналы стандартных сообщений | - 250 записей в базе |
| V2.0C | - MFC R2 | - сигналы стандартных сообщений | - 500 записей в базе |
| V2.0D1 | - MFC R2 | - сигналы стандартных сообщений | - 1000 записей в базе |
| V3.0B | - MFC R2 | - сигналы стандартных сообщений - сигналы точного времени - сигналы автоматической побудки - сигналы об измененных телефонных номерах - интерактивные сигналы об измененных телефонных номерах | - 250 записей в базе |
| V3.0C | - MFC R2 | - сигналы стандартных сообщений - сигналы точного времени - сигналы автоматической побудки - сигналы об измененных телефонных номерах - интерактивные сигналы об измененных телефонных номерах - альтернативные сигналы | - 500 записей в базе |
| V3.0D | - MFC R2 | - сигналы стандартных сообщений - сигналы точного времени - сигналы автоматической побудки - сигналы об измененных телефонных номерах - интерактивные сигналы об измененных телефонных номерах - альтернативные сигналы | - 1000 записей в базе |
| V4.0 | - MFC R2 | - сигналы стандартных сообщений - сигналы точного времени - сигналы автоматической побудки - сигналы об измененных телефонных номерах - интерактивные сигналы об измененных телефонных номерах - альтернативные сигналы | - 1000 записей в базе |
| V4.0A | - CAS - MFC R2 - 2VSK | - сигналы стандартных сообщений | - 1000 записей в базе |
| V4.0B | - CAS - MFC R2 - 2VSK | - сигналы стандартных сообщений - сигналы точного времени - сигналы автоматической побудки - сигналы об измененных телефонных номерах - интерактивные сигналы об измененных телефонных номерах - инетрактивные сервисы | - 1000 записей в базе |
| V4.0C | - CAS - MFC R2 - 2VSK | - сигналы стандартных сообщений - инетрактивные сервисы | - 1000 записей в базе - емкость 3.5 ч |
| V4.0D | - CAS - MFC R2 - 2VSK | - сигналы стандартных сообщений - сигналы точного времени - сигналы автоматической побудки - сигналы об измененных телефонных номерах - интерактивные сигналы об измененных телефонных номерах - интерактивные сервисы | - неграниченное кол-во записей - емкость 36 ч |

1 - build 104 обеспечивает программное изменение типа сигнализации между CAS (V1.0D) и MFC R2 (V2.0D)

## ТАБЛИЦА ВЕРСИЙ  ПРОГРАММЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЦИФРОВОГО СЕРВЕРА DITO

В следующей таблице перечислены версии программы пользователяцифровых серверов ISDN 100 Pro. Кроме отдельной версии польовательской программы также перечислены разрешенные версии цифрового сервера DITO.

### ТАБЛИЦА ВЕРСИЙ ПРОГРАММЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЦИФРОВОГО СЕРВЕРА DITO ДЛЯ WINDOWS 3.1

Программы пользователя, созданные в 16-битной операционной системе (Windows 3.1) поддерживают только один тип цифрового сервера IDSN-100 Pro V1.0. Эти серверы не поддерживают программы пользователя, работающие в 32-битной операционной системе (Windows95, Windows98, Windows2000, Windows NT).

| Программа пользователя Windows 3.1 (операционная система 16 бит) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Версия программы пользователя | Дата выпуска программы пользователя | Поддержка версии сервера IDSN-100 Pro | Комментарии |
| V1.00 | 01.09.1997 | V1.0 |  |
| V1.01 | 14.09.1997 | V1.0 |  |
| V1.10 | 30.09.1997 | V1.0 |  |
| V1.11 | 12.03.1998 | V1.0 |  |
| V1.12 | 24.03.1998 | V1.0 |  |
| V1.13 | 07.04.1998 | V1.0 |  |
| V1.20 | 23.04.1998 | V1.0 |  |
| V1.21 | 23.04.1998 | V1.0 |  |
| V1.22 | 26.05.1998 | V1.0 |  |
| V2.00 | 30.11.1998 | V1.0, V2.0 | добавлена MFC R2 сиг. |

### ТАБЛИЦА ВЕРСИЙ ПРОГРАММЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЦИФРОВОГО СЕРВЕРА DITO ДЛЯ WINDOWS 95, 98, 2000 И NT

Программыпользователя, основанные на 32-битных операционных системах, поддерживают несколько типов цифровых серверов IDSN-100 Pro. Так как в процессе разработки конфигурация серверов изменилась в такой степени, что не имело смысла все изменеия учитывать в одной порльзовательской программе, была создана программа »shell«, которая при подключении определяет тип сервера и версию (build) системной программы и на основании этих данных запускает соответсвующую программу пользователя. Таким образом последней версией программы пользователя, поддерживающей  все серверы старейшего типа является V4.0.7, кроме серверов V1.0, которые были поставлены вместе с программой пользователя V2.00 или меньше!. Все серверы новейшего типа поддерживает программа пользователя V5.1.3. В рамках этих групп каждая программа пользователя поддерживает все предыдущие серверы из данной группы (в зависимости от типа сервера и версии системной программы сервера)!

| Программа пользователя Windows 95, 98, 2000 и NT (32-битная операционная система) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Версия программы пользователя | Дата выпуска программы пользователя | Поддержка версии сервера IDSN-100 Pro | Комментарии |
| V3.00 | 23.04.1999 | V2.0 | build 100 |
| V3.0.1 | 07.05.1999 | V2.0 | build 101 |
| V3.1.0 |  | V2.0, V3.0B | build 102 |
| V3.1.1 | 24.08.1999 | V2.0, V3.0B | build 103 |
| V3.1.2 | 13.10.1999 | V2.0, V3.0B | build 104 |
| V3.1.3 | 14.10.1999 | V2.0, V3.0B |  |
| V3.1.4 | 20.10.1999 | V2.0, V3.0B |  |
| V3.1.5 | 21.10.1999 | V2.0, V3.0B |  |
| V3.1.6 | 16.11.1999 | V2.0, V3.0B |  |
| V3.1.7 | 01.12.1999 | V2.0, V3.0B |  |
| V3.1.8 | 14.12.1999 | V2.0, V3.0B |  |
| V3.1.9 | 03.01.2000 | V1.0, V2.0, V3.0B | build 108 |
| V3.2.0 | 12.01.2000 | V1.0, V2.0, V3.0B |  |
| V3.2.1 | 14.01.2000 | V1.0, V2.0, V3.0B |  |
| V3.3.0 | 10.02.2000 | V1.0, V2.0, V3.0B |  |
| V3.3.1 | 07.03.2000 | V1.0, V2.0, V3.0B |  |
| V4.0.0 | 09.03.2000 | V1.0, V1.0C, V2.0, V2.0C, V3.0B, V3.0C | build 109 |
| ##### V4.0.1 | 22.03.2000 | V1.0, V1.0C, V2.0, V2.0C, V3.0B, V3.0C | build 112 |
| V4.0.2 | 28.03.2000 | V1.0, V1.0C, V2.0, V2.0C, V3.0B, V3.0C |  |
| ##### V4.0.3 | 29.03.2000 | V1.0, V1.0C, V2.0, V2.0C, V3.0B, V3.0C | build 113 |
| V4.0.4 | 14.04.2000 | V1.0, V1.0C, V2.0, V2.0C, V3.0B, V3.0C | build 113 и build 114 |
| ##### V4.0.5 | 05.07.2000 | V1.0, V1.0C, V2.0, V2.0C, V3.0B, V3.0C |  |
| V4.0.6 | 07.08.2000 | V1.0, V1.0C, V2.0, V2.0C, V3.0B, V3.0C |  |
| V4.0.7 | 08.01.2001 | V1.0, V1.0C, V2.0, V2.0C, V3.0B, V3.0C |  |
| Новые аппаратные стредства, новый шкаф |  |  |  |
| V5.0.0 | 09.11.2000 | V1.0D, V2.0D, V3.0D, V4.0 |  |
| V5.0.1 | 25.01.2001 | V1.0D, V2.0D, V3.0D, V4.0 |  |
| ##### V5.0.2 | 24.11.2000 | V1.0D, V2.0D, V3.0D, V4.0 | build 103 и 104 |
| V5.0.3 | 05.01.2001 | V1.0D, V2.0D, V3.0D, V4.0 |  |
| V5.1.0 | 25.01.2001 | V1.0D, V2.0D, V3.0D, V4.0, V4.0A, V4.0B | build 105, добавлена сиг. 2ВСК. |
| V5.1.1 | 19.04.2001 | V1.0D, V2.0D, V3.0D, V4.0, V4.0A, V4.0B |  |
| ###### V5.1.2 | 28.02.2001 | V1.0D, V2.0D, V3.0D, V4.0, V4.0A, V4.0B |  |
| V5.1.3 | 31.03.2001 | V1.0D, V2.0D, V3.0D, V4.0, V4.0A, V4.0B |  |
| ##### V5.2.0 | 12.05.2001 | V4.0A, V4.0B | build 106 и 107 |
| V5.2.1 | 01.06.2001 | V4.0A, V4.0B | build 106, 107 и 108 |
| ##### V5.2.2 | 06.06.2001 | V4.0A, V4.0B |  |
| V5.2.3 | 22.06.2001 | V4.0A, V4.0B | build 106, 107, 108 и 109 |
| ##### V5.2.4 | 02.07.2001 | V4.0A, V4.0B |  |
| ##### V5.3.0 | 13.07.2001 | V4.0A, V4.0B | Добавлены интерактивные сервисы |
| V5.3.1 | 07.09.2001 | V4.0A, V4.0B | build 109 и 110 |
| V5.3.2 | 13.09.2001 | V4.0A, V4.0B |  |
| V5.3.3 | 19.09.2001 | V4.0A, V4.0B |  |
| V5.3.4 | 03.10.2001 | V4.0A, V4.0B |  |
| V5.4.0 | 05.10.2001 | V4.0A, V4.0B | build 111 |
| ##### V5.4.1 | 12.10.2001 | V4.0A, V4.0B | build 112 |
| V5.5.0 | 20.01.2002 | V4.0A, V4.0B, V4.0C | build 202 |
| V6.0.0 | v razvoju | V4.0A, V4.0B, V4.0C, V4.0D |  |

# КОНФИГУРАЦИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ DITO И ПРОДУКТАМИ SI2000

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

В пункте 1.1 описаны комбинации версий т.е. типов цифровых серверов ISDN 100 Pro в кормбинации с типом сигнализации. В общем можно использовать следующие типы связи

- Сигнализация ВСК (CAS)

- МЧК R2 (MFC R2/R2)

- 2ВСК или импульсный челнок

## СИГНАЛИЗАЦИЯ ВСК (CAS)

При конфигурации сигнализация ВСК базируется на сигнализациии R2/R2. В случае, если R2/R2 ни описана в исходных данных (default), в пункте 2.3.1 дано описание процедуры добавления данных для сигнализации R2/R2.

Для конфигурации сигнализации ВСК необходимо устновить обычную исходящую связь R2/R2. Необходимо определить все “обычные” данные в группе CMG – Routing - … для исхордящей связи R2/R2. Особенности, связаные с DITO,  следующие:

- Необходимо подготовитьсоответствующий вариант линейной сигнализации R2, которая имеет три отключенных сигнала. Для их отключения следует подготовить новый вариент линейной сигнализации R2, где следующие три сигнала имеют параметры “In Present” и “Out Present” установленные на значение “Not Used”:

- Acknowledge

- Answer

- Release Guard

- Тип сигнализации ВСК в системе DITO представляет собой вариант сигнализации, котрая не обеспечивает регистровой сигнализации, поэтому отдельное сообщение автоинформатора определяется на основании занятости отдельного речевого канала (или нескольких речевых каналов). В соотвествии с этим правилом необходимо соответсвующе  адаптировать направление соединений.

## СИГНАЛИЗАЦИЯ МЧК R2 (R2/R2)

Конфигурация сигнализация R2/R2 базируется на стандартной сигнализации R2/R2. В случае, если R2/R2 не описана в исходных данных,  в пункте 2.3.1 дано описание процедуры добавления даннных для сигнализации R2/R2.

Для конфигурации сигнализации R2/R2 необходимо устновить обычную исходящую связь R2/R2. Необходимо определить все “обычные” данные в группе CMG – Routing - … для исходящей связи R2/R2. Особенности, связаные с DITO,  следующие:

- Активирование речевого сообщения на устройстве DITO основывается на номере принятого вызова. Необходимо подготовить разрезание номеров конфигураций на устройстве DITO.

### Добавление сигнализации R2/R2 в случаях, когда она не включена в основной продукт

Сигнализация R2/R2 не включена в определения некоторых продуктов. Обычно R2/R2 включена в продукты, предназначенные для рынков бывшего СНГ. В таком случае перед конфигурированием соединения R2/R2  необходимо добваить соотвествующие строки в базу данных продукта. Обычно следует добавить соотвествующие строки в таблицу время_рег._парам. Строки, котрые следует добавить, можно перенести из исходных данных продуктов, для которых определена сигнализация R2/R2 (напр. если необходима R2/R2 для CS5072AA , то она базируется на основе CS5072AB, ki je предназанченной для Словении). Параметр regsigtype для R2/R2 имеет значение 4, таким образом во все строки для regsigtype следует вписать 4.

Пример вписа соответствующих строк на продукте CS5072AA:

INSERT INTO cas_reg_param

VALUES (3000 , 4 , 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18 , 30 , 18 , 30 , 30 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 );

INSERT INTO cas_reg_param

VALUES (3000 , 4 , 0 , 1 , 0 , 5 , 40 , 200 , 0 , 0 , 200 , 0 , 0 , 18 , 30 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0);

INSERT INTO cas_reg_param

VALUES (3000 , 4 , 1 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 18 , 30 , 18 , 30 , 30 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0);

INSERT INTO cas_reg_param

VALUES (3000 , 4 , 1 , 1 , 0 , 5 , 40 , 200 , 0 , 0 , 200 , 0 , 0 , 18 , 30 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0);

## СИГНАЛИЗАЦИЯ 2ВСК или импульсный челнок

Для конфигурации сигнализации 2ВСК или импульсный челнок необходимо установит обычную  исходящую связь 2ВСК ЧЕЛНОК. Необходимо определить все “обычные” данные в группе CMG – Routing - … для исходящей связи 2ВСК ЧЕЛНОК. Особенности, связаные с DITO,  следующие:

- Активирование речевого сообщения на устройстве DITO основывается на номере принотого вызова. Необходимо подготовить разрезание номеров конфигураций на устройстве DITO.