| НАЗВАНИЕ: ПЕРВИЧНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ МОДУЛЯ LA5041AX (VoIP) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОДУКТА | LA5041AX |  |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Первичная инсталляция модуля LA5041AX (VoIP) |  |  |  |  |

Оглавление:

1.	УСТАНОВКИ MT	4

2.	ЗАПИСЬ IP-АДРЕСОВ	6

3.	ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ДИСКА	7

4.	ПРОЦЕДУРА ПЕРВИЧНОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ ДЛЯ CLC	8

4.1.	Инструкция по ручному программированию FLASH-памяти блока CDB	8

4.2.	Инструкция по ручному программированию памяти FLASH блока CDF	11

4.3.	Инструкция по дистанционному программированию FLASH-памяти блока CDF	11

5.	ПОДГОТОВКА И ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА И ДАННЫХ В 
СТАНЦИИ С MT	13

5.1.	Установка разрешений для администрирования	19

6.	КОНФИГУРИРОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ PPP ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И 
НАДЗОРА МОДУЛЕЙ MBA	21

6.1.	Подготовка данных для модуля MLC	21

6.2.	Подключение кабеля для коммуникации MPS и MLC	23

6.3.	Подготовка данных для MCA	23

6.4.	Запись установок сетевых параметров в сервере MN	23

6.4.1.	Установки сетевых параметров MN для локальной работы	23

6.4.2.	Конфигурация DNS и включение клиента в домен v Windows NT	25

6.4.3.	Конфигурация DNS на стороне сервера	25

6.4.4.	Установки параметров DNS на стороне клиента	27

Поскольку модуль MLC в большинстве случаев не находится на одном объекте с компьютером MN, для выполнения первичной инсталляции этого модуля MLC необходимо иметь портативный компьютер MT. Сначала необходимо конфигурировать MT в соответствии с описанием в документе. После этого в модуль записываются IP-адреса и инициализируется диск. Первичная инсталляция блока CDB выполняется только в том случае, если он поврежден или если с заменой программного пакета поменялась также версия флэш.

Для первичной инсталляции программного пакета и данных в модуль MLC необходимо инсталлировать MT с правильной версией прикладной программы MN, подготовить данные для инсталляции и записать файлы для протокола ppp.

# УСТАНОВКИ MT

В окне Network (оно находится в Control Panel) для протокола TPC/IP открываем окно Microsoft TCP/IP Properties и записываем в него IP-адреса MT, Subnet Mask и DefaultGateway. Ввод подтверждается нажатием Apply, после чего необходимо выполнить перезапуск (restart) компьютера.

В файл Hosts (c:\Winnt\system32\drivers\etc\Hosts) записывается IP-адрес и имя узла, инсталляция которого нами будет производиться, а также IP-адрес сервера MN.

Для последующих процедур требуется консоль, конфигурирование которой выполняется в следующей последовательности. Открывается Start/Programs/Accessories/Hyperterminal/Hyper terminal. Записывается имя консоли, а затем в окне консоли выбираются File/Properties.

В окне Properties выбираем COM1, и с помощью кнопки Configure задаем параметры, показываемые так, как это видно на рисунке (9600 – 8 – None – 1 - None).

# ЗАПИСЬ IP-АДРЕСОВ

Для записи IP-адресов необходима программа консоли. Запускаем программу и включаем модуль с помощью переключателя предохранителя. Необходимо подождать появления первоначального вывода, после чего в течение 3 секунд (но не позднее) нажать любую клавишу. После этого появится меню, в котором следует выбрать опцию 5 – Network configuration, предназначенную для изменения IP-адресов блока CLC.

To change STARTUP MODE or system settings, press any key within 3 seconds

1 - Run-time installation

2 - Development installations

3 - System console

4 - Disk configuration

5 - Network configuration

6 - Other configuration

7 - Read configuration from file

8 - Advanced configuration

Please, select the option you want:  [1] 	5

IP-адреса переписываем из проекта адресации узла. Если IP-адреса в квадратных скобках соответствуют действительности, то их просто подтверждаем нажатием клавиши enter, в противном случае необходимо записать правильные адреса.

Do you want a LAN network interface? [Y]

This board's IP address? [10.4.9.22]		218.99.51.140	»Записываем IP-адрес блока CDB«

Do you want a subnet mask for LAN interface?  [N] 	y	»Подтверждаем нажатием Y«

Subnet mask for LAN (0.0.0.0 for none)? [0.0.0.0]	255.255.255.0	»Записываем маску«

Duplicated board's IP address? [0.0.0.0]	 218.99.51.141	»Записываем IP-адрес блока CDF«

Default gateway's IP address? [0.0.0.0]	218.99.51.1	»Записываем default gateway«

|  | ВНИМАНИЕ! Данные о IP-адресах блока CBB, сетевые маски и default gateway содержатся в проекте конкретного объекта и именно их в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке следует использовать!!! |
| --- | --- |

# ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ДИСКА

Перед первой инсталляцией диск необходимо инициализировать. Если узел не находится в режиме инсталляции, его следует установить в исходное состояние (сделать reset) и в течение трех секунд остановить нажатием любой клавиши. В меню выбираем опцию 4 – Disk configuration.

To change STARTUP MODE or system settings, press any key within 3 seconds

1 - Run-time installation

2 - Development installations

3 - System console

4 - Disk configuration

5 - Network configuration

6 - Other configuration

7 - Read configuration from file

8 - Advanced configuration

Please, select the option you want:  [1] 	4		»Выбираем 4«

1 - Boot dir

2 - Disk verification mode

3 - Format & initialize disk

4 - Initialize disk

5 - Select BOOT media

X - Return to the main menu

Please, select the option you want:  [ ] 	4		»Выбираем 4«

Do you really want to initialize disk? [N] 	Y		»Подтверждаем нажатием Y«

Updating parameter storage. This may take a while...Done

Last loading ...... Ok

System time ....... 8:40:33 04/12/2001

Disk .............. Transaction control records at 0x00010000 (DRAM)

... Last transaction completed successfully.

... DISK 0 SunDisk SD25B-40                         MT300362713

vcb 1.13 Size 38

Full disk capacity is 38 Mb (78176 blocks).

Do you want to reduce volume size? [N]	»Здесь подтверждаем, поскольку не нужно уменьшать емкости диска«

I'M INITIALIZING DISK DEVICE NOW ... Done

Writting system parameters to file ... Done

Copyright (c) Integrated Systems, Inc., 1992.

Welcome to pSOSystem...

pSH+>

# ПРОЦЕДУРА ПЕРВИЧНОЙ ИНСТАЛЛЯЦИИ ДЛЯ CLC

Каждый блок CDB на объекте должен иметь уже загруженную правильную программу FLASH в FLASH-памяти и записанный правильный адрес Ethernet согласно тому, как он определен в проекте. Повторное программирование их выполняется лишь в том случае, если производилась замена версии программы flash.

## Инструкция по ручному программированию FLASH-памяти блока CDB

Необходимо зарегистрироваться в MN как пользователь mnadmin, после чего запустить программу TFTP. Следует проверить, показываются ли установки TFTP в директории c:/flash, в котором нами предварительно были сохранены файлы.

В действующем блоке можно заменить "старую" программу FLASH новой:

В действующем блоке CDB должна быть программа (ldrX.img, X может быть версией программы), которая позволяет загрузить программу программирования flash-памяти, т. е. необходимо загрузить loader (это программа, позволяющая программировать память FLASH) более низкого уровня. Станцию необходимо установить в режим инсталляции (con_start и выбор 3). При этом используется команда load со следующим синтаксисом:

load [ -b|-h ] file_name [ tftp_server_address ]

где

| file_name | имя программы |
| --- | --- |
| tftp_server_address | IP-адрес сервера TFTP, если используется TFTP |

В нашем примере loader будет ldr0A11.img, а IP-адрес сервера TFTP - 218.99.51.23

Пример: программа ldr0A11.img находится на сервере TFTP 218.99.51.23

pSH+> load -b ldr0A11.img 218.99.51.23

Binary file is loaded to address 0x00060000.

868132 bytes loaded

Standard output device initialized...

Pseudo device initialized...

System clock initialized...

0:00:00 01/01/1999

RAM disk .......... Size 5120 kB

Init RAM disk ..... DoneRAM disk volume ... 3.0

Init RAM disk failed

ERROR: Mount of disk volume failed, rc = 0x2008

Network Utilities for /ppc-GHS-DIAB/2.2.0 - Network Utility

Copyright (c) Integrated Systems, Inc., 1992.

Welcome to pSOSystem...

На экране появится новая консоль (знак приглашения prompt) с командой программирования. Таким образом, в этом же окне получим вывод “pSH>”, с той разницей, что теперь коммуникация идет с программой программирования памяти FLASH (loader), а не с блоком CDB. Синтаксис команды выглядит следующим образом:

flash flash_hex_addr img_name [tftp_server_address]

где

| flash_hex_addr | целевой адрес в памяти FLASH |
| --- | --- |
| img_name | имя файла с содержимым |
| tftp_server_address | IP-адрес сервера TFTP, если используется TFTP |

Бинарный файл может находиться на диске FLASH в узле или в нашем сервере TFTP. Адрес, с которого начинается память FLASH в блоке CDB, будет 0x18000000.

Пример: сейчас начинаем программировать также память FLASH. В нашем примере с файлом MLC0A11.bin.

pSH+> flash 18000000 MLC0A11.bin 218.99.51.23

972484 bytes loaded

Destination address ... 0x18000000

File size ............. 972484 bytes

Are data correct ? (Y/N) y			»potrdimo z Y«

START ERASING

Erasing block 0 at 0x18000000 ... Done

Erasing block 1 at 0x18010000 ... Done

Erasing block 2 at 0x18020000 ... Done

Erasing block 3 at 0x18030000 ... Done

Erasing block 4 at 0x18040000 ... Done

Erasing block 5 at 0x18050000 ... Done

Erasing block 6 at 0x18060000 ... Done

Erasing block 7 at 0x18070000 ... Done

Erasing block 8 at 0x18080000 ... Done

Erasing block 9 at 0x18090000 ... Done

Erasing block 10 at 0x180a0000 ... Done

Erasing block 10 at 0x180a0000 ... Done

Erasing block 12 at 0x180c0000 ... Done

Erasing block 13 at 0x180d0000 ... Done

Erasing block 14 at 0x180e0000 ... Done

START WRITING

Writing block at address 0x18000000 ... Done

Writing block at address 0x18010000 ... Done

Writing block at address 0x18020000 ... Done

Writing block at address 0x18030000 ... Done

Writing block at address 0x18040000 ... Done

Writing block at address 0x18050000 ... Done

Writing block at address 0x18060000 ... Done

Writing block at address 0x18070000 ... Done

Writing block at address 0x18080000 ... Done

Writing block at address 0x18090000 ... Done

Writing block at address 0x180a0000 ... Done

Writing block at address 0x180b0000 ... Done

Writing block at address 0x180c0000 ... Done

Writing block at address 0x180d0000 ... Done

Writing block at address 0x180e0000 ... Done

pSH+>

|  | ВНИМАНИЕ! Будьте внимательны в отношении адресов и размеров файлов. Если будут введены неправильные данные, или если появятся проблемы при передаче файлов, программирование памяти FLASH будет возможно только с использванием внешнего механизма. Это значит, что на позицию 0 на блоке CLC необходимо будет установить действующий блок CDB, а на позицию 1 – тот блок CDB, для которого мы хотим загрузить новую программу в память FLASH. На действующем блоке с помощью команды flash img_name slot_number (пример: flash MLC0A11.bin 1). |
| --- | --- |

Если желаем вписать или проверить адрес Ethernet (на каждом блоке CDB имеется этикетка с написанным адресом Ethernet) в памяти FLASH, необходимо сделать это перед сбросом (reset) блока CLC (нажать нижнюю кнопку над светодиодами на блоке CLC ), поскольку тогда loader более низкого уровня будет еще активным.

После перезапуска блока должен появиться диалог новой программы.

## Инструкция по ручному программированию памяти FLASH блока CDF

Процедура ручного программиропвания (прямое программирование) идентична процедуре ручного программирования блока CDB, описанной в п. “4.1 Инструкция по программированию памяти  FLASH блока CDB”.

## Инструкция по дистанционному программированию FLASH-памяти блока CDF

Загрузка памяти Flash блока CDF может выполняться с помощью loader вышеошисанным способом, а на действующем блоке CDF загрузку можно выполнить, используя дистанционный доступ.

В этом случае в приложении SYS выбирается меню Administration/Install – Backup, а в данном окне вводится пароль, после чего в меню выбирается Actions/File Transfer/Install I&L SW.

После выбора данной опции откроется предупредительное окно, в котором нам задается вопрос о продолжении операции.

После положительного подтверждения в ответ на предупреждение можно прийти в конечное окно, в котором на выбор имеется инсталляция нового flash в блок CDF.

Окно состоит из нескольких частей:

- в окне Main Unit / Flash File показываются все flash-файлы, инсталлированные в MN,

- в окне Indirect Programable Units / Units – Version после нажатия кнопки “Get Units” показываются установленные блоки плат с текущими версиями flash,

- в окне Indirect Programable Units / Flash File получаем вывод соответствующих flash-файлов, которые могут быть инсталлированы в блок CDF.

Программирование блока CDF выполняется в окне “Indirect Programable Units”. Сначала кнопкой “Get Units” получаем соответствующие блоки с соответствующими версиями, а потом кнопкой “Add” переписываем их в окно  “Units to Program”. Затем кнопкой “Send File” передаем файл в блок CDF, а продолжаем программирование с помощью кнопки “Program Flash”. Кнопкой “Check Status” проверяем успешность выполнения в окне “Status”.

Подобным образом можно выполнить также программирование flash в действующем блоке CDB, с той разницей, что для программирования данного блока отведено верхнее окно – “Main Unit”. Отличается только кнопка “Check HW”, которая имеет идентичную функцию, что и кнопка  “Get Units”.

# ПОДГОТОВКА И ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА И ДАННЫХ В СТАНЦИИ С MT

В окне Management Login щелкнем на New и выберем продукт или коды, которые соответствуют узлу MLC (LA5041AX), который нам предстоит инсталлировать. В нашем случае это коды LJTT0A05-MVMR0A07-LMBB0A04-LMBS0A05.

С помощью Accept выбираем нужную версию, открывается System Management. Здесь можно кнопкой Insert открыть окно Switch Node Data – Insert.

В этом окне записывается номер узла (Node), который в нашем примере будет 3245, затем записывется имя узла (Node Name), которое может быть произвольным и в конце - Hostname, которое долно быть идентичным имени в файле Hosts. Кроме того, выбираются соответствующие данные в окне Type, которые могут быть "Access Node", "Access Node – 1U" или "Access Node – Shelter".

|  | ВНИМАНИЕ: Тип "Access Node" используется для модуля MLC, в котором возможна конфигурация с 22 абонентскими платами, тип "Access Node – 1U" используется в случае, когда используется только плата CLC, встроенная в модуль ('piza box'), а тип "Access Node – Shelter" в случае, когда в защитном корпусе shelter имеется конфигурация с 10 возможными платами. |
| --- | --- |

Задается еще опция Default Data и подтверждается кнопкой Accept. Выводится предупреждение, что имя Hostname должно быть записано также в файле Hosts.

В окне System Management появится запись для узла и здесь делается подтверждение нажатием Apply.

Теперь появится окно Restart Net, которое подтверждается после уведомления о завершении работы (Done).

Теперь в окне System Management необходимо сделать экспорт данных по умолчанию. Для этого выбирается Administration/Database/Node Data/Export.

После нажатия Run и подтверждения предупреждения начинается экспорт данных.

Данные, принесенные нами из Iskratel на дискете (в нашем примере VOIP3245), копируются в директорий продукта MLC. В этом директории находятся директории unl и rdtb, в которых содержатся заранее подготовленные данные для этого конкретного объекта.

Теперь необходимо эти новые данные импортировать в базу данных. Делается это следующим образом: в System Management выбирается Administration/Database/Node Data/Import и в окне Import Node data выбирается директорий, который был нами скопирован с дискеты.

После выбора Run и подтверждения нижеуказанного предупреждения начинается импорт.

После импортирования выполняется также экспорт данных. Для этого выбирается Administration/Database/Node Data/Export. Рекомендуется назвать экспорт именем узла и датой (в нашем примере: iskratel_0_06dec2001).

После выполнения экспорта в базу данных необходимо записать также MN Hostname и SNMP Agent. В окне System Management выбирается Administration/IP Network/MN Hostname. В окно, которое появится (в нашем примере это будет окно Node 3245: MN Hostname), записываем имя сервера MN (в нашем примере это будет TESTGW). После ввода и подтверждения появится окно MN IP Address, в которое записывается IP-адрес сервера MN (в нашем примере это будет адрес 10.64.1.123).

Появится также уведомление о том, что данные успешно сохранены в файловой структуре нашего узла.

Теперь необходимо еще записать IP-адрес сервера MN в конфигурацию SNMP Agent. В окне System Management открываем Administration/IP Network/SNMP Agent. Здесь в нижнюю строку записывается IP-адрес сервера MN и с помощью Add добавляется в поле MN trap Destination. После этого необходимо также сделать Save и Exit.

Теперь узел устанавливается в состояние In Use. После подтверждения с Apply, Yes и закрытия окна Node Data Status нажатием кнопки Close будет выполнен RestartNet.

Узел необходимо поставить также в состояние согласования (DB Synchronisation=ON) с помощью нескольких подтверждений предупреждений, которые при этом появятся.

Таким образом, все подготовлено к инсталляции программного обеспечения и данных. В окне System Management открываем Administration/Install – Backup. В окне Install – Backup выбирается Actions/File Transfer/Install. В поле Generic Version выбирается версия программного обеспечения, которое будет нами инсталлироваться в узле, в поле Mode выбираем SW и Data, в поле Data Version выбираем экспорт, который нами был сделан немного перед этим, и в поле Password записываем пароль по умолчанию, а именно, psos. Выбрав Actions/Installation State, устанавливаем узел в состояние инсталляции, после чего выбираем Actions/File Transfer/Install, подтверждаем с помощью Run, и инсталляция начинается.

|  | Кроме того, необходимо весь ход записи узла, импортирования и экспортирования данных повторить также на сервере MN. Конечно, инсталляция в узел больше не нужна, поскольку она только что была сделана нами. |
| --- | --- |

Устанавливаем и проверяем связь MN-MCA-MLC. Если на этапе инсталляции MLC в данных были сделаны какие-либо изменения, в MN необходимо сделать back-up (резервную копию) данных из MLC и импортировать ее в базу MN.

## Установка разрешений для администрирования

В продукт LA5041AX внедрена защита администрирования, поэтому необходимо вписать идентификационные параметры для всех узлов MN, предназначенных для таких работ.

Данные установки вводятся в приложении SYS, а именно в меню Administration/IP Network/ IP Access.

В открывшемся окне с использованием кнопки “Insert” записываются соотвествующие данные.

Для доступа к модулю имеются в распоряжении две опции – PPP или Ethernet. В любом случае обязательно должны присутствовать данных об IP-адресе, а в случае соединения через Ethernet предоставляется еще разделение на прямое и дистанционное соединение. При прямом соединении кроме IP-адреса необходимо ввести также адрес thernet или MAC.

|  | В таблицу обязательно необходимо ввести также IP-адрес компьютера MN, на котором работаем, так как в противном случае доступ к администрированию не предоставляется!! |
| --- | --- |

# КОНФИГУРИРОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ PPP ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И НАДЗОРА МОДУЛЕЙ MBA

В этой части документа содержатся лишь те изменения, которые должны приниматься во внимание по сравнению с предыдущими продуктами.

SНа нижней схеме показан пример работы сети DCN с конкретными IP-адресами, взятыми из одного из проектов:

MN

MCA

MLC

+

Voip

MT

DC

N

канал: 10.193.192.77

канал: 10.193.192.78

CVx1-eth.: 10.67.16.21

CVx2-eth.: 10.67.16.22

CVx1-int. - 10.67.18.100

CDA48:      10.67.18.49

IP: 10.64.1.123

IP: 218.99.51.23

CDB-eth.: 218.99.51.140

CDF-eth.: 218.99.51.141

MPS

LC (CDx)l: 10.193.201.77

MPS (DE): 10.193.201.78

## Подготовка данных для модуля MLC

На терминале MT в System Management сначала определяется канал для коммуникации ppp на тракте v5.2i и подготавливается файл init_net.

Ввод канала для коммуникации ppp (в нашем случае это будет порт 0 и канал 1 с идентификатором 1):

По новому определенному порту и каналу присваивается идентификатор PPP.

Подготовка файла init_net:

CVA: add_ni ppp	10.193.201.77   10.193.201.78  2	*для MPS

CVA: add_ni ppp	10.193.192.78   10.193.192.77  id 1	*канал на MLC – канал на MCA

CVA: route add host	10.64.1.123   10.193.192.77		*сервер MN – канал на MCA

! Внимание: Очень важна правильная последовательность строк!

Подготовленный файл init_net необходимо перенести в узел. Выполняется это одновременно с инсталляцией программного пакета и данных. Но перенос можно сделать также с помощью File/Transfer, где в окно записывается пароль по умолчанию psos и с помощью Put файл init_net передается в узел. Чтобы файл стал действительным, узел необходимо сбросить (сделать reset).

## Подключение кабеля для коммуникации MPS и MLC

В модуле MLC порт для коммуникации с MPS второй по порядку (т.е., в середине) на плате CLC. Кабель для коммуникации с MPS  невозможно подключить к адаптеру, который находится непосредственно на процессоре!

## Подготовка данных для MCA

Сначала необходимо проверить аварийные сигналы модуля MCA, к которому будет добавляться новый AN (IP GW). Из станции (MCA) выполняется процедура Backup SPD и процедура Backup Specific SW. Существующий в директории C:\si2000\install\sn\SNexchid\A_SIDE\etc файл init_net сохраняется под каким-либо иным именем, после чего в данный директорий копируется новый файл init_net, содержащий необходимые строки для нового AN. Файл init_net подготавливаем на MN или на MT, передаем на обе стороны MCA и выполняем переключение (reset активной стороны MCA). Выведем для себя данные для идентификации канала ppp для добавляемого модуля.

При подготовке файла init_net необходимо обратить внимание на первую строку, в которой записывается IP-адрес канала на MLC, а не адрес CVx1-int., как это было в примере модуля MLB.

CVA: route add host    10.193.192.78  10.67.18.49		*канал нa MLC – CDA48

CVA: route add host    218.99.51.23  10.67.18.49		*MT на MLC – CDA48

CVA: route add host    10.193.201.78  10.67.18.49		*MPS (DE) – CDA48

CDA48: add_ni ppp     10.193.192.77  10.193.192.78  1	*канал нa MCA – канал нa MLC

CDA48: route add host    10.64.1.123  10.67.18.100		*сервер MN – MCA CVx1 int.

CDA48: route add host    218.99.51.23  10.193.192.78	*MT na MLC – канал нa MLC

CDA48: route add host    10.193.201.78  10.193.192.78	*MPS (DE) – канал нa MLC

## Запись установок сетевых параметров в сервере MN

В установках DNS записывается имя (Host Name) MLC и адрес канала, по которому осуществляется доступ к MLC (в нашем примере это будет 10.193.192.78). Для MLB мы записывали адрес CVx1-int. Не забудьте записать также имя MPS и ее IP-адрес.

### Установки сетевых параметров MN для локальной работы

Данные, необходимые для работы MN в сети (IP-адреса), записываются уже во время инсталляции, поэтому обычно они лишь проверяются. Если необходимо что-либо изменить, следует поступать по процедуре, описанной ниже.

Регистрируемся в MN как пользователь mnadmin!

В Start/Settings/Control Panel открываем окно Network и опцию Protocols (см. нижний рисунок – слева). Обозначаем протокол TCP/IP и нажимаем кнопку Properties.

Откроется окно (см. нижний рисунок – справа), в которое записывается IP-адрес MN. Этот адрес должен быть определен в "Рабочем проекте".

Важно вписать тот адрес, который записан (если его нет, то записываем) в файле Hosts. Запускаем программу Notepad через меню Start -> Programs -> Accessories -> Notepad. Выбираем меню File -> Open и открываем файл c:\Winnt\system32\drivers\etc\Hosts. Появится следующее изображение:

В этот файл необходимо вписать:

IP-адрес MN

для платформы MLx:
IP-адрес станции и ее имя, которое будет позже записано также в приложение SYS

Чтобы иметь возможность сделать запись в файл Hosts, необходимо зарегистрироваться как пользователь mnadmin!

### Конфигурация DNS и включение клиента в домен v Windows NT

Программное обеспечение MN работает в локальном или глобальном домене. В случае локальной работы MN программное обеспечение MN обычно инсталлируется на одном компьютере. Все пользователи MN и группы являются локальными.

В случае глобальной работы MN программное обеспечение MN обычно инсталлируется на нескольких компьютерах (на сервере и на одном или нескольких клиентах), которые являются членами глобального домена. Пользователи и группы являются глобальными (доменными)  определены и хранятся в компьютере доменного контроллера, где они также администрируются. Однако, видны они на всех компьютерах, являющихся членами глобального домена. Для облегчения администрирования системы в случае наличия одного сервера и нескольких рабочих мест (клиентов) рекомендуется использовать глобальный (доменный) режим работы MN. В этом случае все узлы и все клиенты записываются только в глобальный домен (DNS), а в файл Hosts ничего НЕ записывается!

Если MN работает локально, то эту главу следует просто пропустить!

### Конфигурация DNS на стороне сервера

Внедрение DNS необходимо из-за обеспечения возможности распознавания объектов в вычислительной сети по их именам, а не по их IP-адресам. DNS делает привязку имени сетевого объекта к его IP-адресу.

На сервере предварительно должен быть инсталлирован сервис Microsoft DNS Server, создан сервер DNS, создана зона (Zone) и зона Reverse Lookup. Зона Reverse Lookup необходима для распознавания имени host через IP-адрес, и создается она различно для отдельных IP-классов. Например, для класса A, сеть 10.0.0.0 будет зоной Reverse Lookup 10.in-addr.arpa. Все это должно быть заранее администрировано в ходе процедуры инсталляции MN. На объекте необходимо каждого клиента и каждый узел или MPS добавить в DNS в качестве хоста (hostname).

В сервере MN регистрируемся в качестве пользователя mnadmin, пароль - mnadmin. В Start/Programs выбираем группу Administrative Tools (Common) и DNS Manager.

Устанавливаемся в область созданной зоны (пример kr.si). Правой клавишей мыши делается выбор в контекстном меню New Host или в меню DNS -> New Host.

Откроется следующее окно, в котором в поле Host Name вводится хост-имя (клиента или узла или MPS), а в поле Host IP Address вводится IP-адрес. Выделяем обозначение Create Associated PTR Record, которое дает возможность обратного поиска в отношении IP – hostname. Запись создается автоматически в зоне 10.in-addr.arpa.

|  | ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: хост-имя (Host Name) может состоять из букв a-z, цифр 0-9 и дефиса (-). В имени не должно быть знака подчеркивания (_) или точки (.). |
| --- | --- |

Ввод хоста подтверждается нажатием кнопки Add Host. A-запись хоста (A-запись – это особый синтаксис записей в файле сервера DNS) появится в базе DNS зоны kr.si.

### Установки параметров DNS на стороне клиента

На стороне клиента необходимо установить параметры DNS в сетевых параметрах. Для этого регистрируемся в качестве пользователя mnadmin. Выбираем Start/Settings/Control Panel/Network и область Protocols и установки TCP/IP.

В поле Host Name записываем имя клиента NetBios, в поле Domain записываем имя домена DNS, а в поле DNS Service Search Order – IP-адрес сервера DNS. Установки параметров подтверждаются нажатием OK.

Включение компьютера (клиента) Windows NT в домен Windows NT

Домен Windows NT – это логическая группа компьютеров в сети, которые совместно пользуются свойствами на уровне защиты и информации о пользователях. В рамках домена NT администратор создает имена пользователей на уровне домена. Пользователь регистрируется в домен, а не в отдельный компьютер.

На клиенте регистрируемся в качестве пользователя mnadmin. Выбираем Start/Settings/Control Panel/Network. Появится область identification с установками для идентификации имени компьютера и включения в группу (Workgroup). Если при инсталляции операционной системы домен отсутствовал, и были инсталлированны сетевые установки, компьютер, вероятно, включен в организационную единицу Workgroup (имя может быть произвольным).

Выбираем кнопку Change для создания пользовательского имени компьютера (Computer Account) в домене NT (в нашем примере это будет домен kr.si). Откроется окно Identification Changes, в котором необходимо заполнить следующие поля: в поле Domain вводится имя домена; в нашем примере KR.SI, обозначаем Create a Computer Account in the Domain и записываем User Name и Password. В качестве User Name следует вписать имя пользователя, который является членом глобальной группы Domain Admins (в нашем примере это mnadmin). Введенные значения подтверждаются нажатием OK.

Если пользовательское имя компьютера было создано нами успешно (Computer Account) в домене NT, появится окно Network Configuration и сообщение: Welcome to KR.SI domain, которое мы должны подтвердить.

Для успешной активизации регистрации в домен NT необходим перезапуск (restart) системы и регистрация в домен через регистрационное окно (Login).