| НАЗВАНИЕ: ЗАМЕНА ИЗДАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОДУКТА | LA5041AX |  |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Инструкция по инсталляции нового издания программного обеспечения (ПО) узла MN и SN на существующих объектах, или по замене старой версии ПО на новое издание этого же продукта |  |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ И ЗАЩИТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ	4

2.	ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В MN	5

3.	ПОДГОТОВКА И ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В SN	15

3.1.	Изменилась версия программного пакета узла	15

3.2.	Изменилась версия базы и/или версия данных	17

4.	ИНСТАЛЛЯЦИЯ НОВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В SN	20

В инструкции описываются процедуры, выполняемые при замене ПО на существующих объектах, включая защитные процедуры и процедуры ручного перевода базы данных SN на более новую версию.

Поскольку инструкции носят общий характер, необходимо по смыслу использовать лишь те указания данного документа, которые являются исполнимыми и необходимыми на конкретном объекте.

Описанные процедуры подразделяются на главы по следующей схеме:

- Предупреждающие и защитные процедуры. Помощью служит документ «Инструкции для персонала по техническому обслуживанию».

- Инсталляция нового ПО в MN. Помощью служит документ «Первичная инсталляция».

- Перевод данных SPD (полупостоянных данных) в другую базу данных. Здесь помощью служат сервисные документы «Уведомление об издании нового программного пакета».

- Инсталляция нового ПО в SN. Помощью служит документ «Первичная инсталляция».

- Ввод новой версии в действие и проверка функций MN и SN.

# ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ И ЗАЩИТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

На объекте необходимо перед любым действием, выполняемым в узле или на компьютере MN, сделать следующее:

- просмотреть аварийные сигналы и их архив, после чего в соответствии с аварийной сигнализацией принять надлежащие меры,

- сделать резервные копии (backup) компьютера MN,

- сделать резервные копии DB (базы данных) узла (SN),

- экспортировать DB MN,

- согласовать базы данных узла (SN) и компьютера MN,

- сделать резервные копии (backup) specific SW.

# ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В MN

- Регистрируемся в качестве пользователя mnadmin.

С приложением Windows Explorer устанавливаемся в директорий нового ПО, который может быть на компакт-диске, на локальном жестком диске или на диске, доступ к которому возможен через локальную сеть.

- В директории нового ПО запускаем инсталляцию двойным щелчком мышью на файле Setup.exe.

В директории нового программного пакета находится файл infomn. При необходимости его откроем (например, Notepad) и проверим, какие блоки содержатся в ПО (это делаем всегда в том случае, если имя инсталляционного директория не определяет однозначно составные компоненты ПО).

Инсталляция MN MN LA5041AX запускается программой Setup.exe в инсталляционном директории нового пакета. Для успешной загрузки программного пакета необходимо обязательно закрыть все текущие прикладные программы. На экране появится информация о подготовке инструментального средства InstallShield, которое будет руководить нами в течение всего хода инсталляции.

После щелчка на кнопке Next показывается следующее окно. Содержание окна рекомендует нам закрыть все программы, выполняемые в этот момент в WindowsNT. Щелчком на кнопке Cancel можно в любой момент прервать процедуру инсталляции. Кнопкой Next выполняется переход в следующее окно, в котором можно определить директорий для инсталляции. Маршрут по умолчанию будет c:\si2000, и мы его не изменяем. Все инсталлированные в Iskratel компьютеры имеют в основном выбран этот директорий.

- Выбор типа инсталляции

После выбора места назначения (конечной локации) выбираем тип инсталляции. На выбор есть четыре возможности:

- Management Node SERVER & CLIENT - инсталляция, рекомендуемая для большинства пользователей, при которой инсталлируются все главные группы программного пакета. Она предназначена для компьютеров MN, являющихся одновременно сервером базы данных и рабочим местом.

- Management Node SERVER – инсталляция приложений сервера и остальных компонентов (за исключением клиентских приложений) по выбору. Предназначена для компьютера MN, в котором хранится база данных DB, а непосредственная работа на нем невозможна.

- Management Node CLIENT – инсталляция клиентских приложений и остальных компонентов (за исключением приложений сервера) по выбору. Компьютер MN является лишь дополнительным рабочим местом.

- Management TERMINAL – инсталляция всех групп программного пакета для компьютера MT. Это портативный компьютер для интервенционных действий.

- В нижнем окне можно еще раз проверить предыдущие выбранные установки параметров для инсталляции и, если они соответствуют, инсталяцию продолжаем щелчком на кнопке Next. В противном случае с помощью кнопки Back можно по окнам вернуться назад и изменить требуемый параметр.

- Теперь начинается останов сервисов Si2000, который может продолжаться несколько минут.

- Перенос файлов на диск

Начинается перенос файлов на целевой носитель. В случае инсталляции типа Management Node SERVER and CLIENT сначала копируется информационный файл infomn, затем следует копирование ПО программ сервера и клиентских приложений, копирование ПО базы данных вместе с соответствующими версиями данных, копирование ПО для SN и, наконец, копируются также документационные файлы. Во время передачи виден индикатор ее хода, показывающий процент уже переданных файлов от общего числа. Останов сервисов Si2000 и передача файлов показана ниже.

- Перенос общих приложений

Инсталляционная процедура проверяет значение переменной величины COMMAPPRELEASE, говорящей о том, какой версии программного обеспечения для MN соответствуют общие приложения в директории %MNDIR%\install\mn\bin. Если значение переменной в регистре отличается от версии программного обеспечения для MN, которое в данный момент инсталлируется, появится следующее диалоговое окно.

Если хотим версию MN и версии сервисов Si2000 переписать, следует нажать Yes, а в противном случае - No. А если проводится инсталляция более нового продукта, чем продукт, инсталлированный в MN, конечно необходимо нажать Yes.

Для принятия правильного решения здесь необходимо учесть, какой продукт MN имеет наивысшее технологическое состояние (в том случае, если инсталлировано несколько продуктов MN). Более подробная информация содержится в сервисной информации под названием «Дополнительная инсталляция MN».

|  | Обычно в MN используются сервисы Si2000 продукта MCA, таким образом, правильным будет выбор кнопки “No”. В случае, если MLC является единственным продуктом Si2000, правильным ответом будет, конечно, “Yes”. |
| --- | --- |

- Инсталляция сервисов

- При выборе No в окне Overwrite MN version сервисы Si2000 не будут переписаны, поэтому в окне инсталляции сервисов (mnserviceinstall) не потребуется вводить пароля, гласящего в нашем примере mnadmin.

- При выборе Yes в окне Overwrite MN version сервисы Si2000 перепишутся новейшей версией, из-за чего понадобится ввести и подтвердить пароль (пароль пользователя mnadmin).

- Появится окно со значками (пиктограммами). Создаются ярлыки.

- Теперь несколько минут будет выполняться назначение средств безопасности и защиты для директориев и файлов (permissions and ownership).

- Просмотр версий ПО и генерирование базы и триггеров

После создания сервисов можно по желанию включить/выключить функцию просмотра текстового файла infomn, описывающего коды пакета, а также включить/выключить функцию генерирования базы и триггеров. Включаем обе опции!

- Кнопкой Finish запускаются установленные с помощью выбора опций действия, и инсталляция завершается.

- Генерирование базы данных и триггеров

Теперь следует выбор опции генерирования базы данных с триггерами или без них. Обязательно нужно выбрать опцию Generate Database and Triggers.

|  | Создание базы без триггеров имеет смысл лишь в среде разработки. Работа без триггеров означает невозможность согласования баз данных в MN и SN. |
| --- | --- |

- Оба следующих окна подтверждаются нажатием кнопки OK. База mncommon переведется на новую версию. База mnwork не будет создана, поскольку она уже есть.

- Начнется генерирование базы продуктов (базы, с которой будет работать только что инсталлированное ПО), продолжающееся несколько минут.

- Если предыдущая версия ПО использовала идентичную базу DB (например, если менялась только версия SN), появится иное уведомление.

- После завершения инсталляции необходимо сделать перезапуск (restart) компьютера.

- Запуск сервисов

|  | После завершения инсталляции необходимо позаботиться о запуске необходимых сервисов. Поэтому в конце делается перезапуск компьютера, чтобы в MN запустились сервисы si2000 новейшей, только что инсталлированной версии ПО. |
| --- | --- |

После перезапуска необходимо проверить, запустились ли все сервисы. При инсталляции компьютера MT не будет сервисов si2000 CDR Conversion и si2000 Statistic Conversion.

Для отдельных функций узла управления требуются следующие сервисы:

- Резервная копия данных:					si2000 Backup Server

- Работа подсистемы SNMP:					si2000 SNMP Manager

- Ввод тарифных данных из собранных файлов в базу:	si2000 CDR Conversion

- Ввод статистических данных из собранных файлов в базу:	si2000 Statistic Conversion

- Сервис регистрации важных событий				si2000 Logging Server

- Сбор тарифных и статистических данных или архивных данных аварийной сигнализации						:	si2000 File Transfer Server

- Согласование баз данных в MN и SN:			si2000 DB Synchronization

Server and si2000 Portmap

- Измерения на линиях:					si2000 ODOLT Server

- Системные активности:					si2000 System Server

# ПОДГОТОВКА И ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В SN

- В MN регистрируемся как пользователь sysadmin.

|  | Сначала выбираем узел, который желаем перевести на новую версию, и выполняем экспорт данных. Лучше всего назвать экспорт таким именем, в котором будет содержаться текущая дата и номер узла (например, Sn3245_13122001; т. е. экспорт для узла SN3245 , выполненный 13 декабря 2001) |
| --- | --- |

- Теперь имеется несколько вариантов:

- между старым и новым программным пакетом изменилась только версия программного пакета узла (Node Release),

- изменилась также/или версия базы (DB Release) и/или версия данных (Data Release).

## Изменилась версия программного пакета узла

Существующий узел в нашем примере имеет версию программного пакета SN, равную MVMR0A06. А новая версия ПО для в нашем примере будет MVMR0A07.

- В окне Management Login выбирается желаемый узел, после чего нажимаем кнопку New.

В окне Management Login – New  в поле MN Release выбирается код нового программного пакета, который связан с новым программным пакетом для узла (Node Release), т. е. MVMR0A07 , и нажмем кнопку Accept.

В ответ на первое предупреждение, в котором говорится о том, что узел уже есть в базе (в нашем примере LMBB0A04LMBS0A05), ответим нажатием на кнопку Yes.

На второе предупреждение, в котором спрашивается, хотим ли мы сделать изменения во всех узлах базы этой версии (в нашем примере LMBB0A04LMBS0A05), отвечаем нажатием кнопки Yes или No. Если хотим изменить версию ПО во всех узлах, следует ответить с Yes, а если требуется изменить версию ПО только в одном (выбранном) узле, ответим с No.

Откроется окно System Management, после чего делается инсталляция в узел по процедуре, описанной в документе о первичной инсталляции. В узле будет создан новый директорий (в нашем примере MVMR0A07) с данными (экспортом), которые были нами предварительно подготовлены.

## Изменилась версия базы и/или версия данных

В узле, в котором будет инсталлироваться новая версия, сначала требуется установить параметр согласования баз данных (DB Synchronisation) на Off, а затем установить узел в нерабочее состояние (Out of Use). Кнопкой New открывается окно, в котором выбираются версии программного обеспечения узла, менеджмента, базы, данных и документации соответствующей новой версии продукта, который был нами предварительно инсталлирован. В открывшемся окне System Management впишем узел точно так, как он был вписан в старую версию данных. Сделаем экспорт данных по умолчанию (default) и установим узел в рабочее состояние (In Use).

Экспорт данных (в нашем примере это экспорт sn3245_13122001), предварительно сделанный нами, находится в директории

c:\si2000\database\DB_Release\Data_Release\target_data \номер узла \имя_экспорта (в нашем примере

c:\si2000\database\LMBB0A04\LMBS0A04\ target\sn3245\sn324513122001). Этот экспорт скопируем в директорий c:\si2000\database\DB_Release\Data_Release\target\номер узла\ (c:\si2000\database\ LMBB0A04\LMBS0A05\target\sn3245\ sn3245_13122001).

|  | ВО ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ СЛЕДУЕТ ПОСТУПАТЬ ИДЕНТИЧНО ОПИСАНИЮ В ПРЕДЫДУЩЕМ ПУНКТЕ. |
| --- | --- |

Перевод вручную данных из одной DB в другую

Теперь необходимо просмотреть сервисные информации «Уведомление об издании нового программного пакета» для нового пакета и все старые программные пакеты вплоть до того пакета, который переводится на новую версию, а также просмотреть таблицы, имеющие различия от старого до нового пакета или старые (в нашем примере c:\si2000\database\ LMBB0A04\LMBS0A04\target\sn3245\default\unl) и новые версии (в нашем примере

c:\si2000\database\LMBB0A04\LMBS0A05\target\sn3245\default\ unl) данных. Таблицы по умолчанию старой и новой версий необходимо будет просмотреть, а экспорт, перенесенный нами в директорий нового пакета, соответственно исправить в изменившихся таблицах.

После этого в окне System Management для нового узла выполняется импорт исправленных данных. Чтобы получить еще и файлы, необходимые для инсталляции в сам узел, выполняем также экспорт. Экспорт можно делать с таким же именем как и скопированный экспорт (имя может быть также произвольным).

- Теперь можно в узел сделать инсталляцию данных (экспорт, сделанный нами в последнюю очередь).

# ИНСТАЛЛЯЦИЯ НОВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В SN

В данном случае следует все выполнять по процедурам, описанным в документе “Первичная инсталляция модуля LA5041AX” пункт 5 "Подготовка и инсталляция программного пакета и данных в станцию с MT”.

Сама процедура фактической замены активного пакета на действующем объекте включает в себя еще несколько специфичных действий.

После успешной инсталляции пакета и файла boot в модуль необходимо сделать сброс (reset) модуля. Во время загрузки модуля “старому” пакету необходимо выключить согласование DB, а Node Data Status установить в состояние “Out of Use”. После выполнения работы на “старой“ версии для “нового” пакета включается функция согласования DB, а Node Data Status устанавливается в состояние “In Use”.

После этого необходимо подождать до тех пор, пока модуль не загрузится новым пакетом SW, и проверить его работу.

|  | В модуль с новым программным пакетом загружается также резервный файл boot, причем предыдущей (существующей) версии, на случай неправильной работы нового пакета ПО. |
| --- | --- |

Старая версия данных

Новая версия данных