| НАЗВАНИЕ: ПЕРВАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ НОВОГО ПРОЦЕССОРА PETRA II |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОДУКТОВ | LA5011AX | LA5012AX | LS5061AA | LS5061AC |
|  | LS5032AA | LS5035AB | LS5071AA | LS5071AB |
|  | LS5071AE | LS5071AF |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Настоящий документ представляет собой дополнение к сервисным документам о первой инсталляции модулей SI2000 V5 на аппаратной платформе MLB и содержит данные о необходимой установке перемычек или переключателей на новой версии процессора с коммерческим названием PETRA II, функциональность которого идентична функциональности старой версии. |  |  |  |  |

# Введение

Процессор MVME162LX производства Motorola (UTA5007AB 020) больше не поставляется. Вместо него используется новая модель MVME162P2, поставляемая под коммерческим названием PETRA II (UTA5007AB 030) с соответствующим интегрированным запоминающим устройством. Процедура первой инсталляции двоичного файла инсталляции и загрузки (Installation & Load SoftWare) в памяти флэш не изменена, однако из-за другого исполнения аппаратных средств необходимо ознакомиться соответствующей установкой перемычек и переключателей на блоке PETRA II. Позиции перемычек и переключателей показаны на рисунке: Рисунок 7: Позиции перемычек и переключателей на процессоре PETRA II.

С помощью настоящего документа можно проверить установку перемычек и переключателей и провести инсталляцию двоичного файла инсталляции и загрузки (IL) в памяти флэш.

# Основная установка процессора PETRA II

Нижеприведенные установки представляют собой установки по умолчанию нового поставленного блока, которые проверяются и корректируются только в случае наличия отклонений.

## Установка процессора PETRA II в качестве системного контроллера

Данный блок используется на платформе MLB, поэтому его необходимо сконфигурировать в качестве системного контроллера. Позиция перемычки J1, используемой в данном режиме работы, приведена на рисунке: Рисунок 1: Установка процессора PETRA II .

Рисунок 1: Установка процессора PETRA II в качестве системного или несистемного контроллера

## Обеспечение записи в памяти флэш

Для программирования памяти флэш необходимо обеспечить запись в нем. Это выполняется с помощью переключателя J16, который должен быть замкнутым (Рисунок 2: ). Такая установка принята по умолчанию, так как дается также возможность дистанционного программирования памяти флэш (через MN). Если переключатель не замкнут, то не обеспечивается ни программирование в режиме «Bug» ни дистанционное программирование.

Рисунок 2: Установка перемычки для записи в памяти флэш

## Разблокировка памяти флэш

Кроме обеспечения записи в памяти флэш, необходимо обеспечить также правильную разблокировку памяти флэш. Это выполняется с помощью переключателя S5, сегмент 4, который должен находиться в позиции OFF (Рисунок 3: Установка переключателя S5 ). Указанный переключатель должен находиться в позиции OFF, если требуется замена памяти флэш посредством дистанционного программирования - через MN.

Рисунок 3: Установка переключателя S5 для разблокировки памяти флэш

## Правильная конфигурация СППЗУ, в котором находится "Bug monitor"

Для правильной работы монитора «Bug» требуется правильная конфигурация СППЗУ, в котором находится данный монитор. Конфигурация выполняется с помощью переключателя J20. Правильная установка показана на рисунке: Рисунок 4: Правильная установка переключателя J20 .

Рисунок 4: Правильная установка переключателя J20 для конфигурации СППЗУ

# Установка процессора PETRA II для первой инсталляции содержимого памяти флэш из сервера tftp

Для проведения первой инсталляции содержимого памяти флэш из сервера tftp необходимо установить режим «Bug monitor» таким же способом, как у старой версии блока (программное обеспечение Motorola, поставляемое вместе с СППЗУ на процессоре). Для включения режима работы «Bug» необходимо выполнить физическое переключение на блоке, чтобы при повторном включении питания ПО блока повторно загрузилось из памяти, занимаемой СППЗУ с «Bug monitor».

## Включение процессора PETRA II в режим работы «Bug»

Переключение указанного блока в режим работы «Bug»выполняется с помощью переключателя S4. Сегмент (микропереключатель) номер 5 необходимо установить в позицию OFF, чтобы выполнился запуск ПО платы в режиме работы «Bug». (Рисунок 5: Установка переключателя S4 для работы в режиме «Bug).

Рисунок 5: Установка переключателя S4 для работы в режиме «Bug”

# Процедуры первой инсталляции программы в памяти флэш

Все дальнейшие процедуры первой инсталляции, описание которых дается в данном разделе (установка часов, защита конфигурационных данных, установка сетевых параметров, передача двоичного файла в ЗУПВ, а также программирование памяти флэш) для процессора  PETRA II такие же, как у  MVME162.

Так как объектам поставляются блоки, у которых выполнена первая инсталляция уже на заводе, перед началом выполнения процедур следует проверить, необходима ли вообще инсталляция нового двоичного файла в памяти флэш. Соответствующая версия двоичного файла памяти флэш указана в уведомлении о версии инсталлируемого программного обеспечения. Кроме этого, необходимо учитывать сервисную информацию № 17/2000 и № 21/2000, содержащую данные о совместимости двоичных файлов памяти флэш с другим программным обеспечением. Общие инструкции по конфигурированию дисков даются в сервисной информации № 20/2000.

## Условия инсталляции

Для проведения успешной первой инсталляции должны быть выполнены следующие условия:

- Установлено соединение между компьютером и процессором через последовательный порт (порт 1 на процессоре и любой свободный порт COM у компьютера). Параметры порта COM у компьютера должны соответствовать параметрам последовательного порта на процессоре, принятым по умолчанию, - смотри рисунок: Рисунок 6: Соответствующие параметры порта COM .

Рисунок 6: Соответствующие параметры порта COM у компьютера

В окне Properties выбрать COM1 и с помощью кнопки Configure установить параметры 9600, 8, None, 1, None.

- Установлено сетевое соединение между процессором и компьютером, на котором инсталлирован сервер TFTP.

- Наличие «Motorola Bug monitor» в СППЗУ.

- Наличие двоичного файла инсталляции и загрузки в соответствующем директории сервера TFTP  (например: c:\Flash).

- Запущена программа TFTP Server95 (путь к программе на компьютере MN или MT следующий: c:\Program Files\TFTPD\tftpd.exe). Установка программы TFTP Server95 (проверить в меню TFTP, Configure) должна быть такой, чтобы Default directory был установлен в директории c:\Flash.

Ниже перечисленные команды выполняются на процессоре в режиме работы Bug через последовательное соединение между компьютером и процессором.

## Установка часов

У нового процессора необходимо активизировать часы, необходимые для нормальной работы системы.

Синтаксис команды для активизации (и первой установки) собственных часов процессора:

162-Bug>set MMDDYYHHMM <return>

Пример установки времени: 27. 01. 2002, 15:00:00:

162-Bug>set 0127021500 <return>

SUN JAN 27 15:00:00.00 2002

Примечание:

Объектам поставляются процессоры, активизация которых уже была выполнена на заводе во время первой инсталляции, что можно проверить командой time.

## Защита конфигурационных данных блока

В батарейном BRAM имеются важные для процессора данные. Так как существует опасность копирования этих данных во время выполнения процедуры инсталляции памяти флэш, то в последнем блоке памяти флэш производится защитная копия, которой в случае необходимости пользуется программа инсталляции и загрузки.

При процедуре записи данных в памяти флэш используются команды bm и pflash, как показано ниже:

162-Bug>bm fffc1ef8:110 100000 <return>

Effective address: FFFC1EF8

Effective count  : &544

Effective address: 00100000

162-Bug>pflash 100000:110 ffaf0000 <return>

Source Starting/Ending Addresses      =00100000/0010010F

Destination Starting/Ending Addresses =FFAF0000/FFAF010F

Number of Effective Bytes             =00000110 (&272)

Program FLASH Memory (Y/N)? y <return>

Erasing Block Number     =15 ($FFAF0000)

Programming Block Number =15 ($FFAF0000)

FLASH Memory Programming Complete

## Установка сетевых параметров

Перед передачей двоичного файла инсталляции и загрузки на процессор через сетевое соединение на процессоре необходимо установить IP-адреса процессора (Client IP Address) и сервера TFTP (Server IP Address). Если процессор не находится в той же сетевой зоне, что и сервер TFTP, необходимо определить также адрес сетевого маршрутизатора (Gateway IP Address). Установка выполняется с помощью команды niot (Network I/O Teach), например:

162-Bug>niot <return>

Controller LUN =00? <return>

Device LUN     =00? <return>

Node Control Memory Address =FFE10000? <return>

Client IP Address      =0.0.0.0? 193.2.49.115 <return>

Server IP Address      =0.0.0.0? 193.2.49.142 <return>

Subnet IP Address Mask =255.255.255.0? <return>

Broadcast IP Address   =255.255.255.255? <return>

Gateway IP Address     =0.0.0.0? <return>

Boot File Name ("NULL" for None)     =? <return>

Argument File Name ("NULL" for None) =? <return>

Boot File Load Address         =001F0000? <return>

Boot File Execution Address    =001F0000? <return>

Boot File Execution Delay      =00000000? <return>

Boot File Length               =00000000? <return>

Boot File Byte Offset          =00000000? <return>

BOOTP/RARP Request Retry       =00? <return>

TFTP/ARP Request Retry         =00? <return>

Trace Character Buffer Address =00000000? <return>

BOOTP/RARP Request Control: Always/When-Needed (A/W)=W? <return>

BOOTP/RARP Reply Update Control: Yes/No (Y/N)       =Y? <return>

- Update Non-Volatile RAM (Y/N)? n

В верхнем случае указаны все параметры, которые можно устанавливать командой niot. После ввода требуемого IP-адресов запись можно преждевременно завершить точкой.

## Передача двоичного файла в память ЗУПВ процессора

Передача двоичного файла в ЗУПВ выполняется командой niop (Network I/O Physical):

162-Bug>niop

Controller LUN =00? <return>

Device LUN     =00? <return>

Get/Put        =G? <return>

File Name      =? INSTALL.bin <return>

Memory Address =0000E000? 100000 <return>

Length         =00000000? <return>

Byte Offset    =00000000? <return>

- Bytes Received =&698029, Bytes Loaded =&698029

Bytes/Second   =&87253, Elapsed Time =8 Second(s)

Как указано в верхнем случае, при команде niop необходимо ввести имя двоичного файла (в данном случае INSTALL.bin) и адрес памяти, на который он передается (100000).

При успешном выполнении команды niop количество байтов (Bytes Received) равно количеству байтов, записанных в ЗУПВ (Bytes Loaded). Длина обоих параметров должна быть идентичной длине двоичного файла в сервере TFTP.

## Запись двоичного файла в памяти флэш

После передачи из сервера TFTP двоичный файл находится в ЗУПВ на адресе 100000 (шестнадцатерично). Программирование памяти флэш выполняется командой pflash (программа FLASH Memory), со следующим синтаксисом:

162-Bug >pflash src_address:size dest_address <return>

- src_address	- адрес в ЗУПВ, на котором находится двоичный файл

size		- объем файла (длина информации может быть идентичной длине двоичного файла или больше)

dest_address	- адрес в памяти флэш, с которого начинается запись двоичного файла

Пример:

162-Bug>pflash 100000:&698029 ffa00000 <return>

Source Starting/Ending Addresses      =00100000/001AA6AC

Destination Starting/Ending Addresses =FFA00000/FFAAA6AC

Number of Effective Bytes             =000AA6AD (&698029)

Program FLASH Memory (Y/N)? y <return>

Erasing Block Number     =00 ($FFA00000)

Erasing Block Number     =01 ($FFA10000)

Erasing Block Number     =02 ($FFA20000)

Erasing Block Number     =03 ($FFA30000)

Erasing Block Number     =04 ($FFA40000)

Erasing Block Number     =05 ($FFA50000)

Erasing Block Number     =06 ($FFA60000)

Erasing Block Number     =07 ($FFA70000)

Erasing Block Number     =08 ($FFA80000)

Erasing Block Number     =09 ($FFA90000)

Erasing Block Number     =10 ($FFAA0000)

Programming Block Number =00 ($FFA00000)

Programming Block Number =01 ($FFA10000)

Programming Block Number =02 ($FFA20000)

Programming Block Number =03 ($FFA30000)

Programming Block Number =04 ($FFA40000)

Programming Block Number =05 ($FFA50000)

Programming Block Number =06 ($FFA60000)

Programming Block Number =07 ($FFA70000)

Programming Block Number =08 ($FFA80000)

Programming Block Number =09 ($FFA90000)

Programming Block Number =10 ($FFAA0000)

FLASH Memory Programming Complete

В верхнем случае запись двоичного файла в памяти флэш завершилась успешно - выводится: FLASH Memory Programming Complete.

# Установка процессора PETRA II для нормального режима работы и дистанционной инсталляции памяти флэш

Из всех вышеуказанных видов установки перемычек и переключателей перед загрузкой ПО процессора из памяти флэш (загрузка из записанного двоичного файла, который обычно называется память флэш) необходимо изменить установку переключателя S4, с помощью которого осуществляется выбор между загрузкой ПО из памяти флэш и загрузкой ПО из СППЗУ с «Bug monitor».

## Установка переключателя S4 при нормальном режиме работы

Для активизации программы системы в памяти флэш необходимо установить сегмент (микропереключатель) номер 5 на переключателе S4 в позицию ON (Рисунок 7: Установка переключателя S4 для загрузки ПО из памяти флэш (PETRA II).

Рисунок 7: Установка переключателя S4 для загрузки ПО из памяти флэш (PETRA II)

# Перемычки и переключатели на процессоре PETRA II

Рисунок 7: Позиции перемычек и переключателей на процессоре PETRA II