| НАЗВАНИЕ: Тест идентификационного номера модуля AXM; тест перегрузки по току на абонентских комплектах модуля AXM в случае замыкания провода А на массу |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОДУКТА | LS5072AX |  | CS5072AX |  |
|  | LS5073AX |  | CS5073AX |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: - В настоящем документе дается описание теста идентификационного номера модуля AXM. Во время теста идентификационного номера модуля AXM выявляется аварийный сигнал в случае замены трактов между отдельными модулями AXM. Исходящие вызовы, передаваемые из AXM, возможны в данном случае, однако тариф фиксируется у несоответствующих абонентов. Даются также инструкции по запуску теста. - Дается также описание теста перегрузки по току на абонентских комплектах модуля AXM в случае замыкания провода А на массу, а также его включения в систему V5 и AXM. Даются также инструкции по запуску теста. # Тест идентификационного номера модуля AXM Условия правильного выполнения теста: - в модуле SN V5 должно находиться соответствующее программное обеспечение, - в модуле AXM должно находиться соответствующее программное обеспечение, - выполнение административных процедур для запуска теста идентификационного номера модуля AXM и циклической диагностики теста, - сброс интерфейса ASMI, - запись идентификационного номера в BRAM модуля AXM. ## Администрирование теста идентификационного номера модуля AXM Активизация/дезактивизация теста идентификационного номера модуля AXM определяется установлением параметра ANA Identity Test в окне ASMI Configuration для каждого модуля отдельно (CMG->Global->HW Configuration->Port->Global, в окне Port Configuration выбирается меню Configuration->ASMI Configuration). После каждого изменения запроса на тест идентификационного номера модуля AXM должен выполниться сброс интерфейса ASMI в окне Reset (CMG->Access->Reset). Это представляет собой условие для начала передачи запросов на идентификацию в сторону модуля AXM (циклически или в случаях повторного запуска интерфейса ASMI). Станция SN V5 в данном случае ожидает идентификацию, выполняемую модулем AXM. ## Циклическое выполнение диагностического теста Если тест идентификационного номера модуля AXM должен выполняться циклически, необходимо включить диагностический тест ASM identity test (по умолчанию тест выключен) в окне Administration of Diagnostics Tests (FMG->Administration->Diagnostic Test). В режиме выключенного циклического теста выполняется автоматический тест во время запуска интерфейса ASMI. ## Запись идентификационного номера в BRAM модуля AXM Значение идентификационного номера в модуле AXM устанавливается в окне Set ANA Module Identity (CMG->Global->HW Configuration->Port->Global); в окне Port Configuration выбирается (Configuration->ASMI Configuration, меню Action->Set ANA Module Identity). В модули AXM передается запрос на запись идентификационных номеров выбранных модулей. Идентификационный номер модуля вводится в BRAM на съемном блоке SCC модуля AXM. Если из-за неработы интерфейса ASMI запрос на запись идентификационного номера не может передаваться в модуль AXM, или же в модуле AXM отсутствует соответствующий программный пакет, то не генерируется специальный аварийный сигнал о неуспешной записи. Процедура записи идентификационного номера в модуле AXM в данном случае повторяется. ## Появление и снятие аварийного сигнала Wrong ASM Identity or Identity reading error (код ошибки 2400270) Если идентификационный номер, передаваемый из модуля AXM, не соответствует, генерируется аварийный сигнал на модуле SN. Аварийный сигнал содержит информацию об ожидаемом номере модуля на SN и дополнительную информацию об идентификационном номере, передаваемом из модуля AXM. Если не было передачи идентификационного номера из модуля AXM, дополнительная информация указывает на это. Аварийный сигнал генерируется в случае: - действительной замены трактов, - отсутствия установленного идентификационного номера модуля AXM в BRAM в модуле AXM, - стирания или неправильного значения идентификационного номера в BRAM модуля AXM, - отсутствия приема сообщения, в котором передается значение идентификационного номера из модуля AXM, или неработы интерфейса, - наличия несоответствующего программного пакета на стороне модуля AXM и/или по другим причинам. Аварийный сигнал снимается в случае: - правильного установления трактов (сообщение, в котором передается значение идентификационного номера из модуля AXM, было принято с правильными значениями), - успешного первого установления идентификационного номера в модуле AXM в BRAM, - успешного повторения установления идентификационного номера в модуле AXM в BRAM, так как значение в BRAM было стерто или является неправильным, - повторного установления интерфейса ASMI; сообщение, в котором передается идентификационный номер из модуля AXM, принято с правильными значениями. После удаления интерфейса ASMI снимается также аварийный сигнал. ## Замена съемного блока SCC или аккумуляторной батареи на съемном блоке SCC модуля AXM При замене аккумуляторной батареи на съемном блоке SCC модуля AXM параметры, которые хранятся в BRAM, стираются. Это значит, что для правильной работы теста после замены аккумуляторной батареи на съемном блоке SCC повторно необходимо выполнить процедуру установления идентификационного номера модуля. В случае замены съемного блока также необходимо проверить, и в случае необходимости повторно выполнить процедуру установления идентификационного номера модуля. # Тест перегрузки по току на абонентских комплектах модуля AXM в случае замыкания провода А на массу ## Условия выполнения теста перегрузки по току на абонентских комплектах модуля AXM в случае замыкания провода А на массу: - у модуля SN V5 должно иметься соответствующее программное обеспечение, - у модуля AXM должно иметься соответствующее программное обеспечение, - выполнена административная процедура для запуска теста перегрузки по току на абонентских комплектах модуля AXM в случае замыкания провода А на массу, - сброс интерфейса ASMI, - условием для полной функциональности теста является наличие соответствующего аппаратного и программного обеспечения, а также работа линейного испытательного блока LTU. - Тест проводится для сетей общего пользования. ## Администрирование теста перегрузки по току на абонентских комплектах модуля AXM в случае замыкания провода А на массу Активизация/дезактивизация теста перегрузки по току на абонентских комплектах модуля AXM определяется установлением параметра Subscriber Line GND Test в окне ASMI Configuration для каждого модуля отдельно (CMG->Global->HW Configuration->Port->Global, в окне Port Configuration выбирается меню Configuration->ASMI Configuration). После каждого изменения запроса на тест перегрузки по току на абонентских комплектах модуля AXM должен выполниться сброс интерфейса ASMI в окне Reset (CMG->Access->Reset). Это представляет собой условие для начала-завершения выполнения теста в определенном модуле AXM. ## Выполнение теста на стороне модуля SN V5 Контроль локальной блокировки осуществляется на стороне станции SN V5, а не в AXM. Запрос на запуск теста передается после обнаружения локальной блокировки на порте AXM. ## Проведение теста в модуле AXM Условием для полной функциональности теста является наличие соответствующего аппаратного и программного обеспечения в модуле AXM, а также работа линейного испытательного блока LTU. Если LTU отсутствует, абонентские комплекты после перехода в состояние локальной блокировки не переходят в режим тестирования. В случае замыкания провода А на массу ток выключается, циклически проверяется состояние порта. Порт находится в режиме тестирования до устранения ошибки. В случае замыкания провода А-В или снятой трубки в результате теста отсутствуют дальнейшие процедуры. Измерение с помощью LTU может выполняться, если: - LTU не занят проведением измерения, - LTU не является поврежденным (отсутствие аварийных сигналов »78« и »7A«), - LTU не проводит самопроверку, - C7 не занят тестом разговорных путей. Если сопротивление между проводом А и массой равно или более 500 Ом, абонентский комплект выходит из режима тестирования без генерирования аварийного сигнала. Если сопротивление провода А в сторону массы менее 500 Ом, генерируется несрочный аварийный сигнал “провод А на массе” (аварийный сигнал 7D, код ошибки 2400125). Во время теста данный абонентский комплект устанавливается в режим переключения на испытательную шину. ## Завершение теста после устранения ошибки Тест циклически проверяет состояние линии, поэтому после устранения ошибки замыкания провода А на массу запускается нормальная процедура освобождения локальной блокировки порта AXM. Аварийный сигнал 7D снимается. |  |  |  |  |