| ТЕМА: Замена программного обеспечения на продуктах LA5021AD и LA5021AF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОДУКТА | LA5021AD | LA5021AF |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: в документе описана процедура замены программного обеспечения на MN и AN в процессе работы обоих узлов. Предусмотрено присутствие на MN программного обеспечения различных типов узлов (CS, LS, LA) и нахождение узла в рабочем состоянии. Сервисная информация подготовлена для замены программного обеспечения на продукте LA5021AD. Такая же процедура действительна и для продукта LA5021AF. |  |  |  |  |

Инструкция описывает процедуру, производимую для замены старой версии ПО на существующих объектах, включая защиту и ручной перевод базы данных узла SN на последнюю версию. В связи с тем, что инструкция общего плана, имеет смысл использовать только те указания этого документа, которые являются необходимыми и выполнимыми на данном объекте. Считается, что первая инсталляция пакета LA5021AD уже была проведена, в результате чего среда "JAVA Runtime Environment" уже инсталлирована. В противном случае необходимо принять меры для инсталляции среды "JAVA Runtime Environment" согласно инструкции по первичной инсталляции.

Процедуры подразделены по главам следующим образом:

- Превентивные и защитные процедуры.

- Инсталляция нового программного обеспечения на MN.

- Перенос полупостоянных (SPD) данных в другую базу данных и инсталляция нового ПО на узле AN.

# ПРЕВЕНТИВНЫЕ И ЗАЩИТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

На объекте перед любым действием, выполняемым на узле или на компьютере MN, необходимо выполнить следующие действия:

- просмотр аварийных сигналов и их истории (прежде всего для того, чтобы ознакомиться с работой объекта и окружения перед выполнением модернизации);

- согласование баз данных узлов и MN, а также выполнение резервной копии данных узла (глава 15.3.2. »Инструкции по переносу данных из станции на MN« книги »Инструкции для технического персонала на SI2000_V5-CS5071AB«, документ в SOPRAN ZXX0512ND-ATL-010);

- выполнение резервной копии (backup) MN компьютера (глава 15.3.2. книги «Архивирование ручным способом« книги »Инструкции  для технического персонала на SI2000_V5-CS5071AB«, документ в ZXX0512ND-ATL-010).

Примечание: если на объекте нет накопителя DAT, необходимо сохранить  резервную копию данных на другом месте.

# ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА УЗЛЕ MN

Зарегистрируйтесь как mnadmin-пользователь.

ВНИМАНИЕ! На MN должна быть предварительно инсталлирована JAVA Runtime Environment 1.2.2., с использованием, которой возможно производить периодический перенос файлов  со станции на MN (по запросу MN). Инсталляция описана в документе сервисной информации за номером 03.2001 »Инструкция  по инсталляции JAVA Runtime Enviroment«.

Инсталляцию продолжите в соответствии со следующей процедурой:

- С помощью приложения Windows Explorer выберите директорий нового ПО, которое  может находится на компакт-диске (CD), на локальном жестком диске или на диске, доступном через локальную сеть. На директории нового ПО запустите инсталляцию двукратно щелкнув в файл Setup.exe.

- В директории нового программного пакета находится файл infomn. Если это необходимо – откройте его, например, Notepad, и проверьте, какая версия ПО содержится в нем (это делается каждый раз, когда в имени инсталляционного каталога однозначно не определена  версия  программного обеспечения).

- Инсталляцию MN LA5012AD запустите с помощью программы Setup.exe в  инсталляционном директории нового пакета. Для успешной инсталляции программного пакета обязательно закройте окна всех активных приложений. На экране появится информация  о подготовке мастера InstallShield, который будет сопровождать Вас на протяжении всего хода инсталляции.

- При нажатии на кнопку Next появится следующее окно с сообщением, в котором рекомендуется закрыть все программы, работающие в WindowsNT. Нажатием на кнопку Cancel в любой момент можно прервать процедуру инсталляции. При нажатии кнопки Next Вы перейдете к следующему окну, в котором можно определить директорию  для инсталляции. По умолчанию - это c:\si2000, что изменять не надо. Все компьютеры, инсталлированные в Iskratel имеют этот, первоначально выбранный каталог.

- Выбор типа инсталляции

Выберите один из четырёх  типов инсталляции:

- Management Node SERVER & CLIENT – инсталляция, рекомендуемая  для большинства пользователей, с ее помощью инсталлируются все главные  группы программного пакета. Этот тип инсталляции используется для  компьютеров MN,  выполняющих функции сервера базы данных и рабочего места одновременно.

- Management Node SERVER – инсталляция приложений серверов и остальных компонент (кроме приложения клиента) на выбор. Для компьютера MN, на котором хранится база данных, непосредственная работа на нем не возможна.

- Management Node CLIENT – инсталляция клиентских приложений и остальных компонент (кроме серверных приложений) на выбор. Сам компьютер MN представляет собой  дополнительное рабочее место.

- Management TERMINAL – инсталляция всех групп программного пакета для компьютера MT, который является портативным компьютером  для проведения оперативных действий непосредственно на объекте.

В следующем окне можно еще раз проверить предварительно выбранные установки для проведения инсталляции. Если установки не устраивают, то нажав на кнопку Back, можете вернуться  пошагово  назад и изменить неустраивающий параметр.

Для продолжения инсталляции существует два пути:

- вручную остановить все сервисы, имя которых начинается с si2000, после чего  нажать кнопку Next.

- Нажать только кнопку Next  и, таким образом, произвести автоматическую остановку соответствующих сервисов (автоматическая остановка сервисов длится несколько дольше обычного).

- Перенос файлов на диск

Начинается перенос файлов на выбранное место. Если выбрана инсталляция Management Node SERVER and CLIENT, прежде всего копируется информационный файл infomn, далее следует копирование программного обеспечения сервера и клиента, копирование программного обеспечения базы данных с соответствующими версиями данных, копирование программного обеспечения для узла SN и, наконец, копируются файлы документации. В процессе переноса вы видите  индикатор выполнения процесса, отображающий процентное соотношение количества уже перенесенных файлов от всех файлов. Остановку сервисов Si2000 и перенос файлов отображают два следующих окна.

- Перенос общих приложений

Процедура инсталляции проверяет значение переменной COMMAPPRELEASE, которая отображает, какая версия программного обеспечения MN соответствует общему приложению в директории %MNDIR%\install\mn\bin. Если в реестре значение переменной отличается от версии программного обеспечения MN, инсталлируемого в данный момент, то появится следующее диалоговове окно.

Если необходимо заменить версию  узла MN и версии сервисов SI2000, нажмите на  Yes, в противном случае - No. Если Вы инсталлируете продукт с версией, более поздней, чем уже инсталлировано на MN, соответственно выберите Yes. Для принятия правильного решения необходимо знать о версии продукта MN, находящимся в  последнем технологическом состоянии (новейшая версия “MN common applications”). Далее следует вопрос о желании переписать старые дополнительные функциональности на новые в соответствии с алгоритмом по умолчанию. На этот вопрос ответьте положительно. В программном обеспечении для LA5021AD, например, нет дополнительных функций (Licencing Engine, Tariff Data Processing, ANA Alarms Transfer, Prepaid Configuration Service и т.д.). Выбрать No имеет смысл лишь в том случае, когда какая-нибудь дополнительная функциональность из какого-либо старого программного обеспечения не должна быть заменена на новую. Тогда  вопрос будет задаваться для каждой дополнительной функциональности отдельно.

- Инсталляция сервисов

При выборе No в окне Overwrite MN version не будут переписываться сервисы SI2000, поэтому в окне инсталляции сервисов (mnserviceinstall) нет необходимости вводить пароль. Пароль  по  умолчанию -   mnadmin.

При выборе Yes в окне Overwrite MN version сервисы Si2000 будут переписаны на новейшую версию. В этом случае необходим ввод и подтверждение пароля (пароль пользователя -  mnadmin).

Появится окно с иконками  инсталлированных приложений. Создаются ярлыки на данные приложения.

Затем несколько минут будет выполняться  установка прав доступа для созданных  директориев и файлов (permissions and ownership)

- Просмотр версий ПО и генерирование базы и триггеров

После создания сервисов можно опционально выключить/выключить просмотр  текстового файла infomn, отображающий коды пакета и включить/выключить генерирование базы и триггеров. Пометьте их флажком, т.е. оставьте включенными обе опции!

При нажатии на кнопку Finish  будут запущены опционально установленные действия и закончена инсталляция.

- Генерирование базы данных и триггеров

Далее следует выбор опции генерирования базы данных с триггерами или без них. Обязательно выберите опцию Generate Database and Triggers.

ПРИМЕЧАНИЕ: Создание базы без триггеров имеет смысл делать только для среды разработки. Функционирование без триггеров означает, что не возможна синхронизация баз данных на MN и SN. В следующих окнах  подтвердите выполненые действия нажатием на OK.

База mncommon будет переведена на новую версию. База mnwork создаваться не будет, т.к. уже присутствует. Начинается генерирование базы данных продукта (база с которой будет работать только что инсталлированное ПО), которое длится несколько минут. Если предыдущая версия  ПО использовала  ту же самую базу данных (например, заменилась только версия узла SN), то появится следующее сообщение.

- Запуск сервисов

По окончанию инсталляции необходимо проконтролировать запуск необходимых сервисов. Если в процессе инсталляции не будет предложено автоматически перезапустить сервисы, как это видно из рисунка, то в конце необходимо произвести перезапуск компьютера, чтобы на MN запустились все сервисы si2000 только что инсталлированной версии ПО. После перезапуска проверьте, все ли сервисы стартовали. После инсталляции компьютера MT не будет следующих сервисов si2000:

- si2000 CDR Conversion

- si2000 Statistic Conversion.

Для отдельных функций узла управления  необходимы следующие сервисы:

- Функционирование подсистемы SNMP: si2000 SNMP Manager

- si2000 Backup Server

- si2000.net Distributed Objects

- Ввод тарифных данных в базу: si2000 CDR Conversion

- Ввод статистичесих данных в базу: si2000 Statistic Conversion

- Сервис для  регистрации важных событий si2000 Logging Server

- Сбор тарифных и статистических данных, истории аварийных сигналов: si2000 File Transfer Server

- Синхронизация баз данных на MN и SN: si2000 DB Synchronization Server

- si2000 Portmap

- Линейные измерения: si2000 ODOLT Server

- Системные функции: si2000 MN System Server

# ПОДГОТОВКА ДАННЫХ УЗЛА ДЛЯ ИНСТАЛЛЯЦИИ

Сущестует несколько вариантов, зависящих от произошедших изменений между изданиями продукта:

- между старым и новым изданием произошли изменения только в версии программного пакета узла (NodeRelease),

- между старым и новым изданием изменяется кроме версии программного пакета узла (Node Release) также версия данных (Data Release) или же версия базы данных (DB Release) и версия данных (Data Release).

Новые издания MN Release или DOC Release не влияют на выбор процедуры подготовки данных для инсталляции узла, поэтому имеют смысл только приведённые варианты, в которых учитывается изменение только  Node Release, Data Release и DB release

## ИЗМЕНИЛАСЬ ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА УЗЛА

Выберите узел, для которого необходимо произвести модернизацию в соотствии с новой версией и выполните экспорт данных. Лучше всего экспорт назвать по текущей дате и номеру узла (например, Sn5021_21032003; что означает экспорт данных узла sn5021, выполненный 21 марта 2003). Существующий узел имеет в данном случае версию программного пакета SN  MMMM0A26.

Новая версия программного обеспечения узла в данном случае будет MMMM0A28. В окне Management Login выберите необходимый узел и нажмите кнопку New.

В окне Management Login – New в поле Node Release выберите код нового программного пакета, а именно MMMM0A28 и нажмите кнопку Accept. В первом диалоговом окне с сообщением о том, что узел в базе уже существует (в данном случае NDHG0A12NDHS0A16) ответьте нажатием на клавишу Yes.

В другом диалоговом окне с вопросом о желании изменить эти версии базы на всех узлах (в данном случае NDHG0A12NDHS0A16) ответьте No. Изменится версия программного обеспечения  только выбранном узле. Откроется окно System Management с узлом,  для которого  Node Release - новый код программного обеспечения.

Далее продолжайте  в соответствии с процедурой, описанной в главе 4.INSTALACIJA NOVE PROGRAMSKE OPREME IN PODATKOV NA AN.

## ИЗМЕНИЛАСЬ ТОЛЬКО ВЕРСИЯ ДАННЫХ (Data Release) ИЛИ ВЕРСИЯ БАЗЫ ДАННЫХ (DB Release) С ВЕРСИЕЙ ДАННЫХ (Data Release)

Выполните экспорт данных и назовите его в соответствии с текущей датой (sn5021_21032003, что означает, что экспорт данных выполнен 21 марта 2003). Экспорт данных обычно находится на директории: c:\si2000\database\DB_Release\Data_Release\target_data\ номер узла\имя_экспорта. В данном случае это: c:\si2000\database\NDHG0A11\ NDHS0A14\target_data\sn5021\sn5021_21032003. При нажатии на кнопку New откроется окно, в котором надо выбрать версию программного обеспечения узла, менеджмента, базы данных и документации, соответствующей новой версии продукта, предварительно инсталлированного. В открывшемся окне System Management введите узел точно  таким образом, как это было введено при старой версии данных. Для дальнейшего сравнения данных  по умолчанию между различными  версиями  выполните экспорт данных по умолчанию (default), который рекомендуется назвать default, и он будет находится на директории: c:\si2000\database\NDHG0A12\NDHS0A16\target_data\sn5021\default. В связи с тем, что изменение версии требует ручной проверки базы данных продолжите действия с помощью процедуры, описанной в главе 3.3 ROČNA PREVEDBA SPD PODATKOV.

## ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОЛУПОСТОЯННЫХ ДАННЫХ ВРУЧНУЮ

Преобразование полупостоянных данных трудная задача, т.к. необходимо принимать во внимание все изменения самой базы данных и изменения данных, описанных ранее в уже изданных документах сервисной информации «Уведомление об издании нового программного пакета«. Кроме того необходимо принимать во внимание приведение в соответствие данных на объектах, с помощью которых происходила адаптация к работе в окружении или же с этими данными производились действия по решению проблем.

Процедура:

- Из уведомлений об издании нового программного пакета (одно или несколько уведомлений) подготовьте список таблиц, которые отличаются от данных по умолчанию. Таблицы по умолчанию для старого издания в данном случае находятся на c:\si2000\database\NDHG0A11\NDHS0A14\target_data \sn_data и для нового издания – на  c:\si2000\database\NDHG0A12\NDHS0A16\ target_data \sn_data.

(Примечание: список измененных таблиц по умолчанию можно получить при непосредственном сравнении содержимого этих директориев).

- Экспорт данных, с которыми работало старое издание (в данном случае это c:\si2000\database\NDHG0A11\NDHS0A14\target_data\sn5021\sn5021_21032003), перенесите на директорий нового издания, например: c:\si2000\database\NDHG0A12\NDHS0A16\ target_data\sn5021\sn5021_new,

- Для импорта данных необходимо подготовить  файлы unl таким образом, что бы  все изменения этих файлов выполнились в директории нового издания c:\si2000\database\NDHG0A12\ NDHS0A16\target_data\sn5021\sn5021_new \unl)

- Отдельные файлы unl из экспорта функционирующих данных сохраните в том случае, если для этих файлов  необходимо, чтобы изменений в содержимом и структуре между старым и новым изданием данных по умолчанию не было (это файлы, которых в списке файлов нет, которые были подготовлены на первом этапе).

- Для остальных (измененных) файлов unl имеется две возможности:

- Файл unl замените новым файлом по умолчанию, если при сравнении со старым файлом по умолчанию из экспорта функционирующих данных окажется, что они не различаются, это будет означать, что во время работы на объекте он не изменился. Обычно это файлы или таблицы, которые не изменяются при административных действиях.

Примечание: изменение таблицы по умолчанию обычно означает добавление новых функциональностей, решение проблем с помощью данных, добавление диагностических тестов и т.д. и действительно для этого должны использовать новый файл по умолчанию, что обеспечит правильное функционирование.

- Файл unl – это комбинация новой таблицы по умолчанию и файла из экспорта функционирующих данных, если при сравнении между  старым файлом по умолчанию и файлом из экспорта функционирующих данных окажется, что они различаются. Обычно это изменяемые при администрировании файлы или таблицы.

- В качестве основы нового файла выберите файл по умолчанию нового издания, если содержимое изменилось (например, добавлены новые строки, изменены отдельные данные в строках и т.д.) поступите следующим образом, файл по умолчанию нового издания дополните содержимым (строками), которые были добавлены административно во время работы объекта (например, новые варианты линейных и регистровых сигнализаций), одновременно при этих добавленных строках имеет смысл принять во внимание измененные данные внутри строки между старым и новым файлом по умочанию (например, измененные описания сигнализаций)

- В качестве основы нового файла выберите файл из экспорта функционирующих данных, если изменилась структура таблицы (например, в случае добавленного столбца) и далее имеет смысл ее дополнить (как в случае с файлом по умолчанию). Желательно, чтобы такой пример в случае стабильного продукта появился только как исключение.

- Когда все unl-файлы будут подготовлены, необходимо произвести импорт этих данных, с чем содержимое файлов unl перенесется в базу данных сервера  MN. В данном случае файлы unl находятся в директории c:\si2000\database\NDHG0A12\NDHS0A16 \target_data\sn5021\sn5021_new\unl, поэтому в окне Import Node Data выберите директорий SN5021_new.

Внимание: если импорт данных произойдет неуспешно, это будет означать ошибку при переносе данных. Однако и успешно проведенный импорт не гарантирует, что перенос данных был вполне правильным. Правильность данных можно проверить  только на макете или на объекте и, поэтому при таких процедурах рекомендуется проводить предварительную проверку данных на макете.

- Перед инсталляцией данных на SN выполните еще экспорт, для которого можно использовать имя директория, на котором были подготовлены данные (sn5021_new). При выполнении экспорта кроме файлов unl создаются также файлы rtdb, которые являются другим форматом фалов unl и находятся на директории (в данном случае) c:\si2000\database\NDHG0A12 \NDHS0A16\target_data\sn5021\sn5021_new\rtdb. Далее следует инсталляция данных, описанная в главе 4.INSTALACIJA NOVE PROGRAMSKE OPREME IN PODATKOV NA SN.

# ИНСТАЛЛЯЦИЯ НОВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  И ДАННЫХ НА УЗЛЕ SN

Процедура инсталляции программного обеспечения и данных на узле описана в документах сервисной информации за номером 27/01  »Первая инсталляция системы CS5071AB«. Данная сервисная информация  описывает процедуру с точки зрения  первой инсталляции и команды, которые имеет смысл использовать при инсталляции. Так как  в этом документе описана процедура первичной инсталляции, то предусмотрено, что узел во время инсталляции находится в состоянии Installation State. Так как Вы проводите замену программного обеспечения  на работающем объекте, избегайте ненужных остановок трафика и поэтому четко придерживайтесь процедуры, описанной далее, в которой предусмотрено, чтобы в процессе подготовки узла к модернизации не произошло остановки нагрузки.

- Подготовка узла к модернизации:

На модуле инсталлируйте Generic SW и Data.

Примечание:данные инсталлируйте только в том случае, если это уже версия данных, необходимых для модернизации, т. е. данные переносятся и инсталлируются непосредственно перед остановкой трафика.

# ВЫПОЛНЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА УЗЛЕ ДОСТУПА

Выполните модернизацию в час наименьшей нагрузки, т. к. в это время будет необходимо остановить трафик.

Процедура:

- На модуле инсталлируйте данные (Data), если это не было сделано в процессе подготовки (предыдущая глава). На узле доступа данные не изменяются так часто. Поэтому обычно данные инсталлируются вместе с Generic SW. Так как обычно инсталлируются все узлы доступа, относящиеся к одному центральному узлу, то пункты 1 и 2 выполняются для всех соответствующих узлов.

- С помощью telnet проверьте что содержат файлы boot.dir и boot.bak. Обычно необходимо скопировать файл boot.dir в boot.bak. Таким образам гарантируется, что в случае неуспешной инсталляции нового программного обеспечения, модуль обратно инсталлирует предыдущее программное обеспечение.

- Инсталлируйте Boot File.

- Произведите сброс модуля, чтобы инсталляция нового программного обеспечения перешла в состояние In Operation. Обычно производится сброс нескольких узлов одновременно. Их необходимо сгруппировать следующим образом, в каждой группе должны находиться узлы одного функционального назначения. Таким способом облегчается работа и уменьшается время принятия мер в том случае, если какой-то модуль не загрузится успешно и потребуется провести оперативное вмешательство непосредственно на объекте.

- По окончанию процедуры загрузки узла необходимо провести проверку работы модуля (просмотр аварийных сигналов, основных функций, выполнение контрольных вызовов и других проверок, исходя из конфигурации объекта)

- Если при переходе со старого издания на новое изменилась не только версия программного пакета узла (Node Release), но и версия данных (Data Release), или же версия базы данных (DB Release) и версия данных (Data Release) на модернизированном с помощью новой версии узле установите параметр DB Synchronisation на Off и узел в состояние  нефункционирования (на старой базе), после чего на новой базе узел установите в состояние функционирования (In Use), а параметр DB Synchronisation  на On.

- Далее идет контроль функционирования всей системы, практически до истечения первого наиболее нагруженного часа, в течении этого времени необходимо детально проверить работу узла.