| НАЗВАНИЕ: Замена программного обеспечения LS5073xx |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЛЯ ПРОДУКТА | LS5073xx |  |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: В настоящем документе дается описание процедуры замены программного обеспечения на MN и SN, находящихся в рабочем состоянии. Предполагается, что на MN в наличии имеется программное обеспечение узлов различных типов (CS, LS, LA), причем узел находится в режиме работы. |  |  |  |  |

В настоящей инструкции дается описание процедуры, выполняемой при замене программного обеспечения на существующих объектах, включая профилактические процедуры и процедуры ручной перевод базы данных SN в новую версию. Так как инструкция является общей, целесообразно использовать только те положения настоящего документа, которые можно и нужно выполнять на данном объекте. Предполагается, что первая инсталляция пакета LS5073xx уже выполнена, причем загрузилась среда: "JAVA Runtime Environment". В противном случае необходимо выполнить процедуру согласно инструкции по первичной инсталляции.

Процедуры, описание которых дается в нижних разделах, делятся на:

- Профилактические и защитные процедуры.

- Инсталляция нового ПО на MN.

- Перевод версии базы данных в новую версию БД и инсталляция нового ПО на SN.

# ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ЗАЩИТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Перед выполнением любой операции на узле или компьютере MN необходимо выполнить следующее:

- Проверить аварийные сигналы и их историю (для того, чтобы ознакомиться с работой объекта и окружающей среды перед выполнением модернизации).

- Согласование баз данных узлов и MN, а также создание резервной копии данных, относящихся к узлам (документ Инструкция для персонала по техническому обслуживанию SI2000 V5 (SAN - MLC), глава Инструкция по передаче данных со станции на MN).

- Создание резервной копии (backup) компьютера MN (документ Инструкция для персонала по техническому обслуживанию SI2000 V5 (SAN - MLC), глава Ручное архивирование).

Примечание: Если на объекте отсутствует блок DAT, то резервные копии необходимо хранить в другом месте.

# ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА MN

Вход в систему осуществляется в качестве пользователя mnadmin.

ВНИМАНИЕ! На MN должна находиться среда JAVA Runtime Environment v.1.2.2. или выше, обеспечивающая периодическую передачу файлов со станции на MN (по запросу MN). Описание инсталляции дается в сервисной информации № 03.2001 Инструкция по инсталляции JAVA Runtime Enviroment.

Инсталляция продолжается согласно следующей процедуре:

- С помощью приложения Windows Explorer открывается директорий нового ПО, которое может находиться на компактном диске, на локальном жестком диске или на диске, доступ к которому обеспечивается через локальную сеть. В директории нового ПО запускается инсталляция путем двойного щелчка на файле Setup.exe.

- В директории нового программного пакета находится файл infomn. В случае необходимости он открывается (например: Notepad) и проверяется, какие версии ПО содержатся в нем (это выполняется в случае, когда имя инсталляционного директория не определяет однозначно версию ПО).

- Инсталляция ПО на MN LS5073xx запускается программой Setup.exe в инсталляционном директории нового пакета. Для успешной загрузки программного пакета предварительно необходимо закрыть все действующие приложения. На экране отображается информация о готовности средств InstallShield, руководящими процессами во время инсталляции.

- После нажатия кнопки Next открывается следующее окно. Оно рекомендует закрыть все программы, работающие на WindowsNT. Нажатием кнопки Cancel в любое время можно прекратить процедуру инсталляции. Кнопкой Next осуществляется переход к следующему окну, в котором можно определить директорий для инсталляции. Путь по умолчанию - c:\si2000, и не изменяется. У всех компьютеров, инсталляция ПО которых выполнилась на фирме Искрател, определен данный директорий.

- Выбор вида инсталляции

После выбора целевой локации выбирается вид инсталляции. Имеются четыре возможности:

- Management Node SERVER & CLIENT – это инсталляция, которая рекомендуется для большинства пользователей и при которой инсталлируются все основные группы программного пакета. Она выполняется на компьютерах MN, используемых одновременно в качестве сервера базы данных и рабочего места.

- Management Node SERVER – это инсталляция серверных приложений и остальных компонентов (кроме клиентских приложений) по желанию. Она выполняется на компьютере MN, на котором хранится база данных, но непосредственная работа с ним невозможна.

- Management Node CLIENT - это инсталляция клиентских приложений и остальных компонентов (кроме серверных приложений) по желанию. Компьютер MN представляет собой дополнительное рабочее место.

- Management TERMINAL – это инсталляция всех групп программного пакета для компьютера MT. Это портативный компьютер, используемый в случае вмешательств.

- Выбор типа сети и тарифной локации

В случае инсталляции серверного компонента выбирается также тип сети и тарифная локация. Имеются четыре возможности:

- PUBLIC, Remote Billing – ТФОП с удаленным центром для обработки подробной тарифной информации,

- PUBLIC, Local Billing – ТФОП и локальная обработка подробной тарифной информации,

- NONPUBLIC, Remote Billing – сеть УПАТС с удаленным центром для обработки подробной тарифной информации,

- NONPUBLIC, Local Billing – сеть УПАТС и локальная обработка подробной тарифной информации.

В нижнем окне еще раз можно проверить предварительно выбранные параметры для инсталляции. Если параметры не соответствуют, то с помощью кнопки Back можно вернуться и изменить определенный параметр.

- Передача общих приложений

Процедурой инсталляции проверяется значение переменной COMMAPPRELEASE, которая определяет, какой версии программного обеспечения на MN соответствуют общие приложения в директории %MNDIR%\install\mn\bin. Если значение переменной в регистре отличается от версии программного обеспечения для MN, на котором выполняется инсталляция, то выводится следующее диалоговое окно.

Если желаете осуществить запись через версию MN и версии сервисов SI2000, необходимо нажать Yes, в противном случае - No. Если выполняется инсталляция продукта, являющегося более новым от находящегося на MN, то выбирается Yes. Для правильного решения необходимо учитывать, какой продукт MN находится в наивысшем технологическом состоянии (высшая версия “MN common applications”). Следует вопрос, необходимо ли осуществить запись через дополнительные функциональности согласно алгоритму по умолчанию. Выбирается ответ Yes. Выбор No целесообразен в случае, когда не требуется запись через определенную дополнительную функциональность предыдущей версии. В таком случае процедура предлагает вопрос для каждой дополнительной функциональности отдельно.

Для продолжения инсталляции имеются две возможности:

- Ручная остановка всех сервисов, название которых имеет в начале si2000. Затем нажатие кнопки Next.

- Нажатие кнопки Next и осуществление автоматической остановки соответствующих сервисов (автоматическая остановка сервисов длится немного дольше).

- Передача файлов на диск

Начинается передача файлов на выбранную локацию. При инсталляции Management Node SERVER and CLIENT сначала копируется информационный файл infomn, затем выполняется копирование программного обеспечения серверных программ и клиентских приложений, копирование программного обеспечения базы данных вместе с соответствующими версиями данных, копирование программного обеспечения для SN и в конце копирование документационного файла. В течение передачи виден индикатор процесса, отображающий процент переданных файлов. Останов сервисов Si2000 и передача файлов показаны на следующих двух рисунках.

- Инсталляция сервисов

В случае выбора No в окне Overwrite MN version не осуществляется запись через сервисы SI2000, поэтому в окне инсталляции сервисов (mnserviceinstall) не требуется ввести пароль, который в данном случае - mnadmin.

В случае выбора Yes в окне Overwrite MN version осуществляется запись новейшей версии через сервисы Si2000, поэтому необходимо ввести пароль и подтвердить его (пароль пользователя - mnadmin).

Затем выводится вопрос об алгоритме записи через сервисы. Выбирается Yes, после чего инсталляция продолжается.

Программа затем требует пароля mnadmina, в данном случае при инсталляции сервиса ftp_srv.exe.

Выводится окно со значками. Создаются кратчайшие пути (значки).

Затем в течение нескольких минут проводится определение защиты и безопасности для директориев и файлов (permissions and ownership).

- Просмотр версий ПО и генерирование базы и триггеров

После создания сервисов можно включить просмотр текстового файла infomn, содержащего описание кодов пакета, а также включить-выключить генерирование базы и триггеров. Включаются обе опции!

Кнопкой Finish запускаются факультативно установленные активности и завершается инсталляция.

- Генерирование базы данных и триггеров

Выбирается возможность генерирования базы данных с триггерами или без них. Обязательно необходимо выбрать Generate Database and Triggers.

ПРИМЕЧАНИЕ: Создание базы без триггеров является целесообразным только в средах разработки. Работа без триггеров означает, что согласование баз данных на MN и SN невозможно. Следующие окна подтверждаются нажатием кнопки OK.

База mncommon переводится в новую версию. Создание базы mnwork не выполняется, так как она уже имеется в наличии. Начинается генерирование базы продукта (база, с которой будет работать данное ПО), которое длится несколько минут. Если предыдущая версия ПО использовала идентичную базу данных (например: проводилась только замена версии SN), выводится следующее уведомление.

- Запуск сервисов

После завершенной инсталляции необходимо запустить необходимые сервисы. Для этого выполняется повторный запуск компьютера, чтобы на MN выполнился запуск сервисов si2000 нового инсталлированного ПО. После повторного запуска проверяется, выполнился запуск всех сервисов. При инсталляции компьютера MT отсутствуют следующие сервисы si2000:

- CDR Conversion и

- si2000 Statistic Conversion.

Для отдельных функциональностей узла управления необходимы следующие сервисы:

- Работа подсистемы SNMP: si2000 SNMP Manager;

- Ввод тарифной информации из выбранных файлов в базу: si2000 CDR Conversion;

- Ввод статистических данных из выбранных файлов в базу: si2000 Statistic Conversion;

- Сервис для хранения важных событий: si2000 Logging Server;

- Сбор тарифных и статистических данных и/или истории аварийных сигналов: si2000 File Transfer Server;

- Согласование баз данных на MN и SN: si2000 DB Synchronization Server;

- si2000 Portmap

- Линейные измерения: si2000 ODOLT Server;

- Системные активности: si2000 System Server.

# ПОДГОТОВКА ДАННЫХ УЗЛА К ИНСТАЛЛЯЦИИ

Имеются несколько вариантов, зависящих от изменений у продуктов:

- Med staro in novo izdajo se spremeni samo verzija programskega paketa vozlišča (Node Release),

- Med staro in novo izdajo se spremeni poleg verzije programskega paketa vozlišča (Node Release) tudi verzija podatkov (Data Release) ali pa verzija podatkovne (DB Release) in verzija podatkov (Data Release).

Новые издания MN Release и DOC Release не являются важными при выборе процедуры подготовки данных для инсталляции узла, поэтому в вышеуказанных вариантах даются только Node Release, Data Release и DB release

## ИЗМЕНИЛАСЬ ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА УЗЛА

Выбирается узел, на котором необходимо выполнить перевод в новую версию, и выполняется экспорт данных. Экспорт рекомендуется именовать текущей датой и номером узла (например: Sn5073_21032003, это экспорт для узла sn5073, который выполнили 21 марта 2003 г.). Версия программного пакета для SN у существующего узла в данном случае - MVNR0A10.

Новая версия программного обеспечения для узла в данном случае будет MVNR0A11. В окне Management Login выбирается требуемый узел и нажимается кнопка New.

В окне Management Login – New в поле Node Release выбирается код нового программного пакета, т.е. MVNR0A11 и нажимается кнопка Accept. На первое предупреждение, уведомляющее о наличии узла в базе (в данном случае - LNYB0A08NTBA0A01), дается ответ Yes.

На второй вопрос, требуются ли изменения на всех узлах данной версии базы (в данном случае LNYB0A08NTBA0A01), дается ответ No. Выполняется изменение версии программного обеспечения только на предварительно выбранном узле. Открывается окно System Management с узлом, у которого Node Release – новый код программного обеспечения.

Процедура продолжается согласно инструкции в 4.INSTALACIJA NOVE PROGRAMSKE OPREME IN PODATKOV NA SN.

## ИЗМЕНИЛАСЬ ВЕРСИЯ ДАННЫХ (Data Release), ЛИБО ВЕРСИЯ БАЗЫ ДАННЫХ (DB Release) И ВЕРСИЯ ДАННЫХ (Data Release)

Выполняется экспорт данных, который именуется текущей датой (sn5073_21032003, это значит, что экспорт данных выполнили 21 марта 2003 г.). Экспорт, в общем, находится в директории: c:\si2000\database\DB_Release\Data_Release\ target_data\številka vozlišča\ime_eksporta. В данном случае это будет: c:\si2000\database\ LNYB0A08\NTBA0A01\target_data\sn5073\sn5073_21032003. Выбором New открывается окно, в котором определяются версии программного обеспечения узла, management, базы данных и документации, соответствующие новой версии предварительно инсталлированного продукта. В окно System Management вводится узел таким же способом, как при предыдущей версии данных. Для обеспечения последующих сравнений между данными по умолчанию различных версий, выполняется экспорт данных (по умолчанию) в директорий, который также именуется »по умолчанию« и находится в: c:\si2000\database\LNYB0A08\NTBA0A02\ target_data\sn5073\default. Так как изменение версии базы данных и/или данных требует ручной проверки и/или перевода данных, выполняется процедура 3.3 ROČNA PREVEDBA SPD PODATKOV.

## РУЧНОЙ ПЕРЕВОД ПОЛУПОСТОЯННЫХ ДАННЫХ

Перевод полупостоянных данных является сложной процедурой, так как необходимо учитывать все изменения баз данных и данных по умолчанию, описание которых дается в сервисных информациях »Уведомление о выпуске нового программного пакета«. Кроме этого необходимо учитывать также согласования данных на объектах, выполненных для адаптации системы рабочей среде, а также для решения проблем.

Процедура:

- На основании уведомлений о выпуске нового программного пакета (одно или больше уведомлений) производится список таблиц, которые отличаются данными по умолчанию. Таблицы по умолчанию, относящиеся к предыдущей версии, в данном случае находятся в c:\si2000\database\LNYB0A08\NTBA0A01\target_data \sn_data, а для нового выпуска - в c:\si2000\database\LNYB0A08\NTBA0A02\target_data \sn_data.

(Примечание: Список измененных таблиц по умолчанию получается также путем сравнения содержимого данных директориев).

- Данные, которыми пользовалась предыдущая версия (в данном случае - c:\si2000\database\LNYB0A08\NTBA0A01\target_data\sn5073\sn5073_21032003), передаются в директорий новой версии, например: c:\si2000\database\LNYB0A08\NTBA0A02\ target_data\sn5073\sn5073_new.

- Для импорта данных необходимо подготовить файл unl, чтобы все изменения указанных файлов осуществлялись в директории новой версии: c:\si2000\database\LNYB0A08 \NTBA0A01 \target_data\sn5073\sn5073_new \unl).

- Некоторые файлы unl из экспорта действующих данных принимаются, если отсутствуют изменения в их содержании и структуре (это файлы, отсутствующие в списке файлов, подготовленном при первом шаге).

- Для остальных (измененных) файлов unl имеются две возможности:

- Файл unl заменяется новым файлом по умолчанию, если результат сравнения с предыдущим файлом из экспорта действующих данных показывает, что они идентичны, а это значит, что файл во время работы объекта не изменился. Обычно это файлы и/или таблицы, изменение которых не выполняется административно.

Примечание: Изменение таблицы по умолчанию, как правило, означает добавление новых функциональностей, решение проблем с помощью данных, добавление диагностических тестов и т.п. Следовательно, для обеспечения правильной работы необходимо применять новый файл по умолчанию.

- Файл unl является комбинацией новой таблицы по умолчанию и файла из экспорта действующих данных, если результат сравнения предыдущего файла по умолчанию с файлом из экспорта действующих данных показывает, что они отличаются. Это обычно файлы и/или таблицы, изменение которых осуществляется административными процедурами.

- В качестве основы нового файла выбирается файл по умолчанию повой версии, если произошло изменение содержимого (например: добавление новой строки, изменение некоторых данных в строках и т.п.). В файл по умолчанию новой версии включаются строки, которые были административно включены во время работы (например: новые версии линейных и регистровых сигнализаций). Необходимо учитывать измененные данные в строках (например: измененные описания сигнализаций).

- В качестве основы нового файла используется файл из экспорта действующих данных, если изменилась структура таблицы (например: в случае добавленной колонки), и включаются дополнения (как в случае файла по умолчанию). Такой случай редко встречается при стабильном продукте.

- После подготовки всех файлов unl необходимо выполнить импорт этих данных, причем содержимое файла unl передается в базу данных сервера MN. Файлы unl в данном случае находятся в директории c:\si2000\database\LNYB0A08\NTBA0A02 \target_data\sn5073\sn5073_new\unl, поэтому в окне Import Node Data необходимо выбрать директорий sn5073_new.

Предупреждение: Если импорт данных завершается неуспешно, то это означает ошибку в переводе данных. Успешно завершенный импорт не гарантирует правильного перевода данных. Правильность данных можно проверить только на макете или на объекте, поэтому при таких процедурах рекомендуется предварительно проверить данные на макете.

- Перед инсталляцией данных на SN выполняется также экспорт, для которого можно использовать имя директория, в котором подготовили данные (sn5073_new). Во время экспорта кроме файлов unl создаются также файлы rtdb, являющиеся копиями файлов unl и находящиеся в директории (в данном случае) c:\si2000\database\LNYB0A08 \NTBA0A02\target_data\sn5021\sn5021_new\rtdb. Затем выполняется инсталляция данных, описание которой дается в разделе 4.INSTALACIJA NOVE PROGRAMSKE OPREME IN PODATKOV NA SN.

# ИНСТАЛЛЯЦИЯ НОВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДАННЫХ НА SN

Описание процедуры инсталляции программного обеспечения и данных дается в сервисной информации № 27/03: Первичная инсталляция ПО системы LS5073xx. Указанная сервисная информация содержит описание процедуры первичной инсталляции, а также команды, используемые во время инсталляции. Так как в настоящем документе дается описание процедуры первичной инсталляции, предполагается, что узел во время инсталляции находится в состоянии Installation State. Так как замена программного обеспечения выполняется на работающем объекте, необходимо избежать ненужных прерываний в трафике, выполняя ниже приведенную процедуру.

- Подготовка узла к модернизации:

На модуле инсталлируется Generic SW и Data (если модуль дублирован, это необходимо сделать для обеих сторон).

Примечание: Инсталляция выполняется только в случае, если речь идет о версии данных, с помощью которых проводится модернизация, в противном случае перевод и инсталляция данных выполняются непосредственно перед прерыванием трафика.

# ПРОВЕДЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА УЗЛЕ

Эта процедура выполняется во время уменьшенной интенсивности трафика.

Процеудра:

- На модуле инсталлируются данные (Data), если это не сделали во время процедуры подготовки (предыдущий раздел).

- С помощью telnet проверяется содержимое файлов boot.dir и boot.bak. Обычно необходимо скопировать файл boot.dir в boot.bak (команда следующая: cp boot.dir boot.bak). Таким образом, обеспечивается повторная загрузка модуля предыдущим активным программным обеспечением в случае неуспешной загрузки новым программным обеспечением.

- Инсталлируется Boot File.

- Сторона Cold Stand By устанавливается в состояние Installation State. Состояние должно нормализироваться.

- Выполняется сброс активной стороны (плата CLC) для выполнения загрузки новым программным пакетом в состоянии In Operation.

- После успешной загрузки и проверки работы телефонии выполняется сброс второй стороны.

- После завершенной процедуры загрузки узла необходимо проверить работу модуля (просмотр аварийных сигналов, основных функциональностей, установление контрольных вызовов и проведение остальных проверок в соответствии с конфигурацией объекта).

- В случае наличия разниц между старой и новой версиями, кроме версии программного пакета узла (Node Release) также версия данных (Data Release), либо версия базы данных (DB Release) и версия данных (Data Release), то у узла, для которого выполнили модернизацию новой версией, сначала параметр DB Synchronisation устанавливается на Off и затем в режим неработы (в старую базу), в новой базе он затем устанавливается в режим работы (In Use), а параметр DB Synchronisation устанавливается на On.

- Затем контролируется работа всей системы до истечения первого ЧНН, а также детальная проверка ее работы.