| НАЗВАНИЕ: Инсталляция коррекционного пакета для LS5073Ax |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЛЯ ПРОДУКТА | LS5073Ax |  |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Проведение инсталляции коррекционного пакета для LS5073Ax |  |  |  |  |

Условия:

- Версия базы данных для коррекционного пакета, как правило, должна быть идентичной новому пакету!

- Для замены пакета коррекционным пакетом в наличии должны иметься новые файлы n_cva.b и n_cda.b. В наличии можно иметь также весь директорий SN.

- Вход в систему MN осуществляется в качестве пользователя mnadmin.

В данном случае необходимо заменить пакет MVNR0A10 коррекционным пакетом MVNRXX10 для узла 5073.

Сначала необходимо проверить общую базу данных. В данном случае код общей базы данных - MJLB0B01 (mncommon database), что проверяется в Registry Editorju. Registry Editor запускается с помощью Start ® Run, открывается окно Run, в которое вводится regedit. Здесь выбирается директорий HKEY_LOCAL_MASHINE/SOFTWARE/IskraTEL /MN/CommonSetings/Applications/Active, в котором под COMMDBRELEASE находится код общей базы, в данном случае это будет MJLB0B01.

В файл releases.unl (c:\si2000\database\MJLB0B01\unl\releases.unl) вводится новая строка и/или копируется строка активного пакета и выполняется корректировка только кода SN. В данном случае последняя строка определяет активный пакет, она копируется, а название MVNR0A10 переименовывается в MVNRXX10. Выбрать необходимо правильную строку, которая содержит правильную комбинацию всех версий (включая Data Release).

Директорий, в котором имеется активный пакет (в данном случае - MVNR0A10) c:\si2000\install\sn\ MVNR0A10 копируется (Copy of MVNR0A10) в директорий c:\si2000\install\sn и затем переименовывается в код коррекционного пакета (в данном случае - MVNRXX10). Если получили весь директорий коррекционного пакета, то он просто копируется в директорий c:\si2000\install\sn.

Коррекционный файл n_cva.b затем копируется в директорий c:\si2000\sn\MVNRXX10 \cva\install и n_cda.b на c:\si2000\sn\MVNRXX10\cda\install путем записи через старый файл. Если получили весь директорий MVNRXX10, это не выполнятся, так как директорий уже находится на соответствующем месте. Затем открывается windows приложение Command Prompt: Start ® Programs ® Command Prompt. В данном окне выбирается директорий c:\si2000\database\MJLB0B01\bin и вводится update_releases c:\si2000 MJLB0B01.

- Вход в систему осуществляется в качестве пользователя sysadmin.

В окне Management Login выбирается узел, пакет которого необходимо заменить коррекционным пакетом. В окне Management Login – New  в поле Node Release отображается код MVNRXX10. Он выбирается и подтверждается командой Accept.

Открывается нижнее окно, которое необходимо подтвердить.

Затем открывается окно, в котором необходимо выбрать No, если требуется замена версии пакета (Node Release) только у выбранного узла. Если выбирается Yes, то выполняется замена версии пакета (Node Release) у всех введенных узлов.

Открывается окно System Management, а у узла в окне Management Login будет новый код параметра Node Release. После этого можно начать процедуру инсталляции программного обеспечения на узле, так как MN готов к инсталляции коррекционного пакета.