| НАЗВАНИЕ: Первичная инсталляция ПО системы LS5073AX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЛЯ ПРОДУКТА | LS5073AX |  |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Инструкция по проведению первичной инсталляции ПО системы LS5073AX |  |  |  |  |

# ПЕРВИЧНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПО СИСТЕМЫ

При первичной инсталляции ПО узла и MN необходимо:

- подготовить MN  (или сервер и клиента/ов) к проведению инсталляции,

- подготовить приложение Management Node к инсталляции программного пакета и данных на узле,

- программировать ЗУ флэш на блоках CDB узла и на всех модулях на базе MLC, принадлежащих узлу,

- выполнить конфигурацию всех IP-параметров на узле и MN,

- инсталлировать ПО SN.

IP-адреса и остальные данные, используемые на отдельных рисунках в настоящем документе, даются только в качестве примеров. Действительные IP-адреса и остальные данные указаны в проектной документации!

## Сетевые параметры MN

- Вход в систему MN осуществляется в качестве пользователя mnadmin, используется пароль - mnadmin. В Start/Setings открывается окно Control Panel. В нем открывается окно Network и выбирается ярлык Protocols. Выбирается TCP/IP Protocol и затем нажимается Properties.

- Открывается правое окно, в которое вводится IP-адрес нашего MN (компьютера). Вводится тот же адрес, который записывается также в файл hosts.

## Подготовка приложений на MN

После запуска компьютера MN осуществляется вход в систему в качестве пользователя sysadmin, используется пароль sysadmin.

- На MN запускается консоль согласно принятым правилам. В качестве консоли обычно используется программа Programs -> Accessories -> Hyperterminal -> HyperTerminal. Параметры определяются в меню File -> Properties. Открывается следующее окно:

Выбирается тот последовательный порт на MN (COM1 или COM2), к которому подключили консольный кабель. Для остальных параметров консоли открывается новое окно выбором кнопки Configure… в верхнем окне.

- Открывается следующее окно. В нем выбираются соответствующие параметры.

# ПЕРВИЧНАЯ ЗАПИСЬ LS5073

- В базе данных MN необходимо подготовить новый узел. На  MN выбирается приложение Management Login.

- С помощью кнопки New выбирается версия MN (MN Release), программная версия (SN Release), версия базы (DB Release), версия данных (Data Release) и версия документации (Document Release). С помощью Accept подтверждаются выбранные версии.

- Открывается окно System Management.

- Если это является первым модулем, который вводится в предварительно выбранную базу данных, то окно System Management автоматически открывается в режиме Read/Write со следующим предупреждением:

В противном случае в меню Mode & Seizure выбирается опция Set Mode & Select Node. Открывается окно Set Mode & Select Node. В нем только подтверждается режим Read/Write и нажимается кнопка Close. При наличии нескольких узлов здесь выбирается желаемый узел, после чего во всех подокнах приложения System Management появляется только данный узел. То же самое необходимо выполнить для всех других приложений в рамках Management Login (CMG, SMG, FMG, PMG  и т.д.). Затем можно ввести узел, так как и кнопка Insert в окне System Management теперь является активной.

У параметра Node вводится четырехзначный номер по проекту, представляющий собой номер узла. Параметр Duplicated определяет, является ли модуль дублированным с помощью двух плат CLC = “Yes”, либо имеет только одну плату CLC = “No”. Параметр Node Name представляет собой дополнительное описание узла (комментарий). Hostname – это параметр и/или имя, которое преобразуется в  IP-адрес и означает IP-адрес узла. Он должен быть идентичным адресу, находящемуся в файле hosts. У параметра Area Code вводится сетевой номер узла, Type устанавливается на “Public” или “Non Public” в зависимости от того, используется ли модуль в качестве АТС общего пользования, либо в качестве УАТС. У параметра Hardware Type выбирается “FULL” в случае большой аппаратной версии, а “1U” – в случае небольшой версии. У параметра Connection Type выбирается “Local”, когда администрирование модуля должно выполняться через LAN, либо “Remote”, когда администрирование модуля должно выполняться через модемное соединение. В файле host должны быть указаны также A и B Side Hostname. Внизу выбирается опция Default Data. Ввод параметров подтверждается кнопкой “Accept” в данном окне. Нажимается также кнопка “Apply” в окне System Management. Начинается процедура записи нового узла в базе данных. В течение записи осуществляется повторный запуск SNMP manager. После успешного повторного запуска открывается нижнее окно, которое подтверждается нажатием кнопки OK. В окне System Management появляется записанный узел.

При первичной инсталляции проверяется IP-адрес MN. Выбирается меню Start -> Programs -> Command Prompt. IP-адрес проверяется командой ipconfig. Если параметры IP Address, Subnet Mask и Default Gateway на MN не соответствуют IP-адресам, указанным в проекте, то необходимо сделать их корректировку на MN.

- На MN необходимо ввести IP-адреса и имя нового узла (в случае дублированного модуля каждую сторону отдельно) в файле “hosts”. Запускается приложение Notepad в меню Start -> Programs -> Accessories -> Notepad. Выбирается меню File -> Open и открывается файл c:\Winnt\system32\drivers \etc\hosts. Отображается следующий рисунок:

В данный файл необходимо ввести IP-адреса. При первой инсталляции вводится также IP-адрес MN. Изменения сохраняются в меню File -> Save, затем закрывается приложение Notepad в меню File -> Exit.  Если данные для нового узла были подготовлены на заводе, и они были получены на дискете, то необходимо скопировать их.

- После передачи данных с дискеты на MN выполняется ввод данных в базу данных. На MN выбирается приложение SI2000 – System Management (SYS). В окне SYS выбирается Administration -> Database -> SN Data -> Import.

- Открывается нижнее окно. В нем выбирается имя директория, который только что скопировали с дискеты. Выбором  Run начинается импорт данных из базы.

Если узел создается первый раз, то в окне System Management сначала необходимо сделать следующее:

- Для создания древовидной структуры директориев сначала выполняется экспорт данных из окна System Management. В окне SYS выбирается Administration -> Database -> Node Data -> Export и оставляется имя, предлагаемое приложением (это имя по умолчанию - default). Файлы с окончанием *.unl копируются с дискеты в директорий /si2000/database/<DBRelease>/<DataRelease/target_data /<ŠTEVILKA_VOZLIŠČA>/<POLJUBNO_IME>/unl, в данном случае значение DB Release=LNYB0A08. Номер узла определен в проекте, в качестве имени можно выбрать любое значение.

- Выбором Run и в следующем окне - Yes начинается экспорт.

- Перед инсталляцией в окне System Management необходимо выбрать опцию Administration ->IP Network -> SNMP Agent. Открывается нижнее окно, в которое необходимо ввести IP-адрес MN. Нажатием кнопки Add адрес добавляется, а нажатием Save – он сохраняется.

Примечание: При наличии дублированного модуля процедура выполняется для обеих сторон.

- В окне System Management выбирается меню Administration -> IP Network ->MN Hostname. Открывается окно Node <številka vozlišča>: MN Hostname, в которое вводится имя MN, которое указано в конфигурации Windows -> Control Panal -> Network.

Примечание: При наличии дублированного модуля процедура выполняется для обеих сторон.

- После ввода и подтверждения кнопкой OK открывается окно Node <številka vozlišča>:MN IP Address, в которое вводится IP-адрес MN (компьютера). Ввод подтверждается, затем выводится сообщение, подтверждающее сохранение данных в иерархии узла.

# ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДАННЫХ, ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА И СПЕЦИФИЧНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА МОДУЛЕ MLC-sn ЧЕРЕЗ СЕТЕВЫЕ (LAN) СОЕДИНЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ MN ИЛИ MT

Условия успешной инсталляции ПО модуля:

- сетевые параметры модуля введены согласно проекту,

- выполнена инициализация диска модуля,

- модуль находится в состоянии Installation State,

- сетевые параметры MN, MT, через который планируется проведение инсталляции, введены согласно проекту,

- установлено сетевое соединение и контроль между модулем и (MN) MT,

- модуль введен в базу данных со всеми данными, необходимыми для проведения инсталляции.

Обычно на объекте на модуле MLC-sn уже загружена последняя версия ЗУ флэш. Если инсталлированное ЗУ флэш на блоке CDB не соответствует, необходимо заменить его. Рекомендуется замена ЗУ флэш через приложение MN, но если это невозможно, выполняется его ручная замена.

## Подготовка к инсталляции ЗУ флэш

Консольный кабель подключается к блоку CDB через интерфейс (адаптер) с кодом ETN5022DA (TEST ADAPTER RS232/ETH) для подключения консольного и сетевого кабелей. Для подключения консольного кабеля используется верхний разъем интерфейса (на задней стороне интерфейса имеется обозначение RS232). Для подключения кабеля LAN используется нижний разъем интерфейса ETN5022DA для каждого блока CDB отдельно, либо верхний разъем RJ45 на плате CLC (в ряду имеются три разъема в нижней части блока CLC возле жесткого диска). На одном блоке CLC размещены два блока CDB. В спецификации продукта необходимо проверить, находятся ли на объекте соответствующие блоки CDB (в данный момент блоки CDB имеют код  ETN5019BC). Для каждого блока CDB уже определен режим работы “master” или “slave”. На этикетке, находящейся на блоке CDB, можно проверить и имя инсталлированного программного обеспечения для ЗУ флэш, а также обозначение режима работы - M(aster) или S(lave). “Master” – это режим работы, при котором блок CDB принимает на себя функции центрального процессора модуля с полной функциональностью, а “slave” – режим работы в качестве периферийного процессора с ограниченной функциональностью (без доступа до диска, другой способ загрузки). Блок CDB, находящийся на монтажной позиции PMC2 (верхний), обязательно должен быть готов к работе в режиму master, а блок CDB на монтажной позиции PMC1 (нижний) – к работе в режиме slave.

### Определение режима работы блока CDB

Консольный кабель подключается к блоку CDB, включается модуль и проверяется первое сообщение.

Если плата находится в режиме работы »master«, то выводится "Master Loading Side", а в случае режиме »slave« - "Slave Loading Side".

Slave Loading Side		(в данном случае блок CDB работает в режиме »slave«)

SI2000 V5, Installation & loading                  Copyright (c) 1998, IskraTEL

------------------- CHECKSUM ERROR! Default values are set. -------------------

LAN  This board's IP: 193.2.48.224               Subnet mask: 0.0.0.0

Default gateway: 193.2.48.254     Duplicated board's IP: 0.0.0.0

NISM              IP: *** Disabled ***

-------------------------------------------------------------------------------

Startup delay:  3        Max. loading (0 - no switch): 5

Def. baud rate:  9600                    PPP baud rate: 19200

-------------------------------------------------------------------------------

Boot directory:                            Verify disk: Yes

-------------------------------------------------------------------------------

To change STARTUP MODE or system settings, press any key within 3 seconds

Проверяются оба блока CDB.

Предупреждение!

Если верхний и нижний блоки CDB находятся в режиме “master” и постоянно происходит их сброс, то необходимо выполнить следующую процедуру:

- Выполняется сброс и останов блока CDB, находящегося на нижней монтажной позиции. Выбирается опция 6 - Other configuration, затем на вопрос Became Master выбирается [N]. Повторно выполняется сброс блока CDB и проверяется, выполняется ли правильная загрузка платы CLC вместе с обеими платами CDB.

- Остальные режимы работы (master-slave, slave-master, slave-slave) блоков CDB устанавливаются ЗУ флэш автоматически в зависимости от позиций плат CLC.

- Если используется более раннее ЗУ флэш, которое не определяет автоматически, какой блок CDB работает в режиме »slave«, и какой – в режиме »master«, то необходимо устранить блок CDB и выполнить »ручное« программирование ЗУ флэш нижнего блока CDB и установить его в режим работы »master« (см. п. 3.2).

- Добавляется еще второй блок CDB на верхней монтажной позиции и проводится программирование ЗУ флэш данного блока CDB для его установления в режим работы master (см. п. 3.2).

Если блоки CDB уже готовы (master на верхней, а slave на нижней позиции), процедуру можно сократить, а именно:

- Оставить оба блока CDB на плате CLC и для каждого отдельно провести программирование ЗУ флэш через MN.

## “Ручное« программирование ЗУ флэш блоков CDB

Предупреждение:

Данная процедура выполняется в случае, когда инсталляция программного обеспечения для ЗУ флэш через MN (приложение SYS) невозможна, а уже инсталлированная версия ЗУ флэш не обеспечивает правильную работу станции. В случае неуспешного выполнения процедуры плата  CDB посылается в фирму ISKRATEL-в ремонт.

Вход в систему осуществляется в качестве пользователя mnadmin. Запускается программа TFTP Server95 (путь к программе - c:\Program Files\TFTPD\tftpd.exe). Установка программы TFTP Server95 (проверяется в меню TFTP, Configure) должна быть такой, чтобы Default directory был установлен в директории c:\Flash, где должны находиться необходимые файлы для инсталляции и программирования ЗУ флэш (в данный момент актуальны следующие версии):

- ldr0A17.img,

- mlc0A17.bin.

При передаче файлов с сервера TFTP и программировании ЗУ флэш проверяется наличие кабеля LAN и консольного кабеля. Переключателем на блоке PLC включается модуль. Выводится первое сообщение, затем нажимается любая кнопка перед истечением таймера (обычно длится 3 секунды). Если опоздали, выполняется автоматический сброс блока.

Выводится диалоговое окно (меню программы для инсталляции и загрузки):

1 - Run-time installation

2 - Development installations

3 - System console

4 - Disk configuration

5 - Network configuration

6 - Other configuration

7 - Read configuration from file

8 - Advanced configuration

Please, select the option you want:  [1]  3

в котором выбирается опция 3 – System console.

Выполняется команда:

pSH+> load -b ldr0A17.img 10.5.10.1		(10.5.10.1 - это IP-адрес компьютера)

в данном случае ldr0A17.img означает программу, необходимую для загрузки двоичного файла флэш, а 10.5.10.1 – IP-адрес сервера TFTP (компьютера MN). Процесс передачи файла ldr0A17.img отображается также в окне программы TFTP Server95.

Сообщения на консоли следующие:

Binary file is loaded to address 0x00500000.

876836 bytes loaded

Standard output device initialized...

Pseudo device initialized...

System clock initialized...

0:00:00 01/01/1999

RAM disk .......... Size 5120 kB

Init RAM disk ..... Done

RAM disk volume ... 3.0

Network Utilities for /ppc-GHS-DIAB/2.2.0 - Network Utility

Copyright (c) Integrated Systems, Inc., 1992.

Welcome to pSOSystem...

pSH+>

Затем выполняется команда для передачи двоичного файла и программирование ЗУ флэш:

pSH+> flash 18000000 mlc0A15.bin 10.5.10.1

988992 bytes loaded

Destination address ... 0x18000000

File size ............. 988992 bytes

Are data correct ? (y/N) y

Если в наличии имеются правильные данные об объеме и адресе, то выбирается y. Выводятся следующие сообщения:

START ERASING

Erasing block 0 at 0x18000000 ... Done

Erasing block 1 at 0x18010000 ... Done

Erasing block 2 at 0x18020000 ... Done

Erasing block 3 at 0x18030000 ... Done

Erasing block 4 at 0x18040000 ... Done

Erasing block 5 at 0x18050000 ... Done

Erasing block 6 at 0x18060000 ... Done

Erasing block 7 at 0x18070000 ... Done

Erasing block 8 at 0x18080000 ... Done

Erasing block 9 at 0x18090000 ... Done

Erasing block 10 at 0x180a0000 ... Done

Erasing block 11 at 0x180b0000 ... Done

Erasing block 12 at 0x180c0000 ... Done

Erasing block 13 at 0x180d0000 ... Done

Erasing block 14 at 0x180e0000 ... Done

Erasing block 15 at 0x180f0000 ... Done

START WRITING

Writing block at address 0x18000000 ... Done

Writing block at address 0x18010000 ... Done

Writing block at address 0x18020000 ... Done

Writing block at address 0x18030000 ... Done

Writing block at address 0x18040000 ... Done

Writing block at address 0x18050000 ... Done

Writing block at address 0x18060000 ... Done

Writing block at address 0x18070000 ... Done

Writing block at address 0x18080000 ... Done

Writing block at address 0x18090000 ... Done

Writing block at address 0x180a0000 ... Done

Writing block at address 0x180b0000 ... Done

Writing block at address 0x180c0000 ... Done

Writing block at address 0x180d0000 ... Done

Writing block at address 0x180e0000 ... Done

Writing block at address 0x180f0000 ... Done

pSH+>

Затем выполняется команда для установки режима работы блока CDB (master или slave):

pSH+> cnfg -f

Select type of the node: M/m - master, S/s - slave : s

В данном случае вводится »s«, а это значит, что плата находится на позиции »slave«. Если ЗУ флэш программируется на master блоке CDB, вводится »m«.

На консоли выводятся следующие сообщения:

START ERASING

Erasing block 31 at 0x181f0000 ... Done

START WRITING

Writing block at address 0x181f0000 ... Done

Writing block at address 0x181ffc00 ... Done

pSH+>

Тем самым завершается процедура программирования ЗУ флэш. Процедура повторяется для второго блока CDB.

## Ввод IP-адресов на MLC-sn

Консольный кабель подключается к верхнему (master) блоку CDB (IP-адреса не вводятся на slave блоке CDB), затем включается модуль переключателем на блоке PLC (при наличии двух блоков  PLC включаются оба блока). Выводится первое сообщение, затем нажимается любая кнопка перед истечением таймера (обычно длится 3 секунды). Если опоздали, выполняется автоматический сброс блока.

Выводится диалоговое окно:

1 - Run-time installation

2 - Development installations

3 - System console

4 - Disk configuration

5 - Network configuration

6 - Other configuration

7 - Read configuration from file

8 - Advanced configuration

Please, select the option you want:  [1] 5

Выбирается опция »5 – Network configuration« для изменения IP-адресов блока CLC. IP-адреса копируются из проекта адресации узла. В продолжении дается описание примера записи IP-адресов. Если IP-адреса в квадратных скобках соответствуют, нажимается enter, в противном случае вводятся новые IP-адреса.

Do you want a LAN network interface? [Y] y

This board's IP address? [10.5.10.28] 193.77.77.21

Subnet mask for LAN (0.0.0.0 for none)? [255.0.0.0] 255.255255..0

Duplicated board's IP address? [0.0.0.0] 193.77.77.22

Default gateway's IP address? [10.1.1.1] 0.0.0.0

Do you want a NISM interface? [Y] y

NISM IP address [0.0.0.0 = automatic]? [172.29.10.254] 172.29.10.254

Subnet mask for shared memory (0.0.0.0 for none)? [255.255.255.0] 255.255.255.0

Предупреждение!:

При наличии дублированных блоков процедура выполняется для обоих блоков. NISM-адрес должен быть идентичным на обеих сторонах.

После завершенной конфигурации сетевых параметров выводится основной диалог. Продолжается инициализация диска. Описание процедуры дается в следующем пункте.

## Инициализация диска

Перед первичной инсталляцией выполняется инициализация диска. Если модуль не находится в режиме инсталляции, выполняются его сброс и останов любой кнопкой перед истечением таймера 3 секунды.

В диалоге:

1 - Run-time installation

2 - Development installations

3 - System console

4 - Disk configuration

5 - Network configuration

6 - Other configuration

7 - Read configuration from file

8 - Advanced configuration

Please, select the option you want:  [1] 4

выбирается 4, выводится следующее меню:

1 - Boot dir

2 - Disk verification mode

3 - Format & initialize disk

4 - Initialize disk

5 - Select BOOT media

X - Return to the main menu

Please, select the option you want:  [ ]   4

выбирается 4 и дается ответ на вопрос:

Do you really want to initialize disk? [N]  Y

дается подтверждение с помощью Y

Updating parameter storage. This may take a while...Done

Last loading ...... Ok

System time ....... 14:49:37 08/10/2001

Disk .............. Transaction control records at 0x00010000 (DRAM)

... No transaction control records found.

... DISK 0 M-SYSTEMS IDEL                           10901032

Ver.6.6  Size 31

Full disk capacity is 31 Mb (63998 blocks).

Do you want to reduce volume size? [N]  N

выбирается N (см. примечание!)*

Enter max number of files on the file system:  [1000] <ENTER>

подтверждается с помощью <ENTER> (см. примечание!)*

Max number of files is 1000.

I'M INITIALIZING DISK DEVICE NOW ... Done

Writting system parameters to file ... Done

Copyright (c) Integrated Systems, Inc., 1992.

Welcome to pSOSystem...

pSH+>

Примечание: Процедура выполняется для обеих плат CLC и/или соответствующих жестких дисков.

*) Примечание в отношении объема дисков и максимального количества файлов файловой системы:

- Объем дисков, предназначенных для переключателя MLC, в данный момент составляет 80 Мб, однако в последующих спецификациях предполагается увеличение их объема; ограничение объема данных дисков пока не нужно.

- Максимальное количество файлов файловой системы необходимо определить в зависимости от объема диска, причем резервируется определенное пространство на диске; в данный момент на дисках емкостью менее 100 Мб предусматривается предельное количество 1000 файлов, расширением объема диска это количество, наверное, будет увеличиваться.

## Инсталляция программного обеспечения на модуле

Принцип инсталляции программного пакета, данных и специфичного программного обеспечения для дублированного или одного модуля MLC-sn является аналогичным. В окне System Management выбирается соответствующий модуль в режиме Read/Write. Выбирается опция Administration -> Install - Backup. Открывается окно Install - Backup.

Повторно проверяется, установлен ли у параметра Node номер соответствующего модуля. В случае дублированного модуля выполняется инсталляция на обеих сторонах.

С помощью опции Actions -> Check State проверяется, в каком состоянии находится в данный момент модуль (сторона модуля, если он дублирован). Так как выполняется первичная инсталляция ПО системы (на модуле отсутствует активный программный пакет), модуль устанавливается в режим Installation State. Если модуль еще не находится в состоянии инсталляции (Installation State), выполняется команда Actions -> Installation State, либо через консоль проводится сброс модуля и затем в основном меню выбирается опция “3 System console”. После установления модуля в состояние инсталляции можно начать загрузку программного пакета и данных.

В окне Instal - Backup выбирается опция Actions -> File Transfer -> Install, где устанавливаются параметры для инсталляции модуля.

Параметры инсталляции:

- Mode – устанавливается опция SW and Data,

- Side Hostname – в случае дублированного модуля выбирается одна из двух сторон,

- Generic Version – выбирается версия программного пакета модуля,

- Data Version – выбираются полупостоянные данные, которые необходимо инсталлировать,

- Username – вводится имя пользователя (в случае неактивной системы защиты вводится любое имя),

- Password – вводится пароль узла (пароль по умолчанию - psos).

Нажатием кнопки “Run” начинается выполнение процедуры инсталляции SW and Data на выбранном модуле.

После успешно завершенной инсталляции выводится сообщение, которое необходимо подтвердить. На жестком диске модуля одновременно могут находиться несколько версий программных пакетов, поэтому в конце инсталляции необходимо определить активный директорий – программный пакет. В предыдущем окне Install – Backup параметр Mode устанавливается на “Boot File”. Повторно выбирается кнопка “Run”, которая подтверждается с помощью “Yes”. В модуль передается файл boot.dir, который определяет новый активный программный пакет модуля. Кроме этого определяется также резервный программный пакет. Если в модуле имеется только один программный пакет, то необходимо установить, чтобы резервный программный пакет был идентичен активному программному пакету. С такой целью в предыдущем окне Install - Backup параметр Mode устанавливается на “Reserve Boot File”. Повторно выбирается кнопка “Run”, которая подтверждается с помощью “Yes”. На модуль передается файл boot.bak, который определяет новый активный программный пакет модуля.

После завершенной инсталляции в окне Install выбирается меню Actions -> Restart, в котором модуль устанавливается из состояния Installation State в состояние In Operation. Сначала выполняется сброс стороны, которая введена в файл host в качестве “master”. Модуль загружается и находится в нормальном режиме работы (In Operation). Другая сторона устанавливается после сброса в состояние Cold Stand By.

После этого для модулей, которые уже находятся в состоянии In Operation параметр Node Data Status устанавливается в состояние In Use (окно SYS -> Administration -> Node Data Status). Данной процедурой добавляется модуль в систему аварийной сигнализации, в результате чего обеспечивается контроль аварийных сигналов на самом модуле. Модуль, в котором успешно выполнили загрузку, необходимо установить в состояние согласования (DB Synchronisation=ON). Базы данных на сервере MT/MN и на самом модуле должны быть идентичными. Это выполняется в окне SYS -> Administration -> DB Synchronisation. Установлением параметра ON обеспечивается автоматическое согласование данных между сервером MN и модулем.

## Конфигурирование PPP-соединений для администри-рования и контроля и модуля MLC (SN и AN)

Нижняя схема представляет сеть DCN,  конфигурация которых включает PPP-соединения.

MN Client

IP: 10.48.1.70

MT

IP: 10.48.1.24

MN Server

IP: 10.48.1.26

D  C  N

MLC-sn (одинарный)

CLC-eth:10.56.40.21

NISM: 10.56.41.100

MT: 10.56.40.23

CDA0: 10.56.41.1

Id=2

MPS2

MPS (DE)=

10.194.138.10

MLC-sn (дублированный)

CLC1-eth: 10.56.16.21

CLC2-eth: 10.56.16.22

NISM: 10.56.17.100

MT: 10.56.16.23

MPS1 включен на CLC1-eth.

CDA0: 10.56.17.1

CDA1: 10.56.17.2

10.194.138.9

10.194.138.10

10.194.129.9

10.194.129.10

MLC-an

CLC-eth:10.56.35.21

MT: 10.56.35.23

Id=1

MPS3

MPS (DE)=

10.194.137.10

10.194.128.9

10.194.128.10

10.194.137.9

10.194.137.10

10.194.136.5

10.194.136.6

MPS1

MPS (DE)=

10.194.136.6

RS232 PPP-соединения для коммуникации с модулем MPS

PPP-соединения внутри каналов в трактах 2 Мбит/с между модулями

LAN-соединения

### Подготовка полупостоянных данных для конфигурирования PPP-канала

На MN или MT в SYS (System Management) сначала определяется канал для ppp-коммуникации на линии 2 Мбит/с от AN и/или удаленного SNc и подготавливается файл init_net.

Запись канала для ppp-коммуникации в базе данных выполняется через меню SYS -> Administration -> IP Network-> Embedded PPP. Параметры, определяющие PPP-соединения, следующие:

- PPP Identity – нумерация PPP-канала, связывающая параметр id в файле init_net с данными в окне Embedded PPP,

- Module – номер модуля; для статического выделения PPP-канала в интерфейсе V5.2 устанавливается параметр 0,

- Port  - номер тракта 2 Мбит/с, в котором конфигурируется PPP-канал,

- Channel – номер канала внутри тракта 2 Мбит/с, который должен быть согласованным на обеих сторонах,

- CDA0 – номер блока CDB (для SN всегда 0), к которому подключен тракт 2 Мбит/с.

### Подключение коммуникационного кабеля к модулю MPS

На модуле MLC в нижней части съемного блока CLC имеются три разъема, средний из которых представляет собой коммуникационный порт для MPS. Подключение кабеля для коммуникации с MPS к адаптеру, находящемуся прямо на процессоре, невозможно!

### Пример конфигурации файлов init_net для модулей MLC (SN и AN)

В окне System Management выбирается меню Administration -> IP Network ->IP Routing, в котором конфигурируется файл init_net в зависимости от определенных проектных данных и способа включения модуля в сетевую систему. Если один из модулей отсутствует в реальной конфигурации, то пропускается строка данного модуля.

Предупреждение: Важна правильная последовательность строк!

Пример файла init_net для модуля MLC-sn (дубл.) по отношению к верхней схеме:

CVA: route add host  10.194.128.10  10.56.17.1		#канал на MLC-an – CDA0 на MLC-sn (dup.)

CVA: route add host  10.56.35.23  10.56.17.1		#MT на MLC-an – CDA0 на MLC-sn (дубл.)

CVA: route add host  10.194.137.10  10.56.17.1		#MPS3 (DE) – CDA0 на MLC-sn (дубл.)

CVA: route add host  10.56.41.100  10.56.17.2		#NISM на MLC-sn – CDA1 на MLC-sn (дубл.)

CVA: route add host  10.194.138.10  10.56.17.2		#MPS2 (DE) – CDA1 на MLC-sn (дубл.)

CVA: route add host  10.56.40.23  10.56.17.2		#MT на MLC-sn – CDA1 на MLC-sn (дубл.)

CVA: add_ni ppp  10.194.136.5  10.194.136.6  2		#PPP канал на MPS1

CDA1: add_ni ppp  10.194.129.9  10.194.129.10  id  2	#канал на MLC-sn (дубл.) – канал на MLC-sn

CDA0: add_ni ppp  10.194.128.9  10.194.128.10  id  1	#канал на MLC-sn (дубл.)– канал на MLC-an

CDA1: route add host  10.56.41.100  10.194.129.10       	#NISM на MLC-sn – канал на MLC-sn

CDA1: route add host  10.56.40.23  10.194.129.10 	#MT на MLC-sn – канал на MLC-sn

CDA0: route add host  10.56.35.23  10.194.128.10 	#MT на MLC-an – канал на MLC-an

CDA0: route add host  10.194.137.10  10.194.128.10 	#MPS3 (DE) – канал на MLC-an

CDA1: route add host  10.194.138.10  10.194.129.10 	#MPS2 (DE) – канал на MLC-sn

CDA0: route add host  10.48.1.24  10.56.17.100 		#MT – NISM на MLC-sn

CDA0: route add host  10.48.1.26  10.56.17.100 		#MN Server – NISM на MLC-sn

CDA0: route add host  10.48.1.70  10.56.17.100 		#MN Client – NISM на MLC-sn

CDA1: route add host  10.48.1.24  10.56.17.100 		#MT – NISM на MLC-sn

CDA1: route add host  10.48.1.26  10.56.17.100 		#MN Server – NISM на MLC-sn

CDA1: route add host  10.48.1.70  10.56.17.100 		#MN Client – NISM на MLC-sn

Пример файла init_net для MLC-sn (одинарный) по отношению к верхней схеме:

CVA: route add host  10.48.1.26  10.56.41.1		#MN Server – CDA0

CVA: route add host  10.48.1.24  10.56.41.1		#MT – CDA0

CVA: route add host  10.48.1.70  10.56.41.1		#MN Client – CDA0

CVA: route add host   10.56.17.100 10.56.41.1		#NISM на MLC-sn (дубл.) – CDA0

CDA0: add_ni ppp  10.194.129.10  10.194.128.9  id  1	#kanal на MLC-sn – канал на MLC-sn (дубл.)

CDA0: add_ni ppp  10.194.138.9  10.194.138.10  2	#PPP канал на MPS2

CDA0: route add host   10.56.17.100 10.194.128.9	#NISM на MLC-sn (дубл.) – канал на MLC-sn

CDA0: route add host  10.48.1.24  10.194.128.9 		#MT – канал на MLC-sn

CDA0: route add host  10.48.1.26  10.194.128.9 		#MN Server – канал на MLC-sn

CDA0: route add host  10.48.1.70  10.194.128.9		#MN Client – канал на MLC-sn

Пример файла init_net для MLC-an по отношению к верхней схеме:

CVA: add_ni ppp  10.194.128.10  10.194.128.9  id  2	#kanal на MLC-an – канал на MLC-sn (дубл.)

CVA: add_ni ppp  10.194.137.9  10.194.137.10  2	#PPP канал на MPS3

CVA: route add host  10.56.17.100  10.194.128.9	#NISM  на MLC-sn (дубл.) – канал на MLC-an

CVA: route add host  10.48.1.24  10.194.128.9 		#MT – канал на MLC-an

CVA: route add host  10.48.1.26  10.194.128.9 		#MN Server – канал на MLC-an

CVA: route add host  10.48.1.70  10.194.128.9		#MN Client – канал на MLC-an

## Дистанционное программирование ЗУ флэш на процессорных блоках CLC модулей MLC-sn (LS5073XX)

Кроме ручной инсталляции ЗУ флэш, на продуктах, построенных на базе LS5073XX (также продукты, принадлежащие MLC-an), у действующих модулях в активном состоянии ("In operation","Cold stand by") в случае необходимости можно выполнить модернизацию версии ЗУ флэш. Для проведения процедуры у модуля должно находиться сетевое соединение с MN (MT), с которого выполняется указанная процедура. В случае неуспешной дистанционной загрузки флэш требуется ручное вмешательство на модуле для замены ЗУ флэш (п. 3.1 и 3.2). Сначала рекомендуется провести программирование удаленного модуля.

### Проверка состояния узла и аппаратных средств - кнопка »Check HW«

В окно Install - Backup вводится пароль по умолчанию "psos" и выбирается Actions -> File Transfer -> Install I&L SW.

Окно Flash-Install состоит из четырех подокон. В подокне Main Unit отображаются версии программного обеспечения для ЗУ флэш на главном блоке (master). Выбором кнопки »Check HW« сначала запускается проверка состояния модуля. Замена обеспечивается только при действующем режиме узла, т.е. в состоянии In_Operation или Cold Stand By. В противном случае в строке списка »Status« и в дополнительном предупредительном окне выводится: “Warning: Node HostName should be in In_Operation state“. В таком случае приложение прекращается. Программа продолжает проверку аппаратных средств микросхемы флэш на узле. Приложение посредством вызова RPC получает код используемой микросхемы. На стороне MN имеется файл si2000\install\il_binary\w_codes.txt, в котором содержатся коды микросхем, для которых отсутствует алгоритм удаленной замены инсталляции. В данный момент имеется только одна такая микросхема: Intel 28F020 с кодом 0xBD. Если микросхема не позволяет замены, то перед прекращением приложения в списке »Status« и предупредительном окне отображается: "Warning: Wrong flash code: koda_čipa. Flash installation not possible.".

### Передача двоичного файла - кнопка »Send File«

Нажатием кнопки »Send File« запускается передача двоичного файла флэш из MN в модуль. Файл предварительно выбирается в поле »Select FLASH File«. Если проверка состояния на узле и проверка соответствия микросхемы флэш  на узле (кнопка »Check HW« не выбрана) предварительно не выполнялись, то они выполняются в этот момент. Выполняется передача двоичного файла, выбранного в списке »Flash File«. В случае отсутствия файла на диске модуля в предупредительном окне отображается: "Error številka_napake: File flash_file not transferred". В случае правильной передачи (коды CRC на MN и на модуле совпадают) в списке отображается: "File flash_file successfully transferred", в противном случае выводится сообщение об ошибке: "Error: File transfer error." или "Error: pSOS error code koda_napake".

### Программирование ЗУПВ флэш - кнопка »Program Flash«

Нажатием кнопки »Program Flash« запускается дистанционное программирование микросхемы ЗУПВ флэш. Это самая важная и одновременно самая критическая операция замены программного обеспечения для ЗУ флэш. После завершенного программирования в MN передаются данные о его успешном/неуспешном выполнении. Индикатором успешности является сообщение в списке »Status«: "Flash successfully programmed", а индикатором неуспешности – одно из следующих сообщений: "Warning: Wrong HW. Flash installation not feasible", "Error: File transfer error", "Error: Arguments not correct" или "Error: pSOS error code koda_napake". В таком случае процедура повторяется.

### Проверка успешности программирования - кнопка »Check Status«

С помощью кнопки »Check Status« проверяется успешность программирования ЗУПВ флэш. Проверяется совпадение версии IL в ЗУПВ флэш и в двоичном файле. В случае правильного состояния программа выводит: "Flash successfully programmed", а в случае неправильного состояния – одно из сообщений об ошибке. В случае неуспешного завершения программирования ЗУПВ флэш процедура программирования повторяется до положительного результата!

### Программирование блока CDB, работающего в режиме »Slave«

В подокне Indirect Programable Units программируются блоки CDB, работающие в режиме »Slave«. Нажатием кнопки Get Units в поле Units-Version выводится блок “Slave” и версия программного обеспечения для ЗУ флэш, находящегося на данном блоке. Если требуется перепрограммирование ЗУ флэш на выбранном блоке CDB, выбирается »Add«, в противном случае выбирается »Remove«. Это процедура такая же, как для главного блока, при которой используются кнопки для передачи, программирование и проверки успешности. В конце необходимо выполнить сброс модуля для установки ЗУ флэш с новым программным обеспечением.