| НАЗВАНИЕ: Согласование данных между активной и пассивной сторонами узла по запросу оператора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОДУКТА | LS5073AX |  |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Согласование данных между активной и пассивной сторонами узла по запросу оператора. |  |  |  |  |

# ДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА ПЕРЕД НАЧАЛОМ СОГЛАСОВАНИЯ ДАННЫХ

В дублированную систему встроен дополнительный механизм, с помощью которого возможно полное восстановление системы данных на пассивной стороне (CSB) узла. Данная процедура предназначена для обеспечения согласования баз данных узла без прерывания работы самого узла. Процедура согласования данных по запросу оператора по направлению к узлу используется в том случае, когда в процессе работы узла появляются проблемы, связанные с базой данных узла. Это могут быть, например, аварийные сигналы с кодами 100120, 100130, 100140, 100150… Механизм базируется на предпосылке, что база данных на узле управления (MN) является первичной и единственно соответствующей базой. Если это не так, оператор должен удовлетворить это требование с помощью стандартного способа согласования проблематичных данных на MN и на активной стороне (MAS) узла. Если процедура согласования баз по описанной процедуре прошла неуспешно, то для дальнейших действий необходимо посоветоваться с сервисной службой Iskratel.

## Процедуры сравнения и согласования данных между MN и MAS-стороной узла

Перед началом сравнения данных между MN и MAS-стороной узла необходимо сделать две резервные копии данных: одну из MN (SYS -> Administration -> Database -> Node Data -> Export) и одну из файловой системы узла (SYS -> Administration -> Install-Backup -> Actions -> File Transfer -> Backup -> Mode=Data From File System

Сравнение данных на MN и на стороне MAS узла произведите с помощью приложения Data Supervision (SYS -> Administration -> Data Supervision). В окне SYS выберите необходимый узел, на котором нужно сравнить данные базы данных MN и резервной копии данных на MAS-стороне узла.

Откройте окно Data Supervision Center, в котором выберите эталонный сервер MN, т.е. имя сервера MN, на котором работаете. В поле Node выберите/проверьте Node-номер узла, для которого необходимо произвести сравнение данных.

При щелчке на + рядом с именем сервера Informix (например, ol_cs5062ab) на правой половине откроются все базы, присутствующие на сервере. Выберите комбинацию DBRELEASEDATARELEASE, относящуюся к узлу, на котором необходимо произвести сравнение данных, в данном случае: LNYB0A10NTBA0A04. В правой половине окна появится перечень группы таблиц, которые входят в состав базы. В окне на правой половине отметьте группу таблиц Database.

Далее из меню выберите команду Task –> Comparison Data Selection -> UNL Files. Откроется окно Select Folder with UNL Files, в котором выберите директорий резервной копии данных MAS-стороны узла (файлы unl). Полупостоянные (SPD) данные MAS-стороны узла должны быть самыми новыми. Выбор подтвердите нажатием на OK. Произойдет копирование таблиц unl, после чего предоставляется доступ к меню Data Supervision.

В меню выберите команду Task –> Data Supervision, после чего откроется окно Data Supervision, в котором необходимо проверить и установить:

- в поле Node правильный выбор узла,

- кнопка S – зеленая, это означает, что согласование для этого узла установлено на On.

Установки на остальных полях должны быть аналогичны установкам на нижнем рисунке, следовательно, должен быть правильно выбран узел, а в поле Reference Database Server соответствующий сервер DBRELEASEDATARELEASE@ol_имя_сервера, например: LNYB0A10NTBA0A04@ol_cs5062ab.

Во вкладке SQL находится поле, в котором выберите номер узла (выберите Network, имя узла, базу данных и номер узла; в данном случае 7373).

## Сравнение базы данных сервера MN и MAS-стороны узла

Сравнение базы данных MN (эталонный сервер) с данными на MAS-стороне узла (резервная копия) запускается в меню SQL -> Prepare -> Reference To Comparison. На вкладке SQL после проведенного сравнения таблиц будут выведены различия базы данных на MN (сервером) и на MAS-стороне узла (резервной копией) в виде SQL-операторов.

## Согласование баз данных между MN и MAS-стороной узла и обратно.

На основе информации SQL-операторов, генерируемых после завершения сравнения, необходимо решить, нужно ли согласовать данные узла, и в каком направлении это делать.

Если, исходя из информации SQL-операторов, будет определено, что правильной является база данных на сервере MN, произведите согласование базы данных с помощью меню SQL ->Execute -> All. SQL-операторы, которые были сгенерированы после сравнения баз MN и MAS-стороны, будут отправлены на MAS-сторону узла. Успешность передачи SQL-операторов на узел проверьте в нижней части вкладки SQL (log-окно).

Если, исходя из информации SQL-операторов, будет определено, что правильной является база данных на MAS-стороне узла, проведите новое сравнение баз данных в обратном направлении (MAS-сторона узла к серверу MN) в меню SQL -> Prepare -> Comparison To Reference. На вкладке SQL после проведения сравнения таблиц будут выведены различия баз данных между MAS-стороной узла (резервной копией) и сервером MN в виде SQL-операторов. Согласование базы данных (SQL-операторов на вкладке SQL) запустите в меню SQL ->Execute -> All. Успешность передачи SQL-операторов в базу сервера MN проверьте в нижней части вкладки SQL (log-окно).

Если выполнение SQL-операторов было неуспешно (большие различия в базе данных, эталонное взаимодействие таблиц, не рассматриваемое Data Supervision), то при этом остается только повторная инсталляция обеих сторон узла с помощью классической процедуры инсталляции базы данных  в Installation State состоянии узла. Это означает прерывание работы узла. Процедура согласования данных на CSB-стороне по запросу оператора в этом случае не нужна, аварийный сигнал на несогласованность базы данных на узле после сброса узла снимется.

# ПРОЦЕДУРА СОГЛАСОВАНИЯ ДАННЫХ ПО ЗАПРОСУ ОПЕРАТОРА

Само сравнение/согласование данных между MAS и MN не является активной частью согласования данных MAS–CSB, поэтому сосредоточимся только на согласовании MAS – CSB.

## Действия перед началом процедуры согласования базы данных на CSB-стороне узла из MN

Условием для начала согласования базы данных по запросу оператора является установление CSB-стороны узла в состояние инсталляции (Installation State).

## Процедура согласования данных по запросу оператора на CSB-стороне узла из MN

Процедура согласования данных по запросу оператора на CSB-стороне узла из MN запускается в меню SYS -> Administration -> Node DB Synchronisation -> Start. При активировании согласования данных по запросу оператора, на MN производится блокировка администрирования, на MAS-стороне запускается последовательность действий, после успешного окончания всех этих действий вернется подтверждение запроса. Если действия, произведенные в соответствии с этой последовательностью на MAS-стороне узла, не явились успешными, вернется сообщение об отклонении запроса на согласование, на MN снова активируется администрирование.

Действия, которые происходят после активирования процедуры согласования данных на MAS-стороне узла:

- останавливается передача изменений данных между MAS- и CSB-сторонами; изменения, произошедшие за время согласования данных, сохраняются на стороне MAS,

- останавливается передача изменений (триггеров) со стороны MAS на MN; содержимое остается на MAS-стороне узла,

- старое содержимое очереди с возвратными триггерами на MAS-стороне правильно обрабатывается и очищается.

Снова произведите экспорт полупостоянных (SPD) данных из компьютера MN (SYS -> Administration -> Database -> Node Data -> Export). SPD-данные, которые были экспортированы, перенесите на CSB-сторону узла с помощью стандартной процедуры (SYS –> Administration -> Install-Backup -> Actions -> File Transfer ->Install). По окончанию передачи данных на сторону CSB, необходимо произвести сброс (reset) стороны узла CSB, потом остановить процедуру согласования данных по запросу оператора из MN на CSB-стороне узла с помощью меню SYS -> Administration -> Node DB Synchronisation -> Stop. После этого аварийный сигнал об ошибке в базе данных будет снят. На MAS-стороне узла при установке параметра Node DB Synchronisation = Stop снова активируется очередь на согласование данных на стороне CSB и активируется очередь триггеров по направлению от MAS к MN. Также происходит разблокирование администрирования компьютера MN.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Функциональность согласования данных между сторонами MAS и CSB по запросу оператора не устраняет причин, вызвавших несоответствие данных, она является только инструментом, который используется в том случае, когда несоответствие уже наступило по какой-либо причине. После использования инструмента для согласования данных на активной и пассивной сторонах узла по запросу оператора, сторона MAS принимает на себя ответственность за согласование данных на стороне CBS.