| ТЕМА: Удаленное управление дублированным LS5082 и соответствующими AN и MPS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОДУКТОВ | LS5082AA | LS5082AU |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Пример конфигурации удаленного управления дублированным LS5082 и соответсвующими AN и MPS |  |  |  |  |

# Пример удаленного управления дублированным LS5082, AN и MPS:

В продукте LS5082 вместо двух процессорных плат CDB используется только процессорная плата CDG, это значит, что необходимо учитывать те же правила конфигурирования файла init_net как и на модуле доступа MLC, который также является однопроцессорной системой. В связи с тем, что LS5082 может быть дублированным и может использовать порт COM на CLC для подключения MPS, для этой части конфигурирования учитывают те же правила как и для других дублированных систем.

Далее подготовлены файлы init_net для следующей конфигурации:

10.17.1.22

Management Node

MCA CS5074

CDA40

10.17.3.41

MLC LS5082

10.17.1.100

LAN

NISM

10.17.3.100

PPP

172.17.1.17

172.17.1.18

MLC LA5021

MLC LA5021

PPP

PPP

172.17.2.1

172.17.2.2

172.17.2.3

172.17.2.4

10.17.70.21

10.17.70.22

MPS

192.17.2.5

192.17.2.4

10.17.1.21

# Подготовка файлов IP-маршрутизации на сервере MN

На MN необходимо через Command Prompt ввести маршруты (route) до MCA:

route add -p 192.17.2.5 mask 255.255.255.0 10.17.1.21 <ENTER>	* Добавление постоянного маршрута для MPS

route add -p 10.17.70.0 mask 255.255.255.0 10.17.1.21 <ENTER>	*Добавление постоянного (persistent) маршрута для           MLC SAN

route add -p 172.17.1.0 mask 255.255.255.0 10.17.1.21 <ENTER>	* Добавление постоянного маршрута для удаленного адреса PPP (запрос в связи с работой FTP протокола)

route add -p 172.17.2.0 mask 255.255.255.0 10.17.1.21 <ENTER>	* Добавление постоянного маршрута для MLC AN1 in AN2

В файл Hosts, находящийся в C:\WINNT\system32\drivers\etc, введите IP-адреса контролируемых объектов  и соответсвующие им имена:

10.17.1.21	mca_a

10.17.1.22	mca_b

10.17.1.21	mca

      - mlcsan_a

      - mlcsan_b

      - mlcsan

      - mlcan1

172.17.2.4	mlcan2

192.17.2.5	mps

# Описание управления через PPP

В первую очередь описать канал 2 Мбит/с, предназначенный для управления через PPP. Перед этим необходимо проверить, что бы на портах, через которые проводится административное PPP-управление, не было никаких аварийных ситуаций. Ввод производится в окне Embedded PPP (SYS > Administration > IP Network). Номер узла (Node) зависит от фактического номера узла на объекте. При вводе PPP Identity выберите свободный номер, который позднее можно было бы использовать как PPP Channel Identity в окне IP Routing. Номер модуля (Module) – всегда 0, поскольку PPP создаете на собственнной станции. Введите номер того порта (Port), на  который подключен канал 2 Mбит/с и связан с нижестощей станцией (обычно MLC). Обычно выбирается первый канал (Channel) для передачи данных. Необходимо проверить, что бы в таблице Trunk данный канал не был уже записан в качестве речевого канала (если это все так, то его необходимо устранить).

Исходя из конфигурации и записи в файле init_net - таблица Embedded PPP на стороне MCA:

Правильная запись строк в файле init_net на стороне MCA следующая:

CVA: route add host 192.17.2.5 10.17.3.41		* Адресация пак. для MPS на CDA40

CVA: route add net 10.17.70.0 10.17.3.41		* Адресация пак. для MLC SAN на CDA40

CVA: route add net 172.17.2.0 10.17.3.41		* Адресация пак. для MLC AN1/AN2 на CDA40

CVA: route add host 172.17.1.18 10.17.3.41	* Добавление маршрута для соотвествующего функционирования протокола  FTP до активной стороны

CDA40: add_ni ppp 172.17.1.17 172.17.1.18 id 1	* Открытие PPP канала от MCA к MLC SAN

CDA40: route add host 192.17.2.5 172.17.1.18		* Адресация пак. для MPS на удал. PPP

CDA40: route add net 10.17.70.0 172.17.1.18		* Адресация пак. для MLC SAN на удал. PPP

CDA40: route add net 172.17.2.0 172.17.1.18		* Адресация пак. для AN1/AN2 на удал. PPP

CDA40: route add host 10.17.1.100 10.17.3.100	* Адресация пак. для MN на NISM (CVA)

Исходя из конфигурации и записи в  файле init_net - таблица Embedded PPP на стороне MLC SAN:

Правильная запись сторок в файле init_net на стороне MLC SAN следующая:

CVA: add_ni ppp 172.17.1.18 172.17.1.17 id 1		* Открытие PPP канала от SAN к MCA

CVA: add_ni ppp 172.17.2.1 172.17.2.2 id 2		* Открытие PPP канала от SAN к AN1

CVA: add_ni ppp 172.17.2.3 172.17.2.4 id 3		* Открытие PPP канала от SAN к AN2

CVA: route add host 192.17.2.5 172.17.2.4		* Адресация пакетов для MPS на удал. PPP

CVA: route add host 10.17.1.100 172.17.1.17		* Адресация пакетов для MN на удал.  PPP

Исходя из конфигурации и записи в файле init_net - таблица Embedded PPP на стороне MLC AN1 и AN2:

Правильная запись строк в файле init_net на стороне MLC AN1 следующая:

CVA: add_ni ppp 172.17.2.2 172.17.2.1 id 1		* Открытие PPP канала от AN1 к SAN

CVA: route add host 10.17.1.100 172.17.2.2 		* Адресация пакетов для MN на удал. PPP

Правильная запись строк в файле init_net на стороне MLC AN2 следующая:

CVA: add_ni ppp 192.17.2.4 192.17.2.5 2		* Открытие PPP канала от AN2 к MPS

CVA: add_ni ppp 172.17.2.4 172.17.2.3 id 1		* Открытие PPP-канала от AN2 к SAN

CVA: route add host 10.17.1.100 172.17.2.2 		* Адресация пакетов для MN на удал. PPP

# Полезные советы

- IP-адреса MN-сервера и станций (кроме MCA, с которым есть непосредственное LAN-соединение) обычно проектируются так, чтобы они не были в одной категории (class)

- Сначала необходимо проверить, что бы на портах, через которые проводится административное PPP-управление не было никаких аварийных ситуаций

- Если установить соединение с удаленной станцией не удается, то при установлении причины можно воспользоваться командой tracert [IP centrale], с помощью которой определяется точка, до которой PPP-соединение работает.

- MPS (PPP-управление ) рекомендуется подключить на тот MLC, который имеет меньшую процессорную нагрузку

- До решения проблемы ECR 00279790 (Link Down до активной стороны MCA, если на серийном порту соединение к MPS) MPS надо подключить, если возможно, к модулю MLC, а не к модулю MCA