| ТЕМА: Выход из строя плат CDB ETN5019СС020 при попытке замены flasha на mlc0A19.bin (MMWB0A19) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЛЯ ПРОДУКТА | Все продукты с платами CDB |  |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Документ предупреждает о возможном выходе из строя CDB ETN5019СС020 при попытке замены flasha на mlc0A19.bin |  |  |  |  |

По информации от ремонтного центра Iskratel в ремонте находится некоторое количество неработающих плат CDB ETN5019СС020 с одинаковой проблемой. Первоначальный анализ проблемы показал, что на все эти платы была сделана попытка загрузить версию flasha mlc0A19, также по сведениям с некоторых объектов было выяснено, что на них пытались заменить flash на CDB на  mlc0A19 через MN на продукте LA5021AD во время работы станции.

Для корректной работы платы CDB ETN5019СС020 достаточно иметь производством загруженный flash mlc0A17. Поэтому до следующей дополнительной информации запрещается замена flasha на mlc0A19.