| НАЗВАНИЕ: СОЗДАНИЕ РАСШИРЕННОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА ASCOM TE230 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОДУКТОВ | CS5082AX | CS5083AX | LS5082AX | LS5083AX |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Инструкция для поэтапного создания расширенной конференции с помощью телефонного аппарата ASCOM TE230, подключенного к цифровому доступу с параметром signalling control - Extended, а также Functional Protocol. |  |  |  |  |

Если  необходимо управлять конференцией с помощью телефонного аппарата, модели Ascom TE230, подключенного к цифровому доступу с параметром Signalling control – Extended, создать расширенную конференцию (ECONF) можно с помощью следующих действий. Прежде всего, введите префикс *72# (Conference - Enhanced Conference Activation (max. users)). В том случае, если этот префикс еще не существует, необходимо сначала добавить его в окне CMG -> Routing -> Prefix.

Далее выполните следующие действия:

- наберите номер первого абонента

- сначала нажмите кнопку «3», затем кнопку «#»

- наберите номер второго абонента

- нажмите кнопку «3», затем кнопку «#» (в конференции участвуют три активных абонента)

- продолжите по ранее приведенному порядку подключение третьего, четвертого и пятого участников)

- наберите номер шестого абонента

- нажмите кнопку «3», затем кнопку «#» (в конференции участвуют 7 активных абонентов)

Если  необходимо управлять конференцией с помощью телефонного аппарата, модели Ascom TE230, подключенного к цифровому доступу с параметром Signalling control – Functional Protocol, создать расширенную конференцию (ECONF) можно с помощью следующих действий. Прежде всего, введите префикс *72# (Conference - Enhanced Conference Activation (max. users)). В том случае, если этот префикс еще не существует, его нужно сначала добавить в окне CMG -> Routing -> Prefix. Далее выполните следующие действия:

- нажмите кнопку HOLD (переход в состояние удержания)

- наберите номер первого абонента

- сначала нажмите кнопку «3», затем два раза кнопку HOLD

- наберите номер второго абонента

- нажмите кнопку «3», затем два раза кнопку HOLD (в конференции участвуют три активных абонента)

- продолжите подключение третьего, четвертого и пятого абонентов по ранее приведенному алгоритму

- нажмите кнопку «3», затем два раза кнопку HOLD (в конференции участвуют 7 активных абонетов)

Все последующие абонеты, созванные на конференцию указанным выше способом, станут пассивными участниками. С помощью продукта LS5082/83 можно создать конференцию с максимальным числом участников 18, с помощью продукта CS5082/83 – c 30 пассивными участниками. С помощью далее приведенных команд в процессе проведения конференции можно  контролировать участников. При подключении к цифровому доступу с параметром Extended signalling control необходимо с помощью клавиатуры послать данный порядок знаков пакетом, это означает, что сначала необходимо запрограммировать кнопки памяти (кнопки под экраном аппарата), в противном случае далее приведенные команды использовать невозможно. При подключении к доступу, имеющему параметр Functional protocol signalling control пакетом команды посылать не нужно, поэтому знаки при помощи клавиатуры можно вносить отдельно. Первые две команды заменяют кнопку «3» и их используют для добавления участников в конференцию.

*131# - добавление активного участника в конференцию

*133# - добавление пассивного участника в конференцию

Остальные команды используются в процессе уже действующей конференции (в процессе разговора). ID_участника - это порядковый номер участника, который появится на экране, когда этот участник будет подключен в конференцию. Номер является двузначным числом (01,02,03…28,29,30).

*131*ID_участника# - изменение статуса участника с пассивного на активного

*133*ID_участника# - изменение статуса участника с активного на пассивного

*134*ID_участника*ID_участника# - замена пассивного участника активным

*132*ID_участника# - изоляция участника

#132*ID_участника# - возвращение участника

#130*ID_участника# - исключение участника из конференции

*#131*ID_участника# - проверка номера участника

Расширенной конференцией рекомендуется управлять на цифровом доступе с параметром Functional Protocol signalling control, с помощью телефона, который должен работать с функциональным протоколом и иметь максимально возможный набор функциональных кнопок.