| НАЗВАНИЕ: Настройка панели аварийной сигнализации на MN клиенте для самостоятельных объектов. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОДУКТА | Продукты MN, начиная с релиза MN Common = NARV0C39 и далее |  |  |  |

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Руководство по настройки панели аварийной сигнализации на узле управления MN, являющегося клиентом.

# Архитектура подключения панели аварийной сигнализации к серверу MN и/или клиенту MN системы SI2000

Аварийную панель можно подключить к серверу MN и/или клиенту MN системы SI2000. По умолчанию аварийная панель на сервере MN системы SI2000 показывает аварийные сигналы всех контролируемых объектов. На аварийной панели клиента MN системы SI2000 отображаются только аварийные сообщения выборочно собранных объектов, для которых далее описана процедура конфигурирования.

Основная конфигурация сети, отображающая взамосвязь панелей аварийной сигнализации

# Конфигурирование панели аварийной сигнализации на клиенте узла управления MN для выбранных объектов.

## При селективном конфигурировании удаленных панелей аварийной сигнализации необходимо предварительно включить панель аварийной сигнализации на сервере.

- включите в работу панель ISA

- в качестве адреса ISA выберите параметр ALL

- последовательный порт выбирать не нужно, т.к. в конфигурации будет использована только аварийная панель клиента

- Подтвердите новые установки, после чего необходимо произвести перезапуск (restart) сервера MN (обязательно использование команд меню Start->Programs->Management Node->Utilities->MN Restart).

## Включите панель аварийной сигнализации на клиенте. Данная процедура аналогична процедуре, выполняемой на сервере, с той лишь разницей, что адрес ISA должен быть установлен кодовым микропереключателем, находящимся на задней стороне панели аварийной сигнализации. Используемый последовательный порт должен быть выбран.

## Конфигурирование селективного отображения аварийных сообщений на сервере MN для панелей аварийной сигнализации, находящихся на клиенте.

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ:

В приложении Alarm Monitoring-> Managed Objects ->Alarm Panel на сервере MN сконфигурируйте новый вид (View). Прежде всего, введите имя (Name) сервера MN SI2000 для созданного вида и для параметра Managed Objects List выберите определенный тип объекта (Type).

- Добавьте имя компьтера (Alarm Panels ->Client ->New), которому будет посылаться аварийная кумулятивная информация,

- В поле Client в список Hostname добавьте выбранный объект, аварийные сообщения которого необходимо отображать на панели аварийной сигнализации.

# Две дополнительных проверки, используемые в том случае, если на клиенте MN селективное функционирование панели аварийной сигнализации не работает.

Если панель аварийной сигнализации на клиенте MN после селективного конфигурирования, выполненного в соответствии с описанной выше процедурой, еще не работает, необходимо в регистре клиента MN проверить ключ: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ISKRATEL\MN\RESOURCES\ALARMPANELCLIENT],

в зачении которого должно быть записано "ENABLE_PANEL_ON_CLIENT"="TRUE".

Если значение параметра установлено на "FALSE", приема аварийных данных производиться не будет.

Прием аварийных данных не будет производиться также, если в ключе:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ISKRATEL\MN] значению "MNSERVER" соответствует "TRUE".