| НАЗВАНИЕ: ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФЛЭШ-ПАМЯТИ НА ПЛАТФОРМЕ VxWORKS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОДУКТА: | LA5052AX |  |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Сервисная информация описывает программирование и повышение версии флэш-памяти на платформе VxWorks для продукта LA5052AX |  |  |  |  |

# Инструкция по ручному программированию FLASH-памяти платы CDG

На MN зарегистрируйтесь в качестве пользователя mnadmin и запустите программу TFTP. Проверьте, что бы в установках TFTP был определен директорий c:/flash, в котором предварительно был сохранен двоичный файл. Прежде всего, необходимо перенести данный файл на диск модуля доступа. Если на плате CDG включен первичный банк флэш, система загрузится с  pSOS. В этом случае необходимо переключить выключатель ST4 так, как это  показано далее (см. рис. 2 на стр. 6). Для правильного функционирования соединения между модулем LA5052 и MN необходимо установить основные параметры на модуле. Это выполняется с помощью консоли. Кабель консоли подключите на нижний порт на плате CDG. В дальнейшем также используется и локальная сеть. Кабель локальной сети подключите на средний порт на плате CDG. Верхний порт на плате CDG используется для обслуживания IP- трафика, который появится только в “run-time” режиме. Приведенная ниже процедура показывает процесс правильного конфигурирования:

[Boot]: c	<ввести «c» и нажать «enter»>

'.' = clear field;  '-' = go to previous field;  ^D = quit

boot device          : ata1		<ввести имя устройства - диска, с которого

производится начальная загрузка модуля>

processor number     : 0		<оставить установку по умолчанию>

host name            : mlc_ad	<ввести имя модуля>

file name            :

inet on ethernet (e) : 192.168.38.28:ffffff00	<ввести IP-адрес

и маску модуля>

inet on backplane (b):

host inet (h)        : 192.168.38.90	< ввести IP-адрес MN>

gateway inet (g)     : 192.168.38.1	< ввести IP-адрес сетевого шлюза>

user (u)             :

ftp password (pw) (blank = use rsh):

flags (f)            : 0x80		< оставить установку по умолчанию >

target name (tn)     :

startup script (s)   :

other (o)            :

[Boot]: reset	<после установки новых значений параметров необходимо произвести перезагрузку (reset) модуля>

Writting configuration to file ... done!

I'M RESETING NOW ...

Starting intilization all devices ... DONE

MASTER loading side

Attaching to ATA disk device...

File system checking... done

Eth. interface : eth1

IP address     : 192.168.38.28

Subnet mask    : 255.255.255.0

Default gateway: 192.168.38.1

----------------------------------

Package dir    : /ata/MVSAXX11

Boot device    : DISK

Max. loading   : 5

Startup delay  : 3 sec.

Если были внесены правильные конфигурационные данные, после перезагрузки на консоли должна появиться следующая запись:

Press any key to stop auto-boot...

2

Attaching network interface, wait ...

Attaching network interface lo0... done.

Attached TCP/IP interface to eth1.	<обнаружен подключенный в сеть 	интерфейс Ethernet >

Hard disk found

Free disk .......... 220.1 MB (89% of 244.7 MB)

Active directory ... /ata/MVSAXX11

Type "help" for help or "run" to load application.

[Boot]:

На диск модуля после этого необходимо перенести соответствующий файл для программирования флэш. Набор команд для переноса двоичного файла на диск в режиме «run-time» является таким же как и набор команд в режиме «install», только вместо приглашения [Boot]: будет знак =>. Синтаксис команд консоли: get <src_file> [<dest_file>] [-f | -t <serverIP>]. Если <dest_file> не определен, будет создан файл с именем <src_file>. Командой set tftp ip <IPaddr> определите TFTP сервер. Единовременно может быть определен только один сервер TFTP, в соответствии с установками, определенными последней командой.

#просмотр установок TFTP

[Boot]: set tftp

Default TFTP server: 10.1.2.115

#определение TFTP сервера по умолчанию

[Boot]: set tftp ip 10.1.2.114

#перенос файла

[Boot]: get cdg_vxw0A02.bin –t 10.1.2.114

401472 bytes transfered

Рисунок 1: Окно программы TFTP Server95 после успешной передачи файла

## 1.1 Ручное программирование FLASH памяти в режиме “run-time”

Синтаксис команды для программирования флэш-памяти следующий:

=> install flash <file_name> [address <fl_addr>] [<srv_type> [<srv_IP> [<ftp_user> <ftp_passwd>]]]

flash: имя функции

<file_name>: файл с двоичным образом инсталляционного программного пакета;

address: зарезервированный параметр, используемый при программировании на адрес во флэш, отличный от принятого по умолчанию

<fl_addr>: адрес во флэш-памяти, на который программируется файл <file_name>. Если адрес не введен, будет использован адрес, определенный по умолчанию, который зависит от компьютерного окружения. Адрес должен быть записан в двоично-десятичном коде.

<srv_type>: опциональный параметр, определение которого выполняется в том случае, если файл <file_name> находится не на локальном диске, а на сервере TFTP. Если не специфицирован параметр <IP>, будет использован сервер TFTP, определенный по умолчанию. Установку этих параметров можно произвести только в загрузочной консоли.

<srv_IP>: опциональный параметр, определение которого выполняется в том случае, если необходимо использовать конкретный сервер TFTP.

Пример:

=> install flash cdg_vxw0A02.bin

Программирование флэш (по адресу, определенному по умолчанию) двоичным файлом, который был предварительно перенесен на диск. Перед началом программирования необходимо еще раз убедиться в правильности введенных данных. Правильный адрес должен быть fff00000!!!

Destination address ... 0xfff00000

File name ............. cdg_vxw0A02.bin

File size ............. 430228 bytes

Are data correct ? (y/n) y

Erasing flash at fff00000 ... done

Erasing flash at fff20000 ... done

Erasing flash at fff40000 ... done

Erasing flash at fff60000 ... done

Writing flash at fff00000 ... done

Writing flash at fff20000 ... done

Writing flash at fff40000 ... done

Writing flash at fff60000 ... done

Flash is successfuly reprogrammed

## 1.2 Ручное программирование флэш-памяти в режиме “install”

Команда flash используется длязамены инсталляционнй программы в первичном или вторичном банке флэш. Позволяет выполнять программирование, если двоичный файл уже находится на диске. Пользователь должен точно знать, на  какие адреса подсоединены коды, сохраненные в файле, т.к. программирование на неправильный адрес (или неправильным файлом) может повредить  плату. Правильный адрес всегда fff00000!!! Синтаксис команды -  flash <addr> <file> [ -f | -t [<IP>]].

Пример:

[Boot]: flash fff00000 cdg_vxw0A02.bin

Destination address ... 0xfff00000

File size ............. 401472 bytes

Do you want to rewrite flash (y/n)?y

Erasing flash at 0xfff00000 ... done

Erasing flash at 0xfff20000 ... done

Erasing flash at 0xfff40000 ... done

Erasing flash at 0xfff60000 ... done

Writing flash at 0xfff00000 ... done

Writing flash at 0xfff20000 ... done

Writing flash at 0xfff40000 ... done

Writing flash at 0xfff60000 ... done

Flash is successfuly reprogrammed

Последняя часть команды (-f | -t [<IP>]) является опциональной ииспользуется в том случае, если флэш необходимо программировать из сервера. Не будет ничего страшного, если еще раз дополнительно предварительно будет введен сервер TFTP. Если IP-адрес не введен,  будет использоваться  IP-адрес сервера, определенный ранее. Наиболее частая ошибка при программировании флэш-памяти - защита банка от записи. Это видно из описания ошибки (Low VPP error).

Пример:

[Boot]: flash fff00000 cdg_vxw0A02.bin -t 10.1.5.13

Destination address ... 0xfff00000

File size ............. 401472 bytes

Do you want to rewrite flash (y/n)?y

Erasing flash at 0xfff00000 ... failed

Erasing flash: error (address = 0xfff00000 (sector 56), status = 0x41

Low VPP error

Erase error

Failed to reprogram flash

Решением является снятие защиты банка от записи. Это производится посредством переключателя ST3 на плате CDG (см. рис. 2).

| ST4 prim | sek | Переключение между банками |
| --- | --- | --- |
|  |  | Используется в производстве |

| ST3 Вкл. | Выкл. | Защита первичного банка |
| --- | --- | --- |
| Вкл. | Выкл. | Защита вторичного банка |

Рисунок 2: Переключатели на плате CDG

С помощью переключателя ST4/1 производится смена банков, в то время как с помощью переключателей ST3/1 и ST3/2 снимается (положение OFF) и устанавливается (положение ON) их защита от записи. Переключатель ST4/2 для нормального функционирования платы должен быть установлен в положение OFF!

|  | ВНИМАНИЕ: Обратите внимание на адреса и размеры файлов. Если были введены неправильные данные или имели место ошибки при переносе файла, программирование FLASH памяти вбудет возможно только с помощью внешнего механизма. |
| --- | --- |

# 2.  Инструкция по программированию FLASH памяти посредством SYS менеджмента

Флэш-память на плате CDG также можно загрузить путем удаленного доступа посредством SYS менеджмента. В этом случае выберите приложение SYS в меню Administration/Install – Backup. При появлении приведенного ниже окна, ввести имя пользователя и пароль (sysadmin/sysadmin) и в данном меню выбрать Actions/File Transfer/Install I&L SW.

После выбора данных опций будет отображено предупреждпющее окно с запросом на подтверждение продолжения выполнения операции. Подтвердить вводом Yes. После подтверждения будет отображено конечное окно Flash Install, где имеется возможность выбора и загрузки нового содержимого флэш-памяти на плату CDG.

Окно состоит из нескольких областей:

- область Main Unit / Flash File – отображает все файлы flash, имеющиеся на MN

- область Indirect Programable Units / Units – Version отображает имеющиеся платы с текущими версиями флэш после выполнения команды “Get Units”

- область Indirect Programable Units / Flash File отображается список соответствующих файлов, которые можно инсталлировать на плату CDG

Программирование платы CDG можно выполнить в области “Main Unit”. Выбрать желаемую версию флэш. Ввести “Send File” для пересылки файла на плату CDG, запрограммировать флэш посредством ввода “Program Flash”. Путем ввода “Check Status” проверить правильность выполнения. Информация будет отображена в области “Status”.