| НАЗВАНИЕ: НАСТРОЙКА МАРШРУТИЗАЦИИ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ КОНТРОЛЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ И ПОЯСНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОДУКТОВ | CS5072AX | CS5073AX | CS5074AX | CS5081AX |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Инструкция по правильному установлению маршрутизации для успешного проведения контроля непрерывности и описание влияния отдельных параметров на успешное установление соединения. |  |  |  |  |

# ВВЕДЕНИЕ

Для правильной работы контроля непрерывности (процедура проверки слышимости) необходимо установить соответствующие параметры маршрутизации. Очень важным является установление параметров Number of requested digits, End of dialling indicator и Time After End Of Dialling. Так как сигнализацией SSN7 передаются сигналы EOS (End Of Selection), не требуется установление параметров, определяющих конец набора (EOD - End Of Dialing) информацией. В случае необходимости (interworking) следует установить параметры так, чтобы значение параметра Number of requested digits было равно или меньше значения индикатора End Of Dialling, а значение параметра Time After End Of Dialling должно обеспечить конец контроля непрерывности в данном временном интервале, а также продолжение вызова только после последней принятой цифры номера В (вызываемого номера). Так как в дальнейшем используются только сокращения отдельных параметров, ниже дается их пояснение:

* NrReqDgt (Number of requested digits) – количество необходимых цифр, после которых осуществляется занятие линии;

* tm_req_dgt (Time to requested digits) – таймер, определяющий интервал времени, в течение которого необходимо ввести требуемое количество цифр;

* eodind (End of dialling indicator) – параметр с комплексным значением, определяемый также комбинацией NrReqDgt и таймера tm_after_eod; у продукта CS5073 и выше данный параметр означает минимальное количество цифр, необходимых для активизации tm_after_eod;

* tm_after_eod (Time after end of dialing) – таймер, определяющий интервал времени после истечения tm_req_dgt, в течение которого можно набрать следующую цифру;

* eodind2 (Second end of dialing indicator) – у продукта CS5073 и выше данный параметр представляет собой максимальное количество цифр, необходимых для активизации  tm_after_eod2;

* tm_after_eod2 (Time after second end of dialing) – таймер, который активизируется после ввода максимального количества требуемых цифр и позволяет дополнительный ввод цифр;

* enbloc_ind (Send digits in block) – параметр, который определяет, осуществляется ли поблочная передача номера или нет.

Ниже дается пример, когда контроль непрерывности не работает, а также два примера правильного установления маршрутизации, при которой контроль непрерывности работает правильно.

ПРИМЕР 1 (контроль непрерывности работает)

-Digits Requested: 10

-First End of Dial Indicator: 10

(Digits Requested = First End of Dial Indicator)

-Send Digits in Block: No (у CS5073 и выше)

ПРИМЕР 2 (контроль непрерывности не работает)

-Digits Requested: 10,11...

-First End of Dial Indicator: 10,9,...

(Digits Requested >= First End of Dial Indicator)

-Send Digits in Block: Yes (у CS5073 и выше)

ПРИМЕР 3 (контроль непрерывности работает)

-Digits Requested: 10,9,..

-First End of Dial Indicator: 11,12,...

(Digits Requested < First End of Dial Indicator)

-Send Digits in Block: Yes (у CS5073 и выше)

В дальнейшем дается описание отдельных указанных выше примеров и некоторых возможных комбинаций параметров Digits Requested и First End of Dial Indicator.

# МАРШРУТИЗАЦИЯ В ПРОДУКТЕ CS5072:

ПРИМЕР 1

Линейная сигнализация не обеспечивает информацию о переходе соединения в следующую фазу (сигнал EOSF), поэтому данный пункт определяется параметром; не требуется поблочная передача номера вызываемого. Значение eodind равно (или больше) значению NrReqDgt. Eodind – это данные о требуемом количестве цифр, необходимом для завершения фазы набора номера и перехода в следующую фазу - ожидание ответа. На всякий случай наряду с eodind дается также время, определяемое таймером tm_after_eod, в течение которого допускается прием номера. После его истечения соединение переходит в состояние ожидания ответа (proceeding).

Ожидание следующей цифры

Перед достижением NrReqDgt всегда активизируется таймер со значением tm_req_dgt. Затем перед достижением eodind активизируется таймер со значением tm_to_end, а потом tm_after_eod. Все три таймера находятся в таблице out_digit_timers, они связаны с параметром out_digit_tmvar из таблицы  маршрутов. Если NrReqDgt меньше или равно eodind, занятие линии осуществляется немедленно при достижении количества цифр NrReqDgt, после истечения таймера со значением tm_after_eod соединение переходит в состояние ожидания ответа (proceeding). Истечение таймеров со значениями tm_req_dgt и tm_to_end вызывает разъединение соединения.

ПРИМЕР 2

Пункт перехода в состояние ожидания ответа зависит от сигнализации (а не от информации). Значение eodind является нереальным, так как оно меньше значения NrReqDgt. Значение таймера tm_after_eod - 0.

Ожидание следующей цифры

Перед достижением NrReqDgt всегда активизируется таймер со значением tm_req_dgt. После достижения NrReqDgt активизируется таймер со значением tm_to_end. Истечение таймеров со значениями tm_req_dgt и tm_to_end вызывает разъединение соединения.

ПРИМЕР 3

Конец фазы набора номера можно определить параметром, но требуется также поблочная передача номера вызываемого. Значение eodind нереально, если оно меньше NrReqDgt. Значение таймера tm_after_eod выше 0. Только при достижении NrReqDgt и истечении таймера tm_after_eod осуществляется занятие линии и переход в состояние ожидания ответа.

Ожидание следующей цифры

Перед достижением NrReqDgt всегда активизируется таймер со значением tm_req_dgt. После достижения NrReqDgt активизируется таймер со значением tm_after_eod. В описанной ситуации параметры NrReqDgt и eodind могли бы быть идентичными (но параметру eodind присваивается нереальное значение, тем самым определяется, что речь идет о поблочной передаче номера вызываемого). Данная ситуация отличается от возможной ситуации первого примера идентичных параметров NrReqDgt и eodind в том, что занятие линии и переход в состояние ожидания ответа осуществляются в один момент: после истечения таймера со значением tm_after_eod. Одновременно устанавливается индикатор полного номера (Complete и/или F). Истечение таймера со значением tm_req_dgt вызывает разъединение соединения.

# МАРШРУТИЗАЦИЯ В ПРОДУКТАХ CS5073 / CS5074 / CS5081:

В ситуации, описанной третьим примером, назначение определенной используемой комбинации значений параметров NrReqDgt, eodind и значения таймера tm_after_eod не совсем ясно. Введением дополнительного параметра enbloc_ind типа булев в таблице маршрутов, который определяет поблочную передачу номера вызываемого, это предотвращается. Параметр eodind является нереальным только в случае, когда информацией не определяется переход соединения в состояние до ответа. Tm_after_eod в таком случае больше не появляется в решениях. В дальнейшем даются вышеуказанные примеры с использованием новых параметров:

ПРИМЕР 1

Линейная сигнализация не обеспечивает информацию о переходе соединения в следующую фазу (сигнал EOSF), поэтому данный пункт определяется информацией: не требуется поблочная передача номера вызываемого. Состояние параметров не изменяется. Новый параметр enbloc_ind имеет значение 0 (не требуется поблочная передача номера вызываемого) и учитывается только в случае, когда значения NrReqDgt и eodind идентичны. В данном случае enbloc_ind означает, что поблочная передача номера не требуется, занятие линии осуществляется немедленно после достижения количества цифр NrReqDgt, после истечения таймера со значением tm_after_eod соединение переходит в состояние ожидания ответа (proceeding).

Ожидание следующей цифры

Без изменений.

ПРИМЕР 2

Пункт перехода в состояние ожидания ответа зависит от сигнализации (а не от информации). Значение параметра eodind является нереальным, так как оно меньше значения NrReqDgt. Значение таймера tm_after_eod не является важным, так как уже нереальное значение параметра eodind означает, что переход в состояние ожидания ответа зависит от сигнализации. Значение нового параметра enbloc_ind также не является важным.

Ожидание следующей цифры

Без изменений.

ПРИМЕР 3

Конец фазы набора номера можно определить параметром. Но в данном случае требуется также поблочная передача номера вызываемого. Значение eodind равно значению NrReqDgt. Значение таймера tm_after_eod не влияет на решение, но оно учитывается. Новый параметр enbloc_ind имеет значение 1 (требуется поблочная передача номера вызываемого). При достижении значения NrReqDgt, которое равно значению eodind, проверяется параметр enbloc_ind. Активизируется таймер tm_after_eod, после его истечения осуществляется занятие линии и переход в состояние ожидания ответа. Одновременно устанавливается индикатор полного номера (Complete и/или F).

Ожидание следующей цифры

Перед достижением NrReqDgt всегда активизируется таймер со значением tm_req_dgt. После достижения NrReqDgt = eodind активизируется таймер со значением tm_after_eod. После истечения таймера со значением tm_after_eod осуществляется занятие линии и переход в состояние ожидания ответа. Одновременно устанавливается индикатор полного номера (Complete и/или F). Истечение таймера со значением tm_req_dgt вызывает разъединение соединения.

Введение дополнительного таймера и условия для его установления

Из-за введения изменений требуется наличие дополнительного таймера набора. Таймер активизируется после приема цифры, когда не требуется поблочная передача номера и когда достигаются значения NrReqDgt и eodind, причем значение eodind выше или равно значению NrReqDgt. Когда количество цифр достигает eodind2, вместо таймера со значением tm_after_eod активизируется таймер со значением tm_after_eod2 (значение может быть 0, а это значит, что в данном пункте набор номера завершен или имеет определенное (небольшое) значение, в результате чего имеется возможность выполнения специальных требований). Истечением данного таймера вызываются такие же операции, как истечением таймера со значением tm_after_eod. Дополнительные параметры введены в таблицу маршрутов и в таблицу out_digit_timers.