| ТЕМА: Первичная инсталляция системы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕЙЦСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОДУКТА | LS5083AX |  |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: # Первичная инсталляция системы |  |  |  |  |

1.	ПЕРВИЧНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ СЕРВЕРА MN, MT И КЛИЕНТОВ	3

1.1.	Сетевые установки (сервер MT, MN, клиенты)	3

1.2.	Использование и настройка консоли (HyperTerminal)	4

1.3.	Ввод контролируемых объектов (hostnames) на MT	5

2.	ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА MN	5

2.1.	Выбор типа инсталляции	7

2.2.	Перенос общих приложений	7

2.3.	Выбор типа сети  и место обработки тарифных данных	9

2.4.	Перенос файлов на диск	10

2.5.	Инсталляция сервисов	10

2.6.	Просмотр версий и генерирование базы данных и триггеров	12

2.7.	Генерирование базы данных и триггеров	12

2.8.	Запуск сервисов	15

3.	ПЕРВИЧНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ МОДУЛЯ MLC	15

3.1.	Ввод IP-адресов на плату CDG	16

3.2.	Инициализация диска flash модуля MLC	17

3.3.	Замена версии флэша с помощью консоли вручную	18

4.	НАСТРОЙКА И КОНФИГУРИРОВАНИЕ СЕРВЕРА MN, MT И КЛИЕНТОВ	21

4.1.	Установки в подокне MN Server Hostname для осуществления доступа к 
базе данных	21

4.2.	Добавление объектов MPS в базу данных – подокно Managed Objects	22

5.	ВВОД ОБЪЕКТОВ В БАЗУ ДАННЫХ СЕРВЕРА MN, MT	22

5.1.	Ввод данных модуля MLC в базу данных	22

5.2.	Перенос подготовленных данных на сервер MN и MT и ввод данных в базу данных	24

5.3.	Ввод данных о специальном программном обеспечении - Specific SW	25

5.4.	Конфигурирование PPP-соединений для администрирования и контроля модулей MLC (SAN и AN)	27

5.4.1.	Подготовка полупостоянных данных для конфигурирования канала PPP	27

5.4.2.	Подключение коммуникационного кабеля к модулю MPS	28

5.4.3.	Пример конфигурирования файлов init_net для модулей MLC SAN DUPL и 
MLC AN		28

5.5.	Инсталляция данных, программного пакета и специального программного обеспечения на модуль MLC через сетевое соединение (LAN) с помощью MN, MT	31

6.	ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФЛЭШ-ПАМЯТИ НА ПРОЦЕССОРНОЙ ПЛАТЕ CDG	33

6.1.	Проверка состояния узла и аппаратных средств – 
кнопкА «Check HW»	34

6.2.	Перенос двоичного файла – кнопка «Send File»	34

6.3.	Программирование flash ROM – Кнопка «Program Flash»	34

6.4.	Проверка успешности программирования – КнопкА «Check Status»	35

# ПЕРВИЧНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ СЕРВЕРА MN, MT И КЛИЕНТОВ

## СЕТеВЫЕ УСТАНОВКИ (СЕРВЕР MT, MN, КЛИЕНТЫ)

Войдите в систему в качестве пользователя mnadmin. Перед подключением MT к базе данных MN необходимо установить такой IP-адрес терминала MT, как он проектно определен для непосредственного подключения MT и MN. Адрес записан в Рабочем Проекте. IP-адрес терминала MT измените с помощью меню Start -> Settings -> Control Panel. Откроется окно Control Panel, в котором выберите значок Network and Dial-up Connections.

Откроется окно Network and Dial-up Connections, в котором выберите значок Local Area Connections и нажатием правой кнопки мыши выберите опцию Properties.

Войдите в окно Internet Protocol (TCP/IP) и нажмите кнопку Properties. Появится следующее изображение:

В поле IP Address введите IP-адрес MT, а в поле Subnet Mask значение subnet mask, проектно определенное для конкретного подключения. Ввод подтвердите нажатием кнопки OK и закройте все окна. После изменения IP-адреса терминала MT выполните перезапуск (restart) MT, для чего выберите в меню Start -> ShutDown.

## использование и настройка консоли (HyperTerminal)

Установки консоли производятся на компьютерах (сервер MN и MT), с помощью которых интерфейсом RS232 непосредственное подключитесь к модулю. При каждом запуске приложения HyperTerminal параметры необходимо снова устанавливать, это можно сделать при помощи ярлыка – Shortcut на рабочем столе. Для консоли обычно используется программа HyperTerminal, находимая при помощи меню Start -> Programs -> Accessories -> Communications -> Hyperterminal -> HyperTerminal.

В окне  Properties выберите порт COM1  и при помощи кнопки Configure установите следующие параметры (в том же порядке, как указано): 9600  /  8  /  None  /  1  /  None.

## ввод контролируемых объектов (hostnames) на MT

Management Node Terminal (MT) предназначен для всех видов работ (инсталляция, администрирование…) на удаленных объектах. Для распознавания имени обслуживаемого объекта (hostname) и соответствующего IP-адреса нужна простейшая процедура, использующая данные файла Hosts. С помощью меню Start -> Programs -> Accessories -> Notepad запустите приложение Notepad. Выберите меню File -> Open и откройте файл c:\Winnt\system32\drivers\etc\Hosts. В этот файл введите данные, которые на основе IP-адреса будут определять имя объекта и наоборот; эти данные следующие:

- IP-адрес сервера MN и его имя (например, labore01),

- IP-ethernet адрес (CVx1-eth.) модуля MLB, а также его имя – hostname,

- IP-ethernet адрес (CVx1-eth.) модуля MLC, а также его имя – hostname,

- IP-адрес MPS(DE) модуля MPS, а также его имя – hostname,

- IP-ethernet адреса левой (CVx1-eth.)  и правой (CVx2-eth.) сторон модуля MCA, а также его активное имя – hostname,

- Для модуля MCA, который при запуске системы будет активным (In Operation) введите IP-ethernet адрес; в данном примере labore_mca. Введите его в конце файла.

Введенные изменения сохраните с помощью команды меню File -> Save и закройте приложение Notepad командой меню File -> Exit.

# ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА MN

ВНИМАНИЕ! На MN должна быть предварительно инсталлирована программа JAVA Runtime Environment версии 1.2.2. или выше, выполняющая периодический перенос файлов со станций на MN (по запросу MN). Инсталляция описана в Сервисной информации № 03.2001 Руководство по инсталляции JAVA Runtime Enviroment.

Войдите в систему в качестве пользователя mnadmin. Инсталляция производится в соотвествии со следующей процедурой:

- С помощью приложения Windows Explorer войдите в директорий нового ПО, который может находится CD, на локальном жестком диске или на диске, доступном через локальную сеть. В директории нового ПО двойным щелчком мышки в файл Setup.exe запустите инсталляцию.

- В директории нового программного пакета находится  файл infomn. Если необходимо, откройте его (например, Notepad) и проверьте, какую версию ПО содержит (это нужно делать всякий раз, когда имя инсталлционного директория не определяет версию ПО однозначно).

- Инсталляцию MN запустите при помощи программы Setup.exe на инсталляционном директории нового пакета. Для успешной инсталляции программного пакета обязательно нужно предварительно закрыть все активные приложения. На экране отобразится информация о подготовке инсталлятора InstallShield, сопровождающего пользователя при проведении процедуры инсталляции.

- После нажатия кнопки Next появится окно, отображенное ниже. В нем будет содержаться рекомендация закрыть все программы, работающие в OС Windows. Нажатием кнопки Cancel в любой момент процедуру инсталляции можно остановить. Кнопкой Next осуществится переход в следующее окно, в котором можно определить директорий инсталляции. По умолчанию это c:\si2000, менять его не нужно. Все компьютеры, инсталлированные в Iskratel, имеют этот первично выбранный директорий.

## выбор типа инсталляции

После выбора места необходимо из четырех возможных выбрать тип инсталляции:

- Management Node SERVER & CLIENT – программа инсталляции, рекомендованная большинству пользователей, выполняющая инсталляцию основных разделов программного пакета. Используется для компьтеров MN, одновременно играющих роль сервера базы данных и рабочего места.

- Management Node SERVER – программа инсталляции серверных приложений и остальных компонент (кроме приложений клиента) по выбору. На компьютере MN, на котором размещена база данных, непосредственная работа невозможна.

- Management Node CLIENT – программа инсталляции приложений клиента и других компонент (кроме серверных приложений) по выбору. Компьютер MN является дополнительным рабочим местом.

- Management TERMINAL – программа инсталляции всех разделов программного пакета для компьтера MT, являющегося портативным компьютером, предназначенным для оперативных действий на объекте.

## перенос общих приложений

Процедура инсталляции проверяет значение переменной COMMAPPRELEASE, которая определяет: какой версии программного обеспечения MN соответствуют общие приложения на директории %MNDIR%\install\mn\bin. Если значение переменной в регистре отличается от версии программного обеспечения MN, инсталлируемого в данный момент, появится окно, представленное ниже. В этом окне есть две кнопки. Если выбрать  Typical.Automatic decisions about overwriting components, то при наличии на MN инсталлированных более старых общих приложений, чем те, которые должны быть с новым пакетом, программа их автоматически обновит.

Если версию MN и версий сервисов SI2000 переписывать не нужно, то необходимо выбрать Custom.User decides about overwriting components, а в качестве следующего действия выбрать, что из приведенного нужно переписать. Если инсталлируете продукт последней версии как тот, который уже инсталлирован на MN, несомненно, нужно выбрать первую опцию. Для принятия правильного решения необходимо принимать во внимание какой продукт MN находится в высшем технологическом состоянии (высшая версия -  “MN common applications”). В следующем окне будет  вопрос о необходимости переписать дополнительные функциональности в соответствии  алгоритмом по умолчанию, ответьте положительно - Yes. Ответ No имел бы смысл только в том случае, если бы не было нужно переписывать какую-либо дополнительную функциональность из предыдущих программных пакетов. В таком случае в процессе процедуры был бы задан вопрос по каждой дополнительной функциональности отдельно.

## выбор типа сети  и место обработки тарифных данных

При инсталляции компонент сервера выбирается тип сети из четырех возможных и место обработки тарифных данных.

- PUBLIC, Remote Billing – сеть общего пользования с удаленным центром обработки подробных тарифных записей,

- PUBLIC, Local Billing – сеть общего пользования с местной обработкой подробных тарифных записей,

- NONPUBLIC, Remote Billing – частная сеть с удаленным центром обработки подробных тарифных записей,

- NONPUBLIC, Local Billing – частная сеть  и местная обработка подробных тарифных записей,

В следующем окне можно еще раз проверить установленные перед этим параметры инсталляции. Если установки не устраивают, то кнопкой Back можно вернуться по окнам назад и задать необходимые.

## перенос файлов на диск

Начинается перенос файлов на указанное место. Если была выбрана инсталляция типа Management Node SERVER and CLIENT, то, прежде всего, будет копироваться информационный файл infomn, далее последует копирование программного обеспечения серверных программ и приложения клиента, копирование программного обеспечения базы данных вместе с относящимися к ней версиями данных, копирование программного обеспечения SN и в конце копируются файлы документации. В процессе переноса виден индикатор процесса, отображающий процент всех перенесенных файлов. Остановку сервисов Si2000 и перенос файлов отображают два следующих окна.

## инсталляция сервисов

Если в окне Overwrite MN version ответить No, то сервисы SI2000 переписываться не будут, поэтому в окне инсталляции сервисов (mnserviceinstall) пароль mnadmin вводить не нужно. При ответе Yes в окне Overwrite MN version сервисы Si2000 перепишутся на новую версию, и здесь уже понадобится ввод и подтверждение пароля (пароль пользователя - mnadmin).

При инсталляции сервиса ftp_srv.exe процедура инсталляции еще раз запросит пароль mnadmin.

Появится окно со значками (иконками). Создаются экранные ссылки (ярлыки).

Теперь несколько минут уйдет на обеспечение безопасности и защиты директория и файла (permissions and ownership).

## просмотр версий и генерирование базы данных и триггеров

После создания сервисов можно опционно включить или выключить просмотр информационного файла infomn, описывающего коды пакета, а также включить или вылючить генерирование базы и триггеров. Включите, т.е. оставьте включенными обе опции!

Кнопкой Finish запустите опционно установленные действия, на этом инсталляция закончена.

## генерирование базы данных и триггеров

Далее следует выбор опции генерирования базы данных и триггеров или без них. Обязательно выбрать опцию Generate Database and Triggers.

Примечание: создание базы без триггеров имеет смысл только на этапе разработки. Функционирование без триггеров означает отсутствие согласования  баз данных на MN и SN. Оба следующих окна подтвердите нажатием кнопки OK.

База mncommon перейдет на новую версию. База mnwork создаваться не будет, т.к. уже существует. Начнется генерирование базы продукта (база, с которой будет работать только что инсталлированное программное обеспечение), что длится несколько минут. Если предыдущая версия ПО использовала эту же самую базу данных (например, заменилась только версия SN), появится следующее сообщение.

По окончанию инсталляции нового программного обеспечения выполнится инсталляция дополнения по локализации (привязки к данному компьютеру). Локализация позволит преобразовать текст, появляющийся внутри программного обеспечения, в используемый язык региона, где используется это ПО.

В конце процедуры инсталляции последует вопрос о запуске сервисов. При нажатии  Yes, сервисы автоматически запустятся.

## запуск сервисов

После перезапуска (restart) проверьте, все ли сервисы si2000 запустились. При инсталляции компьтера MT не будет сервисов si2000 CDR Conversion и si2000 Statistic Conversion.

Для отдельных функциональностей узла управления необходимы следующие сервисы:

- Si2000 Backup Server

- Ввод тарифных данных из  собранных в базу

файлов:	si2000 CDR Conversion

- Согласование баз данных на MN и SN:	si2000 DB Synchronization Server

- Сбор тарифных и статистических данных или

истории аварийных сигналов:	si2000 File Transfer Server

- Действия системы:	si2000 MN System Server

- Линейные измерения:	si2000 ODOLT Server

- Si2000 Portmap

- Функционирование подсистемы SNMP:	si2000 SNMP Manager

- Ввод статистических данных из собранных в

базу файлов:	si2000 Statistic Conversion

# ПЕРВИЧНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ МОДУЛЯ MLC

К плате CDG с помощью нижнего разъема RJ45 необходимо подключить консоль (разъем C на CDG) и с помощью верхнего разъема на плате CLC (разъем F) подключите сеть. IP-адреса введите в соответствии с проектной документацией, инициализацию диска и обновление версии флэша сделайте только при первом запуске системы или при появлении проблем с диском, т.е. при запуске системы на узле.

| CLC | CDG |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ: На плате CLC находится только один процессор CDG - на позиции PMC1 и выполняет функцию центрального и сигнального процессора.

## ввод IP-адресов на плату CDG

Запустите программу на консоли (Hyper Terminal) и включите модуль с помощью выключателя секции модуля MCA. Обождите появления начальной записи на консоли и нажмите любую кнопку клавиатуры не более чем на три секунды. Появится меню, в котором нужно выбрать опцию 5 – Network configuration для изменения IP-адреса платы CDG.

To change STARTUP MODE or system settings, press any key within 3 seconds

1 - Run-time installation

2 - Development installations

3 - System console

4 - Disk configuration

5 - Network configuration

6 - Other configuration

7 - Read configuration from file

8 - Advanced configuration

Please, select the option you want:  [1] 5

В меню выберите 5 - Network configuration. Адреса перепишите из Рабочего Проекта. Если адреса, находящиеся в квадратных скобках, устраивают, подтвердите их нажатием enter, в противном случае ведите необходимые.

Do you want a LAN1 network interface? [Y] y <подтвердите Y>

This board's IP address? [0.0.0.0] 10.5.10.99 <введите IP-адрес съемной платы CLC>

Subnet mask for LAN (0.0.0.0 for none)? [0.0.0.0] 255.255.255.0 <введите IP адрес маски>

Do you want a LAN2 network interface? [N] n <подтвердите N>

Default gateway's IP address? [0.0.0.0] 0.0.0.0 <введите IP-адрес шлюза; если шлюз неопределен – введите 0.0.0.0>

В том случае, если модуль MLC дублированный, из меню нужно выбрать опцию 6 – Other configuration, с помощью которой дается возможность ввести IP-адрес второй платы CDG на дублированной плате MLC.

Startup delay in seconds [5] 5 <введите время задержки (в секундах) перед запуском системы>

Baud rate for serial channels [9600] 9600 <введите 9600>

Baud rate for PPP serial port [19200] 19200 <введите 19200>

Maximum number of unsuccessful loading [5] 5 <введите число попыток системы перед запуском с предварительно инсталлированной версией пакета>

Duplicated board's IP address? [0.0.0.0] 10.5.10.46 <введите IP-адрес дублированной платы CLC>

Описанные выше процедуры повторите для  дублированной платы CLC (CDG). После установки IP-адресов снова появится начальное меню, в котором теперь нужно выбрать 3 – System console. Модуль перейдет в режим работы pSH+> interpreter (Installation State).

ВНИМАНИЕ: При первом вводе нового объекта в Management Login, IP-адреса, которые должны быть предварительно определены в файле Hosts, перепишутся в файл dpl_mode.unl. После инсталляции пакета на станции, введенные данные в файл изменят уже установленные IP-адреса с помощью консоли.

## инициализация диска flash модуля MLC

По установке IP-адресов необходима инициализация диска flash. Из начального меню консоли выберите 4 – Disk configuration. Выведутся слудующие опции, среди которых выберите  4 – Initialize disk. Отображение меню и записей в процессе инициализации диска flash:

To change STARTUP MODE or system settings, press any key within 3 seconds

1 - Run-time installation

2 - Development installations

3 - System console

4 - Disk configuration

5 - Network configuration

6 - Other configuration

7 - Read configuration from file

8 - Advanced configuration

Please, select the option you want:  [1] 4

Отобразится подменю, в котором нужно выбрать 4 - Initialize disk и подтвердить y.

1 - Boot dir

2 - Disk verification mode

3 - Format & initialize disk

4 - Initialize disk

5 - Select BOOT media

X - Return to the main menu

Please, select the option you want:  [ ] 4 <выерите 4>

Do you really want to initialize disk? [N] y <подтвердите Y>

Updating parameter storage. This may take a while...Done

Last loading ...... Ok

System time ....... 9:43:27 16/09/2003

Disk .............. Transaction control records at 0x00010000 (DRAM)

... No transaction control records found.

... DISK 0 M-SYSTEMS IDEL                           22526003

Ver.6.6  Size 156

Full disk capacity is 156 Mb (319998 blocks).

Do you want to reduce volume size? [N] n <ответьте N>

Enter max number of files on the file system:  [10000] 10000 <введите 10000>

Max number of files is 10000.

I'M INITIALIZING DISK DEVICE NOW ... Done

Writting system parameters to file ... Done

Copyright (c) Integrated Systems, Inc., 1992.

Welcome to pSOSystem...

pSH+>

По окончанию инициализации диска флэш модуль перейдет в режим работы pSH+> interpreter (Installation State).

ВНИМАНИЕ: Минимальная емкость диска flash модуля SAN - 32MB. Предлагаемое количество файлов на диске flash при инициализации - 10000. В случае изменения этого числа,  оно не может быть меньше 2000.

## замена версии флэша с помощью консоли вручную

Если существующая версия флэша не устраивает, ее необходимо заменить на более новую. Версия флэша проверятеся  командой version.

pSH+> version

Project: ls5083ax

Package dir: 5.0/MVVC0A16

State of PMC0 board: MASTER

------------------ binary file's versions ------------------

PMC0: /common/rdss/ls5083ax/OFFICIAL  Nov 22 2004 17:20:08

------------------ PMC0 run-time ----------------------------

Steer version: MVVC0A16

PMC0: as in binary file

------------------- IL version -----------------------------

IL steer version: MVRL0A03 <версия флэша>

pSH+>

Запустите программу TFTP Server95 (обычно она находится на директории c:\Program Files\TFTPD\tftpd.exe). Необходимо проверить установки TFTP (меню TFTP - Configure) директория по умолчанию (Default directory), который должен быть c:\Flash. В этом директории могут находиться файлы, необходимые для программировния флэша. В данный момент актуальны эти файлы:

- cdg0A05.bin <версия флэша MVRL0A05>

- ldrCDG0A04.img

Для программирования флэша должен быть включен кабель консоли и запущена программа работы с консолью. Програмирование памяти флэш проводится в соответствии с приведенным ниже примером:

To change STARTUP MODE or system settings, press any key within 3 seconds

1 - Run-time installation

2 - Development installations

3 - System console

4 - Disk configuration

5 - Network configuration

6 - Other configuration

7 - Read configuration from file

8 - Advanced configuration

Please, select the option you want:  [1] 3 <выберите опцию 3>

Введите команду load -b ldrCDG0A05.img 10.5.10.90 (где 10.5.10.90 - IP-адрес компьютера MN):

pSH+> load -b ldrCDG0A05.img 10.5.10.90

Binary file is loaded to address 0x000a0000.

955640 bytes loaded

Standard output device initialized...

Pseudo device initialized...

System clock initialized...

0:00:00 01/01/1999

RAM disk .......... Size 5120 kB

Init RAM disk ..... Done

RAM disk volume ... 3.0

@(#)(#)pVER IA/MIPS, Version 3.1.0, Built on 12/03/1999

Copyright (c) Integrated Systems, Inc., 1992.

Welcome to pSOSystem...

pSH+>

Успешность переноса файла можно проконтролировать в окне TFTP Server95. Введите команду flash ffc00000 cdg0A05.bin 10.5.10.90 (где 10.5.10.90 - IP-адрес компьютера MN):

pSH+> flash ffc00000 cdg0A05.bin 10.5.10.90

1113356 bytes loaded

Destination address ... 0xffc00000

File size ............. 1113356 bytes

Are data correct ? (y/N) y

CdbUnFlashLock se ni realiziran!

START ERASING

Erasing block 32 at 0xffc00000 ... Done

Erasing block 33 at 0xffc20000 ... Done

Erasing block 34 at 0xffc40000 ... Done

Erasing block 35 at 0xffc60000 ... Done

Erasing block 36 at 0xffc80000 ... Done

Erasing block 37 at 0xffca0000 ... Done

Erasing block 38 at 0xffcc0000 ... Done

Erasing block 39 at 0xffce0000 ... Done

Erasing block 40 at 0xffd00000 ... Done

START WRITING

Writing block at address 0xffc00000 ... Done

Writing block at address 0xffc10000 ... Done

Writing block at address 0xffc20000 ... Done

Writing block at address 0xffc30000 ... Done

Writing block at address 0xffc40000 ... Done

Writing block at address 0xffc50000 ... Done

Writing block at address 0xffc60000 ... Done

Writing block at address 0xffc70000 ... Done

Writing block at address 0xffc80000 ... Done

Writing block at address 0xffc90000 ... Done

Writing block at address 0xffca0000 ... Done

Writing block at address 0xffcb0000 ... Done

Writing block at address 0xffcc0000 ... Done

Writing block at address 0xffcd0000 ... Done

Writing block at address 0xffce0000 ... Done

Writing block at address 0xffcf0000 ... Done

Writing block at address 0xffd00000 ... Done

CdbFlashLock se ni realiziran!

pSH+>

# НАСТРОЙКА И КОНФИГУРИРОВАНИЕ СЕРВЕРА MN, MT И КЛИЕНТОВ

## установки в подокне MN Server Hostname для осуществления доступа к базе данных

Зарегистрируйтесь в качестве пользователя, имеющего права администрирования баз данных (sysadmin). В окне  MN Configuration в меню Start -> Programs -> Management Node -> MN Configuration сначала введите параметры доступа к базе данных, в которой нужно произвести администрирование. Нажатием кнопки Database Connnection  (в окне Select Management Node Name) войдите в окно Informix Setnet32. В подокне Host Information установите следующие параметры:

- Current Host – введите имя компьютера, на котором находится база данных

- User Name – введите имя пользователя, который будет иметь доступ к базе данных (например, sysadmin)

- Password Option – выберите Password

- Password – введите пароль пользователя (sysadmin).

Установки подтвердите кнопкой Apply. Войдите в подокно Server Information и установите следующие параметры:

- HostName – выберите имя компьютера, на котором находится база данных

- Informix Server – введите имя сервера Informix в виде ol_hostname

- Protocolname – выберите olsoctcp

- Service Name – выберите turbo

Установки подтвердите кнопкой Apply и кнопкой OK.

## добавление объектов MPS в базу данных – подокно Managed Objects

Выберите подокно Managed Objects , в которое введите MPS следующим способом:

- Hostname – введите имя контролируемого объекта MPS

- Type – выберите тип подключения MPS к системуе аварийной сигнализации (если он включен непосредственно  в модуль версии 5, выберите MPS_SI2000)

- Release – выберите версию пакета MN, инсталлированного и совместимого с версией  контролируемого MPS.

Ввод данных закончите кнопками Add, Apply и OK.

# ВВОД ОБЪЕКТОВ В БАЗУ ДАННЫХ СЕРВЕРА MN, MT

## ввод данных модуля MLC в базу данных

В базу данных MN (одни и те же процедуры подходят как для сервера MN, так и для MT) добавьте полупостоянные данные новых модулей. На MN из меню Start -> Programs -> Management Node -> MN Login выберите приложение Management Login. С помощью кнопки New выберите версию MN (MN Release), программную версию (Node Release), версию базы данных (DB Release), версию данных (Data Release) и версию документации (Document Release), в которую необходимо ввести новый объект  - модуль. Кнопкой Accept подтвердите отмеченные версии.

Откроется окно с предупреждением, подтвердите  его. Далее откроется окно SYS (System Management). В меню Mode & Seizure выберите оцию Set Mode & Select Node. Откроется окно Set Mode & Select Node. Здесь впервые не виден ни один модуль, подтвердите только опцию Read/Write и нажмите кнопку Close. Если в наличии окажется несколько введенных модулей, то придется  выбрать необходимый, и во всех следующих окнах приложения System Management будет отображен только этот модуль. Новый модуль введите с помощью кнопки Insert.

ВНИМАНИЕ: до начала ввода нового объекта в Management Login IP-адреса должны быть предварительно записаны в файл Hosts и должны быть теми же, что и IP-адреса, введенные ранее через консоль.

В процессе ввода  могут появиться два, приведенных выше, предупреждения, которые необходимо просто подтвердить. В параметр Node введите четырехзначный номер модуля, определенный проектно. Параметр Duplicated определяет тип системы (обычная или дублированная). Параметр Node Name – дополнительное описание модуля (комментарий). Hostname – это параметр или имя, преобразуемое в IP-адрес и определяющее IP-адрес активной стороны модуля. Это имя должно быть идентично имени, находящемся в файле Hosts на сервере MN (и на клиентах), и точно такое же, что и в файле Hosts на MT. В качестве параметра Area Code введите сетевой номер модуля. Параметр Type установите на Public. A Side Hostname и B Side Hostname – параметры, определяющие IP-адреса левой и правой сторон модуля MLC в случае дублированной системы.  Они должны быть идентичны имени, находящемуся в файле Hosts на сервере MN и, соответственно, такими же, как и в файле Hosts на MT, т.к. при первом вводе данных станции IP-адреса из файла Hosts перепишутся в файл dpl_mode.unl. По инсталляции пакета на станции, данные этого файла изменят ранее установленные через консоль IP-адреса. Неправильно введенные в файл Hosts IP-адреса при первом запуске на станции станут причиной инициализации интерфейсов eth с неправильными IP-адресами. Если это произойдет, необхолимо упомянутый выше файл dpl_mode.unl отредактировать вручную. В конце на выделенном поле выберите опцию Default Data. Ввод параметров подтвердите кнопкой Accept. После подтверждения в окне предупреждения, нажмите кнопку Apply в окне  System Management. Начнется процедура ввода параметров модуля в базу данных. В процессе ввода в базу данных происходит перезепуск (restart) SNMP Manager, после успешного выполнения которого появится окно, сообщения которого нужно подтвердить.

## перенос подготовленных данных на сервер MN и MT и ввод данных в базу данных

Если данные подготовлены на заводе Iskratel d.o.o. и получены на дискете или на CD, их необходимо скопировать на сервер MN и MT (далее MN). Будет построена древовидная структура директроиев. Прежде всего, выполните  экспорт данных желаемого модуля из SYS (из окна System Management). В окне  SYS выберите Administration -> Database -> SN Data -> Export и оставьте имя, преждложенное приложением (т.е. default). Файлы с расширением *.unl с дискеты или из CD скопируйте на директорий C:\si2000\database\ <DBRelease>\<DataRelease>\target\<SNxxxx>
\<имя_директория>\unl. Номер модуля определен в проекте, между тем как имя директория - любое. После переноса данных с носителя на MN произведите ввод данных в базу данных. На MN выберите приложение SI2000 – System Management (SYS) и установите его в режим Read/Write. В окне  SYS выберите Administration -> Database -> SN Data -> Import.

Выберите имя директория, только что скопированное с носителя. Нажатием кнопки Run начнется импорт данных из директория диска MN в базу данных.

## ВВОД ДАННЫХ о специальном программном обеспечении - Specific SW

В окне  System Management выберите опцию Administration -> IP Network -> SNMP Agent , благодаря которой модулю будет задан способ отправки обратных триггеров и snmp-trap. Откроется окно, в котором введите IP-адрес сервера MN. Кнопкой Add добавьте его и кнопкой Save сохраните.

В окне  System Management выберите меню Administration -> IP Network -> MN Hostname. Откроется окно Node <номер узла>:

- MN Hostname – введите имя сервера MN

- MN IP Address – введите IP-адрес сервера MN

Таким образом, введены адреса, по которым модуль в базу сервера MN будет отправлять данные, генерируемые в нем самом.

## конфигурирование PPP-соединений для администрирования и контроля модулей MLC (SAN и AN)

На схеме представлен пример сети LAN, конфигурированной с помощью PPP-соединений:

MN Client

IP: 10.48.1.70

MN Server

IP: 10.48.1.26

LAN

MLC-SN

(LS5083 DUPL)

CLC1-eth: 10.56.16.21

CLC2-eth: 10.56.16.22

MPS1 включен на CLC1-eth.

MT: 10.56.16.23

MLC-AN (LA5052)

CLC-eth:10.56.35.21

MT: 10.56.35.23

Id=1

MPS1

MPS (DE)=

10.194.136.6

MPS3

MPS (DE)=

10.194.137.10

10.194.128.9

10.194.128.10

10.194.137.9

10.194.137.10

10.194.136.5

10.194.136.6

MLC-AN (LA5021)

CLC-eth:10.56.40.21

MT: 10.56.40.23

Id=1

MPS2

MPS (DE)=

10.194.138.10

10.194.138.9

10.194.138.10

10.194.129.9

10.194.129.10

RS232 PPP-соединения для взаимодействия с  модулем MPS

PPP-соединения внутри каналов в трактах 2Mбит/с между модулями

LAN –соединения

### Подготовка полупостоянных данных для конфигурирования канала PPP

На  MN или MT в SYS (System Management) сначала определите канал для PPP-взаимодействия на тракте 2Mбит/с с AN и подготовьте файл init_net. Ввод канала PPP-взаимодействия в базу данных выполняется с помощью меню SYS -> Administration -> IP Network -> Embedded PPP. Параметры, определяющие PPP-соединения следующие:

- PPP Identity – нумерация PPP-канала, связывающая параметр id в файле init_net с данными в окне  Embedded PPP;

- Module – номер модуля; для статистического  выделения канала PPP в интерфейсе V5.2 установите параметр на  0;

- Port  - номер тракта 2Mбит/с, в котором происходит конфигурирование канала PPP;

- Channel – номер канала внутри тракта 2Mбит/с, который должен быть согласованным на обеих сторонах;

### Подключение коммуникационного кабеля к модулю MPS

На модуле MLC на нижней части съемной платы CLC находятся  три разъема, средний из котрых является коммуникационным портом MPS. К адаптеру, непосредственно находящемуся прямо на  процессоре, кабель для работы с MPS подключить невозможно!

### Пример конфигурирования файлов init_net для модулей MLC SAN DUPL и MLC AN

В окне  System Management выберите меню Administration -> IP Network -> IP Routing, в котором сконфигурируйте  файл init_net исходя из проектно определенных данных и способа включения модуля в сетевую систему. Если в реальной конфигурации какой-либо из модулей отсутсвует, строки с данными этого модуля следует пропустить. Важна правильная последовательность строк!

Пример файла init_net для модуля MLC-SAN (LS5083 DUPL), в соответствии с приведенной выше схемой:

CVA: add_ni ppp  10.194.136.5  10.194.136.6  2	      	 #PPP-канал на MPS1

CVA: add_ni ppp  10.194.129.9  10.194.129.10  id  1	#канал на MLC-SAN (LS5083 DUPL) –   канал на MLC-AN (LA5021)

CVA: add_ni ppp  10.194.128.9  10.194.128.10  id  2 std	# канал на MLC-SAN (LS5083 DUPL) – канал на MLC-AN (LA5052)

CVA: route add host  10.56.40.23  10.194.129.10	 #MT на MLC-AN (LA5021) – канал на MLC-

SAN (LS5083 DUPL)

CVA: route add host  10.56.35.23  10.194.128.10	 #MT na MLC-AN (LA5052) – канал на MLC-

SAN (LS5083 DUPL)

CVA: route add host  10.194.137.10  10.194.128.10 	 #MPS3 (DE) – канал на MLC-AN (LA5021)

CVA: route add host  10.194.138.10  10.194.129.10 	#MPS2 (DE) – канал на MLC-AN (LA5052)

Пример файла init_net для модуля MLC-AN (LA5021) в соответствии с приведенной выше схемой:

CVA: add_ni ppp  10.194.138.9  10.194.138.10  2	#PPP канал  на MPS2

CVA: add_ni ppp  10.194.129.10  10.194.128.9  id  1        # канал  на MLC-AN (LA5021) – канал на        MLC-SAN (LS5083 DUPL)

CVA: route add host  10.48.1.26  10.194.128.9 		 #MN Server – канал на MLC-

SAN (LS5083 DUPL)

CVA: route add host  10.48.1.70  10.194.128.9		 #MN Client – канал на MLC-

SAN (LS5083 DUPL)

Продукт LA5052 все данные о PPP-соединениях записывает непосредственно в базу. Сначала откройте окна SYS -> Administration -> IP Network -> PPP Connection. Нажатием кнопки Insert открывается новое окно  PPP Connection – Insert. Нажмите кнопку More, откроется окно CE1 Interface. Ниже приведен правильный вид записи данных с помощью графического интерфейса:

- CE1 Identity – порядковый номер тракта E1, с помощью которого создается PPP-соединение

- Channel Type – описание типа PPP-соединения (статистическое или динамическое)

- V5 Interface – выберите номер интерфейса V5.2, в котором будет находиться динамический канал PPP

- Port – определите порт, через который пойдет канал PPP

- Channel – выберите канал внутри интерфейса V5.2, по которому будет осуществляться PPP-соединение

Ввод подтвердите нажатием кнопки Apply и продолжите ввод данных в окне  PPP Connection – Insert.

- Connection – введите порядковый номер PPP-соединения

- Interface – выберите соединительную линию, по которой будет осуществляться PPP-соединение (тракт E1 или RS232)

- Remote IP Address – введите удаленный PPP-адрес

- Local IP Address – введите локальный PPP-адрес

- Authorization Protocol – выберите протокол, по которому будет устанавливаться PPP-соединение

- Echo Interval – установка временного интервала, в течение которого идет проверка функционирования второй стороны PPP-канала

- VanJacobson Compression – возможность сжатия пакетов

Подобную процедуру необходимо повторить также при вводе канала PPP с помощью интерфейса RS232 для удаленного обслуживания MPS. В приведенном ниже окне отображен ввод правильных данных в соответствии с приведенной ранее схемой сети по установке канала PPP к MPS:

В конце необходимо в окне SYS -> Administration -> IP Network -> IP Route ввести обратный маршрут для MN Server и MN Client. Правильная запись:

## инсталляция данных, программного пакета и специального программного обеспечения на модуль MLC через сетевое соединение (LAN) с помощью MN, MT

Условия успешной инсталляции модуля:

- Сетевые установки модуля вводятся в сооветствии с Рабочим Пректом;

- Диск модуля инициализирован;

- Модуль находится в состоянии Installation State;

- Сетевые установки MN, MT через которые необходимо выполнить инсталляцию, записаны в соответствии с Рабочим Проектом;

- Установлено сетевое соединение и контроль между модулем и MT;

- Данные модуля находятся в базе данных, где есть все данные, необходимые для инсталляции.

В окне  System Management выберите соответствующий модуль, находящийся в режиме Read/Write. Выберите опцию Administration -> Install - Backup. Откроется окно Install - Backup. Опять проверьте параметр Node, в значении которого должен быть записан номер расматриваемого модуля. Параметр Side Hostname (Hostname для модулей MLB, MLC) описывает процессорную плату – модуль, на котором будет выполняться инсталляция. Опцией Actions -> Check State проверяется текущее состояние модуля. В связи с тем, что выполняется инсталляция системы (на модуле еще не активен ни один программный пакет), проведите инсталляцию модуля в режиме Installation State. Если модуль еще не находится в состоянии инсталляции (Installation State) выполните это с помощью опции Actions -> Installation State или из консоли дайте перезагрузку (reset) модуля и потом из начального меню выберите значение 3 System console. После установки модуля в состояние инсталляции можно начать загрузку программного пакета и данных. В окне  Instal - Backup выберите опцию Actions -> File Transfer -> Install, где произведите установку параметров инсталляции модуля.

Параметры инсталляции:

- Mode – установите опцию SW and Data;

- Generic Version – выберите версию программного пакета модуля;

- Data Version – выберите данные SPD, которые нужно инсталлировать;

- Username – введите имя пользователя (если система защиты не активирована, введите что угодно);

- Password – введите пароль узла (пароль по умолчанию -  psos).

После нажатия кнопки Run начнет выполяться процедура инсталляции ПО и данных на выбранный модуль. Если ситема дублированная выполните процедуру инсталляции также для дублированной стороны. По окончанию инсталляции появится уведомление о ее успешном выполнении, подтвердите его кнопкой OK. На диске flash модуля одновременно могут находиться несколько версий программных пакетов, поэтому в конце инсталляции необходимо определить активный директорий – программный пакет. Это выполняется в предыдущем окне Install - Backup изменением параметра Mode на “Boot File”. Снова нажмите кнопку Run  и Yes. Если система дублированная, то повторите процедуру также для дублированной стороны. На модуль посылается файл boot, определяющий новый активный программный пакет модуля. Кроме того, нужно определить также резервный программный пакет. Если на модуле инсталлирован только один программный пакет, то в качестве резервного пакета необходимо определить тот программный пакет, который будет активным. Это выполняется в предыдущем окне Install - Backup изменением параметра Mode на “Reserve Boot File”. Опять нажмите кнопки Run  и Yes. На модуль посылается файл reserve boot, определяющий резервный программный пакет. По окончанию инсталляции в окне  Install выберите меню Actions -> Restart, с помощью которого переставьте модуль из состояния  Installation State в состояние In Operation. Модуль загрузится и будет находиться в режиме нормального функционирования (In Operation). Для второй стороны, в случае дублированной системы, находящейся в данный момент еще в состоянии Installation State, также произведите reset, после которого модуль загрузится  в состояние готовности Cold Stand By. Теперь для модуля, который уже установлен в состояние In Operation и Cold Stand By, перемените Node Data Status на состояние In Use (окно SYS -> Administration -> Node Data Status). Этой процедурой модуль добавляется в подсистему аварийной сигнализации, благодаря чему будет возможен контроль аварийных сигналов на самом модуле. Модуль, успешно инсталлированный, необходимо установить в состояние согласования (DB Synchronisation=ON). Условием является идентичность баз данных на сервере MT/MN и на самом модуле. Это выполняется с помощью окна SYS -> Administration -> DB Synchronisation. Установкой параметра на ON обеспечивается  автоматическое согласование данных между сервером MN и модулем.

# ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФЛЭШ-ПАМЯТИ НА ПРОЦЕССОРНОЙ ПЛАТЕ CDG

Кроме механизма ручной инсталляции флэша посредством консоли на продуктах LS5083 на функционирующем модуле, находящемся в состоянии In Operation и Cold Stand By, можно заменить версию памяти FLASH, если, конечно, это необходимо. Для выполнения процедуры модуль должен иметь гарантированное соединение с MN, MT, с которых выполняется замена версии флэша. Если удаленная инсталляция флэша оказалась неуспешной, на модуле необходимо выполнить действия по замене флэш-памяти вручную. Трудности возникнут, если перепрограммирование флэша на плате CDG модуля MLC не удастся, т.к. на объекте такая плата не программируется внешним механизмом, а отправляется в ремонт в сервисный центр.

## ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ УЗЛА И АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ – кнопкА «Check HW»

В окне Install - Backup введите пароль, по умолчанию - "psos" и выберите Actions -> File Transfer -> Install I&L SW. После нажатия кнопки «Check HW» прежде всего, начинает работать тестирование состояния, в котором находится модуль. Замена возможна только в рабочем состоянии узла, т.е. в состоянии In_Operation или Cold_Stand_by. В противном случае на интерфейсе во вкладке «Status» в дополнительном окне предупреждения появится строка: “Warning: Node HostName should be in In_Operation state“. В этом случае работа приложения прекратится. Программа продолжит проверку аппаратных  средств микросхемы флэш на узле. Приложение посредством вызова RPC получает код используемой микросхемы. На стороне MN существует файл si2000\install\il_binary\w_codes.txt, в котором записаны коды микросхем, для которых отсутствует алгоритм удаленной замены инсталляции. Если из-за микросхемы замена невозможна, то перед прекращением работы приложения  во вкладке «Status» в окне предупреждения появится строка: "Warning: Wrong flash code: код_микросхемы. Flash installation not feasible ".

## перенос двоичного файла – кнопка «Send File»

Нажатием кнопки «Send File» запустите перенос двоичного файла флэш из MN на модуль. Естественно, в поле «Select FLASH File» его необходимо  отметить. Поскольку на узле предварительно не было выполнено тестирования  состояния узла и проверки соответствия микросхемы флэш (кнопка «Check HW» не была нажата), эти две проверки выполнятся теперь. Если программа не встретит препятствий, то осуществится перенос двоичного файла, выбранного в листе «Select FLASH File». Если файла на диске модуля не существует, отобразится окно с предупреждением: "Error номер_ошибки: File flash_file not transferred.". При правильном переносе (CRC коды и длины совпадают как на MN, так и  на модуле) во вкладке выведется  сообщение: "File flash_file successfully transferred.", в противном случае одно из сообщений об ошибке: "Error: File transfer error." или "Error: pSOS error code код_ошибки".

## программирование flash ROM – Кнопка «Program Flash»

Нажатием кнопки «Program Flash» запускается удаленное программирование микросхемы ROM флэш. Это важнейшая и одновременно наиболее критичная операция замены ПО. По окончанию программирования  в MN передаются данные статус успешности или неуспешности программирования. Индикатор успешности – это вывод строки во вкладке «Status»: "Flash successfully programmed.", индикатором неуспешного выполнения является  одно из следующих сообщений: "Warning: Wrong HW. Flash installation not feasible.", "Error: File transfer error.", "Error: Arguments not correct." или "Error: pSOS error code koda_napake.". В таком случае процедуру необходимо повторить.

## ПРОВЕРКА УСПЕШНОСТИ ПРОГРАММИРОВаНИЯ – КнопкА «Check Status»

Кнопкой «Check Status» проверятеся успешность программирования ROM-a флэш. Проверятеся соответствие версии IL в ROM-е флэша и в двоичном файле. Программа при правильном статусе выведет: "Flash successfully programmed.", а при неправильном – одно из сообщений об ошибке. Если завершение программирования флэш ROM-a оказалось неудачным, процедуру программирования необходимо повторить до положительного результата!