| НАЗВАНИЕ: Распределение нагрузки с сигнальными сообщениями по звеньям сигнализации ОКС №7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОДУКТА | LS5072 | LS5073 | LS5082 | LS5083 |
|  | CS5072 | CS5073 | CS5074 | CS5081 |
|  | CS5082 | CS5083 |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Параметр Hunting mode и распределение нагрузки с сигнальными сообщениями по звеньям сигнализации ОКС №7 |  |  |  |  |

# Введение

В нижеприведенных разделах настоящего документа  описывается распределение сигнальных сообщений по звеньям сигнализации. Во втором разделе описано распределение сообщений по пучкам звеньев сигнализации в случае наличия двух пучков звеньев сигнализации. В третьем разделе приведено описание распределения сообщения по звеньям внутри одного пучка звеньев сигнализации в случае двух звеньев, в четвертом разделе – распределение сообщений между звеньями в случае одного пучка звеньев, а в пятом разделе - некоторые примеры распределения сообщений между звеньями.

# Hunting mode

В таблице Trunk Group на вкладке Common имеется параметр Hunting Mode. Этот параметр позволяет выбрать способов занятия соединительных линий (СЛ) в пучке. Существует 11 различных способов занятия СЛ, а именно:

- FIFO

- LIFO

- Sequential Forward

- Sequential Backward

- Cyclic Forward

- Cyclic Backward

- Priority FIFO, non Piority LIFO

- Priority Seqential Forward, non Priority Sequential Backward

- Priority Sequential Backward, non Piority Seqential Forward

- Priority Cyclic Forward, non Priority Cyclic Backward

- Priority Cyclic Backward, non Priority Cyclic Forward

Первые 6 способов используются для сигнализаций CAS, QSIG и DSS1. Способы занятия СЛ, при которых учитывается приоритет, используются только для сигнализации ОКС №7.

## Cyclic

- Искание свободной СЛ продолжается за последней занятой СЛ.

- Соединительные линии заняты равномерно.

### Forward

Искание начинается от СЛ с наиболее низким идентификатором и продолжается в направлении СЛ с наиболее высоким идентификатором.

### Backward

Искание начинается от СЛ с наиболее высоким идентификатором и продолжается в направлении СЛ с наиболее низким идентификатором.

## Sequential

Занимается СЛ, следующая за последней занятой СЛ, если эта СЛ заранее не освобождается.

СЛ занимаются неравномерно. В большинстве случаев занимается первая в очереди СЛ, а последняя СЛ занимается лишь тогда, когда заняты все остальные СЛ.

Последовательное искание применимо для тестирования, так как при автоматическом тестировании всегда можно использовать определенную СЛ.

### Forward

Сначала занимается СЛ с наиболее низким идентификатором, а затем занятием протекает в направлении СЛ с наиболее высоким идентификатором.

### Backward

Сначала занимается СЛ с наиболее высоким идентификатором, а затем занятие протекает в направлении СЛ с наиболее низким идентификатором.

## Искание в порядке освобождения - FIFO

При данном способе занимается СЛ, которая освобождается первой. Занимается первая свободная СЛ в пучке. С точки зрения равномерного распределения нагрузки по СЛ данный способ занятия является наиболее подходящим, так как всегда занимается СЛ, которая свободна больше времени.

## Искание в порядке обратном освобождению - FIFO

При данном способе занимается СЛ, которая освобождается первой. Занимается последняя освобожденная СЛ пучка. С точки зрения равномерного распределения нагрузки по СЛ данный способ занятия не является наиболее подходящим. В большинсте случаев занимаются СЛ в начале очереди, а СЛ в конце очереди занимаются только тогда, когда заняты все остальные СЛ. Занимается СЛ, которая свободна меньше времени.

## Настройка

Для одного и того же пучка на двух соседних станциях должны использоваться противоположные способы занятия. Если на одной станции занятие установлен способ занятия Cyclic Forward,то вторая станция для того же пучка соединительных линий должна иметь способ занятия Cyclic Backward. Способы занятия, которые необходимо использовать, приведены в таблице 2.1.

| станция A | станция B |
| --- | --- |
| FIFO | LIFO |
| Cyclic Forward | Cyclic Backward |
| Sequential Forward | Sequential Backward |

Таблица 2.1

Настройка противоположных способов занятия необходима во избежании ситуации, когда обе станции желают занят одну и ту же СЛ.

Рекомендуется использовать способы FIFO и LIFO, так как они меньше всего нагружают процессор.

## Искание по приоритету

Искание по приоритете используется только для сигнализации ОКС №7. Станция, в зависимости от размера «point code« (код пункта сигнализации) по сравнению с соседней станцией, имеет приоритет над СЛ с четными или нечетными  CIC. Если «point code« станции выше «point code« соседней станции, то станция имеет приоритет над СЛ, содержащими четные CIC, а в противном случае – приоритет над СЛ, содержащими нечетные CIC.

В данном случае СЛ объединяем в две очереди на основе CIC (четные или нечетные). Способ занятия СЛ, содержащих приоритетные CIC, отличается от способа занятия СЛ, содержащих неприоритетные CIC.

Реализованы следующие способы искания:

- Priority FIFO, non Piority LIFO

- Priority Seqential Forward, non Priority Sequential Backward

- Priority Sequential Backward, non Piority Seqential Forward

- Priority Cyclic Forward, non Priority Cyclic Backward

- Priority Cyclic Backward, non Priority Cyclic Forward

Искание свободных СЛ прежде всего начинается в очереди, в которой находятся СЛ над которыми мы имеем приоритет. В том случае, если все СЛ в этой очереди заняты, искание продолжается в очереди с СЛ, над которыми мы не имеем приоритета.

Если на нашей станции используется способ занятия СЛ с приоритетом, то на соседней станции должен быть установлен такой же способ занятия.

# Распределение сообщений между пучками звеньев

Отдельные сообщения ОКС №7 распределяются между пучками звеньев сигнализации и между звеньями сигнализации на основе кода SLS.  Код SLS представляет собой последние четыре бита CIC. Продукты SI2000 могут содержать две одновременно действующих пучков звеньев сигнализации до определенного пункта сигнализации. Распределение сигнальных сообщений между отдельными звеньями сигнализации задается параметром SLS Бит. Этот параметр администрируется в  CMG -> Signalling -> SSN7 -> Signalling Point.

При помощи бита SLS определяется: на основе какого бита из кода SLS будут распределяться сигнальные сообщения между отдельными пучками звеньев.  Если бит SLS равен 0, то сигнальные сообщения будут распределяться на основе менее важного бита кода SLS – LSB, а если бит SLS равен 3, то сигнальные сообщения будут распределяться на основе наиболее важного бита кода SLS – MSB.   Если бит SLS равен 1 или 2, то сообщения будут распределяться на основе второго или третьего бита кода SLS.

Какое сообщение и на какое звено поступает определяется по определенному принципу. Если в сообщении ОКС №7 выбран бит равный 0, то это сообщение передается по первом пучке звеньев сигнализации, а если в сообщении ОКС №7 выбран бит SLS равный 1, то это сообщение передается по втором пучке звеньев сигнализации.

# Распределение сообщений ОКС №7 между звеньями сигнализации при наличии двух пучков звеньев сигнализации

В случае наличия двух пучков звеньев сигнализации сообщения между звеньями внутри одного пучка звеньев распределяются на основе таблицы маршрутизации. Путем администрирования невозможно повлиять на распределение сообщений между звеньями. В таблице маршрутизации учтены два бита кода SLS, а именно 0 и 1. Для распределения сообщений между отдельными звеньями сигнализации используется нижеследующая таблица маршрутизации:

|  | 00 | 01 | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxxx |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0xxx |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | x1xx |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 01xx |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | xx2x |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0x2x |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | x12x |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 012x |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | xxx3 |
| 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0xx3 |
| 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | x1x3 |
| 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 01x3 |
| 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | xx23 |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0x23 |
| 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | x123 |
| 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0123 |

В одном пучке звеньев сигнализации нельзя иметь более 4 звеньев (звенья 0, 1, 2 и 3).

В том случае, если имеется лишь одно< звено (звено 0), то сообщения распределяются так, как это указано в строке 2. В этом случае все сообщения поступают по звену 0.

В том случае, если имеются два звена (звено 0 и 1), то сообщения распределяются так, как это указано в строке 4 .

- Сообщения, в которых 0-ой и 1-ый бит – 00, поступают на звено сигнализации 0.

- Сообщения, в которых 0-ой и 1-ый бит – 01, поступают на звено сигнализации 1.

- Сообщения, в которых 0-ой и 1-ый бит – 10, поступают на звено сигнализации 0.

- Сообщения, в которых 0-ой и 1-ый бит – 11, поступают на звено сигнализации 1.

В случае трех звеньев (звенья 0, 1 и 2), сообщения распределяются так, как это указано в строке 8 8.

- Сообщения, в которых 0-ой и 1-ый бит – 00,  поступают на звено сигнализации 0.

- Сообщения, в которых 0-ой и 1-ый бит – 01, поступают на звено сигнализации 1.

- Сообщения, в которых 0-ой и 1-ый бит – 10, поступают на звено сигнализации 2.

- Сообщения, в которых 0-ой и 1-ый бит – 11, поступают на звено сигнализации 2.

В случае четырех звеньев  (звенья 0, 1, 2 и 3) сообщения распределяются так, как это указано в строке 16.

- Сообщения, в которых 0-ой и 1-ый бит – 00, поступают на звено сигнализации 0.

- Сообщения, в которых 0-ой и 1-ый бит – 01, поступают на звено сигнализации 1.

- Сообщения, в которых 0-ой и 1-ый бит – 10, поступают на звено сигнализации 2.

- Сообщения, в которых 0-ой и 1-ый бит – 11, поступают на звено сигнализации 3.

Остальные комбинации используются лишь в случае повреждения звеньев. Комбинация 0х2х, приведенная в строке 6 используется, если сначала в распоряжении имеются 3 звена (0, 1 и 2) и затем отказывает звено 1.

# Распределение сообщений ОКС №7 между звеньями сигнализации при наличии одном пучке звеньев сигнализации

Если до какого-либо пункта назначения предусмотрена один пучок звеньев сигнализации, то для распределения сообщений между звеньями используются три бита кода SLS, а не два бита, как это предусмотрено в случае двух пучков звеньев сигнализации. При распределении сообщений между звеньями в случае наличия одного пучка звеньев используются две таблицы. Таблица маршрутизации выбирается на основании бита 2 кода SLS. На основании остальных двух битов выбирается звено сигнализации, по которому будет передавться сообщение, таким образом, как это было уже описано в предыдущем разделе. При наличии одного пучка звеньев сигнализации для маршрутизации сообщений используются следующие две таблицы:

|  | 00 | 01 | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxxx |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0xxx |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | x1xx |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 01xx |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | xx2x |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0x2x |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | x12x |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 012x |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | xxx3 |
| 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0xx3 |
| 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | x1x3 |
| 12 | 0 | 1 | 3 | 3 | 01x3 |
| 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | xx23 |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0x23 |
| 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | x123 |
| 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0123 |

|  | 00 | 01 | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxxx |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0xxx |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | x1xx |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 01xx |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | xx2x |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0x2x |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | x12x |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 012x |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | xxx3 |
| 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0xx3 |
| 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | x1x3 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 01x3 |
| 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | xx23 |
| 14 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0x23 |
| 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | x123 |
| 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0123 |

В том случае, если бит 2 кода SLS равен 0, то для маршрутизации сообщений используется первая таблица, а если бит 2 кода SLS равен 1, то для маршрутизации сообщений используется вторая таблица. После выбора таблицы маршрутизации звено сигнализации выбирается по вышеописанной процедуре.

# Взаимовлияние между приоритетом и распределением сообщений

Последний бит CIC-a используется для определения приоритета и распределения сообщений между звеньями сигнализации. Вследствии этого может возникнуть взаимовлияние между приоритетом и распределением сообщений по звеньям сигнализации.

Рассмотрим пример двух станций, соединенных между собой по одному пучку звеньев сигнализации, содержащей два звена сигнализации (звенья сигнализации 0 и 1). Предположим, что заняты все СЛ в пучке и каждая станция занимает половину СЛ. Вследствии приоритета одна станция занимает четные, а вторая нечетные СЛ. Станция, занимающая четные СЛ, будет передавать все сообщения ОКС №7 по звену сигнализации 0, а станция, занимающая нечетные СЛ, будет передавать все сообщения по сишнальному звену 1. Таким образом оба звена сигнализации будут заняты равномерно.

Предположим, что вторая станция не использует для распределения сообщений по звеньям такой же алгоритм как наша станция, а равномерно распределяет сигнальные сообщения по звеньям. В этом случае наша станция будет передавать все сообщения по одному звену. Вторая станция будет передавать половину сообщений по одному звену, а половину сообщений – по второму звену. Таким образом по одному звену будет передаваться 75% всех сообщений, а по второму звену – 25% всех сообщений.

# Новый способ распределения сообщений

Вследствии взаимовлияния между приоритетом и распределением сообщений был разработан новый способ распределения сообщений по звеньям сигнализации. Способ распределения сообщений по пучкам звеньев сигнализации не изменился. Точно также не изменился способ задания приритета. Новый способ распределения сообщений по звеньям сигнализации предусматривает использование тех же таблиц маршрутизации, которые использовались и ранее, но при данном способе в таблицах маршрутизации учитываются биты 1 и 2, а не 0 и 1, как это было ранее. Так как бит 0 не учитывается, поэтому исключается взаимовлияние между приритетом и распределением сообщений по звеньям сигнализации. В случае наличия одного пучка звеньев сигнализации все еще используются две таблицы маршрутизации. При новом способе маршрутизации таблица маршрутизации выбирается на основе бита 3, а не бита 2, как это было ранее.  Новый способ маршрутизации сообщений реализован для следующих продуктах:

- LS5082

- LS5083

- CS5072 от пакета 340 и далее (SN MVMD0A46)

- CS5083AK от пакета 060 и далее (SN MVVG0A06)

- Для остальных продуктов  новый способ распределения сообщений будет внедрен в последующих версиях.

# Настройка

Старый способ маршрутизации сообщений:

- Использовать (по возможности) два пучка звеньев сигнализации.

- В обоих пучках формируется одинаковое количество звеньев, если это возможно.

- Бит SLS настраивается на 1, 2 или 3, если в каждом пучке звеньев имеем лишь одно звено. Благодаря этому  исключается взаимовлияние между приритетом и распределением сообщений по пучкам звеньев сигнализации.

- Бит SLS настраивается на 2 или 3, если хотя один из пучков звеньев сигнализации содержит 2 или более звеньев. Благодаря этому исключается взаимовлияние между распределением сообщений по пучкам звеньев сигнализации и распределением сообщений по звеньям сигнализации.

Новый способ направления сообщений:

- Бит SLS настраивается на 1, 2 или 3, если каждый пучок звеньев сигнализации содержит только одно звено сигнализации. При этом исключается влияние между приоритетом и распределением сообщений по пучкам звеньев сигнализации.

- Бит SLS настраивается на 3, если хотя бы один из пучков звеньев сигнализации содержит 2 или более звеньев сигнализации. Благодаря этому исключается взаимовлияние между приритетом и распределением сообщений по пучкам звеньев сигнализации, а также между распределением сообщений по пучкам звеньев сигнализации и распределением сообщений по звеньям сигнализации.