|  |  | ЗАО ИскраТЕЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  | Система |  |  |  | SI2000 |
| №: 5 |  |  | Автор: Калинин А.Ю. |  |  |  | Дата: 08/10/2005 |  |  |  |
| Версия продукта: | V4/5 |  |  | SW Release | ВСЕ |  |  |  | Кол-во страниц: 1 |  |
| ### Teмa: Максимальное количество передаваемых цифр номера «В». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В настоящее время на АТС SI2000 версии 5 существуют следующие ограничения по количеству принимаемых и передаваемых цифр номера абонента «В» в зависимости от используемой регистровой сигнализации: - Декадный способ передачи номера – 25 цифр; - Передача номера по сигнализации МЧК – челнок – 25 цифр; - Передача номера по сигнализации МЧК – пакет – 22 цифры; - Передача номера по сигнализации R2 – 25 цифр; - Передача номера по сигнализации EDSS1: - Целиком в сообщении “Setup” – 20 цифр; - В сообщениях “Information” – 25 цифр; - Передача номера по сигнализации ОКС-7: - Целиком в сообщении “IAM”: - Продукты LS/CS5061-73 – 16 цифр; - Продукты LS/CS5074-83 – 24 цифры; - В сообщениях “SAM” – 25 цифр для всех продуктов. На АТС SI2000 версии 4 существуют ограничение количества принимаемых и передаваемых цифр номера абонента «В», включая префикс выхода: - В продуктах старее O44SA0156 – 16 цифр; - В продуктах от O44SA0156 до O44SA0175 – 18 цифр при выходе на АМнТС по префиксу 810, 19 цифр при выходе на АМнТС по префиксу 9810, 16 цифр в остальных случаях; - В продукте O44SA0178 – при выходе на АМнТС 17 цифр, если префикс выхода состоит из двух знаков, 18 цифр, если префикс выхода состоит из трех знаков, 19 цифр, если префикс выхода состоит из четырех знаков. 16 цифр в остальных случаях. Префикс выхода на АМТС и АМнТС возможно определить иначе, чем в более ранних продуктах.