| НАЗВАНИЕ: Фильтрация помех и маскирование битов на сигнализации ВСК (CAS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОДУКТА | CS5074AX | CS5081AX | CS5082AX | CS5083AX |
|  | LS5082AX | LS5083AX |  |  |
| Изменения в администрировании инициализаций линейных сигнализаций с учетом старых продуктов (сервисная информация S372): - Изменения относятся к унификации линейных сигнализаций в интерфейсе MN. Новые варианты можно создавать из любой существующей линейной сигнализации в CMG->Signalling->CAS Line ->Signals, так как это было до сих пор. Варианты по умолчанию (default) инициализаций линейных сигнализаций изменению не подлежат. - Инициализационные строки Init State for Outgoing Line, Init State for Incoming Line, Init State for Both Way Line из таблицы Cas Line Signals – Detail перенесены в новую таблицу, поэтому они администрируются в новом окне CAS Line Initialisation - Detail. Описание параметров в окне CAS Line Initialisation: Окно имеет некоторые отличия, когда речь идет о сигнализации типа VF. Изменение данных Change Permission и Reserved Data, предназначенных для MN, невозможно. Остальные параметры устанавливаются отдельно для различных режимов работы линейных комплектов. Free (Receiving); Свободное состояние на линии (ожидаемое состояние, когда линия свободна) для сканирования принимается во внимание при маскировании битов. Параметр может функционировать различно в зависимости от программного пакета.. Free (non VF Transmitting); Для сигнализации не–VF типа: свободное состояние на линии для управления (состояние, передаваемое на линию, когда она свободна) – при цифровых сигнализациях в принципе для управления используются только последних 4 бита (0-15), а при аналоговых – все 8 битов (0-255). Диапазон значений: от 0 до 15.. Free (VF Transmitting); Свободное состояние на линии для управления при сигнализациях VF (состояние, передаваемое на линию, когда она свободна). Диапазон значений: от 0 до 255.. LED Free State; Для сигнализаций VF: свободное состояние на проводах для управления светодиодами (LED) и специальными проводами E&M (диспетчер) .. VF channel shift; Сдвиг каналов при сигнализациях VF для управления сигнализацией.. Nr. Of. TP States; Число действительных состояний контрольной точки (0-4).. Test Point Mask; Маска контрольных точек на уровне приложения (маска над значениями, которые может иметь контрольная точка). Не допустимо для сигнализаций: R2 Siganlling, Digital 2b Signalling, Digital Public Trunk.. First TP State; первое состояние контрольной точки. Second TP State; второе состояние контрольной точки. Third TP State; третье состояние контрольной точки. Fourth TP State; четвертое состояние контрольной точки. CAS disturbance filter interval; Установка интервала фильтрации помех для сигнализации ВСК (CAS). Возможен выбор из следующих значений: - нет фильтрации - 8 мс - 16 мс - 24 мс (значение 32 неправильно) - 32 мс (значение 64 неправильно). Add. Filter Duration; Прикладной временной фильтр помех для сигнализации EUND/ESUD.. CAS scan bit mask; Битовая установка маски на уровне приложения сканирования сигнализаций ВСК (CAS) (биты abcd – включение сканирования на определенном бите) Маскированные биты – это те, которые не обозначены (т. е. без «флага»).. РЕКОМЕНДАЦИИ: - CAS disturbance filter interval. Рекомендуется использование фильтра 16 мс в зависимости от сигнализации. Значения фильтра будут учитываться после сброса (reset) порта. Интервал сканирования позволяет выполнять фильтрацию (не сообщает об изменениях) импульсов, продолжительность которых меньше, чем выбранный интервал фильтрации. - CAS scan bit mask – маскирование битов на сигнализациях ВСК (CAS). В сигнале инициализации линейной сигнализации ВСК (CAS) параметры abcd имеют значение битовой маски драйвера CAS. Определенные биты можно замаскировать тем, что промаркируем лишь те биты abcd, которые используются в выбранном варианте линейной сигнализации. - Маскировка на уровне обработки I/O–сигналов Обеспечивается путем изменения распознавания сигналов. Распознавание I/O-сигналов: Nr. Of. TP States – число контрольных точек (значения от 0 до 4), Test Point Mask – маска контрольных точек (значения от 0 до 255), First TP State – состояние контрольной точки 1. (значения от 0 до 255), Second TP State – состояние контрольной точки 2.(значения от 0 до 255), Third TP State – состояние контрольной точки 3. (значения от 0 до 255), Fourth TP State – состояние контрольной точки 4. (значения от 0 до 255). ПРИМЕРЫ: Пример установки фильтра цифровой линейной сигнализации D1 В левом окне показан пример установок по умолчанию для варианта 0 цифровой линейной сигнализации. Уже в основном варианте активизирован прикладной фильтр, в котором число контрольных точек (No. Of TP States) равно 2. Речь идет об однобитовой сигнализации - изменяется бит «a». В прикладной части установлена маска контрольных точек (Test Point Mask) со значением 15 (в битовом выражении 1111; это означает, что биты не маскируются). Первое состояние (First TP State), которое может принять контрольная точка, имеет значение 1 (в битовом выражении 0001), а второе состояние (Second TP State) – значение 9 (в битовом выражении 1001). В правом окне приведен пример добавления нового варианта, созданного из варианта по умолчанию цифровой сигнализации D1. Добавлен интервал сканирования линии (CAS Filter Interval) с значением 16 мс. На уровне драйвера CAS дополнительно поставлена маска (CAS Scan Bit Mask) на бите «b» и «c». Два дополнительных примера установки фильтра линейных сигнализаций ВСК (CAS) |