| ТЕМА: Пользование таблицей late_feature для управления новыми функциональностями, введенными позднее. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОДУКТОВ | CS5073 | CS5082 | CS5083 | MG601x |
|  | LS5073 | LS5082 | LS5083 |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: В документе описано активирование новых функциональностей на продуктах SI2000 (где изменение структуры базы данных и процедур администрирования более невозможны) при использовании таблицы late_feature. В документе приведен перечень всех функциональностей, реализованных на настоящий момент с помощью этого механизма (согласно рабочей документации). |  |  |  |  |

# ВВЕДЕНИЕ

Ввод новых функциональностей в продукты SI2000, на которых изменение структуры базы данных  и процедур администрирования более не возможны, выполняется с помощью таблицы late_feature. В документе приведен перечень всех функциональностей, реализованных на настоящий момент с помощью этого механизма.

Таблица late_feature не видна при управлении, данные не администрируются. Изменения в этой таблице может произвести уполномоченный Сервисный центр путем непосредственного вмешательства в базу данных (DB).

На следующем генерируемом продукте содержимое таблицы late_feature стирается. Это означает, что данные, которые в предыдущем продукте находились в таблице late_feature, в новом продукте, переносятся туда, где они необходимы в соответствии с функциональностью. Таблица, с помощью которой потом будет проводиться  управление, зависит от самой функциональности.

Индекс, определяющий отдельную функциональность, однозначно описан в таблице late_feature. Это означает что, на всех продуктах, где он использован, он одинаков. Таким образом, каждая функциональность имеет единообразный индекс и индекс, освобождаемый на новом продукте, для других функциональностей не используется.

Таблица late_feature присутствует на продуктах LS, CS, и MG. На продуктах LA функциональность не реализована.

# СТРУКТУРА ТАБЛИЦЫ LATE_FEATURE

Таблица состоит из двух столбцов (индексов), создающих ключ таблицы, и трех столбцов, в которые вводятся полезные данные. Два из трех упомянутых столбцов предназначены для многочисленных значений, а третий для ряда знаков.

lf_index1	SMALLINT NOT NULL

lf_index2	SMALLINT NOT NULL

lf_data1	INTEGER

lf_data2	INTEGER

lf_data3	CHAR[25]

Продукты cs5073 и ls5073:

На продуктах cs5073 и ls5073 таблица реализована в соответствии с первоначальным  вариантом, а именно,  состоит только из одного индекса, создающего ключ таблицы и трех столбцов, в которые записываются полезные данные. Поэтому при всех дальнейших описаниях функциональностей необходимо иметь в виду, что на упомянутых продуктах индексы lf_index1 и lf_index2 объединены в столбец с названием lf_index.

lf_index	SMALLINT NOT NULL

lf_data1	INTEGER

lf_data2	INTEGER

lf_data3	CHAR[25]

# РЕАЛИЗОВАННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ

| lf_index1 | lf_index2 | Краткое описание функциональности | Поддерживает-ся с помощью таблицы late_feature на продуктах | Поддерживает-ся на MN начиная с продукта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | CdPN private numbering plan | CS5073 CS5081 CS5074 CS5082 CS5083 LS5073 LS5082 LS5083 MG6012 MG6014 MG6015 | LS5091 CS6011 |
| 2 | 0 | Screening indicator for DSS1 Network Trunk Point-to-Point | LS5073 CS5073 MG6012 | CS5081 CS5074 MG6014 |
| 3 | 0 | CgPN Presentation Restricted for transit DSS1-DSS1 | LS5073 CS5073 | CS5081 CS5074 |
| 4 | 0 | Send IE Progress indication | CS5081 CS5074 | LS5082 CS5082 |
| 5 | 0 | Send Retrieve indication in case of ECT | CS5073 CS5081 CS5074 LS5073 | LS5082 CS5082 |
| 6 | 0 | Charge indication | CS5081 CS5074 | LS5082 CS5082 |
| 7 | 0 | Timer for reading televoting results | LS5082 CS5082 | LS5083 CS5083 |
| 8 | 0 | Rerouting in case of disconnect with Cause_ETS034 | LS5073 CS5073 CS5081 CS5074 CS5082 | LS5083 CS5083 |
| 9 | 0 | Value for TM_NextTryTimer | CS5081 CS5074 CS5082 CS5083 LS5073 LS5083 | LS5091 |
| 10 | 0 | PROC PI#1 on whole exchange | LS5073 | LS5083 CS5083 |
| 11 | 0 | PROC PI#1 on first trunk group | LS5073 | LS5083 CS5083 |
| 12 | 0 | PROC PI#1 on second trunk group | LS5073 | LS5083 CS5083 |
| 13 | 0 | PROC PI#1 on third trunk group | LS5073 | LS5083 CS5083 |
| 14 | 0 | Value for BthwRlsTimer | CS5083 LS5083 | LS5091 CS6011 |
| 15 | 0 | Indication to priority subscriber if call is waiting for free trunk | CS5083 LS5083 | LS5091 CS6011 |

Подробное описание отдельных функциональностей приведено в следующих пунктах.

## CdPN private numbering plan (lf_index1 = 1)

Функциональность позволяет на основании параметра базы изменять параметр Called Party Number, например, при определенных условиях можно изменять индикатор Numbering Plan.

Если для lf_index1 = 1 в таблице нет записи, функциональность ведет себя, как если бы она была выключена с помощью lf_data1.

Функциональность управляется параметром lf_data1

lf_data1 = 0

- Значение индикатора Numbering Plan в параметре Called Party Number изменяться не будет.

lf_data1 = 1

- При получении параметра Called Party Number с индикатором Numbering Plan, установленным на значение PrivateNumbering Plan(9), значение индикатора Numbering Plan будет исправлено на значение ISDNNumberingPlan(1).

- При получении параметра Called Party Number с индикатором Numbering Plan, установленным на любое другое значение, значение индикатора Numbering Plan изменяться не будет.

## Screening indicator for DSS1 Network Trunk Point-to-Point (lf_index1 = 2)

Функциональность на основании параметра базы позволяет производить изменение параметра Calling Party Number с индикатором Screening.

Если для lf_index1 = 2 в таблице нет записи, функциональность ведет себя так, если бы она была выключена с помощью lf_data1.

Функциональность управляется параметром lf_data1

lf_data1 = 0

- Значение индикатора Screening в параметре Calling Party Number изменяться не будет.

lf_data1 = 1

- При получении параметра Calling Party Number с индикатором Screening, установленным на значение UserProvidedNotScreen(0) или UserProvidedVerifiedFailed(2), значение индикатора Screening изменится  на значение NetworkProvided(3).

- При получении параметра Calling Party Number с индикатором Screening, установленным на значение UserProvidedVerifiedPassed(1) или NetworkProvided(3), значение индикатора Screening изменяться не будет.

## CgPN Presentation Restricted for transit DSS1 - DSS1 (lf_index1 = 3)

Функциональность на основании параметра базы позволяет производить посылку поля CgPN с цифрами или без них.

Если для lf_index1 = 3 в таблице нет записи, функциональность ведет себя, как если бы она была выключена с помощью  lf_data1.

Функциональность управляется параметром lf_data1

lf_data1 = 0:

  - При получении параметра Calling Party Number Presentation Restriction с индикатором, установленным на значение PresentationRestricted(1), дальше посылается поле CgPN без цифр.

  - При получении параметра Calling Party Number с индикатором Presentation Restriction, установленным на любое другое значение, функционирование (по сравнению с функционированием до настоящего момента) не изменяется (при значении PresentationAllowed(0), дальше посылается поле CgPN целиком, включая цифры, а в остальных случаях - поле CgPN без цифр).

lf_data1 = 1:

- При получении параметра Calling Party Number с индикатором Presentation Restriction, установленным на значение PresentationRestricted(1), дальше посылается поле CgPN целиком, включая цифры.

- При получении параметра Calling Party Number с индикатором Presentation Restriction, установленным на любое другое значение, функционирование (по сравнению с функционированием до настоящего момента) не изменится (при использовании значения PresentationAllowed(0), дальше посылается поле CgPN целиком, включая цифры, в остальных случаях - поле CgPN без цифр).

## Send IE Progres indication (lf_index1 = 4)

Функциональность позволяет выполнять посылку индикатора IE Progres Indicator (PI#2 in PI#8), устанавливаемого в соответствии с данными. Устанавливается посылка IE PI отдельно в различных сообщениях PROGRESS и ALERTING, или вместе в одном сообщении ALERTING.

Функциональность управляется параметром lf_data1

lf_data1 = 0

- PI#2 in PI#8 в разных сообщениях PROGRESS и ALERTING.

lf_data1 = 1

- PI#2 in PI#8 в одном сообщении ALERTING.

## Send Retrieve indication in case of ECT (lf_index1 = 5)

Некоторые версии телефонных аппаратов CT100 и Censet работают правильно только, если перед уведомлением о передаче соединения по стандарту посылается лишний сигнал NOTIFY (для Retrieve). Поэтому с помощью параметров можно настроить нестандартное выполнение ECT (и  работу телефонных аппаратов) или выполнение в соответствии со стандартом (и нефункционирование некоторых  версий телефонных аппаратов).

Если для lf_index1 = 5 в таблице нет записи, функциональность ведет себя так, как если бы она была выключена с помощью  lf_data1.

Функциональность управляется параметром lf_data1

lf_data1 = 0

- Дополнительное уведомление о ECT не посылается (функционирование в соответствии со стандартом).

lf_data1 = 1

- Посылается дополнительное уведомление о ECT (нестандартное функционирование).

## Charge indication (lf_index1 = 6)

Функциональность предоставляет возможность установки параметра Backward Charge Ind для соединительных линий DSS1 и QSIG. Настройка действительна для всей станции.

Если для lf_index1 = 6 в таблице нет записи, функциональность ведет себя так, как если бы она была выключена с помощью  lf_data1 (Backward Charge Ind = No Indication).

Функциональность управляется параметром lf_data1

lf_data1 = 0

- Backward Charge Ind = No Indication

lf_data1 = 1

- Backward Charge Ind = No charge

lf_data1 = 2

- Backward Charge Ind = Charge

## Timer for reading televoting results (lf_index1 = 7)

Функциональность предоставляет значение таймера, проверяющего активное голосование. При активном голосовании значения счетчиков отдельных кандидатов, имеющие значение отличное от 0, суммируются в специальную таблицу, в которой хранятся общие результаты.

Если для lf_index1 = 7 в таблице нет записи, функциональность ведет себя так, как и в случае , когда lf_data1 = 0 (см. описание для lf_data1).

Функциональность управляется параметром lf_data1

lf_data1 = 0

- Таймер не запускается.

lf_data1 > 0

- Значение таймера в секундах (рекомендуемое значение - 5 секунд).

## Rerouting in case of disconnect with Cause_ETS034 (lf_index1 = 8)

Функциональность обеспечивает контроль над rerouting в том случае, когда соединение разрушается при CauseNr = Cause_ETS034.

Если для lf_index1 = 8 в таблице нет записи, функциональность ведет себя так, если бы она была выключена с помощью  lf_data1.

Функциональность управляется параметром lf_data1

lf_data1 = 0

- rerouting выполняется.

lf_data1 = 1

- rerouting не выполняется.

## Value for TM_NextTryTimer (lf_index1 = 9)

Функциональность предоставляет возможность настройки таймера между выполнением тестов OTT.

Если для lf_index1 = 9 в таблице нет записи, таймер устанавливается на значение, взятое по умолчанию - 3 секунды.

Функциональность управляется параметром lf_data1

lf_data1 > 0

- Длительность таймера в секундах.

## PROC PI#1 on whole exchange (lf_index1 = 10)

Обеспечивает в зависимости от данных настройку посылки индикатора IE Progress Indicator со значением "call is not end-to-end ISDN (1)". А точнее, внутри сообщений PROC (для стороны пользователя и стороны сети “user и netw side”), ALERT (для стороны сети “netw side”) или в отдельном сообщении PROG, которое посылается после указанных сообщений.

Параметр связан со всей станцией, но также этот параметр, может быть связан максимально на три транк-группы (см. следующие три индекса lf_index). Параметры, связанные с транк-группой, имеют преимущество перед параметром, связанным со всей станцией.

Если для lf_index1 = 10 в таблице нет записи, функциональность ведет себя так, если бы она была выключена с помощью  lf_data1.

Функциональность управляется параметром lf_data1

lf_data1 = 0

- PI#1 в PROC (регулярная посылка)

lf_data1 = 1

- PI#1 в PROG (PROG посылается по PROC)

## PROC PI#1 on first trunk group (lf_index1 = 11)

Такая же функциональность, как и lf_index1 = 10, только для отдельной транк-группы.

Функциональность управляется параметром lf_data1 in lf_data2

lf_data1 = 1 до 255

- собственная группа соединительных линий (номер  транк-группы)

Если одна и та же TG связана с несколькими индексами lf_index1 (lf_index1  от 11 до 13), то это регулярный параметр с меньшим индексом.

lf_data2 =0

- PI#1 в PROC (регулярная посылка)

lf_data2 =1

- PI#1 в PROG (PROG посылается по PROC)

## PROC PI#1 on second trunk group (lf_index1 = 12)

Такая же функциональность, как и lf_index1 = 10, только для отдельной транк-группы.

Функциональность управляется параметром lf_data1 in lf_data2

lf_data1 = 1 до 255

- собственная группа соединительных линий (номер транк-группы)

Если одна и та же TG связана с несколькими индексами lf_index1 (lf_index1 от 11 до 13), то это регулярный параметр с меньшим индексом.

lf_data2 =0

- PI#1 в PROC (регулярная посылка)

lf_data2 =1

- PI#1 в PROG (PROG посылается по PROC)

## PROC PI#1 on third trunk group (lf_index1 = 13)

Такая же функциональность, как и lf_index1 = 10, только для отдельной транк-группы.

Функциональность управляется параметром lf_data1 in lf_data2

lf_data1 = 1 до 255

- собственная группа соединительных линий (номер транк-группы)

Если одна и та же TG связана с несколькими индексами lf_index1 (lf_index1 от  11 до 13), то это регулярный параметр с меньшим индексом.

lf_data2 =0

- PI#1 в PROC (регулярная посылка)

lf_data2 =1

- PI#1 в PROG (PROG посылается по PROC)

## Value for BthwRlsTimer (lf_index1 = 14)

В соответствии с требованиями узбекского рынка для двустороннего освобождения соединения предусмотрен запуск таймера (20 мин), истечение которого вызывает автоматическое освобождение соединения, если абонент B перед этим не положит трубку.

Таймер срабатывает на исходящей и транзитной станции всегда на исходящей стороне сети, а на входящей станции – на входящей стороне сети.

Если для lf_index1 = 14 в таблице нет записи, в качестве длительности таймера должно быть использовано значение по умолчанию 20 минут (1200 секунд).

Функциональность управляется параметром lf_data1

lf_data1 > 0

- длительность таймера в секундах.

## Indication to priority subscriber if call is waiting for free trunk (lf_index1 = 15)

Это параметр посылки  индикатора приоритетному абоненту, если приоритетный вызов ожидает свободной соединительной линии. Посылается индикатор NV_PRIOR_ResourceWait (19), принадлежащий Inband Indication (IBI) благодаря возможности администрировния собственного уведомления (announcement).

Посылка связана с истечением таймера TM_AfterEOD. Индикатор посылается тогда, когда достигнуто количество цифр EndOfDialing (связанное с маршрутом) и по достижению количества цифр EOD начинает работать таймер для набора номера.

Если для lf_index1 = 15 в таблице нет записи, функциональность ведет себя так, если бы она была выключена с помощью  lf_data1.

Функциональность управляется параметром lf_data1

lf_data1 = 0

- индикатор не отправляется.

lf_data1 = 1

- индикатор посылается при выполнении условия EOD.

# ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖИМОГО ТАБЛИЦЫ LATE_FEATURE С ПОМОЩЬЮ DBACCESS

- Узел, для которого проводится активирование функциональности с помощью записи в таблицу late_feature, должен находится в состоянии In Use (во всех случаях далее - exchid=2000 и при выполнении команд его необходимо заменить фактическим exchid).

- В окне CMD введите dbaccess.

- В базу данных продукта войдите как пользователь mnadmin (выберите команду connect и соответствующую базу данных (DB), введите имя пользователя и пароль пользователя mnadmin).

- Таблицу можно просмотреть с помощью команды:

select * from late_feature where exchid=2000

- Примеры команд для добавления строк, изменения содержимого строки для параметра lf_data1 и удаление строк в таблице late_feature:

INSERT INTO late_feature VALUES ( 2000, 1, 0, 1, 0, ”” )

(с помощью этой команды для параметра lf_index1=1 устанавливается lf_data1=1, другие неиспользованные цифровые данные - 0, а ряд знаков lf_data3 пуст ”” )

UPDATE late_feature SET lf_data1=1 WHERE lf_index=1 AND exchid=2000

DELETE FROM late_feature WHERE lf_index=1 AND exchid=2000

Также для CS5073/LS5073 (другая команда, что связано с »недостающим« столбцом lf_index2):

INSERT INTO late_feature VALUES(2000, 1, 1, 0, ”” )

UPDATE late_feature SET lf_data1=1 WHERE lf_index=1 AND exchid=2000

DELETE FROM late_feature WHERE lf_index=1 AND exchid=2000