| НАЗВАНИЕ: Использование кабелей RS232 на продуктах SI2000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОДУКТА: |  |  |  |  |
|  | HW |  |  |  |
| Описание проблемы: В связи с неуравновешенностью потенциалов между устройствами, подключаемыми к источнику электропитания с напряжением 220 В (MN, ПК для взаимодействия с консолью) и модулями SI2000, подключаемыми к источнику с напряжением – 48 В, их взаимодействие не надежно, а также может произойти повреждение коммуникационных портов RS232 на системе SI2000 (на устройстве взаимодействия с консолью). Решение проблемы: Для решения этой проблемы использованы два новых экранированных кабеля RS232 с металлическим экранированным разъемом RJ, применяемые на продуктах SI2000. Экранированный кабель CBE0000MK вместо неэкранированного кабеля CBE0000BI, и экранированный CBE0000ML вместо неэкранированного CBE0000CY. Кабель CBE0000ML используется для подключения консоли на всех продуктах V5 и V6 и связывает только цепи TXD, RXD и SGN. Для соединений RS232, на которых необходимы также дополнительные контрольные цепи, используется кабель CBE0000MK (панель ISA). Внимание: Если на системе SI2000 присутствует розетка RJ, имеющая только пластмассовый корпус, новый кабель функции выравнивания не выполняет. Большие различия потенциалов между массами (землями), не смотря на присутствие выравнивающего кабеля, могут привести к повреждению оборудования. В связи с этим, прежде чем соединять их кабелем, по-прежнему необходимо проверять отсутствие различий потенциалов между массой устройства взаимодействия с консолью и массой системы SI2000. Схема подключения кабеля CBE0000ML020 Схема подключения кабеля CBE0000MK |  |  |  |  |