| НАЗВАНИЕ: Инструкция по конфигурированию IP-соединительных линий на LA5052AX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОДУКТА | LA5052AX |  |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: В настоящем документе дается описание процедуры конфигурирования IP-соединительных линий на продукте LA5052AX. |  |  |  |  |

# ОПИСАНИЕ ТЕСТОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ

Рисунок 1

На рисунке 1 показана тестовая конфигурация, которая поможет нам описать функциональность IP-соединительных линий. В общем, это две системы, каждая из которых состоит из TDM-коммутатора (MCA или LS), модуля доступа TDM и модуля доступа TDM-IP (VoIP Gateway – LA5052AX). Модуль доступа TDM в данной конфигурации не имеет особого значения, он используется для более реального отображения ситуации. Начальное состояние во всей системе обеспечивает вызовы между TDM-коммутаторами только через соединения SSN7 и/или через TDM-сеть. Соединения между коммутаторами на практике в большинстве случаев не являются прямыми, а в сторону вышестоящей станции может использоваться другая сигнализация, а не SSN7 (DSS1, QSIG, CAS и т.д.).

# КОНФИГУРИРОВАНИЕ TDM-КОММУТАТОРА

Если используется коммутатор типа SI2000 MCA или MLC-SAN, необходимо создать новую группу соединительных линий типа DSS1. При записи соединительных линий необходимо учитывать таблицу dss1_d_channel, в которой нужно установить параметры для каждой соединительной линии на значения, показанные на рисунке.

Важные параметры следующие:

- DSS1 side должен иметь значение DSS1 Net,

- Layers = None и

- DSS1 D Channel Category должен иметь значение Trunk Point to Multi Point.

Для остальной части маршрутизации используется стандартная процедура. Вводится префикс, с помощью которого вызов направляется к соответствующей группе соединительных линий. На практике интересной является уже известная процедура альтернативной маршрутизации, при которой вызовы направляются через IP-сеть. Только в случае отказа IP-сети трафик направляется через TDM-соединения.

Примечание: Установление комбинации Trunk Point to Multipoint и Layers=None на всех продуктах пока невозможно. В случаях, когда это невозможно, необходимо обратиться в Техническую службу Искрател.

# КОНФИГУРИРОВАНИЕ МОДУЛЯ ДОСТУПА VoIp

В модуле доступа сначала необходимо ввести MAD (Multiple Access Device). В CMG – Global – IP-H.323 – Multiple Access Device – Global вводится новый MAD с параметрами, указанными на рисунке. Значение параметров в данном окне следующее:

- Multiple Access Device Type должен иметь значение Trunking Gateway.

- IP Address – это адрес модуля, до которого необходимо установить IP-соединительные линии. Это значит, что на VoIP A устанавливается IP-адрес VoIP B и наоборот.

Примечание: IP-адрес – это IP-адрес, используемый для IP-трафика, а не для коммуникации с MN.

- Incoming Identification Mode – это параметр, определяющий способ идентификации модулей; это может быть IP-адрес, MAC-адрес или оба одновременно.

- PBX Hunting Mode – это параметр, определяющий способ занятия соединительных линий.

Следующим шагом является запись доступов и их соединение с MAD. Для этого необходимо провести установление каждого доступа, как показано на рисунке.

- Параметр Multiple Access Device означает связь с MAD.

- Sequence Number – это параметр, определяющий место в очереди (PBX Hunting) для определенной соединительной линии. Остальные параметры не прямо связаны с услугой IP-соединительной линии, однако необходимо провести их логическое установление.

- В таблице V5 Access необходимо правильно установить параметр Logical Communication Channel, значение которого обычно 1.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Указанная выше функциональность применима на больших, т.е. корпоративных сетях. Согласно сегодняшнему направлению развития и требованиям к наличию IP-сети на каждом предприятии, данная сеть может использоваться также для удешевления телефонии. В случае отказа IP-сети можно использовать TDM-сеть, которая обеспечивает более высокую надежность. IP-соединительные линии особенно применимы на предприятиях, имеющих географически (в международном масштабе) рассредоточенную сеть филиалов.