| НАЗВАНИЕ: Включение, запуск и выключение MN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОДУКТА | MN |  |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: В этом документе дано описание процедур включения, запуска и выключения MN. Процедуры зависят от инсталлированного на компьютере программного обеспечения. Если на компьютере работает только программное обеспечение клиента MN (MN Client), то для запуска и выключения MN используются команды операционной системы Windows. Если на компьютере работает программное обеспечение сервера MN (MN Server, MT terminal), то для запуска и выключения MN используются команды для безопасного управления дополнительными услугами сервера MN (группа команд Utilities) Start -> Programs -> Management Node -> Utilities. Использование команд операционной системы Windows для перезапуска (restart) и выключения сервера MN без предварительного применения команд безопасного управления дополнительными услугами сервера MN не разрешается! Отдельный останов или запуск дополнительных услуг (Services) сервера MN также не разрешается! Описание инструкций по безопасному управлению дополнительными услугами сервера MN дано в документации по эксплуатации в главе - управление системой. В случае несоблюдения указанных выше процедур могут появиться неправильности в работе сервера MN, вследствие чего могут появиться и ошибки в базе данных сервера MN. |  |  |  |  |

# Включение и вход в систему MN

MN включается нажатием на кнопку включения. Затем согласно инструкциям, выводящимся на экран (Press Ctrl+Alt+Del to  log  on), одновременно нажимаются клавиши Ctrl, Alt и Del. На экран выводится окно входа в систему. Пользователь должен ввести свое имя пользователя (User name) и пароль (Password). Когда на экране появится рабочий стол и указатель в виде стрелки, MN готов к дальнейшей работе.

# Проверка состояний дополнительных услуг сервера MN

Текущее состояние дополнительных услуг сервера MN проверяется с помощью команды Start -> Programs -> Management  Node -> Utilities -> MN Status. Право на проверку состояния дополнительных услуг сервера MN предоставлено каждому пользователю MN.

# Запуск приложений MN

Запуск приложений MN зависит от типа компьютера узла управления (сервер, клиент) или терминала управления, который определяется при инсталляции программного обеспечения. Запуск отдельных сервисов регистрируется в Event Viewer, где регистрируются также возможные ошибки, появляющиеся при выполнении приложения. Право на запуск MN предоставлено пользователям, которые являются администраторами системы (например, mnadmin).

## Экстренный перезапуск (Restart) сервера MN

Кроме автоматического перезапуска компьютера, на котором работает сервер MN, существует также экстренный перезапуск компьютера. Для экстренного перезапуска сервера MN сначала необходимо регистрироваться в качестве пользователя, который является администратором системы (например,  mnadmin или sysadmin) и запускается команда Start > Programs > Management Node -> Utilities -> MN Restart. Если услуга si2000 System Server является неактивной или происходит резервное копирование данных, экстренный перезапуск компьютера не выполнится. В обратном случае открывается окно, в который выводится сообщение о начале экстренного перезапуска. Останавливаются дополнительные услуги сервера MN и выполняется перезапуск операционной системы Windows.

## Перезапуск дополнительных услуг сервера MN

Если установили, что услуги не работают, то необходимо зарегистрироваться в качестве пользователя, являющегося администратором системы (например, mnadmin) и запустить дополнительные услуги командой Start >  Programs  > Management  Node  >  Utilities  > MN Start.

# Останов дополнительных услуг сервера MN

Если желаем остановить дополнительную услуги сервера MN, то необходимо зарегистрироваться в качестве пользователя, который является администратором системы (например, mnadmin). Дополнительные услуги останавливаются с помощью команды ->  Programs  -> Management  Node  ->  Utilities  -> MN Stop.

# Выключение MN

Право на останов, т.е. выключение клиента или сервера MN предоставлено пользователям, которые являются также администраторами системы (например, mnadmin). Выключение компьютера зависит от его программного обеспечения.

Если на нем работает только клиент MN, то с помощью команды File -> Exit (Alt+F4) необходимо закрыть окна всех приложений управления. Когда на экране выводится рабочий стол, в меню Start необходимо выбрать команду Shut Down. В открывшемся окне следует выбрать опцию Shut down the computer, после чего компьютер автоматически выполнит процедуру безопасного выключения и мы получаем сообщение об его выключении.

Если на компьютере работает сервер MN, который предусмотрен для бесперебойной работы, необходимо быть дополнительно осторожным. В предыдущем случае уже указано, что сначала необходимо закрыть все окна всех приложений управления. Затем необходимо войти в систему в качестве пользователя mnadmin и проверить состояние соединений, поступающих от клиентов MN, работающих на других компьютерах. Дальше следует запустить команду Start -> Programs -> Management Node -> Utilities -> MN Status. Откроется окно, в котором необходимо проверить список сеансов базы данных между сервером MN и клиентами MN (CURRENT DATABASE  SESSIONS). Если существуют активные сеансы, то необходимо позаботиться о том, что бы администраторы закрыли все окна приложений на этих клиентах и таким способом закончили сеансы. Затем необходимо запустить команду Start  ->  Programs  -> Management  Node ->  Utilities ->  MN  Stop, в результате чего остановятся дополнительные услуги сервера MN. Откроется окно, в котором выводятся сообщения об останове дополнительных услуг сервера MN. После успешного окончания данной команды в меню Start необходимо выбрать команду Shut Down. В окне, которое откроется, следует выбрать опцию Shut  down the computer, после чего компьютер автоматически выполнит процедуру безопасного выключения и в конце передает сообщение о возможности его выключения.