| ТЕМА: Администрирование IP-абонентов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОДУКТА | LA5052 |  |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: В настоящей сервисной информации описаны возможности администрирования IP-абонентов в модуле LA5052 |  |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ	3

2.	АДМИНИСТРИРОВАНИЕ	3

2.1	IP-телефоны	3

2.1.1	Рисунок	3

2.1.2	Процедура	4

2.2	Терминальный адаптер (TA104)	10

2.2.1	Рисунок	10

2.2.2	Процедура	11

# ВВЕДЕНИЕ

В документе дано описание подключения IP-телефонов и терминальных адаптеров (TA) в продукте LA5052. При описанной процедуре предполагается, что:

- интерфейс между MCA (LS) и LA5052 уже установлен,

- в MCA (LS) уже находятся правильно подготовленные данные для IP-абонентов.

# АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

## IP-телефоны

### Рисунок

На нижнем рисунке показана конфигурация, подлежащая администрированию. Все дальнейшие процедуры базируются на данном рисунке  .

### Процедура

Первый шаг администрирования - подготовка интерфейса для IP-абонентов. Следует открыть окно CMG –> Global –> HW Configuration –> Access Interface -> Insert.

В диалоговое окно Insert вводятся данные, отображенные в нижнем окне.

Access Interface – номер вновь созданного интерфейса

(обычно выбирается значение 2).

Access Interface Type – установить на значение H.323 (VoIP).

Администрирование продолжается подготовкой профиля для IP-телефонов. Следует открыть окно CMG –> Global –> IP – H.323 -> Profile –> Insert.

В диалоговом окне Insert вводятся данные, показанные на нижнем окне.

Profile – номер профиля, который однозначно определяет профиль и который потом присваивается отдельному priključku.

Number of Calls Allowed – определяет максимальное количество одновременных разговоров на участке между IP-телефоном и LA5052. Так как имитируется ISDN, обычно задается 2.

Call Setup Method – в зависимости от того, что поддерживает телефонный аппарат, задается Fast или Normal. Call Disconnect Method обычно устанавливается на значение Normal.

Status Enquiry Timer определяет интервал времени, в течение которого после разъединения соединения между IP-телефоном и LA5052 соединение еще считается активным.

Audio Mode определяет голосовой кодек. На IP-телефоне необходимо установить использование такого же кодека, какой задается в этом окне на  LA5052.

Fax Mode определяет кодек для передачи факсимильных сообщений. На факс-сервере необходимо установить использование такого же кодека, какой задается в этом окне на LA5052.

Data Mode определяет кодек для передачи данных.

Port Type определяет, какой тип сообщений используется при коммуникации между IP-телефоном и LA5052. Если в H.323 Port Type установлено значение Standard, передается сообщение Notify, а если Non Standard, передается сообщение Info. В нижней таблице приведены соответствующие установки на LA и MCA (LS) для различных типов IP-телефонов:

| LA5052: | IP10S / IP Censet / SoftPhone | MCA: | IP10S / IP Censet / SoftPhone |
| --- | --- | --- | --- |
| Call disconnect Method | Postpone | Signaling control | Functional protocol |
| Port Type | Standard |  |  |
| Calll Setup Method | Fast |  |  |

| LA5052: | CT310i | MCA: | CT310i |
| --- | --- | --- | --- |
| Call disconnect Method | Normal | Signaling control | Extended |
| Port Type | Non Standard |  |  |
| Calll Setup Method | Fast |  |  |

Packet Time определяет, сколько речевой информации в миллисекундах упаковывается в один пакет. Установка по умолчанию – 20 мс. На основании размера отдельных пакетов рассчитывается также максимальное количество каналов RTP в модуле.

Silence Supression - удаление пауз для IP-абонентов.

H.245 Tunneling – параметр позволяет вставлять тональные сигналы DTMF в сообщения H.245 (Notify/Info), а это значит, что реальный сигнал DTMF создается только в нашем модуле, а не в IP-телефоне.

Администрирование продолжается в окне CMG –> Global –> IP – H.323  -> Access –> Global -> Insert.

В диалоговом окне Insert вводятся данные, показанные на нижнем окне.

Multiple Access Device - определяется для классических IP-абонентов всегда 0.

Access Interface - выбирается интерфейс, подготовленный для IP-абонентов.

Start V5 Access задается начальный номер доступа V5 в интерфейсе V5. Значение параметра должно быть согласовано с данными в MCA (LS); для IP-абонентов обычно определяется номер 1000 или более.

End V5 Access - задается конечный номер доступа V5 в интерфейсе V5.

Start IP Address - начальный IP-адрес IP-телефона, который совпадает с начальным номером доступа V5 в интерфейсе V5.

Outgoing Subscriber Identification Mode - данные, которые посылаются при установлении соединения на IP-телефон. Обычно выбирается значение CdPN.

Incoming Subscriber Identification Mode - способ авторизации IP-абонента. Обычно выбирается IP Address.

H.323 Profile - задается профиль, подготовленный на предыдущем шагу.

Bacic Restriction Group определяет основную группу, в которой определено число одновременных соединений в модуле.

Superior Restriction Group определяет вышестоящую группу, в которой определено число одновременных соединений в модуле.

V5 Interface определяет, к которому интерфейсу V5 прикреплен созданный IP-доступ.

После ввода абонента интерфейс выдает ниже показанное окно с предупреждением, что необходимо доступу назначить еще номер логического канала в интерфейсе V5.

Затем следует открыть окно CMG –> Global  –> V5 Access –> Global  –> Update.

Соответствующий интерфейс V5 надо обозначить и щелкнуть на Update. Открывается окно, в котором необходимо только изменить значение параметра Log. Comm. Channel. Обычно задается 1, в противном случае значение параметра можно прочитать в данных интерфейса V5.

Следующий шаг администрирования – сброс подготовленных доступов, для чего

следует открыть окно CMG –> Global –> V5 Access –> Reset.

В диалоговом окне выбираются доступы V5, подлежащие сбросу. Для IP-телефонов тип доступа Access Type всегда будет ISDN.

## Терминальный адаптер (TA104)

### Рисунок

На нижнем рисунке показана конфигурация, включающая адаптер TA104 с четырьмя портами.

### Процедура

Первый шаг администрирования – ввод типа многопортового устройства доступа (TA104) v CMG –> Global –> IP – H.323 –> Multiple Access Device -> Global.

В окне Insert вводится новый Multiple Access Device Type (в нашем примере TA), как показано в нижнем окне.

Multiple Access Device - это порядковый номер многопортового устройства доступа.

IP Address – IP-адрес терминального адаптера TA104.

Alternate IP Address - альтернативный IP-адрес терминального адаптера TA104 (обычно не вводится).

Incoming Identification Mode – способ идентификации TA104 при входящих вызовах.

PBX Hunting Mode – способ занятия доступа до TA104, который определен как виртуальная PBX.

Администрирование продолжаетсяе вводом профиля для TA104 в окне CMG –> Global –> IP–H.323 –> Profile, как показано на нижнем рисунке.

Ниже приведена таблица соответствующих установок в LA и MCA (LS) для разных типов адаптеров TA:

| LA5052: | TA102 / TA104 | MCA: | TA102 / TA104 |
| --- | --- | --- | --- |
| Call disconnect Method | Postpone | Signaling control | DECT/IP |
| Port Type | Non Standard |  |  |
| Calll Setup Method | Fast |  |  |

После ввода профиля следует ввести доступы в окне CMG –> Global –> IP-H.323 –> Access -> Global.

В окне Insert администрируются IP-доступы, которым присваивается предварительно созданный профиль, как показано в нижнем окне.

Так как IP-абоненты, подключенные к TA, представляют себя с псевдонимами (Alias), после ввода доступов необходимо администрировать и псевдонимы в окне CMG –> Global –> IP-H.323 –> Alias.

Окно Alias предназначено для записи пользовательских имен IP-абонентов. В этом окне записываются псевдонимы для всех доступов, введенных для TA104 (например, от 60140 до 60144).

User Alias Type – тип псевдонима IP-абонента.

User Alias – псевдоним, т.е. альтернативная идентификация IP-абонента в окружении TCP/IP.

Multiple Access Device – порядковый номер многопортового устройства доступа, который раньше уже ввели в окне H.323 Multiple Access Device (в нашем примере это TA104).

Use Alias for Outgoing Call – использование псевдонима при исходящих вызовах.

Access Interface – номер интерфейса доступа.

V5 Access – номер доступа V5.

Следующий шаг будет ввод логического коммуникационного канала для отдельного доступа в окне CMG –> Global –> V5 Access –> Global. В диалоговом окне V5 Access вводятся логические коммуникационные каналы для доступов, принадлежащих адаптеру TA104.

На последнем шагу необходимо провести еще сброс доступа V5 в окне CMG –> Global –> V5 Access –> Reset.

В окне V5 Access Reset  вводятся вновь вписанные доступы V5 для их сброса.

V5 Interface – номер интерфейса V52.

Access Type – тип доступа.

Start V5 Access/End V5 Access определяют начальный и конечный номер доступа.