| ТЕМА: Прямой абонент |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЛЯ ПРОДУКТА | LS5083 |  |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Документ создан в помощь при администрировании прямых абонентов. В этом документе описан метод администрирования для продукта LS5083, начиная с пакета 080 и далее. |  |  |  |  |

# Введение.

A1...An	прямые абоненты, подключенные к оборудованию БУК;

m	количество соединительных линий, предназначенных для прямого подключения учрежденческой станции;

n	количество прямых абонентов (количество трактов 2 Мбит/с * 30 – m);

B1...Bx		внутристанционные абоненты SI2000;

P		рабочее место телефониста на SI2000.

В документе рассмотрен пример, в котором один из телефонных аппаратов, подключенный к оборудованию БУК, имеет номер 1001.

Услуга Прямой абонент обеспечивает подключение физически удаленных телефонных аппаратов. Подключение осуществляется через интерфейс БУК и тракт 2 Мбит/с к порту соединительных линий станции SI2000. Каждый прямой абонент – это абонент данной станции, который так и представлен во внешнюю среду.

Абонент может осуществлять исходящие вызовы или процедуры SCI, а также принимать входящие вызовы.

Абонент не может пользоваться услугами, для предоставления которых необходимо выполнение HOLD.

При входящих вызовах к прямому абоненту невозможно использование всех абонентских услуг (CINT, CPU, CAMP, CCNR и CCBS).

В соответствии со способом выполнения исходящих вызовов прямых абонентов исходящие вызовы можно разделить на две группы:

- Исходящий вызов с участием телефониста

После снятия телефонной трубки занимается канал, к которому подключен прямой абонент, после чего абоненту поступает ответ оператора. Вызывающий абонент представлен по номеру, который соответствует занятой соединительной линии. После этого оператор передает вызов дальше.

- Исходящий вызов, осуществляемый посредством набора номера

После снятия телефонной трубки занимается канал, к которому подключен прямой абонент. Сначала абонент получает акустический сигнал ответа станции, после чего набирает номер. Станция SI2000 принимает этот номер и обрабатывает его так же, как если бы абонент был подключен к ней физически, непосредственно по абонентской линии. Абонент может осуществлять внутристанционные вызовы, исходящие вызовы, процедуры SCI... При исходящем вызове вызывающий абонент представлен номером, соответствующим занятой соединительной линии.

Входящий вызов

Входящий вызов к прямому абоненту любого типа (с исходящей связью с участием телефониста или с прямым набором) обслуживается одинаково. При вызове номера прямого абонента, SI2000 обеспечивает занятие строго определенной соединительной линии, к которой этот прямой абонент подключен. Номер вызывающего абонента прямому абоненту не передается.

# Процедуры администрирования

Административному персоналу предоставлены следующие процедуры администрирования:

- назначение услуги абонентскому номеру с вводом необходимых данных;

- отмена услуги абонентскому номеру;

- изменение данных для абонентского номера;

- просмотр всех абонентских номеров, которым назначена услуга;

- введение нового варианта типа сигнализации отдельной группе соединительных линий;

- отмена нового типа сигнализации отдельной группе соединительных линий;

- существующие процедуры для присвоения кода доступа для услуги;

- существующие процедуры присвоения префикса для занятия определенной соединительной линии.

# Ограничения

## Пользование услугами

- Прямой абонент не может пользоваться услугами, при которых необходимо удержание вызова (HOLD, 3PTY, CT, CONF,..).

- При входящих вызовах к прямому абоненту не может быть предоставлено некоторых  абонентских услуг, а именно: CINT, CPU, CAMP, CCNR и CCBS.

- Контроль вызовов (CM) осуществляется тем же способом, что и  для сетевого абонента.

- Наблюдение за состоянием линии (Status Display) возможно с помощью услуги наблюдения за состоянием соединительной линии TSD.

## Емкость

Общее максимально возможное число прямых абонентов задано в определении продукта. Для данного продукта это - 90.

# Администрирование линейной сигнализации прямого абонента

Для сигнализации прямого абонента на системе должны быть проадминистрированы соединительные линии: по одной соединительной линии в одной группе соединительных линий. Администрирование производится в соответствии со стандартной процедурой администрирования соединительных линий. Для каждой группы соединительных линий администрируется один маршрут (route), определяющий данные о маршруте (таймеры и конец набора номера - end of dialling). Далее на рисунках представлено администрирование в соответствии с выбираемыми окнами управления. Параметры, обведенные красными кружками, должны быть установлены точно на те значения, которые приведены в примерах или должны при создании новых вариантов быть за основу взяты приведенные варианты.

## Администрирование групп СЛ

Поскольку для каждой группы СЛ должно быть администрировано по одному маршруту, необходимо для каждой группы СЛ, используемой прямым абонентом, проадминистрировать также по одному префиксу. Поскольку этот префикс позднее будет отрезан, то в нем можно использовать буквы от A до F. Точно так же должен быть администрирован и исходящий пункт назначения. Пример администрирования исходящего пункта назначения и префикса для прямых абонентов отображен на следующих двух рисунках.

Группу соединительных линий (trunk_group) необходимо администрировать как двунаправленную (Both Way). В качестве сигнализации подготовлен вариант 2., вариант аналоговой E&M сигнализации, адаптированной к цифровому интерфейсу (Analog E&M Pulse Signalling, Analog E&M DTMF Signalling). Эта сигнализация может комбинироваться с декадной и DTMF регистровой сигнализациями. При открытии окна Signalling->CAS Line->Initialisation и второго варианта этих сигнализаций из описания видно, что они предназначены для обслуживания прямого абонента.

Администрирование Pulse и DTMF регистровых сигнализаций представлено на следующих двух окнах. Тип линейной сигнализации должен быть выбран Other. Тип разъединения должен быть установлен на Both Way With Tone, что обеспечить слышимость акустических сигналов для абонента DRS.

После создания группы СЛ необходимо, чтобы каждой группе была присвоена только одна соединительная линия.

## Администрирование маршрута и преобразования исходящего номера

При администрировании маршрута (route) важно, что бы параметр Digits Requested был идентичен префиксу этого маршрута. Полный префикс необходимо в Called Number Translation (Outgoing) сократить (Digit Conversion Code = … ). First End Of Dialing Indicator должен быть установлен на то же значение, что и Digits Requested. Одновременно с этим должен быть выбран вариант таймеров 1. Параметр Send Digits in Block не должен быть использован. Администрирование маршрута и преобразования исходящего номера представлено в следующих двух окнах.

## Администрирование сигнала контроля посылки вызова

Для вызова DRS-абонента необходимо администрировать сигнал контроля посылки вызова (КПВ), который передается вызывающему абоненту. Это выполняется с помощью процедуры Additional Dial Tone. Введенный Prefix – это префикс общего маршрута.

## Окна Route seizure share variant и Path

После того, как созданы маршрут и пункт назначения, их необходимо взаимосвязать в окнах Route seizure share variant и Path. Пример администрирования отображают следующие два окна.

# Администрирование общих данных для DRS

## Профили для услуги DRS

## Код доступа услуги для DRS

Код доступа для услуги такой же, как для услуги RMU. Номер взят из внутристанционной нумерации и не имеет физического доступа к аппаратной периферии HW (не находится в таблице access, в таблице subscriber отключен, т.е. там его тоже нет).

Этому номеру также назначьте соответствующий режим работы (rmumode).

## Префикс для DTS

В таблице prefix должен присутствовать префикс для DTS (Determined Trunk Seizure).

## Голосовые сообщения

Услуга DRS имитирует поведение внутристанционного абонента, хотя физически  - это соединительная линия. Поэтому, если необходимо вместо обычных акустических сигналов (Dialing Tone, Ringing Control Tone) передавать голосовые сообщения, нужно соответствующие оповещения администрировать.

# Администрирование отдельного DRS

## Предоставление права на пользование услугой

Право на пользование услугой отдельному абоненту предоставляется в таблице Subscirber. На вкладке Other необходимо установить флажок RMU/DRS.

## Конфигурирование абонента

Для отдельного абонента необходимо  ввести остальные конфигурационные данные. В окне, открывающемся при нажатии кнопки More, процедура MN предложит выбрать данные, относящиеся к функциональности DRS:

- Digit Conversion Code: их может быть несколько. С помощью этого кода осуществляются исходящие вызовы.

- DTS2: выберите префикс для Determined Trunk Seizure, введенный ранее в таблицу Prefix.

- Port/Channel/Trunk: для каждого абонента выберите канал и порт, по которым он будет подключен к SI2000.

- Prefix: выведется вписанный префикс доступа к прямому абоненту (в данном примере это A98).

После конфигурирования прямого абонента автоматически заполняется таблица Routing->Trunk Group->Number Translation->Called Party Number и таблица Routing->Trunk Group->Directory Number & RAC.