| НАЗВАНИЕ: Оптимизированная конфигурация PPP-соединения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОДУКТА | CS5072AX | CS5073AX | CS5074AX | CS5082AX |
|  | CS5083AX | LS5082AX | LS5083AX | LA5021/52AX |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Пример конфигурации удаленного управления через PPP-соединения при оптимизированном использовании адресного пространства IP из-за централизованного управления. |  |  |  |  |

# Введение

Поскольку стремления к централизации администрирования и контролю узлов становятся более сильными, необходимо соответственно приспособить также адреснoe пространство IP. На основании опыта из объектов известно, что IР-адреса в пределах PPP-соединений предоставлялись нецелесообразно, часто совсем произвольно. Это представляет собой серезную проблему для централизации управления. Цель документа, прежде всего, в том, чтобы предупредить всех о нецелесообразном предоставлении адресного пространства IP и сделать шаг ближе к централизованному управлению нашими станциями. В конфигурацию включены все актуальные модули продуктов нашего предприятия (CS507x, CS508x, LS507x, LS508x, LA5021 и LA5052). Далее представлен пример конфигурации PPP-соединений в вышеушпомнянутых продуктах.

# Рапределение адресного пространства IP

В случае проведенной на следующей странице конфигурации наиболее оптимальным является следующее распределение адресного пространства IP (ее можно получить с помощью программы для автоматического расчета адресного пространства из действующей маски подсети), как приведено в дальнейшем тексте.

## Адресное пространство IP для модулей и PPP-соединений на MCA – CS5082AX

255.255.255.224	*маска подсети во всех интерфейсах Ethernet в модулях LS5083AX и LA5052AX

192.168.28.1…30	*не пригоден для использования в данной конфигурации

192.168.28.33…62	*используется для IP-адресов в интерфейсах ETH2 в LA5052AX

192.168.28.65…95	*используется для IP-адресов в интерфейсах ETH3 в LA5052AX

192.168.28.97…126	*используется для IP-адресов в интерфейсах ETH в LS5083AX

192.168.28.129…158	*используется для IP-адресов в PPР-соединениях

192.168.28.161…190	*неиспользованное адресное пространство

192.168.28.193…222	*неиспользованное адресное пространство

192.168.28.225…254	*не пригоден для использования в данной конфигурации

## Адресное пространство IP для модулей и PPP-соединений в MCA – CS5074AX

255.255.255.224	*маска подсети во всех интерфейсах Ethernet на модулях LS5073AX и     LA5021AX

192.168.18.1…30	*не пригоден для использования в данной конфигурации

192.168.18.33…62	*используется для IP-адресов в интерфейсах ETH в LS5073AX

192.168.18.65…95	*используется для IP-адресов в интерфейсах ETH в LA5021AX

192.168.18.97…126	*используется для IP-адресов в PPР-соединениях

192.168.18.129…158	*неиспользованное адресное пространство

192.168.18.161…190	*неиспользованное адресное пространство

192.168.18.193…222	*неиспользованное адресное пространство

192.168.18.225…254	*не пригоден для использования в данной конфигурации

# Схема удаленного управления через PPP-соединения

На указанной ниже схеме приведен пример удаленного управления через PPP-соединения. Заранее необходимо предупредить, что IP-адреса заранее подготовлены согласно проекту, и что указанные ниже IP-адреса служает только в качестве примера.

# Подготовка маршрутов в сервере MN и файлы Hosts

На MN необходимо через Command Prompt ввести маршруты в обоих модулях MCA:

route add -p 192.168.18.0 mask 255.255.255.0 192.168.38.4 <ENTER>	     *Добавление постоянного маршрута для PPP-соединений, которые подключены через второй модуль MCA

route add -p 192.1.47.100 mask 255.255.255.255 192.168.38.4 <ENTER> *Добавление постоянного маршрута для удаленного PPP-адреса в модуле LS5073AX (требование из-за работы протокола FTP)

route add -p 192.168.28.0 mask 255.255.255.0 192.168.38.2 <ENTER>	     *Добавление постоянного маршрута для PPP-соединений, которые подключены через первый модуль MCA.

В файл Hosts, который находится в C:\WINNT\system32\drivers\etc, необходимо ввести IP-адреса контролируемых объектов и им принадлежащие имена:

192.168.38.2	mca82_a

192.168.38.3	mca82_b

192.168.38.2	mca82

192.168.38.4	mca74_a

192.168.38.5	mca74_b

192.168.38.4	mca74

192.168.28.97	ls83_a

192.168.28.98	ls83_b

192.168.28.97	ls83

192.168.18.47	ls73_a

192.168.18.48	ls73_b

192.168.18.47	ls73

192.168.28.65	la52_a

192.168.28.66	la52_b

192.168.28.65	la52

192.168.18.100 la21

192.168.28.134 mps500

192.168.18.102 mps50

# Описание управления через PPP-канал

В первом шаге необходимо ввести канал в тракте 2 Mбит/с, который предназначен для управления через PPP-соединение. Заранее необходимо проверить, присутствуют ли аварийные сигналы на портах, через которые администрировано управление PPP-каналом. Ввод проводится в окне Embedded PPP (SYS>Administration>IP Network). Номер узла (Node) зависит от действительного номера узла на объекте. При вводе PPP Identity следует выбрать свободный номер, который далее необходимо использовать также в качестве PPP Channel Identity в окне IP Routing. Номер модуля (Module) всегда 0, если создается PPP-канал со своей станции. Вводится номер порта (Port), к которому подключен тракт 2 Mбит/с и соединен с нижестоящей станцией (как правило, MLC). В большинстве случаев выбирается первый канал (Channel) для передачи данных. Необходимо обращать внимание на то, что выбранный канал не введен в таблице Trunk как разговорный канал (если он введен как разговорный канал, то необходимо его удалить). Процедура ввода PPP-канала является идентичной для всех модулей, кроме для LA5052AX. Подробное описание процедуры конфигурации PPP-канала в LA5052AX приведено в документе s485_Первоначальная_инсталляция_LA5052AX.

## Подготовка файла init_net в модуле MCA – CS5074AX

CVA: route add host 192.168.18.47 192.1.3.17                *Адресация пакетов для MLC A SIDE (LS5073AX на CDA16

CVA: route add host 192.168.18.48 192.1.3.17                *Адресация пакетов для MLC B SIDE (LS5073AX) на CDA16

CVA: route add host 192.168.18.100 192.1.3.17              *Адресация пакетов для MLC (LA5021AX) на CDA16

CVA: route add host 192.168.18.102 192.1.3.17              *Адресация пакетов для MPS50 на CDA16

CVA: route add host 192.1.47.100 192.1.3.17                  *Адресация пакетов для NISM (LS5073AX) на CDA16 (требование из-за работы протокола FTP)

CDA16: add_ni ppp 192.168.18.97 192.168.18.98 id 1     *Открытие PPP-канала в сторону MLC (LS5073AX)

CDA16: route add host 192.168.18.47 192.168.18.98      *Адресация пакетов для MLC A SIDE (LS5073AX) на удаленный PPP-канал

CDA16: route add host 192.168.18.48 192.168.18.98      *Адресация пакетов для MLC B SIDE (LS5073AX) на удаленный PPP-канал

CDA16: route add host 192.168.18.100 192.168.18.98     *Адресация пакетов для MLC (LA5021AX) на удаленный PPP-канал

CDA16: route add host 192.168.18.102 192.168.18.98     *Адресация пакетов для MPS50 на удаленный PPP-канал

CDA16: route add host 192.1.47.100 192.168.18.98         *Адресация пакетов для NISM (LS5073AX) на удаленный PPP-канал (требование из-за работы протокола FTP)

CDA16: route add host 192.168.38.1 192.1.3.100              *Адресация пакетов для MN на NISM (CS5074AX)

## Подготовка файла init_net в модуле MCA – CS5082AX

CVA: route add host 192.168.28.65 192.1.21.9                  *Адресация пакетов для MLC A SIDE (LA5052AX) на CDA8

CVA: route add host 192.168.28.66 192.1.21.9                  *Адресация пакетов для MLC B SIDE (LA5052AX) на CDA8

CVA: route add host 192.168.28.97 192.1.21.9                  *Адресация пакетов для MLC A SIDE (LS5083AX) на CDA8

CVA: route add host 192.168.28.98 192.1.21.9                  *Адресация пакетов для MLC B SIDE (LS5083AX) на CDA8

CVA: route add host 192.168.28.130 192.1.21.9                *Адресация пакетов для удаленного PPP-канала (LS5083AX) на CDA8 (требование из-за работы протокола FTP)

CVA: route add host 192.168.28.132 192.1.21.9                *Адресация пакетов для удаленного PPP-канала (LA5052AX) на CDA8 (требование из-за работы протокола FTP)

CVA: route add host 192.168.28.134 192.1.21.9                *Адресация пакетов для MPS500 на удаленный PPP-канал

CDA8: add_ni ppp 192.168.28.129 192.168.28.130 id 1     *Открытие PPP-канала в сторону MLC (LS5083AX)

CDA8: route add host 192.168.28.65 192.168.28.130         *Адресация пакетов для MLC A SIDE (LA5052AX) на удаленный PPP-канал

CDA8: route add host 192.168.28.66 192.168.28.130         *Адресация пакетов для MLC B SIDE (LA5052AX) на удаленный PPP-канал

CDA8: route add host 192.168.28.97 192.168.28.130         *Адресация пакетов для MLC A SIDE (LS5082AX) на удаленный PPP-канал

CDA8: route add host 192.168.28.98 192.168.28.130         *Адресация пакетов для MLC B SIDE (LS5082AX) на удаленный PPP-канал

CDA8: route add host 192.168.28.132 192.168.28.130       *Адресация пакетов для удаленного PPP-канала (LA5052AX) на удаленный PPP-канал ((требование из-за работы протокола FTP))

CDA8: route add host 192.168.28.134 192.168.28.130       *Адресация пакетов для MPS500 на удаленный PPP-канал

CDA8: route add host 192.168.38.1 192.1.21.100               *Адресация пакетов для MN на NISM (CS5082AX)

## Подготовка файла init_net в модуле MLC – LS5073AX

CVA: route add host 192.168.38.1 192.1.47.1                     *Адресация пакетов для MN на CDA0 (CDB0)

CDA0: add_ni ppp 192.168.18.99 192.168.18.100 id 1       *Открытие PPP-канала в сторону MLC (LA5021AX)

CDA0: add_ni ppp 192.168.18.98 192.168.18.97 id 2         *Открытие PPP-канала в сторону MCA (CS5074AX)

CDA0: route add host 192.168.18.102 192.168.18.100       *Адресация пакетов для MPS50 на CDA0 (CDB0)

CDA0: route add host 192.168.18.47 192.1.47.100             *Адресация пакетов для A SIDE на NISM

CDA0: route add host 192.168.18.48 192.1.47.100             *Адресация пакетов для B SIDE на NISM

CDA0: route add host 192.168.38.1 192.168.18.97             *Адресация пакетов для MN на удаленный PPP-канал в сторону MCA

Указанные выше вводы в файле init_net относится только к примеру, когда PPP-канал сконфигурирован на портах от 0 до 15. Если PPP-канал сконфигурирован на портах от 16 до 31, то пакеты устанавливаются через CDA1 (CDB1).

## Подготовка файла init_net в модуле MLC – LS5083AX

CVA: add_ni ppp 192.168.28.130 192.168.28.129 id 1         *Открытие PPP-канала MCA (CS5082AX)

CVA: add_ni ppp 192.168.28.131 192.168.28.132 id 2  *Открытие PPP-канала в сторону MLC (LA5052AX)

CVA: route add net 192.168.38.1 192.168.28.129                *Адресация пакетов для MN на удаленный PPP-канал в сторону MCA

CVA: route add net 192.168.28.65 192.168.28.132              *Адресация пакетов для MLC A SIDE (LA5052AX) на удаленный PPP-канал

CVA: route add net 192.168.38.66 192.168.28.132              *Адресация пакетов для MLC B SIDE (LA5052AX) на удаленный PPP-канал

CVA: route add net 192.168.38.134 192.168.28.132         *Адресация пакетов для MPS500 на удаленный PPP-канал

## Подготовка файла _net в модуле MLC – LA5021AX

CVA: add_ni ppp 192.168.18.101 192.168.18.102 2             *Открытие PPP-канала в сторону MPS50

CVA: add_ni ppp 192.168.18.100 192.168.18.99 id 1          *Открытие PPP-канала в сторону MLC (LS5073AX)

CVA: route add host 192.168.38.1 192.168.18.99                *Адресация пакетов для MN на удаленный PPP-канал в сторону MLC (LS5073AX)

## Подготовка файла для PPP-соединения в модуле MLC – LA5052AX

Использованием нового продукта LA5052AX изменилось также конфигурирование PPP-соединения в этом модуле. В отличие от предыдущих продуктов данные по маршрутизации больше не записываются в файл init_net, а непосредственно через MN в базу. Для данной конфигурации необходимо в SYS -> Administration -> IP Network -> PPP Connection ввести следующие две строчки, как показано на нижнем рисунке. Первым вводом открывается PPP-канал в сторону MLC (LS5083AX), а вторым вводом PPP-канал в сторону MPS500.

В SYS -> Administration -> IP Network -> IP Route необходимо ввести еще маршрут для MPS500 с физической стороне B в физическую сторону A в случае переключения с A на B, а также обратный маршрут для адресации пакетов для MN на удаленный PPP-адрес в сторону MLC (LS5083AX).

# Полезные советы

- IP-адреса сервера MN и станций (кроме MCA, до которого существует прямое соединение LAN) обычно проектируется таким способом, что они не включены в один и тот же класс (class).

- Предварительно необходимо проверить, существуют ли аварийные сигналы на портах, через которые администрировано управление PPP-соединением.

- Если соединения с удаленной станцией не установилось, то при определении ошибки необходимо пользоваться командой tracert [IP centrale], с помощью которой можно установить, до которого объекта PPP-соединение работает.

- MPS (управление через PPP) рекомендуется подключить к MLC, на котором нагрузка процессора самая низкая, систему MPS не рекомендуется подключить к MCA.