| НАЗВАНИЕ: ПЕРВИЧНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ МОДУЛЯ LS5091AW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ ПРОДУКТА | LS5091AW |  |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Первичная инсталляция модуля LS5091AW |  |  |  |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	НАСТРОЙКА MN ИЛИ MT	4

2.	НАЗНАЧЕНИЕ IP-АДРЕСОВ ETHERNET-ИНТЕРФЕЙСОВ НА ПЛАТАХ CDG	6

3.	ФОРМАТИРОВАНИЕ ФЛЭШ-ДИСКА	9

4.	РУКОВОДСТВО ПО РУЧНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ ФЛЭШ-ПАМЯТИ ПЛАТЫ CDG	9

5.	ПЕРВАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПАКЕТА НА MT И MN	12

6.	ПЕРВАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА И ДАННЫХ НА МОДУЛЬ С MN ИЛИ MT	18

7.	КОНФИГУРИРОВАНИЕ РРР-СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ	38

7.1	Подготовка данных на модуле MLC	38

7.2	Подготовка данных на модуле МСА	41

7.3	Подключение кабеля для обеспечения взаимодействия с MPS на MLC	42

7.4	Подготовка данных на сервере MN	42

Для выполнения первичной инсталляции модуля MLC, в  случаях когда тот не находится на одном с компьютером MN объекте, необходимо иметь портативный компьютер MT. Прежде всего, подготовьте компьютеры MT и MN, так как это написано в продолжение документа (проверьте настройки).Потом назначьте IP-адреса OAM ethernet интерфейсам модуля MLC. Подготовьте флэш-диск для инсталляции командой инициализации (format) диска. Замена версии flash для CDG по описанной ручной процедуре выполняется, только если уже инсталлированная версия недостаточна для загрузки программного обеспечения (программный пакет требует высшую версию от существующей на плате CDG). Для первой инсталляции программного пакета и данных на модуль MLC с помощью компьютера MT, он должен иметь инсталлированную соответствующую версию программного обеспечения. Также должны быть подготовлены данные для инсталляции, настройки PPP-соединения с MN и т.д.

# НАСТРОЙКА MN ИЛИ MT

В меню Start -> Settings -> Control Panel -> Network and Dial-Up Connections выберите Local Area Connection. В окне Local Area Connection Properties выберите Internet Protocol (TPC/IP) и нажмите кнопку Properties. Откроется новое окно Internet Protocol (TCP/IP) Properties, в котором введите IP-адрес компьютера, маску Subnet Mask и шлюз по умолчанию Default Gateway. Подтвердите нажатием Apply.

В файл Hosts на MN и MT, находящийся в директории C:\Winnt\system32\drivers\etc\Hosts, введите IP-адрес и имя узла, который будете инсталлировать, а также IP-адрес обоих компьютеров.

Для последующих действий необходима консоль, конфигурирование которой необходимо выполнить в соответствии со следующей процедурой. Откройте Start -> Programs -> Accessories -> Communications -> Hyperterminal. Введите название консоли, выберете соответствующий порт, на который консоль подключена физически и установите параметры в следующем порядке: 9600  /  8  /  None  /  1  /  None.

# НАЗНАЧЕНИЕ IP-АДРЕСОВ ETHERNET-ИНТЕРФЕЙСОВ НА ПЛАТАХ CDG

Для ввода IP-адресов запустите программу Hyper terminal, соедините порт СОМ1 компьютера и порт RS-232 платы CDG с помощью кабеля консоли CBEXXXXBI и включите модуль MLC выключателем, расположенным на блоке питания PLC. Дождитесь появления начальной записи и нажмите любую кнопку клавиатуры не более чем на три секунды.

MASTER loading side

Attaching to ATA disk device...

File system checking... done

Eth. interface : eth1

IP address     : 0.0.0.0

Subnet mask    : 0.0.0.0

Default gateway:0.0.0.0

----------------------------------

Package dir    : /ata/

Boot device    : DISK

Max. loading   : 5

Startup delay  : 3 sec.

Press any key to stop auto-boot...

3

Attaching network interface, wait ...

Attaching network interface lo0... done.

Attached TCP/IP interface to eth1.

Hard disk found

Free disk .......... 244.7 MB (99% of 244.7 MB)

Active directory ... /ata/

Type "help" for help or "run" to load application.

[Boot]:

На консоли появится [Boot]: это означает, что модуль находится в режиме "Installation State". Командой ipconf запустите процедуру установки интерфейса ethernet для взаимодействия с терминалом МТ. Система при первом выполнении команды по умолчанию предложит интерфейс eth1, следует выбирать eth2.

ВНИМАНИЕ: Для подключения к MN/MT всегда используется ethernet-интерфейс eth2 (на рисунке ниже обозначен буквой А, на плате CDG расположен точно вверху).

Рисунок 1: Схема дочерней платы CDG и относящихся к ней интерфейсов

[Boot]:ipconf

'.' = clear field;  '-' = go to previous field;  ^D = quit

Eth. interface num. [1]	: 2			<введите 2 для выбора eth2>

IP address [0.0.0.0]	: 192.168.39.59 	<введите IP-адрес интерфейса eth2>

Netmask [0.0.0.0]      	: 255.255.255.0 	<введите subnet маску eth2>

Default gateway [0.0.0.0]: 192.168.39.1	<введите шлюз по умолчанию>

Network interface is allready attached, change IP address

New IP address is 192.168.39.59

Warning: Ethernet interface number is changed. Reset to apply changes.

[Boot]:

Приведенные выше IP-адреса написаны символически, однако, для существующего объекта, на котором модуль MLC находится фактически, они определены проектом заранее. По окончанию установки интерфейса eth2 для активизации введенных данных необходимо произвести перезагрузку модуля. Сделайте это с помощью команды reset. В связи с тем, что модуль LS5091 может быть в дублированном исполнении (две платы CLC), с целью проведения управления и контроля дублированной стороны необходимо установить интерфейс eth2 и на плате CDG, находящейся на дублированной плате CLC. Процедура установки интерфейса eth2 на плате CDG, находящейся на дублированной плате CLC, полностью идентична процедуре, описанной выше. Нужно лишь переставить кабель консоли на вторую плату CDG и процедуру повторить. Необходимо помнить, что интерфейсу eth2 на второй плате CDG необходимо выбрать другой IP-адрес, отличный от IP-адреса интерфейса eth2, установленного ранее на первой плате CDG.

Рисунок 2: Схема подключения к MN/MT при полностью оборудованном модуле.

ВНИМАНИЕ: Интерфейс Eth2 для взаимодействия с MN/MT находится на плате MASTER CDG (MCU), занимающей дочернюю позицию РМСО. Интерфейс Eth2, находящийся на плате SLAVE CDG (PCU), занимающей дочернюю позицию РМС1, не используется и его конфигурирование не производится.

# ФОРМАТИРОВАНИЕ ФЛЭШ-ДИСКА

Перед первичной инсталляцией выполняется инициализация флэш-диска. Для чего примените команду format в соответствии со следующей процедурой:

[Boot]:format /ata

Do you realy want to initialize /ata disk?

All data will be destroyed![y/n] y		<подтвердите нажатием y>

[Boot]:

# РУКОВОДСТВО ПО РУЧНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ ФЛЭШ-ПАМЯТИ ПЛАТЫ CDG

Каждая плата CDG на объекте должна иметь активный вторичный банк флэш (VxWorks), правильную загруженную версию программы флэш во флэш-памяти и правильно введенный IP-адрес, определенный проектом. Ее повторное программирование проводится только в том случае, если менялась версия флэша. Войдите в систему MN в качестве пользователя mnadmin и запустите программу TFTP. Проверьте наличие установок TFTP на директорию c:/flash, куда предварительно был сохранен двоичный файл. Прежде всего, его необходимо перенести на диск (при дублированной системе - на оба диска) модуля доступа. В настоящий момент имеются две версии плат CDG - Ах и Вх. При версии платы Ах переключатели для переключения банков находятся на нижней стороне платы CDG (т.е. на стороне, на которой находится и плата DDD), а при более новой версии Вх переключатели находятся на верхней стороне (для работы с переключателями не нужно снять плату CDG с платы CLC).В версии Ах платы CDG в первичном банке находится операционная система pSOS, а во вторичном - VxWorks. В таком случае для правильной работы платы CDG необходимо установить переключатель ST4/1, как показано на Рисунке 3а.

| ST4 перв | втор | Переключение между банками |
| --- | --- | --- |
|  |  | Использует только производство |

| закр | откр | Закрытие первичного банка |
| --- | --- | --- |
| закр | откр | Закрытие вторичного банка |

ST3

1

2

ON

OFF

1

2

ST4

ST3

Рисунок 3a: Переключатели управления флэш-памятью на плате CDG версии Ах

Установка переключателей на предыдущей и следующей картинках правильна, если плата CDG повернута таким образом, что разъемы для подключения на плату CLC находятся вверху, а ETH и RS-232 разъемы внизу.

При версии Вх платы CDG для правильной работы платы следует установить переключатели согласно Рисунку 3b. Исключением является только версия BF, на которой переключатели 3 и 4 должны быть включены вправо. Обратите внимание на то, что в этом случае переключатель ST4/2 переключает между первичным и вторичным банком.

|  |  | Использует только производство |
| --- | --- | --- |
| перв | втор | Переключение между банками |

| ST4 закр | откр | Закрытие первичного банка |
| --- | --- | --- |
| закр | откр | Закрытие вторичного банка |

1

2

ON

OFF

3

4

ST4

Рисунок 3b: Переключатели управления флэш-памятью на плате CDG версии Вх

С помощью переключателя ST4/1 (Ax) или ST4/2 (Bx) производится переключение между первичным и вторичным банком флэш, в то время как с помощью переключателей ST3/1 (Ax) или ST4/3 (Bx) и ST3/2 (Ax) или ST4/4 (Bx)  они открываются (положение OFF) и закрываются (положение ON). Если вторичный флэш в процессе программирования все еще закрыт, на экране консоли появится запись:

Erasing flash at 0xfff00000 ... не успешно

Erasing flash: error (address = 0xfff00000 (sector 56), status = 0x41

Low VPP error

Erase error

Failed to reprogram flash

На диск модуля перенесите соответствующий файл для программирования флэша. Синтаксис команд консоли следующий: get <src_file> [<dest_file>] [-f | -t <serverIP>]. Если <dest_file> не определен, создается файл с именем <src_file>. Командой set tftp ip <IPaddr> установите сервер TFTP. Сразу может быть установлен только один сервер TFTP, действительна же установка, определенная последней командой.

#просмотр установок TFTP

[Boot]:set tftp

No default TFTP server is set

#установка сервера TFTP по умолчанию

[Boot]:set tftp ip 192.168.39.99

#переносфайла

[Boot]:get MVVK0A03.bin

Рисунок 4: Окно программы TFTP Server95

Команда flash используется для замены инсталляционной программы в первичном или вторичном банке флэш. Обеспечивает программирование, если двоичный файл уже есть на диске. Пользователь должен знать точный адрес в флэш, куда будет загружен программный код. Программирование на неправильный адрес (или с помощью неправильного файла) может испортить плату. Синтаксис команды следующий: flash <addr> <file> [ -f | -t [<IP>]].

[Boot]:flash fff00000 MVVK0A03.bin

Destination address ...0xfff00000

File size .............401472 bytes

Do you want to rewrite flash (y/n)?y

Erasing flash at 0xfff00000 ... done

Erasing flash at 0xfff20000 ... done

Erasing flash at 0xfff40000 ... done

Erasing flash at 0xfff60000 ... done

Writing flash at 0xfff00000 ... done

Writing flash at 0xfff20000 ... done

Writing flash at 0xfff40000 ... done

Writing flash at 0xfff60000 ... done

Flash is successfuly reprogrammed

ВНИМАНИЕ: будьте внимательны с адресами (правильный адрес - fffOOOOO), обращайте внимание на размеры файлов. В случае ввода неправильных данных или возникновения проблем при передаче, плату CDG необходимо заменить или послать в ремонт.

# ПЕРВАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПАКЕТА НА MT И MN

Посредством меню Start -> Run -> Browse найдите соответствующий пакет и запустите файл Setup.exe. На экране появится синий фон и окно приветствия, в котором следует нажать Next.

Фон во время инсталляции остается неизменным, изменяются только окна, посредством которых во время инсталляции выбираются предлагаемых варианты.

Подтвердите нажатием Next.

Оставьте директорию по умолчанию и подтвердите с Next.

В зависимости от того, на какой тип компьютера (MN Server / MN Client / MT) инсталлируется пакет, выберите соответствующий вариант инсталляции. Выбор подтвердите нажатием Next.

Выберите первый вариант и подтвердите нажатием Next.

В зависимости от того, в какой тип сети включается новый модуль, и где будет выполняться обработка тарифных данных, выберите соответствующий вариант инсталляции. Выбор подтвердите нажатием Next.

Следующее окно отображает все выбранные параметры. Выбор подтвердите нажатием Next.

Инсталляция временно остановит все работающие сервисы SI2000. Нажмите любую клавишу. Далее следует копирование файлов на локальный диск. Это может занять несколько минут.

Подтвердите кнопкой Finish.

Подтвердите нажатием Next.

Все сообщения подтвердите, нажав OK.

Подтвердите нажатием Yes.

Нажмите любую клавишу.

Подтвердите нажатием OK для окончания инсталляции MN.

# ПЕРВАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА И ДАННЫХ НА МОДУЛЬ С MN ИЛИ MT

В окне Management Login щелкнем на New и выберем продукт или коды, которые соответствуют модулю MLC (LS5091AX), который нам предстоит инсталлировать. В нашем случае это коды PHHM0A0X / MVYC0A0X / PKDB0A0X / PKDC0A0X (где X это версия).

Нажатием Accept выберите нужную версию, открывается System Management. Здесь с помощью кнопки Insert откройте окно Node Data - Insert.

В этом окне нужно вести номер модуля (параметр Node), в данном случае - 2007, а также тип системы (параметр Duplicated), в данном случае - No. Продукт LS5091 поддерживает как недублированную, так и дублированную систему, поэтому нужно выбрать «No» или «Yes». Далее следует параметр Node Name, который может быть любым, и Hostname, который должен быть идентичен записи в файле Hosts. Ранее упомянутые параметры уже проектно определены.Изберите также соответствующий параметр в окне Туре, который может быть «Access Node», «Access Node - 1U» или «Access Node - Shelter».Тип "Access Node" используется для модуля MLC, в котором возможна конфигурация с 22 абонентскими платами, тип "Access Node – 1U" используется в случае только одной платы CLC установленной в корпус 1U, а тип "Access Node – Shelter" в случае, когда используется конфигурация с десятью абонентскими платами. В окне Hardware Type выберите тип аппаратных средств, т.е. «FULL», «COMPACT» или «1U». Выбор параметра Hardware Type зависит от ранее выбранного параметра Type. В окне Connection Type выберите способ контроля и управления модулем MLC. При управлении и контроле через сеть ethernet посредством протокола РРР выберите «Local», при использовании модемного соединения - режим «Remote».Для дублированной системы присутствуют параметры A Side Hostname и В Side Hostname, для которых необходимо ввести имена каждой стороны. Задается еще опция Default Data и подтверждается кнопкой Accept. Появится предупреждение о том, что Hostname должен быть записан также в файле Hosts.

В окне System Management появится запись введенного узла. Подтвердите нажатием Apply. Теперь появится окно RestartNet, которое по окончанию обработки (Done) подтвердите нажатием ОК.

В окне System Management выполните экспорт данных по умолчанию (Default Data). Выберите в меню Administration -> Database -> Node Data -> Export.

После нажатия кнопки Run и подтверждения запроса на продолжение процедуры, начнется экспорт данных по умолчанию.

Данные, полученные от предприятия Iskratel на дискете, CD или подготовленные самостоятельно (в данном случае это директория 24_6_2005) скопируйте в рабочую директорию продукта LS5091. В директории находятся две поддиректории unl и rtdb, на которых находятся предварительно подготовленные данные для конкретного объекта.

Новые данные импортируйте в базу данных. Это выполняется с помощью набора команд окна System Management, в котором выберите Administration -> Database-> Node Data -> Import и в окне Import Node Data выберите директорию, скопированную с дискеты или CD.

После нажатия кнопки Run и подтверждения запроса на продолжение процедуры, которое последует, начнется импорт подготовленных ранее данных.

После импорта подготовленных ранее данных выполните также их экспорт.Эта процедура подобна процедуре, выполняемой при экспорте данных по умолчанию, с той лишь разницей, что теперь экспорту надо дать имя, соответствующее дате его выполнения (например, 04_07_2005).

Если подготовленные данные не содержат правильно подготовленных интерфейсов ethernet, продолжите со следующей процедурой конфигурирования интерфейсов ethernet, иначе конфигурирование пропустите.

После выполнения импорта/экспорта данных выполните конфигурирование ethernet-интерфейсов, введите IP-адреса для ethernet-интерфейсов, а также имя и IP-адрес MN, из которого будут выполняться работы и контроль объекта. Откройте окно Configuration Management, выберите желаемый объект и установите его в режим работы Read/Write (меню Mode & Seizure -> Set Mode & Select Node). Необходимо упомянуть так же и то, что порты, которые далее будут конфигурироваться и использоваться, должны быть оснащенными. Это выполняется в окне Global -> HW Configuration -> Port -> Global, как показано на рисунке ниже.

Откроется новое окно Port Configuration.

В меню Configuration -> Ethernet Configuration выберите опцию Port.

Откроется окно Ethernet Port для конфигурирования ethernet-портов.

Выберите соответствующий порт, который будет использоваться для администрирования и управления модулем через ethernet-соединение или для подключения трафика IP (сигнализация и RTP) посредством ethernet-коммутаторов (ethernet switch). Нажмите кнопку Update, откроется окно Ethernet Port - Update, в котором можно установить режим работы (Profile Name) и оснащенность порта (Equipment).

Аппаратные средства LS5091 позволяют работать с двенадцатью ethernet-портами, пронумерованными в окне Port Configuration с 900/901/902 (ethernet-порты на CDG 1), 910/911/912 (ethernet-порты на CDG 2), 920/921/922 (ethernet-порты на CDG 3) и 930/931/932 (ethernet-порты на CDG 4).

Ethernet-порты 902/912/922/932 не администрируются в связи с тем, что они предназначены для межпроцессорного взаимодействия, и для них уже введены значения по умолчанию. Они обозначены: x.eth3, где х представляет собой номер порта, исходя из того, на какой плате CDG он находится. Их можно администрировать только в том случае, если для контроля и управления модулем MLC используется соединение РРР. В этом случае им нужно определить IP-адреса в соответствии с проектом. Порты 900/910/920/930 предназначены для соединения с IP-сетью (IP-абоненты) и их нужно назвать x.ethi. Порты 901/921 предназначены для соединения с узлом MN, их нужно назвать x.eth2. Порты 911/931 являются дублированными портами, и они пока не используются, несмотря на это их можно ввести и администрировать. Правильное название каждого порта дано также в таблице Ethernet Interface в продолжении. Следующим шагом является собственно конфигурирование выбранных портов. Выберите Signalling -> Ethernet Interface, откроется окно Ethernet Interface.

Для более наглядного представления в нижнем окне уже отображены все возможные веденные ethernet-интерфейсы. Если дублированный модуль полностью оснащен, то можно установить восемь ethernet-интерфейсов (порты 911/931 не имеют практической важности), которые необходимо перед этим ввести в этом окне. Первые четыре ethernet-интерфейса уже введены по умолчанию и не конфигурируются. Это связано с тем, что они предназначены исключительно для взаимодействия некоторых плат CDG. На рис. 2 (Схема сетевого подключения к MN при полностью оснащенном модуле) они обозначены как интерфейсы eth3, осуществляющие межпроцессорное взаимодействие.

Для ввода новых ethernet-интерфейсов нажмите кнопку Insert, после чего откроется новое окно Ethernet Interface - Insert. Введите порядковый номер интерфейса (Ethernet Interface), имя интерфейса (Name), порт (Port) и его административное состояние (Administrative State). В окне Ethernet Tagging & VLAN на этот раз введите данные всех портов, как это показано на рисунке ниже.

После выбора порта (Port), определите еще его тип (Ethernet Type). Порты, предназначенные для взаимодействия с MN, имеют обозначение «ОАМ», а порты, предназначенные для подключения IP-абонентов, обозначаются «User Traffic». Хотя нам с узла управления для портов разрешен выбор OAM или User Traffic, на практике порты 900/910/920/930 определяются как User Traffic, а порты 901 и 921 как OAM. Административное состояние автоматически установится на «On».Введенные значения необходимо подтвердить кнопкой Apply. Следующим шагом является назначение IP-адресов ранее введенным портам. Откройте System Management и в меню Administration -> IP Network выберите IP Address.

Откроется окно IP Address.

При нажатии кнопки Insert откроется окно для ввода IP-адресов ранее введенных портов.

ВНИМАНИЕ: При вводе IP-адресов будьте внимательны с портом x.eth2, что бы не назначить ему таких IP-адресов и маски subnet, которые были бы в одной и той же подсети (subnet class), что и порты x.ethi, так как потом могут появиться проблемы со слышимостью у IP-абонентов.

После того, как будет выбрано имя интерфейса (Ethernet Interface Name), порт выберется автоматически. Введите IP-адрес и маску subnet. В параметре Metric установите «1» и «Primary» для Function.

В случае дублированного модуля LS5091, для портов «User Traffic» необходимо назначить динамические (floating) IP-адреса. Выберите порт 900 и для него введите IP-адрес, принадлежащий той же subnet сети, что и первичный IP-адрес. После чего в поле Function выберите «Floating». Подтвердите нажатием Apply.

Процедуру повторите также для порта 920. Назначьте ему такой же динамический IP-адрес, как и порту 900.

В случае, если на каждой плате CLC находятся по две платы CDG, процедуру необходимо повторить также на портах 910 и 930, находящихся на верхних платах CDG. Динамический IP-адрес должен отличаться от ранее использованного динамического адреса нижних плат CDg. Динамическим IP-адресам необходимо определить динамические Ethernet-адреса. Откройте окно SYS -> Administration -> IP Network -> Floating Ethernet Address.

Откроется окно Floating Ethernet Address.

Нажмите кнопку Insert, выберите первый порт 900 (910) и второй порт 920 (930), введите MAC-адрес из ранее подготовленного перечня динамических MAC-адресов. Если выберете VRRP, то приложение самостоятельно определит первых 5 байтов MAC-адреса, последние байты вводятся вручную. В случае выбора Company, самостоятельно будут определены первые 3 байта MAC-адреса, тогда как  остальные байты вводятся вручную.

Введите данные и MN. Откройте окно Administration -> IP Network -> MN Host.

При нажатии на кнопку Insert откроется новое окно, в котором введите IP-адрес узла MN, имя hostname узла MN и опишите его административное состояние (Active). Ввод данных подтвердите кнопкой Apply. В случае выполнения первой инсталляции с MT, введите также его данные и опишите его административное состояние Active. Административное состояние для MN оставьте Not Active так долго, пока не закончите работу со станцией. По окончанию администрирования с MT, удалите его запись и активируйте запись для MN.

В конце введите также пункт назначения для передачи SNMP trap сообщений. Обычно это MN. Откройте окно Administration -> IP Network -> SNMP -> Trap.

Теперь поставьте узел в состояние In Use (Administration -> Node Data Status).После подтверждения кнопкой Apply и кнопкой Yes, а также при закрытии окна Node Data Status кнопкой Close произведется рестарт RestartNet, который по окончанию процедур подтверждается нажатием кнопки ОК.

Все готово к инсталляции программного обеспечения и подготовленных данных. В окне System Management откройте Administration -> Install - Backup. В окне Install - Backup выберите Actions -> File Transfer -> Install. В поле Generic Version выберите версию ПО, которая будет инсталлироваться на узел, в поле Mode выберите SW and Data, в поле Data Version выберите экспорт, который был выполнен некоторое время назад и в поля Username и Password оба раза введите sysadmin. Для проверки того, находится ли узел в состоянии инсталляции, выберите Actions -> Check State, после чего нажатием кнопки Run начните инсталляцию. В случае дублированной системы, сначала нужно инсталлировать сторону А, после чего повторить инсталляцию на стороне В. Инсталлируемая сторона выбирается в поле Side Hostname.

В случае если инсталляция программного обеспечения и данных выполняется с MT, всю процедуру ввода узла, импорта и экспорта данных повторить также на MN. Конечно, инсталляция на узле не требуется, т. к. она уже выполнена. По окончании работ необходимо выполнить экспорт данных на MT и перенести их в базу на MN.

Узел необходимо установить в состояние согласования данных (Administration -> DB Synchronisation), с подтверждением нескольких запросов:

# КОНФИГУРИРОВАНИЕ РРР-СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

При конфигурировании РРР-соединения с модулем MLC, необходимо подключиться к интерфейсам x.eth3 на первичных платах CDG. Так, вместо IP-адресов интерфейсов x.eth2 плат CDG в файл host, введите предварительно сконфигурированные IP-адреса интерфейсов x.eth3. На нижней схеме рассмотрен вариант сети ЛВС (LAN) с конкретными IP-адресами одного из существующих проектов:

IP: 192.168.39.99

MN

MCA

MLC

LS5091

(podvojen)

PPP1: 172.80.80.79

PPP2: 172.80.80.80

CVx1-eth: 192.168.39.21

CVx2-eth: 192.168.39.22

NISM-int: 192.1.21.100

CDA08: 192.1.21.9

CDG1-eth3: 11.12.13.1

CDG3-eth3: 11.12.13.3

MPS

PPP3: 193.7.10.17

PPP4: 193.7.10.18

L

A

N

## Подготовка данных на модуле MLC

Откройте System Management -> Administration -> IP Network -> PPP Conection и нажмите Insert.

В поле Connection введите порядковый номер РРР-соединения. В поле Interface выберите РРР-соединение, устанавливаемое посредством тракта Е1 или интерфейса RS232 (в данном случае «СЕ1»). Введите удаленный адрес РРР (Remote IP Address) и локальный IP-адрес (Local IP Address). Остальные параметры установите так, как показано на верхнем рисунке. Если РРР необходимо установить посредством тракта Е1, то в окне СЕ1 Interface, открываемом кнопкой More, необходимо ввести порядковый номер идентификатора СЕ1 (СЕ1 Identity), зафиксировать тип канала (Channel Type) и определить, на каком интерфейсе V5.2 есть РРР-соединение, на каком порту и на каком канале. После правильного ввода этих данных в окне PPP Connection – Insert в поле Interface Number появится номер, ранее введенный в окне CE1 Interface в поле CE1 Identity. Все вместе подтвердите несколькими нажатиями кнопки Apply.Если к MLC подключаете также MPS через РРР-соединение, то необходимо создать второй канал РРР, где вместо СЕ1 выберите RS232.Параметр Interface Number создается автоматически. Последним шагом этой процедуры является ввод обратного маршрута пакетов MN и маршрута следования пакетов от MPS к стороне А (CDG1) при необходимости переключения на сторону В (CDG3).Маршрут для пакетов от MPS нужно ввести потому, что в данном случае MPS физически подключен к порту RS232, находящемуся на первой плате CLC, а РРР-канал для MPS всегда относится к порту RS232, на который физически подключен кабель MPS. Это делается в окне System Management -> Administration -> IP Network -> IP Route:

Нажмите Insert, откроется окно IP Route - Insert.

Введите IP-адрес сервера MN (Address), удаленный адрес РРР-канала (Gateway), маску подсети (Mask) и остальные данные, как это показано на рисунке выше (Metric in Max. Packet Size). Процедуру повторите и для второго маршрута.

## Подготовка данных на модуле МСА

Представленный ниже файл init_net предназначен для дублированного LS5091. В случае недублированной системы, данные, вводимые в этом примере для дублированной платы CLC/CDG, вводить не нужно. В приведенном ниже файле init_net – это все строки с IP-адресом 11.12.13.3. Перед началом записи нового файла init_net проверьте аварийные сигналы модуля МСА, которому необходимо добавить новый AN. Со станции (MCA) произведите процедуру Backup SPD и процедуру Backup Specific SW. Существующий файл init_net директории C:\si2000\install\sn\SNexchid\A_SIDE\etc сохраните под каким-либо другим именем (например, init_net.old) и на эту директорию скопируйте новый файл init_net, содержащий необходимые строки для нового AN. На узле MN или на терминале МТ подготовьте файл init_net путем ручного ввода непосредственно в файл или посредством окна IP routing и отправьте его на обе стороны МСА, после чего сделайте переключение (reset активной стороны МСА). Выведите данные для идентификатора РРР-канала для добавляемого модуля.

CVA:route add host 193.7.10.18 192.1.21.9 <пакеты для MPS установите на CD A08>

CVA:route add host 11.12.13.1 192.1.21.9	< пакеты для MLC/A установите на CDA08>

CVA:route add host 11.12.13.3 192.1.21.9	< пакеты для MLC/B установите на CDA08>

CVA:route add host 172.80.80.80 192.1.21.9 <установка удаленного PPP на CDA08>

CDA8: add_ni ppp 172.80.80.79 172.80.80.80 id 1 std	<открытие PPP-канала>

CDA8: route add host 193.7.10.18 172.80.80.80	< пакеты для MPS установите PPP>

CDA8: route add host 11.12.13.1 172.80.80.80	< пакеты для MLC/A установите P PP>

CDA8: route add host 11.12.13.3 172.80.80.80	< пакеты для MLC/B установите P PP>

CDA8: route add host 192.168.39.99 192.1.21.100	<обратный маршрут для пакетов MN>

Предупреждение: Важен правильный порядок строк, записанных в файле init_net!

Подготовленный файл init_net перенесите на узел. Сделайте это инсталляцией Specific SW. Это можно сделать также с помощью меню File -> Transfer, в окне которого введите пароль по умолчанию psos и командой Put отправьте файл init_net на узел. Для того, что бы файл можно было использовать, необходимо еще произвести сброс узла. На уже работающей системе попробуйте добавить маршрут (routing) без сброса.

## Подключение кабеля для обеспечения взаимодействия с MPS на MLC

На MLC есть коммуникационный порт для MPS, второй по счету (т.е. средний) на плате CLC.

## Подготовка данных на сервере MN

Для правильного функционирования РРР-соединения необходимо на MN с помощью Command Prompt (cmd) ввести следующие команды, которые на MN добавят дополнительные маршруты:

C:\>route add –p 11.12.13.1 mask 255.255.255.255 192.168.39.22

<пакеты для A стороны MLC модуля – на активную сторону MCA>

C:\>route add –p 11.12.13.3 mask 255.255.255.255 192.168.39.22

<пакеты для B стороны MLC модуля – на активную сторону MCA>

C:\>route add –p 193.7.10.18 mask 255.255.255.255 192.168.39.22

<пакеты для MPS маршрутизируются на активную сторону MCA>

C:\>route add –p 172.80.80.80 mask 255.255.255.255 192.168.39.22

<необходим для работы FTP и Telnet на A стороне MLC модуля>