| НАЗВАНИЕ: Первичная инсталляция системы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОДУКТА | LS5053AX |  |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: # Первичная инсталляция системы |  |  |  |  |

# ПЕРВИЧНАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ СЕРВЕРА MN, MT И КЛИЕНТОВ

## Сетевые установки (сервер MN, MT, клиенты MN)

Войдите в систему в качестве пользователя mnadmin. Перед подключением MT к базе данных MN необходимо установить такой IP-адрес терминала MT, как он проектно определен для непосредственного подключения MT и MN. Адрес записан в Рабочем Проекте. IP-адрес терминала MT измените с помощью меню Start -> Settings -> Control Panel. Откроется окно Control Panel, в котором выберите значок Network and Dial-up Connections.

Откроется окно Network and Dial-up Connections, в котором выберите значок Local Area Connections и нажатием правой кнопки мыши выберите опцию Properties.

Войдите в окно Internet Protocol (TCP/IP) и нажмите кнопку Properties. Откроется окно Internet Protocol (TCP/IP) Properties:

В поле IP Address введите IP-адрес MT, а в поле Subnet Mask значение subnet mask, проектно определенное для конкретного подключения. Ввод подтвердите нажатием кнопки OK и закройте все окна. После изменения IP-адреса терминала MT выполните перезапуск (restart) MT.

## Использование и настройка консоли (HyperTerminal)

Установки консоли производятся на компьютерах (сервер MN и MT), с помощью которых интерфейсом RS232 непосредственное подключитесь к модулю. При каждом запуске приложения HyperTerminal параметры необходимо устанавливать заново, для упрощения процедуры на рабочем столе можно создать ярлык – Shortcut. Для консоли обычно используется программа HyperTerminal, находящаяся в меню Start -> Programs -> Accessories -> Communications -> Hyperterminal -> HyperTerminal.

В окне Properties выберите СОМ1 и кнопкой Configure установите следующие параметры в том порядке, как это представлено:9600 / 8 / None / 1 / None.

## Ввод контролируемых объектов (hostnames) на MT

Войдите в систему в качестве пользователя mnadmin. Management Node Terminal (MT) предназначен для всех видов работ (инсталляция, администрирование…) на удаленных объектах. Для распознавания имени обслуживаемого объекта (hostname) и соответствующего IP-адреса используется файл Hosts. Запустите приложение Notepad в меню Start -> Programs -> Accessories -> Notepad. Выберите меню File -> Open и откройте файл c:\Winnt\system32\drivers\etc\Hosts. В этот файл введите данные, которые на основе IP-адреса будут определять имя объекта и наоборот; эти данные следующие:

- IP-адрес MN Server и его имя (в нашем примере, WESP4B),

- IP-адрес модуля MLC и его имя - hostname, (в нашем примере la5053, равный IP-адресу стороны, первой устанавливаемой в состояние In Operation)

- IP-адрес левой и правой процессорных плат модуля MLC – (в нашем примере это la5053_a и la5053_b),

КОММЕНТАРИЙ: В случае недублированной системы следует пропустить третий шаг.

Введенные изменения сохраните с помощью команды меню File -> Save и закройте приложение Notepad командой меню File -> Exit.

# ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА MN

|  | ВНИМАНИЕ! На MN должна быть предварительно инсталлирована программа JAVA Runtime Environment версии 1.3.1_05 или выше, выполняющая периодический перенос файлов со станций на MN (по запросу MN). Инсталляция описана в Сервисной информации № 03.2001 Руководство по инсталляции JAVA Runtime Enviroment. |
| --- | --- |

Войдите в систему в качестве пользователя mnadmin. Инсталляция производится в соответствии со следующей процедурой:

- С помощью приложения Windows Explorer войдите в директорию нового ПО, которая может находится на CD, на локальном жестком диске или на диске, доступном через локальную сеть. В директории нового ПО двойным щелчком мышки в файл Setup.exe запустите инсталляцию.

- В директории нового программного пакета находится файл infomn. Если необходимо, откройте его (например, Notepad) и проверьте, какую версию ПО содержит (это следует делать всякий раз, когда имя инсталляционной директории не определяет версию ПО однозначно).

- Инсталляцию MN запустите при помощи программы Setup.exe на инсталляционной директории нового пакета. Для успешной инсталляции программного пакета предварительно обязательно нужно закрыть все активные приложения. На экране отобразится информация о подготовке инсталлятора InstallShield, сопровождающего пользователя при проведении процедуры инсталляции.

- После нажатия кнопки Next появится окно, отображенное ниже. В нем будет содержаться рекомендация закрыть все программы, работающие в OС Windows. Нажатием кнопки Cancel в любой момент инсталляции можно остановить процедуру.

Кнопкой Next выполняется переход в следующее окно, в котором можно определить директорию инсталляции. По умолчанию это c:\si2000, менять его не нужно. Все компьютеры, инсталлированные в Iskratel, изначально имеют выбранную эту директорию.

## ВЫБОР ТИПА ИНСТАЛЛЯЦИИ

После выбора места, из четырех возможных вариантов необходимо выбрать тип инсталляции:

- Management Node SERVER & CLIENT – программа инсталляции, рекомендованная большинству пользователей, выполняющая инсталляцию основных разделов программного пакета. Используется для компьютеров MN, одновременно играющих роль сервера базы данных и рабочего места.

- Management Node SERVER – программа инсталляции серверных приложений и остальных компонент (кроме приложений клиента) по выбору. На компьютере MN, на котором размещена база данных, непосредственная работа невозможна.

- Management Node CLIENT – программа инсталляции приложений клиента и других компонент (кроме серверных приложений) по выбору. Компьютер MN является дополнительным рабочим местом.

- Management TERMINAL – программа инсталляции всех разделов программного пакета для компьютера MT, являющегося портативным компьютером, предназначенным для оперативных действий на объекте.

## ПЕРЕНОС ОБЩИХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Процедура инсталляции проверяет значение переменной COMMAPPRELEASE, которая определяет: какой версии программного обеспечения MN соответствуют общие приложения на директории %MNDIR%\install\mn\bin. Если значение переменной в регистре отличается от версии программного обеспечения MN, инсталлируемого в данный момент, появится окно, представленное ниже. В этом окне есть две кнопки. Если выбрать Typical.Automatic decisions about overwriting components, то при наличии на MN инсталлированных более старых общих приложений, чем те, которые должны быть с новым пакетом, программа их автоматически обновит.

Если версию MN и версий сервисов SI2000 переписывать не нужно, то необходимо выбрать Custom.User decides about overwriting components, а в качестве следующего действия выбрать, что из приведенного нужно переписать. Если в Сервисной информации об издании нового программного обеспечения не указано иначе, следует выбрать Typical.Automatic decisions about overwriting components. В следующем окне будет вопрос о необходимости переписать дополнительные функциональности в соответствии алгоритмом по умолчанию, ответьте положительно - Yes. Ответ No имел бы смысл только в том случае, если бы не было нужно переписывать какую-либо дополнительную функциональность из предыдущих программных пакетов. В таком случае в процессе процедуры был бы задан вопрос по каждой дополнительной функциональности отдельно.

В следующем окне можно еще раз проверить установленные перед этим параметры инсталляции. Если установки не устраивают, то кнопкой Back можно вернуться по окнам назад и задать необходимые.

## ОСТАНОВКА СЕРВИСОВ SI2000

Перед началом инсталляции программного обеспечения необходимо остановить сервисы SI2000.

После успешной остановки служб появится следующее окно:

Для продолжения инсталляции нажмите любую клавишу.

## ПЕРЕНОС ФАЙЛОВ НА ДИСК

Начинается перенос файлов на указанное место. Если была выбрана инсталляция типа Management Node SERVER and CLIENT, то, прежде всего, будет копироваться информационный файл infomn, далее последует копирование программного обеспечения серверных программ и приложения клиента, копирование программного обеспечения базы данных вместе с относящимися к ней версиями данных, копирование программного обеспечения AN и в конце копируются файлы документации. В процессе переноса виден индикатор процесса, отображающий процент всех перенесенных файлов. Перенос файлов показан на нижнем рисунке.

## ИНСТАЛЛЯЦИЯ СЕРВИСОВ

Если версия общих сервисов программного обеспечения выше существующей на MN, сервисы SI2000 будут переписаны новой версией, для чего необходим ввод и подтверждение пароля в окне Define Username and Password (пароль пользователя mnadmin).

При инсталляции сервиса ftp_srv.exe процедура инсталляции еще раз запросит пароль mnadmin.

Теперь несколько минут уйдет на обеспечение безопасности и защиты директории и файла (permissions and ownership).

## ПРОСМОТР ВЕРСИЙ И ГЕНЕРИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ТРИГГЕРОВ

После создания сервисов можно опционально включить или выключить просмотр информационного файла infomn, описывающего коды пакета, а также включить или выключить генерирование базы и триггеров. Включите, т.е. оставьте включенными обе опции!

Кнопкой Finish запустите опционально установленные действия, на этом инсталляция закончена.

## ГЕНЕРИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ТРИГГЕРОВ

Далее следует выбор опции генерирования базы данных и триггеров или без них. Обязательно выбрать опцию Generate Database and Triggers.

ВНИМАНИЕ: Создание базы без триггеров имеет смысл только на этапе разработки. Функционирование без триггеров означает отсутствие согласования баз данных на MN и SN. Оба следующих окна подтвердите нажатием кнопки OK.

Подтверждение следующих информационных окон.

База mncommon перейдет на новую версию.

База mnwork создаваться не будет, т.к. уже существует. Начнется генерирование базы продукта (база, с которой будет работать только что инсталлированное программное обеспечение), что длится несколько минут.

По окончанию инсталляции нового программного обеспечения выполнится инсталляция дополнения по локализации, если таковое включено в программное обеспечение. Локализация позволит преобразовать текст, появляющийся внутри программного обеспечения, в используемый язык региона, где используется это ПО.

В конце процедуры инсталляции последует вопрос о запуске сервисов. Следует выбрать Yes, что означает, что сервисы будут автоматически запущены.

Будет выведена информация об успешном окончании инсталляции.

# ВВОД IP-АДРЕСОВ

Для ввода IP-адресов запустите программу Hyper terminal, соедините порт СОМ1 компьютера и порт RS-232 платы CDG (нижний) с помощью кабеля консоли и включите модуль MLC выключателем, расположенным на блоке питания PLC. Дождитесь появления начальной записи и нажмите любую кнопку клавиатуры не более чем на три секунды.

MASTER loading side

Attaching to ATA disk device...

File system checking... done

Eth. interface : eth1

IP address     : 192.16.38.2

Subnet mask    : 255.255.255.0

Default gateway:192.16.38.1

----------------------------------

Package dir    : /ata/

Boot device    : DISK

Max. loading   : 5

Startup delay  : 3 sec.

Press any key to stop auto-boot...

3

Attaching network interface, wait ...

Attaching network interface lo0... done.

Attached TCP/IP interface to eth1.

Hard disk found

Free disk .......... 244.7 MB (99% of 244.7 MB)

Active directory ... /ata/

Type "help" for help or "run" to load application.

[Boot]:

На консоли появится [Boot]: это означает, что модуль находится в режиме "Installation State". Командой ipconf запустите процедуру установки интерфейса ethernet для взаимодействия с терминалом МТ. По умолчанию интерфейс ethernet - eth1, предназначен для подключения IP-абонентов.

Рисунок 1:Схема дочерней платы CDG и относящихся к ней интерфейсов

|  | ВНИМАНИЕ: Для подключения к MN/MT всегда используется ethernet-интерфейс eth2 (на рисунке выше обозначен буквой А, на плате CDG расположен вверху). |
| --- | --- |

[Boot]:ipconf

'.' = clear field;  '-' = go to previous field;  ^D = quit

Eth. interface num. [1]  	: 2		       <введем 2 для установки интерфейса eth2>

IP address [192.16.38.2]	: 192.168.38.61 <введем IP-адрес интерфейса eth2>

Netmask [255.255.255.0]      	: 255.255.255.0 <введем маску subnet интерфейса eth2>

Default gateway [192.16.38.1]	: 192.168.38.1  <введем шлюз по умолчанию>

Network interface is allready attached, change IP address

ifAddrSet failed, errno = S_errno_ENXIO (0x6)

Failed to attach network interface!

Warning: Ethernet interface number is changed. Reset to apply changes.

[Boot]:

Приведенные выше IP-адреса написаны символически, однако, для существующего объекта, на котором модуль MLC находится фактически, они определены проектом заранее. По окончанию установки интерфейса eth2 для активизации введенных данных необходимо произвести перезагрузку модуля. Сделайте это с помощью команды reset. В связи с тем, что модуль LA5053 может быть в дублированном исполнении (две платы CLC), с целью проведения управления и контроля дублированной стороны необходимо установить интерфейс eth2 и на плате CDG, находящейся на дублированной плате CLC. Процедура установки интерфейса eth2 на плате CDG, находящейся на дублированной плате CLC, полностью идентична процедуре, описанной выше. Нужно лишь переставить кабель консоли на вторую плату CDG и процедуру повторить. Необходимо помнить, что интерфейсу eth2 на второй плате CDG необходимо выбрать другой IP-адрес, отличный от IP-адреса интерфейса eth2, установленного ранее на первой плате CDG.

Рисунок 2. Схема подключения к MN/MT при полностью оборудованном модуле.

|  | ВНИМАНИЕ: Интерфейс Eth2 для взаимодействия с MN/MT находится на плате MASTER CDG, занимающей дочернюю позицию РМСО. Интерфейс Eth2, находящийся на плате SLAVE CDG, занимающей дочернюю позицию РМС1, не используется и его конфигурирование не производится. |
| --- | --- |

# ФОРМАТИРОВАНИЕ ФЛЭШ-ДИСКА

Перед первой инсталляцией произведите форматирование флэш-диска. Для этого примените команду format в соответствии со следующей процедурой:

[Boot]:format /ata

Do you realy want to initialize /ata disk?

All data will be destroyed![y/n] y		<potrdimo z y>

[Boot]:

# ПЕРВАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА И ДАННЫХ НА МОДУЛЬ ИЗ ТЕРМИНАЛА МТ

В окне Management Login щелкнем на New и выберем продукт или коды, которые соответствуют модулю MLC (LA5053AX), который нам предстоит инсталлировать. В данном случае это PHPC0A03 /MVYM0A03/PJMB0A03/PJLT0A03 (при применении пакетов поздних версий последние цифры увеличиваются).

Кнопкой Accept выберите необходимую версию, после чего откроется окно System Management. Подтвердите предупреждение и нажатием кнопки Insert откройте окно Node Data – Insert, в котором вводится новый модуль.

Появится окно предупреждающее об ошибке, а именно о том, что база данных продукта пуста и не содержит ни одного модуля.

В окне Node Data – Insert нужно вести номер модуля (параметр Node), в данном случае - 5053, а также тип системы (параметр Duplicated), в данном случае - Yes. Продукт LA5053 поддерживает как недублированный, так и дублированный вариант системы, поэтому нужно выбрать «No» или «Yes».

Дублированная система требует соответствующей лицензии. Если таковой не имеется, появится следующее сообщение об ошибке.

|  | ВНИМАНИЕ: Продукт LA5053 требует лицензию, непосредственно связанную с номером узла, количеством портов IP и типом системы (недублированная/дублированная). Можно ввести только те номера узлов, которые разрешены лицензией. |
| --- | --- |

Далее следует параметр Node Name, который может быть любым, и Hostname, который должен быть идентичен записи в файле Hosts. Чему соответствует предупреждение.

Ранее упомянутые параметры уже проектно определены. Изберите также соответствующий параметр в окне Туре, который может быть «Access Node», «Access Node - 1U» или «Access Node - Shelter».Тип "Access Node" используется для модуля MLC, в котором возможна конфигурация с 22 абонентскими платами, тип "Access Node – 1U" используется в случае только одной платы CLC установленной в корпус 1U, а тип "Access Node – Shelter" в случае, когда используется конфигурация с десятью абонентскими платами. В окне Hardware Type выберите тип аппаратных средств, т.е. «FULL», «COMPACT» или «1U». Этот параметр должен совпадать с ранее выбранным параметром Туре. В окне Connection Type выберите способ контроля и управления модулем MLC. При управлении и контроле через сеть ethernet посредством протокола РРР выберите «Local», при использовании модемного соединения - режим «Remote». Для дублированной системы присутствуют параметры A Side Hostname и В Side Hostname, для которых необходимо ввести имена каждой стороны. Задается еще опция Default Data и подтверждается кнопкой Accept. Если в файле Hosts нет соответствующей записи о новом модуле, появляется предупреждение о необходимости ввода Hostname в файл Hosts.

В окне System Management появится запись введенного узла. Подтвердите нажатием Apply. После чего появится окно RestartNet, которое по окончании записи и перезапуска сервисов (Done) подтвердите нажатием ОК.

В окне System Management выполните экспорт данных по умолчанию (Default Data). Для этого следует выбрать Administration -> Database -> Node Data -> Export.

После нажатия кнопки Run и подтверждения запроса на продолжение процедуры, которое последует, начнется экспорт данных по умолчанию.

Данные, полученные от предприятия Iskratel на дискете или на CD, (в данном случае это директория SN5053) скопируйте в рабочую директорию продукта LA5053AX в директорию инсталлируемого модуля. В нашем случае это директория C:\si2000\database\PJMB0A03\PJLT0A03\ target\SN5053\SN5053. В директории находятся две поддиректории unl и rtdb, на которых находятся предварительно подготовленные данные для конкретного объекта. Новые данные импортируйте в базу данных. Это выполняется выбором в окне System Management команды Administration -> Database-> Node Data -> Import и в окне Import Node Data выберите директорию, скопированную с дискеты или CD. После нажатия кнопки Run и подтверждения запроса на продолжение процедуры, которое последует, начнется импорт подготовленных ранее данных.

После импорта подготовленных ранее данных выполните также их экспорт.Эта процедура подобна процедуре, выполняемой при экспорте данных по умолчанию, с той лишь разницей, что теперь экспорту надо дать имя, соответствующее дате его выполнения (например, 5_7_2005). После выполнения импорта/экспорта данных выполните конфигурирование ethernet-интерфейсов, введите IP-адреса для ethernet-интерфейсов, а также имя и IP-адрес MN, из которого будут выполняться работы и контроль объекта (обычно не готово в полученных и импортированных данных). Откройте окно Configuration Management, выберите желаемый объект и установите его в режим работы Read/Write (меню Mode & Seizure -> Set Mode & Select Node).Необходимо оборудовать порты, которые в дальнейшем будем конфигурировать. Это выполняется в окне CMG -> Global -> HW Configuration -> Port -> Global. Откроется новое окно Port Configuration в котором выбираем Configuration -> Ethernet Configuration -> Port.

Откроется окно Ethernet Port для конфигурирования ethernet-портов.

Выберите необходимый порт, который будет использоваться для администрирования и управления модулем через ethernet-соединение или для подключения IP-абонентов посредством ethernet-коммутаторов (ethernet switch). Нажмите кнопку Update, откроется окно Ethernet Port - Update, в котором можно установить режим работы (Profile Name) и оснащенность порта (Equipment).

Аппаратные средства LA5053AX позволяют работать с двенадцатью ethernet-портами, пронумерованными в окне Port Configuration как 900/901/902 (ethernet-порты на CDG 1), 910/911/912 (ethernet-порты на CDG 2), 920/921/922 (ethernet-порты на CDG 3) и 930/931/932 (ethernet-порты на CDG 4).

|  | КОММЕНТАРИЙ: Ethernet-порты 902/912/922/932 не администрирующей в связи с тем, что они предназначены для межпроцессорного взаимодействия (так называемые loopback адреса), и для них уже введены значения по умолчанию. Они обозначены: x.eth3, где х представляет собой номер порта, исходя из того, на какой плате CDG он находится. Их можно администрировать только в том случае, если для контроля и управления модулем MLC используется соединение РРР. В этом случае им нужно определить IP-адреса в соответствии с проектом. |
| --- | --- |

Порты 900/910/920/930 предназначены для соединения с IP-сетью (IP-абоненты) и их нужно назвать x.ethi. Порты 901/921 предназначены для соединения с узлом MN, их нужно назвать x.eth2. Порты 911/931 являются дублированными портами, и они пока не используются, несмотря на это их можно ввести и администрировать.

Правильное название каждого порта дано также в таблице Ethernet Inetrface в продолжении. Следующим шагом является собственно конфигурирование выбранных портов. Выберите CMG -> Signalling -> Ethernet Interface, откроется окно Ethernet Interface.

Для более наглядного представления в верхнем окне уже отображены все возможные веденные ethernet-интерфейсы. Если дублированный модуль полностью оснащен, то можно установить восемь ethernet-интерфейсов (порты 911/931 не имеют практической важности), которые необходимо перед этим ввести в этом окне. Первые четыре ethernet-интерфейса уже введены по умолчанию и не конфигурируются. Это связано с тем, что они предназначены исключительно для взаимодействия некоторых плат CDG. На рис. 2 (Схема сетевого подключения к MN при полностью оснащенном модуле) они обозначены как интерфейсы eth3, осуществляющие межпроцессорное взаимодействие.

Для ввода новых ethernet-интерфейсов нажмите кнопку Insert, после чего откроется новое окно Ethernet Interface - Insert. Введите порядковый номер интерфейса (Ethernet Interface), имя интерфейса (Name), порт (Port) и его административное состояние (Administrative State). В окне Ethernet Tagging & VLAN на этот раз введите данные всех портов, как это показано на рисунке выше. В случае если предусматривается использование VLAN и Tagging, необходимо настроить соответствующие параметры.

После того, как будет выбран порт (Port), тип порта (Ethernet Type) установится автоматически, как предустановленное значение. Порты, предназначенные для взаимодействия с MN, имеют обозначение «ОАМ», а порты, предназначенные для подключения IP-абонентов, обозначаются «User Traffic».Административное состояние автоматически установится на «On». Введенные значения необходимо подтвердить кнопкой Apply.

Следующим шагом является назначение IP-адресов ранее введенным портам. Откройте System Management и в меню Administration -> IP Network выберите IP Address. Откроется окно IP Address.

|  | ВНИМАНИЕ: При вводе IP-адресов будьте внимательны с портом для OAM, что бы не назначить ему таких IP-адресов и маски subnet, которые были бы в одной и той же подсети (subnet class), что и порты абонентского трафика (User Traffic), так как потом могут появиться проблемы со слышимостью у IP-абонентов. |
| --- | --- |

После того, как будет выбрано имя интерфейса (Ethernet Interface Name), порт выберется автоматически. Введите IP-адрес и маску subnet. В поле Metric установите «1» и «Primary» в поле Function.

В случае дублированной системы необходимо ввести также так называемый динамический (floating) адрес. Много IP телефонов не имеет возможности ввода более чем одного шлюза (gateway). С введением динамического адреса на IP терминалах необходимо ввести только этот адрес и не IP-адрес активной (In Operation) стороны. Ввод возможен в окне IP Address (SYS -> Administration -> IP Network ->  IP Address). На интерфейсах, ранее определенных для трафика IP (1.eth1 и 3.eth1) необходимо ввести также динамический IP-адрес. Его функция описана в поле Function и она устанавливается в Floating. Механизм динамического IP-адреса обеспечивает то, что при переключении с одной стороны на другую IP терминалы не «замечают» различия в адресе IP-шлюза и нормально работают дальше.

Необходимо ввести динамический MAC-адрес. MAC-адрес выбирается произвольно. Введем его в окне Floating Ethernet Address (SYS -> Administration -> IP Network -> Floating Ethernet Address -> Insert) как это показано на рисунках ниже.

В конце введите данные узла MN.Откройте окно Administration -> IP Network -> MN Host.

При нажатии на кнопку Insert откроется новое окно, в котором введите IP-адрес узла MN, имя hostname узла MN и опишите его административное состояние (Active).Ввод данных подтвердите кнопкой Apply.

Необходимо ввести также адрес для передачи SNMP trap. Понятно, что это IP-адрес MN сервера. Делается это в SYS -> Administration -> IP Network -> SNMP -> Trap. В открывшемся окне SNMP Trap Configuration нажмите Insert и введите IP-адрес.

После этих изменений необходимо выполнить еще один экспорт данных из-за изменений, сделанных в предыдущих шагах. Используйте новое имя экспортируемых данных.

Все готово к инсталляции программного обеспечения и подготовленных данных на AN. Откройте окно SYS -> Administration -> Install–Backup. Командой Actions -> Check State еще раз проверьте, находится ли узел (в случае дублированной системы проверьте обе стороны) в состоянии инсталляции. Таким образом проверяется также доступность узла. Если выдается следующее предупреждение, необходимо модуль установить в состояние инсталляции. Делается это с помощью консоли по шагах описанных в главе 3 или 4.

В окне Install - Backup выберите Actions -> File Transfer -> Install. В поле Generic Version выберите версию ПО, которая будет инсталлироваться на узел, в поле Mode выберите SW and Data, в поле Data Version выберите данные, который были экспортированы некоторое время назад и в поля Username и Password оба раза введите sysadmin. После чего нажатием кнопки Run начните инсталляцию. Если у вас дублированная система, то сначала нужно инсталлировать одну сторону, после чего повторить инсталляцию на второй стороне. Инсталлируемая сторона выбирается в поле Side Hostname. После окончания переноса программного обеспечения необходимо выполнить сброс модуля. В случае дублированной системы выполняется сброс стороны, определенной как активная (в файле Hosts это сторона, имеющая адрес одинаковый с адресом модуля и в нашем случае это сторона b). После сброса состояние контролируется посредством консоли. Если сброс модуля был выполнен правильно (единым показателем является отсутствие циклического перезагрузки модуля), можно продолжать со следующим шагом.

|  | Аналогично всю процедуру, выполняемую сейчас посредством MT, а это добавление узла, импорт и экспорт данных, повторить также на MN сервере. Конечно, инсталляция на узле больше не нужна, т. к. она уже проведена. Процедура описана далее. |  |
| --- | --- | --- |

Поставьте узел в состояние In Use (SYS -> Administration -> Node Data Status). После подтверждения кнопкой Apply и кнопкой Yes, а также при закрытии окна Node Data Status кнопкой Close произведется рестарт RestartNet, который по окончанию процедур подтверждается нажатием кнопки ОК.

Узел необходимо установить в состояние согласования данных (Administration -> DB Synchronisation), опять же после подтверждения нескольких запросов, которые появятся на экране.

# ВВОД ОБЪЕКТОВ В БАЗУ ДАННЫХ СЕРВЕРА MN

## ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ВВОД МОДУЛЯ MLC в БАЗУ ДАННЫХ СЕРВЕРА MN

Процедура аналогична ранее описанной процедуре для MT. Различие заключается в том, что сейчас нет необходимости в инсталляции модуля, поэтому эти шаги будут пропущены.

|  | ВНИМАНИЕ: В случае, когда компьютер для MT не предусмотрен, процедура для MN Server одинакова ранее описанной. Если это уже используемый MN Server, включение модуля необходимо также согласовать по времени. В этом случае на MN Server контролируются и управляются другие модули SI2000 и его работа не должна иметь перебоев. |
| --- | --- |
|  | ВНИМАНИЕ: До начала ввода нового объекта в Management Login, IP-адреса должны быть записаны в файл Hosts и должны быть теми же, что и IP-адреса, ранее введенные на модуль через консоль. Необходима также лицензия, специально подготовленная для MN Server и все контролируемые объекты. |

После успешного установления IP-коммуникации с узлом, выполните резервное копирование данных с модуля и импортируйте эти данные в базу данных MN Server. В случае дублированной системы резервная копия делается с активной стороны. Откройте окно SYS –> Administration –> Install-Backup. После чего в окне выбирается Actions -> File Transfer -> Backup и выполняется резервное копирование с активной стороны (в вашем случае со стороны A). Выберите логическое имя директории в которую будут сохранены данные (в нашем случае это backup_11_7_2005). Рекомендуется в поле Mode выбрать Data from File System. Нажатием кнопки Run будет начато резервное копирование данных с узла на MN Server. После чего выполните процедуру импорта этих данных, описанных в главе посвященной MT.

## Добавление объектов MPS в базу данных

В окне MN Configuration Settings (START -> Programs -> Management Node -> MN Configuration) выберите подокно Managed Objects Configuration и добавьте MPS следующим способом:

- Hostname – введите имя контролируемого объекта MPS

- Type – выберите тип подключения MPS к системе аварийной сигнализации (если он включен непосредственно в модуль версии 5, выберите MPS_SI2000)

- Release – выберите версию пакета MN, инсталлированного и совместимого с версией контролируемого MPS, т.е. версией модуля посредством которого этот модуль MPS контролируется.

Ввод данных закончите кнопками Add, Apply и OK.

## КОНФИГУРИРОВАНИЕ PPP-СОЕДИНЕНИЙ ДЛЯ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ МОДУЛЕЙ MLC (SAN И AN)

На схеме представлен пример сети ЛВС (LAN), конфигурированной с помощью PPP-соединений:

MN Client

IP: 10.48.1.70

MN Server

IP: 10.48.1.26

LAN

MLC-SN

(LS5083 DUPL)

CLC1-eth: 10.56.16.21

CLC2-eth: 10.56.16.22

MPS1 vključen na CLC1-eth.

MT: 10.56.16.23

MLC-AN (LA5053)

CLC-eth:10.56.35.21

MT: 10.56.35.23

Id=1

MPS1

MPS (DE)

10.194.136.6

MPS3

MPS (DE)=

10.194.137.10

10.194.128.9

10.194.128.10

10.194.137.9

10.194.137.10

10.194.136.5

10.194.136.6

MLC-AN (LA5021)

CLC-eth:10.56.40.21

MT: 10.56.40.23

Id=1

MPS2

MPS (DE)=

10.194.138.10

10.194.138.9

10.194.138.10

10.194.129.9

10.194.129.10

RS232 PPP-соединения для коммуникации с модулем MPS

PPP-соединения внутри каналов в трактах 2 Мбит/с между модулями

LAN-соединения

### Подготовка полупостоянных данных для конфигурирования PPP-канала

В SYS (System Management) сначала определите канал на MLC-SAN модуле для PPP-коммуникации на тракте 2Mбит/с с AN и подготовьте файл init_net. Ввод канала PPP-коммуникации в базу данных выполняется с помощью меню SYS -> Administration -> IP Network -> Embedded PPP. Параметры, определяющие PPP-соединения, следующие:

- PPP Identity – нумерация PPP-канала, связывающая параметр id в файле init_net с данными в окне Embedded PPP;

- Module – номер модуля; для статического выделения PPP-канала в интерфейсе V5.2 устанавливается параметр 0

- Port - номер тракта 2Mбит/с, в котором происходит конфигурирование PPP-канала;

- Channel – номер канала внутри тракта 2Mбит/с, который должен быть согласованным на обеих сторонах;

### Подключение коммуникационного кабеля к модулю MPS

На модуле MLC в нижней части съемного блока CLC имеются три разъема, средний из которых представляет собой коммуникационный порт для MPS. К адаптеру, непосредственно находящемуся на процессоре, кабель для работы с MPS подключить невозможно!

### Пример конфигурирования файлов init_net для модулей MLC SAN DUPL и MLC AN

В окне System Management выберите меню Administration -> IP Network -> IP Routing, в котором сконфигурируйте файл init_net исходя из проектно определенных данных и способа включения модуля в сеть. Если в реальной конфигурации один из модулей отсутствует, строки данного модуля пропускаются. Важна правильная последовательность строк!

Пример файла init_net для модуля MLC-SAN (LS5083 DUPL), в соответствии с приведенной выше схемой:

CVA:add_ni ppp  10.194.136.5  10.194.136.6  2		#PPP-канал на MPS1

CVA:add_ni ppp  10.194.129.9  10.194.129.10  id  1	#канал на MLC-SAN (LS5083 DUPL) - канал

на MLC-AN (LA5021)

CVA:add_ni ppp  10.194.128.9  10.194.128.10  id  2 std	#канал на MLC-SAN (LS5083 DUPL) – канал

на MLC-AN (LA5052)

CVA:route add host  10.56.40.23  10.194.129.10	#MT на MLC-AN (LA5021) – канал на MLC-

SAN (LS5083 DUPL)

CVA:route add host  10.56.35.23  10.194.128.10	#MT na MLC-AN (LA5052) – канал на MLC-

SAN (LS5083 DUPL)

CVA:route add host  10.194.137.10  10.194.128.10 	#MPS3 (DE) – канал на MLC-AN (LA5021)

CVA:route add host  10.194.138.10  10.194.129.10 	#MPS2 (DE) – канал на MLC-AN (LA5052)

Пример файла init_net для модуля MLC-AN (LA5021) в соответствии с приведенной выше схемой:

CVA: add_ni ppp  10.194.138.9  10.194.138.10  2	#PPP-канал на MPS2

CVA: add_ni ppp  10.194.129.10  10.194.128.9  id  1	#канал на MLC-AN (LA5021)– канал на MLC-

SAN (LS5083 DUPL)

CVA: route add host  10.48.1.26  10.194.128.9 		#MN Server – канал на MLC-

SAN (LS5083 DUPL)

CVA: route add host  10.48.1.70  10.194.128.9#MN Client – канал на MLC-

SAN (LS5083 DUPL)

Для продукта LA5053 все данные о PPP-соединениях записывает непосредственно в базу. Откройте окно CMG -> Global -> HW Configuration -> Access Interface и нажмите кнопку Insert. Введите PPP-канал как это показано на рисунке ниже. Нажмите Accept, после чего Close и в окне Access Interface подтвердите нажатием Apply.

Потом откройте окно SYS -> Administration -> IP Network -> PPP Connection. Нажатием кнопки Insert открывается новое окно PPP Connection – Insert.Нажмите кнопку More, откроется окно CE1 Interface. Ниже приведен правильный вид записи данных с помощью графического интерфейса:

- CE1 Identity – порядковый номер тракта E1, с помощью которого создается PPP-соединение

- Channel Type – описание типа PPP-соединения (статистическое или динамическое, выберите статическое)

- V5 Interface – выберите номер интерфейса V5.2, в котором будет находиться динамический PPP-канал

- Port – определите порт, через который пойдет PPP-канал

- Channel – выберите канал внутри интерфейса V5.2, по которому будет осуществляться PPP-соединение

Ввод подтвердите нажатием кнопки Apply и продолжите ввод данных в окне PPP Connection – Insert.

- Connection – введите порядковый номер РРР-соединения

- Interface – выберите соединительную линию, по которой будет осуществляться PPP-соединение (тракт E1 или RS232)

- Remote IP Address – введите удаленный PPP-адрес

- Local IP Address – введите локальный PPP-адрес

- Authorization Protocol – выберите протокол, по которому будет устанавливаться PPP-соединение

- Echo Interval – установка временного интервала, в течение которого идет проверка функционирования второй стороны PPP-канала

- VanJacobson Compression – возможность сжатия пакетов

Подобную процедуру необходимо повторить также при вводе канала PPP с помощью интерфейса RS232 для удаленного обслуживания MPS. В приведенном ниже окне отображен ввод правильных данных в соответствии с приведенной ранее схемой сети по установке канала PPP к MPS:

В конце необходимо в окне SYS -> Administration -> IP Network -> IP Route ввести обратный маршрут для MN Server и MN Client. Правильная запись:

### Подготовка данных на MN сервере для LA5053Ax и MPS

Для правильного функционирования РРР-соединения необходимо на MN с помощью Command Prompt (cmd) ввести следующие команды, которые на MN добавят дополнительные маршруты:

C:\>route add –p 10.194.128.10 mask 255.255.255.255 10.56.16.21

C:\>route add –p 10.194.137.10 mask 255.255.255.255 10.56.16.21

Для всех остальных подключаемых модулей и оборудования одинаково вводятся данные с соответствующими IP-адресами. Но может быть введено как сеть, чем уменьшается число записей. В случае дублированного SAN, посредством которого осуществляется маршрутизация, используется IP-адрес активной на данный момент стороны.

|  | Процедура конфигурирования PPP детально описана в документе s528_PPP_config.doc |
| --- | --- |

## ИНСТАЛЛЯЦИЯ ДАННЫХ, ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА И СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА МОДУЛЬ MLC ЧЕРЕЗ СЕТЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (LAN) С ПОМОЩЬЮ MN, MT

На модулях с загруженным программным обеспечением LS5083AX, LA5021AX или LA5012AX, данные о IP-маршрутизации находятся в специальной части, называемой Specific SW. А эти модули при инсталляции необходимо отдельно перенести, так называемое, специальное программное обеспечение. Необходимо быть особенно осторожным с уже работающими модулями, т.к. из-за неправильного конфигурирования указанных файлов может быть потеряна коммуникация, что особенно неудобно в случае удаленных объектов. На работающих объектах также необходимо контролировать длительность и время работ.

В продукте LA5053AX данные о IP-маршрутизации включены в саму базу данных, в определенных таблицах. Это означает, что нет необходимости в отдельном переносе этих данных, данные на объект переносятся при инсталляции (Data). Подготовьте данные о PPP-соединении еще перед первой инсталляцией и загрузите их на объект во время инсталляции. Имеется возможность подготовить данные о PPP-соединении позднее. В сравнении со старым способом нет необходимости в их дополнительной передаче на объект.

# ПРОГРАММИРОВАНИЕ ФЛЭШ-ПАМЯТИ НА ПРОЦЕССОРНОЙ ПЛАТЕ CDG

ФЛЕШ-память программируется только в случае, если это необходимо. Все оборудование, поставляемое на новый объект, уже должно иметь последнюю версию. Если же необходимо выполнить эту процедуру, действуйте согласно инструкциям, описанным в документе s574_VxWorks_flash.