| НАЗВАНИЕ: КОНФИГУРАЦИИ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ И ОГРАНИЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ LS5091 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ ПРОДУКТА | LS5091 | LA5053 |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Краткое описание систем LS5091 и LA5053, возможные конфигурации и ограничения систем, оборудование (HW) для различных конфигураций и особенности при администрировании. |  |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Описание системы	4

1.1	Использование системы LS5091	4

1.2	Использование системы LA5053	5

1.3	Типы микросхем PAC для отдельных конфигураций	6

1.4	Ограничения CLC	6

1.5	Размещение CLC, CDG, DDD плат и их интерфейсов	7

2.	Возможные конфигурации платы CLC	9

2.1	Общие ограничения для модуля MLC	9

2.2	Краткое описание возможных конфигураций	9

2.3	Конфигурация без VoIP - конфигурация 0	10

2.3.1	Критерий	10

2.3.2	Ограничения для трактов E1	10

2.3.3	Схема логической зависимости	11

2.4	Малая конфигурация – конфигурация 1	12

2.4.1	Критерий	12

2.4.2	Ограничения для трактов E1	12

2.4.3	Схема логической зависимости	13

2.5	Большая конфигурация – конфигурация 2	14

2.5.1	Критерий	14

2.5.2	Ограничения для трактов E1	14

2.5.3	Схема логической зависимости	15

3.	Ограничения для VoIP и VoXML каналов	16

4.	Конфигурации модуля MLC в 24-позиционном корпусе	18

4.1	Недублированные модули MLC	18

4.2	Дублированные модули MLC	19

4.3	Коды оборудования (HW) для 24-позиционного MLC (AEU5003xx)	21

5.	Конфигурации модуля MLC в 12-позиционном корпусе MLC-DA	23

5.1	Недублированные модули MLC	23

5.2	Дублированные модули MLC	23

5.3	Коды оборудования (HW) для 12-позиционного MLC-DA (AEU5003xx)	24

6.	Конфигурации модуля MLC в 12-позиционном корпусе COMPACT –    ATС-320	26

6.1	Коды оборудования (HW) для 12-позиционного ATС-320 MLC (AEU5007xx)	26

7.	Конфигурации модуля MLC в корпусе 1U.	27

7.1	Коды оборудования (HW) для корпуса 1U (AEU5005CA)	27

8.	Особенности при администрировании	28

8.1	Администрирование 8Мбит/с соединения между DSP 303 и коммутационной 
	матрицей	28

8.2	Администрирование версии HW платы CLC	28

8.3	Отключение кодека G723	29

# Описание системы

Аппаратные средства для LS5091 и LA5053 основаны на архитектуре MLC и могут иметь исполнение в 24-позиционном, 12-позиционном, 12-позиционном COMPACT, 12-позиционном MLC-DA и 1U корпусе.

Центральной платой является CLC, которая в 24-позиционном или MLC-DA корпусе может быть дублированной. В недублированных конфигурациях CLC устанавливается на первую периферийную позицию (board_id=0), в дублированных – на первую и вторую. PLC устанавливается на последнюю периферийную позицию, а резервная PLC устанавливается на предпоследнюю периферийную позицию.

CLC оборудуется одной или двумя процессорными платами CDG, причем нижняя (MCU) является обязательной, верхняя же (PCU) – опциональной. Плата MCU выполняет функцию call-control, обработку сигнализаций TDM, H323, VoXML interpreter, возможно также генерирование образцов VoXML и преобразование TDM-RTP, плата PCU выполняет только преобразование TDM-RTP и генерирование образцов VoXML.

На процессорную плату MCU постоянно поданы 2 2М тракта для обработки сигнализаций TDM (CAS, HDLC) и сканирования аналоговой периферии, а также два 2М тракта или 1 8М тракт для генерирования и детектирования тональных сигналов на DSP Motorola.

Для трафика RTP (VoIP) предназначена дочерняя плата DDX, полностью или частично оборудованная процессорами DSP.

## Использование системы LS5091

Коммерческим названием продукта будет SI2000 iCS (MLC). Сокращение iCS означает integrated call server.

Станции SI2000 LS5091AX предназначены для использования на всех рынках, а именно:

- в ТФОП, в качестве:

  - оконечной станции с возможностью подключения аналоговых и ISDN абонентов,

  - концентратора,

  - конвертера сигнализации,

  - узла предоставления услуг,

  - MGW;

- Как самостоятельная цифровая (не ISDN) или ISDN PBX станция;

- В специальной сети на всех уровнях;

## Использование системы LA5053

Система SI2000 LA5053AX предназначена для использования в качестве узла доступа в ТФОП, PBX, Центрекс и CATV сетях со стандартным (ETSI) интерфейсом V5.2, а именно для подключения аналоговых абонентов, цифровых абонентов и абонентов IP, а также различных устройств ISDN PRA и их соединения через узел коммутации SN с ISDN и PSTN сетью. LA5053AX может использоваться также в качестве медиа-шлюза для нужд IP-транкинга. При установке в корпус 1U система предназначается исключительно для подключения абонентов IP, а также для подключения PBX-ов через интерфейс PRA.

Таким образом, LA5053AX может использоваться как:

- классический узел доступа с интерфейсом V5.2 для подключения аналоговых и ISDN линий;

- комбинация классического узла доступа и VoIP протокольного интерфейса для подключения терминалов H.323,

- комбинация классического узла доступа и VoIP протокольного интерфейса для подключения терминалов MGCP,

- комбинация классического узла доступа и VoIP протокольного интерфейса для подключения терминалов MGCP/NCS в рамках сети кабельного оператора (VoCATV),

- только протокольный интерфейс VoIP для подключения терминалов H.323, MGCP или MGCP/NCS,

- чистый A/D преобразователь без интерфейса V5.2

- комбинация классичечкого или комбинированного узла доступа и A/D преобразователя.

## Типы микросхем PAC для отдельных конфигураций

Микросхема PAC является программируемой микросхемой на плате CLC, в ней реализована функциональность коммутатора TDM. В поле 0 в начале своей области памяти она имеет регистр версии. Верхние четыре бита регистра версии означают тип микросхемы PAC, нижние 4 – порядковый номер версии. Для ls5091ax подходят микросхемы PAC следующих версий:

24-позиционные: 		PAC версии 0x0E и более новые (UTA5032)

- для дублированных систем DB > 041,

- для недублированных систем CA > 081,  DA >  020

12-позиционные MLC-DA:  	PAC версии 0x0E и более новые (UTA5032)

- для дублированных систем DB > 041,

- для недублированных систем DA >  020

12-позиционные COMPACT: 	PAC версии 0xE3 и более новые (UTA5032 DE > 020)

1U: 			PAC версии 0xC5 и более новые (UTA5032 DD > 020)

* Версия микросхемы PAC находится по адресу 0x81C00000

## Ограничения CLC

Главным ограничением блока CLC является размер коммутатора или пропускная способность последовательных соединений TDM, из-за чего имеются ограничения при оборудовании модуля MLC. Данные ограничения действительны только для модуля MLC с 24 периферийными позициями, другие варианты данных ограничений не имеют.

Коммутатор на CLC имеет 64 2Мбит/с соединения (можно четыре 2Мбит/с соединения объединить в одно 8 Мбит/с соединение). Учитывая, что соединения LSL требуют двух соединений 2 Мбит/с, исходить можно из следующего:

- 22 абонентские платы, блок питания, 14 Е1 соединений, 4 x 2 Мбит/с соединения на CDG (от этого 2 соединения или 64 канала для DSP).

- За счет одной абонентской платы можно получить еще 2 соединения Е1 (до всего 16). Позиция »потерянной« абонентской платы находится рядом с первой платой CLC, таким образом, когда в системе есть резервная CLC, данного ограничения нет (модуль полностью занят).

- За счет одной абонентской платы можно расширить число соединений к микросхеме DSP на плате CDG с 64 до 128 каналов. Позиция данной абонентской платы находится слева от платы PLC, таким образом, когда в системе есть резервная PLC без платы тестирования линий KLB, ограничения нет.

- За счет двух абонентских плат (или одной платы TPE) можно к монтажным позициям PMC перенаправить одно 8 Мбит/с соединение (для 128 VoIP каналов). За счет дополнительных двух абонентских плат (или дополнительной платы TPE)  можно к монтажным позициям PMC перенаправить еще дополнительно 128 VoIP каналов. Таким образом, для 256 VoIP каналов необходимо отказаться от двух плат TPE, или от одной платы TPE и двух абонентсих плат, или от четырех абонентских плат. Абонентские платы, от которых необходимо отказаться из-за функциональности VoIP, не одинаковы с указанными в ограничениях предыдущих двух пунктов.

## Размещение CLC, CDG, DDD плат и их интерфейсов

Рекомендуемое обозначение и использование интерфейсов при администрировании:

| Плата MCU на CLC1 (нижняя CDG на первой плате CLC): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение на рисунке выше | Номер Ethernet порта | Название в MN | Использование |
| eth 1 | 900 | 1.Eth1 | User Traffic |
| eth 2 | 901 | 1.Eth2 | OAM |
| eth 3 | 902 | 1.Eth3 | Internal |
| Плата PCU на CLC1 (верхняя CDG на первой плате CLC): |  |  |  |
| Обозначение на рисунке выше | Номер Ethernet порта | Название в MN | Использование |
| eth 1 | 910 | 2.Eth1 | User Traffic |
| eth 2 | 911 | 2.Eth2 | User Traffic |
| eth 3 | 912 | 2.Eth3 | Internal |
| Плата MCU на CLC2 (нижняя CDG на второй плате CLC): |  |  |  |
| Обозначение на рисунке выше | Номер Ethernet порта | Название в MN | Использование |
| eth 1 | 920 | 3.Eth1 | User Traffic |
| eth 2 | 921 | 3.Eth2 | OAM |
| eth 3 | 922 | 3.Eth3 | Internal |
| Плата PCU на CLC2 (верхняя CDG на второй плате CLC): |  |  |  |
| Обозначение на рисунке выше | Номер Ethernet порта | Название в MN | Использование |
| eth 1 | 930 | 4.Eth1 | User Traffic |
| eth 2 | 931 | 4.Eth2 | User Traffic |
| eth 3 | 932 | 4.Eth3 | Internal |

# Возможные конфигурации платы CLC

## Общие ограничения для модуля MLC

Общие ограничения, действующие для всех конфигураций CLC:

- Если на позицию board_id=1 (позиция дублированной CLC) вписана периферийная плата, теряются порты Е1 под номерами 10 и 11 – это действительно только для 24-позиционного и MLC-DA корпусов.

- Если CDG оборудуется платой DDX, может использоваться частично оборудованная плата DDX (с меньшим количеством DSP), однако инициализационное программное обеспечение, распределяющее место для различных ресурсов в микросхеме PAC, этого не осознает – знает только о наличии платы DDX, без знания реальной оборудованности платы DDX процессорами DSP. Таким образом, ограничения, касающиеся трактов E1 или периферии, одинаковы независимо от использования платы DDX с одним или более процессорами DSP.

- В случае конфигурирования DSP Motorola с трактом 8М  (вместо2x2M) для 24-позиционной крнфигурации, на предпоследней позиции не может находиться периферийная плата. Можно установить резервную плату PLC, однако на ней не может быть платы KLB.

- Критерии для отдельных конфигураций созданы на основе оборудованности в базе, а не на основе реальной оборудованности.

- Плата MCU поддерживает 32Tx (только передача) каналов в случае, когда выступает в роли Master MCU, и 64 двусторонних канала в случае, когда выступает в роли CSB MCU.

- Плата PCU поддерживает 128 каналов VoXML.

## Краткое описание возможных конфигураций

- Конфигурация 0 – конфигурация без VoIP

- Плата CLC с одной платой CDG, без плат DDD

- Конфигурация 1

- Плата CLC с одной платой CDG и платой DDD

- Конфигурация 2

- Плата CLC с двумя платами CDG и одной или двумя платами DDD

Более подробное описание конфигураций приведено в продолжении.

## Конфигурация без VoIP - конфигурация 0

Предназначена для объектов, не требующих функциональности MG, для функциональности VoXML имеется только до 32 каналов VoXML lite (только передача) на стороне master и до 64 двусторонних каналов VoXML на стороне CSB (в случае дублирования). Оборудуется одной платой CDG без платы DDX и максимально четырьмя платами TPE (14 или 16 трактов Е1 – в зависимости от оборудованности периферийными платами).

### Критерий

На PMC1 в базе не введена процессорная плата, для CDG на PMC0 не введена плата DDX.

### Ограничения для трактов E1

Кроме общих ограничений, других ограничений нет.

### Схема логической зависимости

## Малая конфигурация – конфигурация 1

Предназначена для объектов, требующих до 32 каналов VoXML lite (только передача) на стороне master и до 64 двусторонних каналов VoXML на стороне CSB (в случае дублирования). CLC оборудуется одной платой CDG с платой DDX и двумя-четырьмя платами TPE (от 6 до 16 трактов Е1 – в зависимости от оборудованности модуля MLC периферийными платами).

### Критерий

На PMC1 в базе не введена процессорная плата, для CDG на PMC0 введена плата DDD.

### Ограничения для трактов E1

Если в базе записана периферийная плата, имеющая board_id 18., 19., 20 или 21, полностью теряются TPE1 и TPE3 (порты с 4 по 7 и с 12 по 15 на CLC A и порты с 36 по 39 и с 44 по 47 на CLC B).

### Схема логической зависимости

## Большая конфигурация – конфигурация 2

CLC оборудуется двумя платами CDG. Количество плат TPE на CLC от нуля до четырех (от 0 до 16 трактов E1 – в зависимости от оборудованности периферийными платами).

### Критерий

На PMC1 в базе введена процессорная плата.

### Ограничения для трактов E1

Если в базе записана периферийная плата, имеющая board_id 18, 19, 20, 21 - полностью теряются TPE1 и TPE3 (порты с 4 по 7 и с 12 по 15 на CLC A и порты с 36 по 39 и с 44 по 47 на CLC B).

Если требуется большой VoXML:

- Если в базе не введены периферийные платы ни на одной из board_id 18, 19, 20, 21 - полностью теряется TPE3 (порты с 12 по 15 на CLC A и порты с 44 по 47 на CLC B).

- Если в базе записана периферийная плата, имеющая board_id 18, 19, 20, 21 – теряется 1 тракт 8M к DDD, а это значит, что в случае использования DDD, каналов будет 128 вместо 160, а в случае использования DDF каналов будет 128 вместо 256.

Большой VoXML означает, что затребованы каналы VoXML на блоке PCU. Данные об этом введены в таблицу vxml_config.

### Схема логической зависимости

- Тракты для DDD могут использоваться совместно, в случае, когда их два, разделяются между DDD на PCU и DDD на MCU (если оборудована). В случае оборудованности DDD на MCU, только она не требует никаких дополнительных ресурсов (трактов) к коммутатору.

# Ограничения для VoIP и VoXML каналов

Улучшенная плата CLC имеет на каждой монтажной позиции PMC возможность добавления еще двух дополнительных трактов 8Мбит/с, тоесть двух 128 канальных трактов TDM. С их помощью можно на монтажной позиции довести количество каналов VoIP до 256.

Из-за ограничения микросхемы PAC, данные новые тракты можно использовать только за счет других устройств TDM на блоке CLC. Это означает, что выбранное другое устройство нельзя использовать. Возможен выбор между платой TPE (подача трактов E1 к плате CLC) и трактами LSL (соединения с двумя периферийными платами). Выбирается то, в чем определенное приложение менее нуждается.

Источники (количество каналов) в дополнительных трактах TDM совместно используется обеими монтажными позициями PMC. Для обеих позиций вместе предназначается 2 x 128 каналов. Одна позиция может получить все, а вторая ничего, или наоборот, возможно также любое разделение каналов между двумя монтажными позициями. Это используется в случае оборудования обеих процессорными платами VoIP.

|  | VoIP – все ограничения относятся к кодеку G.711 с 30мс пакетизацией. В случае выбора другого кодека или другой пакетизации, количество каналов соответственно уменьшится, ведь другие кодеки (например G.729 или G.723) больше загружают процессор, останется неиспользованной полоса пропускания 8 Мбит/с на трактах DDX. |
| --- | --- |

- Ограничения для платы DDD при Конфигурации 1

  - На стороне master или CSB имеется 120 каналов VoIP на CDG, если используется плата DDD с суффиксом AA и 80 каналов VoIP, если используется DDD с суффиксом AB, имеющая 2 процессора DSP (более дешевый вариант).

- Ограничения для платы DDD при Конфигурации 2 и дублированной системе

  - 0 VoIP на CDG (MCU) _сторона master - CDG, осуществляющая call control, не имеет VoIP;

  - 96 Voip имеет плата DDD на CDG (MCU), не осуществляющей Call Control. Данное ограничение связано с ограничением для платы CLC (256 каналов) – если PCU может обработать 160 каналов VoIP, их еще останется только 96. На практике на плату MCU CDG монтируется более дешевая плата DDD (ETN5047 AB), которая имеет только два процессора DSP, что означает только 80 каналов VoIP.

  - 160 каналов VoIP имеет плата DDD на позиции CDG (PCU).

- Ограничения для платы DDD при Конфигурации 2 и недублированной системе

  - 80 VoIP на CDG (MCU)

  - 160 каналов VoIP имеет плата DDD на позиции CDG (PCU).

- Ограничение для одной платы CLC

  - 256 каналов VoIP

- Ограничение для DDX тракта 8Мбит/с

  - 128 каналов VoIP

- VoIP получается за счет абонентских плат или трактов E1

VoXML

- Основное число: 64 двусторонних канала на CDG, число в 128 каналов действует на стороне CSB для конфигурации 2; 32 канала VXML lite (односторонние каналы – только передача от станции к абоненту) на активной call control CDG

- VXML (кроме VXML lite) получается за счет абонентских плат или трактов Е1

|  | Если система диагностики обнаружит перегрузку процессора (Overload), до вхождения процессора в нормальный режим работы невозможно будет устанавливать новых соединений VoIP и VoXML. |
| --- | --- |

# Конфигурации модуля MLC в 24-позиционном корпусе

## Недублированные модули MLC

Возможны следующие конфигурации:

| Вариант CLC (конф.) | Порты Е1 | Число портов Е1 | Абонент-ские платы (board_id) | DSP 8M | Колич. каналов VoXML | Трак-тов DDX | Теоретич. количествоканалов VoIP для G.711, 30мс | Колич. абон. плат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 - 9, 12 - 15 | 14 | 1 – 22 | НЕТ | 32Tx | 0 | 0 | 22 |
| 0 | 0 - 15 | 16 | 2 – 22 | НЕТ | 32Tx | 0 | 0 | 21 |
| 1 | 0 - 3, 8 - 9 | 6 | 1 – 22 | НЕТ | 32Tx | 2 | 80 | 22 |
| 1 | 0 – 3, 8 - 11 | 8 | 2 – 22 | НЕТ | 32Tx | 2 | 80 | 21 |
| 1 | 0 – 9, 12 - 15 | 14 | 1 – 17, 22 | НЕТ | 32Tx | 2 | 80 | 18 |
| 1 | 0 - 15 | 16 | 2 – 17, 22 | НЕТ | 32Tx | 2 | 80 | 17 |
| 2 | 0 - 3, 8 - 9 | 6 | 1 – 22 | НЕТ | 32Tx | 2 | 160+80 | 22 |
| 2 | 0 – 3, 8 - 11 | 8 | 2 – 22 | НЕТ | 32Tx | 2 | 160+80 | 21 |
| 2 | 0 – 9, 12 - 15 | 14 | 1 – 17, 22 | НЕТ | 32Tx | 2 | 160+80 | 18 |
| 2 | 0 - 15 | 16 | 2 – 17, 22 | НЕТ | 32Tx | 2 | 160+80 | 17 |
| 0 | 0 - 9, 12 - 15 | 14 | 1 – 21 | ДА | 32Tx | 0 | 0 | 21 |
| 0 | 0 - 15 | 16 | 2 – 21 | ДА | 32Tx | 0 | 0 | 20 |
| 1 | 0 - 3, 8 - 9 | 6 | 1 – 21 | ДА | 32Tx | 2 | 80 | 21 |
| 1 | 0 – 3, 8 - 11 | 8 | 2 – 21 | ДА | 32Tx | 2 | 80 | 20 |
| 1 | 0 – 9, 12 - 15 | 14 | 1 – 17 | ДА | 32Tx | 2 | 80 | 17 |
| 1 | 0 - 15 | 16 | 2 – 17 | ДА | 32Tx | 2 | 80 | 16 |
| 2 | 0 - 3, 8 - 9 | 6 | 1 – 21 | ДА | 32Tx | 2 | 160+80 | 21 |
| 2 | 0 – 3, 8 - 11 | 8 | 2 – 21 | ДА | 32Tx | 2 | 160+80 | 20 |
| 2 | 0 – 9, 12 - 15 | 14 | 1 – 17 | ДА | 32Tx | 2 | 160+80 | 17 |
| 2 | 0 - 15 | 16 | 2 – 17 | ДА | 32Tx | 2 | 160+80 | 16 |
| 2 | 0 - 3, 8 - 9 | 6 | 1 – 22 | НЕТ | 32Tx+128 | 1 | 128 | 22 |
| 2 | 0 – 3, 8 - 11 | 8 | 2 – 22 | НЕТ | 32Tx+128 | 1 | 128 | 21 |
| 2 | 0 – 9 | 10 | 1 – 17, 22 | НЕТ | 32Tx+128 | 2 | 160+80 | 18 |
| 2 | 0 - 11 | 12 | 2 – 17, 22 | НЕТ | 32Tx+128 | 2 | 160+80 | 17 |
| 2 | 0 - 3, 8 - 9 | 6 | 1 – 21 | ДА | 32Tx+128 | 1 | 128 | 21 |
| 2 | 0 – 3, 8 - 11 | 8 | 2 – 21 | ДА | 32Tx+128 | 1 | 128 | 20 |
| 2 | 0 – 9 | 10 | 1 – 17 | ДА | 32Tx+128 | 2 | 160+80 | 17 |
| 2 | 0 - 11 | 12 | 2 – 17 | ДА | 32Tx+128 | 2 | 160+80 | 16 |

- Вариант CLC относится к трем конфигурациям CLC, описанным в главе Краткое описание возможных конфигураций

- Board_id 23 всегда предназначена для платы PLC.

- 32Tx означает 32 канала, предназначенные только для передачи.

- 128 каналов VoXML (двусторонних) являются ограничением для одной платы PCU.

- Столбец »Трактов DDX« обозначает общее для всей системы количество 8М трактов, поданных к платам DDD.

- Для расчета теоретического количества каналов VoIP для кодека G.711 с 30 мс пакетизацией обращайтесь к главе Ограничения для VoIP и VoXML каналов. Расчет выполнен для примеров оборудования верхней платы CDG (PCU) платой DDD версии AA  (4xDSP), обрабатывающей 160 каналов VoIP, а нижней платы CDG (MCU) платой DDD версии AB  (2xDSP), обрабатывающей 80 каналов VoIP.

## Дублированные модули MLC

В дублированном модуле MLC обе платы CLC должны быть оборудованы одинаково касательно плат CDG, DDD, а также касательно типов плат DDD (DDD-1 до DDD-4).

Возможны следующие конфигурации:

| Вариант CLC | Порты Е1 | Число портов Е1 | Абонент-ские платы (board_id) | DSP 8M | Колич. каналов VoXML | Трак-тов DDX | Теоретич. количество каналов VoIP для G.711, 30мс | Колич. абон. плат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 32 - 47 | 32 | 2 – 22 | НЕТ | 32Tx+64 | 0 | 0 | 21 |
| 1 | 0 – 3, 8 – 11, 32 – 35, 40 - 43 | 16 | 2 – 22 | НЕТ | 32Tx+64 | 4 | 160 (80+80) | 21 |
| 1 | 0 – 15, 32 - 47 | 32 | 2 – 17, 22 | НЕТ | 32Tx+64 | 4 | 160 (80+80) | 17 |
| 2 (1xDDD na PCU) | 0 – 3, 8 – 11, 32 – 35, 40 - 43 | 16 | 2 – 22 | НЕТ | 32Tx+64 | 4 | 320 (160+160) | 21 |
| 2 (1xDDD на PCU) | 0 – 15, 32 - 47 | 32 | 2 – 17, 22 | НЕТ | 32Tx+64 | 4 | 320 (160+160) | 17 |
| 2 (2xDDD) | 0 – 3, 8 – 11, 32 – 35, 40 - 43 | 16 | 2 – 22 | НЕТ | 32Tx+64 | 4 | 400 (160+160+80) | 21 |
| 2 (2xDDD) | 0 – 15, 32 - 47 | 32 | 2 – 17, 22 | НЕТ | 32Tx+64 | 4 | 400 (160+160+80) | 17 |
| 0 | 0 – 15, 32 - 47 | 32 | 2 – 21 | ДА | 32Tx+64 | 0 | 0 | 20 |
| 1 | 0 – 3, 8 – 11, 32 – 35, 40 - 43 | 16 | 2 – 21 | ДА | 32Tx+64 | 4 | 160 (80+80) | 20 |
| 1 | 0 – 15, 32 - 47 | 32 | 2 – 17 | ДА | 32Tx+64 | 4 | 160 (80+80) | 16 |
| 2 (1xDDD на PCU) | 0 – 3, 8 – 11, 32 – 35, 40 - 43 | 16 | 2 – 21 | ДА | 32Tx+64 | 4 | 320 (160+160) | 20 |
| 2 (1xDDD на PCU) | 0 – 15, 32 - 47 | 32 | 2 – 17 | ДА | 32Tx+64 | 4 | 320 (160+160) | 16 |
| 2 (2xDDD) | 0 – 3, 8 – 11, 32 – 35, 40 - 43 | 16 | 2 – 21 | ДА | 32Tx+64 | 4 | 400 (160+160+80) | 20 |
| 2 (2xDDD) | 0 – 15, 32 - 47 | 32 | 2 – 17 | ДА | 32Tx+64 | 4 | 400 (160+160+80) | 16 |
| 2 (1xDDD na PCU) | 0 – 3, 8 – 11, 32 – 35, 40 - 43 | 16 | 2 – 22 | НЕТ | 32Tx+64+256 | 2 | 256 (128 каналов на тракт DDX) | 21 |
| 2 (1xDDD на PCU) | 0 – 11, 32 - 43 | 24 | 2 – 17, 22 | НЕТ | 32Tx+64+256 | 4 | 320 (160+160) | 17 |
| 2 (2xDDD) | 0 – 3, 8 – 11, 32 – 35, 40 - 43 | 16 | 2 – 22 | НЕТ | 32Tx+64+256 | 2 | 256 (128 каналов на тракт DDX) | 21 |
| 2 (2xDDD) | 0 – 11, 32 - 43 | 24 | 2 – 17, 22 | НЕТ | 32Tx+64+256 | 4 | 400 (160+160+80) | 17 |
| 2 (1xDDD на PCU) | 0 – 3, 8 – 11, 32 – 35, 40 - 43 | 16 | 2 – 21 | ДА | 32Tx+64+256 | 2 | 256 (128 каналов на тракт DDX) | 20 |
| 2 (1xDDD на PCU) | 0 – 11, 32 - 43 | 24 | 2 – 17 | ДА | 32Tx+64+256 | 4 | 320 (160+160) | 16 |
| 2 (2xDDD) | 0 – 3, 8 – 11, 32 – 35, 40 - 43 | 16 | 2 – 21 | ДА | 32Tx+64+256 | 2 | 256 (128 каналов на тракт DDX) | 20 |
| 2 (2xDDD) | 0 – 11, 32 - 43 | 24 | 2 – 17 | ДА | 32Tx+64+256 | 4 | 400 (160+160+80) | 16 |

- Вариант CLC относится к трем конфигурациям CLC, описанным в главе Краткое описание возможных конфигураций

- Board_id 23 всегда предназначена для платы PLC.

- 32Tx означает 32 канала, предназначенные только для передачи.

- 128 каналов VoXML (двусторонних) являются ограничением для одной платы CDG (PCU).

- 256 каналов VoXML (двусторонних) являются ограничением для одной платы CLC

- Столбец »Трактов DDX« обозначает общее для всей системы количество 8М трактов, поданных к платам DDX

- Для расчета теоретического количества каналов VoIP для кодека G.711 с 30 мс пакетизацией обращайтесь к главе Ограничения для VoIP и VoXML каналов. Расчет выполнен для примеров оборудования верхней платы CDG (PCU) платой DDD версии AA  (4xDSP), обрабатывающей 160 каналов VoIP, а нижней платы CDG (MCU) платой DDD версии AB  (2xDSP), обрабатывающей 80 каналов VoIP.

## Коды оборудования (HW) для 24-позиционного MLC (AEU5003xx)

| Описание конструк-тивного элемента | Аббре-виатура | Обозначе-ние конструк-тивного элемента | Производственное состояние элемента |
| --- | --- | --- | --- |
| Контроллер | CLC | UTA5032 | CA ≥ 081, DA ≥ 020, DB ≥ 041 |
| MCU, PCU | CDG | ETN5046 | AA > 051, BA > 020 (128MB SDRAM), BF 010 (256MB SDRAM) |
| HD | QMB | VIN5002 | CC (160/256 MB) |
| Электропитание | PLC | UTA5039 | CA, CB, CC, CD, DA, DB, (DD, DE – когда VoIP находится на периф. позиции) |
| Плата VoIP DSP | DDD | ETN5047 | AA (4 x DSP), AB (2 x DSP), AC (1 x DSP) |
| Абонентские платы | SAC | UTA5011 | BA, BB, BE, BF, DF, DB, EB, EF, ED |
|  | SAA | UTA5002 | BA |
|  | SBA | UTA5003 | CB |
|  | SBC | UTA5011 | AC, BA |

В случае дублированной системы, обе платы CLC должны быть оборудованы одинаково!

Платы CLC UTA5032CA и UTA5032DA используются в недублированных системах, плата UTA5032DB используется в дублированных системах.

Имеет смысл оборудовать платы CDG на PCU дочерними платами DDD версии AA (4xDSP) – 160 VoIP каналов, а платы CDG на MCU дочерними платами DDD версии AB  (2xDSP) – 80 VoIP каналов.

# Конфигурации модуля MLC в 12-позиционном корпусе MLC-DA

Возможны все перечисленные для 24-позиционного модуля варианты оборудования плат CLC.

## Недублированные модули MLC

Возможны следующие конфигурации:

| Вариант CLC | Порты Е1 | Число портов Е1 | Абонент-ские платы | DSP 8M | Колич. каналов VoXML | Теоретич. количество каналов VoIP для G.711, 30мс | Колич. абон. плат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 - 15 | 16 | 2 – 10 | Да/Нет | 32Tx | 0 | 9 |
| 1 | 0 - 15 | 16 | 2 – 10 | Да/Нет | 32Tx | 80 | 9 |
| 2 | 0 - 15 | 16 | 2 – 10 | Да/Нет | 32Tx | 160+80 | 9 |
| 0 | 0 - 9, 12 - 15 | 14 | 1 – 10 | Да/Нет | 32Tx | 0 | 10 |
| 1 | 0 - 9, 12 - 15 | 14 | 1 – 10 | Да/Нет | 32Tx | 80 | 10 |
| 2 | 0 - 9, 12 - 15 | 14 | 1 – 10 | Да/Нет | 32Tx | 160+80 | 10 |
| 2 | 0 - 11 | 12 | 2 – 10 | Да/Нет | 32Tx+128 | 160+80 | 9 |
| 2 | 0 - 9 | 10 | 1 – 10 | Да/Нет | 32Tx+128 | 160+80 | 10 |

- Board_id 11 всегда предназначена для платы PLC.

- В каждом примере имеется 2 тракта 8M к платам DDD.

## Дублированные модули MLC

Возможны следующие конфигурации:

| Вариант CLC | Порты Е1 | Число портов Е1 | Абонент-ские платы | DSP 8M | Колич. каналов VoXML | Теоретич. количество каналов VoIP для G.711, 30мс | Колич. абон. плат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 32 - 47 | 32 | 2 – 10 | Да/Нет | 32Tx+64 | 0 | 9 |
| 1 | 0 – 15, 32 - 47 | 32 | 2 – 10 | Да/Нет | 32Tx+64 | 160 80+80 | 9 |
| 2 (1xDDD) | 0 – 15, 32 - 47 | 32 | 2 – 10 | Да/Нет | 32Tx+64 | 320 (160+160) | 9 |
| 2 (2xDDD) | 0 – 15, 32 - 47 | 32 | 2 – 10 | Да/Нет | 32Tx+64 | 400 (160+160+80) | 9 |
| 2 (1xDDD) | 0 – 11, 32 - 43 | 24 | 2 - 10 | Да/Нет | 32Tx+64+256 | 320 (160+160) | 9 |
| 2 (2xDDD) | 0 – 11, 32 - 43 | 24 | 2 - 10 | Да/Нет | 32Tx+64+256 | 400 (160+160+80) | 9 |

- Вариант CLC относится к трем конфигурациям CLC, описанным в главе Краткое описание возможных конфигураций

- Для расчета теоретического количества каналов VoIP для кодека G.711 с 30 мс пакетизацией обращайтесь к главе Ограничения для VoIP и VoXML каналов. Расчет выполнен для примеров оборудования верхней платы CDG (PCU) платой DDD версии AA  (4xDSP), обрабатывающей 160 каналов VoIP, а нижней платы CDG (MCU) платой DDD версии AB  (2xDSP), обрабатывающей 80 каналов VoIP.

- Board_id 11 всегда предназначена для платы PLC.

- В каждом примере имеется 4 тракта 8M к платам DDX.

## Коды оборудования (HW) для 12-позиционного MLC-DA (AEU5003xx)

| Описание конструк-тивного элемента | Аббре-виатура | Обозначе-ние конструк-тивного элемента | Производственное состояние элемента |
| --- | --- | --- | --- |
| Контроллер | CLC | UTA5032 | DA ≥ 020, DB ≥ 041 |
| MCU, PCU | CDG | ETN5046 | AA > 051, BA > 020 (128MB SDRAM), BF 010 (256MB SDRAM) |
| HD | QMB | VIN5002 | CC (160/256 MB) |
| Электропита-ние | PLC | UTA5039 | CA, CB, DA, DB, (DD, DE – когда VoIP GW находится на периф. позиции) |
| Плата VoIP DSP | DDD | ETN5047 | AA (4 x DSP), AB (2 x DSP), AC (1 x DSP) |
| Абонентские платы | SAC | UTA 5011 | BA, BB, BE, BF, DF, DB, EB, EF, ED |
|  | SAA | UTA 5002 | BA |
|  | SBA | UTA 5003 | CB |
|  | SBC | UTA 5011 | AC, BA |

В случае дублированной системы, обе платы CLC должны быть оборудованы одинаково!

Плата CLC UTA5032DA используется в недублированных системах, плата UTA5032DB используется в дублированных системах.

Имеет смысл оборудовать платы CDG на PCU дочерними платами DDD версии AA (4xDSP) – 160 VoIP каналов, а платы CDG на MCU дочерними платами DDD версии AB  (2xDSP) – 80 VoIP каналов.

# Конфигурации модуля MLC в 12-позиционном корпусе COMPACT –    ATС-320

В 12-позиционном корпусе compact возможна только недублированная конфигурация.

| Вариант CLC | Порты Е1 | Число портов Е1 | Абонент-ские платы | DSP 8M | Колич. каналов VoXML | Теоретич. количество каналов VoIP для G.711, 30мс | Колич. абон. плат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 – 15 | 16 | 1 – 10 | Да/Нет | 32Tx+64 | 0 | 10 |
| 1 | 0 – 15 | 16 | 1 – 10 | Да/Нет | 32Tx+64 | 80 | 10 |
| 2 | 0 – 15 | 16 | 1 – 10 | Да/Нет | 32Tx+64 | 160+80 | 10 |
| 0 | 0 – 11 | 12 | 1 – 10 | Да/Нет | 32Tx+64+128 | 0 | 10 |
| 1 | 0 – 11 | 12 | 1 – 10 | Да/Нет | 32Tx+64+128 | 80 | 10 |
| 2 | 0 – 11 | 12 | 1 – 10 | Да/Нет | 32Tx+64+128 | 160+80 | 10 |

- Вариант CLC относится к трем конфигурациям CLC, описанным в главе Краткое описание возможных конфигураций

- Для расчета теоретического количества каналов VoIP для кодека G.711 с 30 мс пакетизацией обращайтесь к главе Ограничения для VoIP и VoXML каналов. Расчет выполнен для примеров оборудования верхней платы CDG (PCU) платой DDD версии AA  (4xDSP), обрабатывающей 160 каналов VoIP, а нижней платы CDG (MCU) платой DDD версии AB  (2xDSP), обрабатывающей 80 каналов VoIP.

- Board_id 11 всегда предназначена для платы PLC.

- В каждом примере имеется 2 тракта 8M к платам DDD.

## Коды оборудования (HW) для 12-позиционного ATС-320 MLC (AEU5007xx)

| Описание конструк-тивного элемента | Аббре-виатура | Обозначе-ние конструк-тивного элемента | Производственное состояние элемента |
| --- | --- | --- | --- |
| Контроллер | CLC | UTA5032 | DE > 020 |
| MCU, PCU | CDG | ETN5046 | AA > 051, BA > 020 (128MB SDRAM), BF 010 (256MB SDRAM) |
| HD | QMB | VIN5002 | CC (160/256 MB) |
| Электропитание | PLC | UTA5039 | CA, CB, DA, DB, (DD, DE – когда VoIP GW находится на периф. позиции) |
| Плата VoIP DSP | DDD | ETN5047 | AA (4 x DSP), AB (2 x DSP), AC (1 x DSP) |
| Абонентские платы | SAC | UTA 5011 | BA, BB, BE, BF, DF, DB, EB, EF, ED |
|  | SAA | UTA 5002 | BA |
|  | SBA | UTA 5003 | CB |
|  | SBC | UTA 5011 | AC, BA |

Имеет смысл оборудовать платы CDG на PCU дочерними платами DDD версии AA (4xDSP) – 160 VoIP каналов, а платы CDG на MCU дочерними платами DDD версии AB  (2xDSP) – 80 VoIP каналов.

# Конфигурации модуля MLC в корпусе 1U.

В корпусе 1U возможны все виды конфигураций без специальных ограничений.

## Коды оборудования (HW) для корпуса 1U (AEU5005CA)

| Описание конструк-тивного элемента | Аббре-виатура | Обозначе-ние конструк-тивного элемента | Производственное состояние элемента |
| --- | --- | --- | --- |
| Контроллер | CLC | UTA5032 | DD ≥ 020 |
| MCU, PCU | CDG | ETN5046 | AA > 051, BA > 020 (128MB SDRAM), BF 010 (256MB SDRAM) |
| HD | QMB | VIN5002 | CC (160/256 MB) |
| Плата VoIP DSP | DDD | ETN5047 | AA 0B0 (4 X DSP), AB 0AA (2 X DSP), AC 0AA (1 X DSP |

Имеет смысл оборудовать платы CDG на PCU дочерними платами DDD версии AA (4xDSP) – 160 VoIP каналов, а платы CDG на MCU дочерними платами DDD версии AB  (2xDSP) – 80 VoIP каналов.

# Особенности при администрировании

## Администрирование 8Мбит/с соединения между DSP 303 и коммутационной матрицей

Выбор 8Мбит/с тракта от DSP 303 Motorola на нижней плате CDG (MCU) к коммутационной матрице администрируется в меню CMG > Global > Common Data > General, где параметр Duplicated DSP Resource устанавливается в Yes. Если данный параметр установлен в No, используется соединение 2 x 2 Мбит/с.

После изменения значения данного параметра (Duplicated DSP resources) обязателен перезапуск всей системы, поскольку переключения недостаточно.

## Администрирование версии HW платы CLC

При администрировании параметра Reqired ID в окне Board Configuration, для платы CLC обязательно следует ввести весь 9-значный код (например UTA5032DB), поскольку все последующие ограничения для HW касательно абонентских плат и плат TPE (трактов 2 Мбит/с) связаны с последними двумя буквами, которые описывают производственное состояние платы CLC.

- Пример ограничения: при попытке использования абонентской платы на позиции 21, ввод невозможен.

## Отключение кодека G723

В случаях, когда процессор сильно загружен, имеет смысл отключить возможность использования кодека G723, который сильно загружает процессор. Использование кодека отключается в меню CMG > Global > Common Data > General, где параметр G723 Codec устанавливается в Disable.