| ТЕМА: Замена программного обеспечения LS5053Ax |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОДГОТОВЛЕНО ДЛЯ ПРОДУКТА | LA5053xx |  |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: В настоящем документе дается описание процедуры замены программного обеспечения на MN и SN, находящихся в рабочем состоянии. Предполагается, что на MN в наличии имеется программное обеспечение узлов различных типов (CS, LS, LA), причем узел находится в режиме работы. |  |  |  |  |

В инструкции описаны процедуры, выполняемые при замене ПО на существующих объектах, включая процедуры защиты и процедуры ручного перевода базы данных узла AN на новую версию. Так как инструкция является общей, целесообразно использовать только те положения настоящего документа, которые можно и нужно выполнять на данном объекте. Предполагается, что первая инсталляция пакета LA5053Ax уже выполнена. В противном случае необходимо выполнить процедуру согласно инструкции по первичной инсталляции (S579_prim_LA5053AX.doc).

Процедуры, описание которых дается в разделах ниже, делятся на:

- Профилактические и защитные процедуры.

- Инсталляция нового ПО на MN.

- Перевод версии базы данных на новую версию и инсталляция нового ПО на SN.

# ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ЗАЩИТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Перед выполнением любой операции на узле или компьютере MN необходимо выполнить следующее:

- Проверить аварийные сигналы и их историю (для того, чтобы ознакомиться с работой объекта и сетевого окружения перед выполнением модернизации).

- согласование баз данных узлов и MN, а также создание резервной копии данных узлов (документ «Инструкция для персонала по техническому обслуживанию SI2000 V5», глава «Инструкция по передаче данных со станции на MN»).

- Создание резервной копии (backup) компьютера MN (документ «Инструкция для персонала по техническому обслуживанию SI2000 V5 (SAN - MLC)», глава «Ручное архивирование»).

Примечание: если на объекте отсутствует накопитель на магнитной ленте (DAT), то резервные копии необходимо хранить в другом месте.

# ИНСТАЛЛЯЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА MN

Вход в систему осуществляется в качестве пользователя mnadmin.

Инсталляция продолжается согласно следующей процедуре:

- В приложении Windows Explorer открывается директория нового ПО, которое может находиться на компактном диске, локальном жестком диске или на сетевом диске, доступ к которому обеспечивается через локальную сеть. Двойным нажатием мышки по файлу Setup.exe в директории нового ПО запускается инсталляция.

- В директории нового программного пакета находится файл infomn. В случае необходимости он открывается (например, Notepad) и проверяется, какие версии ПО содержатся в нем (это выполняется в случае, когда имя директории инсталляции однозначно не определено версией ПО).

- Инсталляция MN LA5053Ax запускается при помощи программы Setup.exe в директории инсталляции нового пакета. Для успешной загрузки программного пакета предварительно необходимо закрыть все действующие приложения. На экране отобразится информация о подготовке инсталлятора InstallShield, сопровождающего пользователя в течение всей процедуры инсталляции.

- После нажатия кнопки Next открывается следующее окно. В нем будет содержаться рекомендация закрыть все программы, работающие в ОС Windows. Нажатием кнопки Cancel в любое время можно прервать процедуру инсталляции. Кнопкой Next осуществляется переход к следующему окну, в котором определяется директория для инсталляции. Путь по умолчанию - c:\si2000, и не изменяется. Все компьютеры, инсталлированные в Iskratel, имеют эту первоначально выбранную директорию.

- Выбор типа инсталляции

После выбора директории выбирается тип инсталляции. Имеются четыре варианта:

- Management Node SERVER & CLIENT – это инсталляция, рекомендуемая для большинства пользователей, при инсталляции данного типа инсталлируются все основные группы программного пакета. Она выполняется на компьютерах MN, предназначенных для использования в качестве сервера базы данных и рабочего места.

- Management Node SERVER – это инсталляция серверных приложений и остальных компонентов (кроме клиентских приложений) по желанию. Она выполняется на компьютере MN, на котором хранится база данных, но непосредственная работа с ним невозможна.

- Management Node CLIENT - это инсталляция клиентских приложений и остальных компонентов (кроме серверных приложений) по желанию. Компьютер MN представляет собой дополнительное рабочее место.

- Management TERMINAL – это инсталляция всех групп программного пакета для компьютера MT. Это портативный компьютер, используемый в случае локального управления.

Для продолжения инсталляции следует нажать кнопку Next.

- Выбор режима инсталляции

В окне, показанном ниже, выбирается режим инсталляции. Если в сервисных информациях о новом издании не указано иначе, выбирается типичный режим инсталляции.

В окне ниже еще раз можно проверить предварительно выбранные параметры инсталляции. Если параметры не соответствуют, то с помощью кнопки Back можно вернуться и изменить определенный параметр.

Нажимается кнопка Next. В открывшемся окне отображается процедура остановки сервисов SI2000.

Для продолжения следует нажать любую клавишу.

- Передача файлов на диск

Начинается копирование файлов в выбранную директорию. При инсталляции Management Node SERVER and CLIENT сначала копируется информационный файл infomn, затем выполняется копирование программного обеспечения серверных программ и клиентских приложений, копирование программного обеспечения базы данных вместе с соответствующими версиями данных, копирование программного обеспечения для SN и копирование файла документации. В течение процесса отображается индикатор, показывающих процент переданных файлов. Остановка сервисов Si2000 и передача файлов показаны на следующих двух рисунках.

- Инсталляция сервисов

Начнется инсталляция сервисов SI2000. При инсталляции сервиса ftp_srv.exe, программа требует ввода пароля пользователя mnadmin.

Выводится окно со значками. Создаются ярлыки (shortcuts).

Затем в течение нескольких минут проводится определение защиты и безопасности для директорий и файлов (permissions and ownership).

- Просмотр версий ПО, генерирование базы и триггеров

После создания сервисов можно включить/выключить просмотр текстового файла infomn, содержащего описание кодов пакета, а также включить/выключить генерирование базы и триггеров. Включаются (остаются включенными) обе опции!

Кнопкой Finish запускаются факультативно установленные действия, и завершается инсталляция.

- Генерирование базы данных и триггеров

Выбирается возможность генерирования базы данных с триггерами или без них. Обязательно необходимо выбрать Generate Database and Triggers.

|  | ПРИМЕЧАНИЕ: Создание базы без триггеров является целесообразным только в средах разработки. Работа без триггеров означает, что согласование баз данных на MN и AN невозможно. Следующие окна подтверждаются нажатием кнопки OK. |
| --- | --- |

База mncommon переводится в новую версию. Создание базы mnwork не выполняется, так как она уже имеется. Начинается генерирование базы продукта (база, с которой будет работать данное ПО), которое длится несколько минут.

Если предыдущая версия ПО использовала идентичную базу данных (например, проводилась только замена версии SN), выводится следующее уведомление.

- Запуск сервисов

После окончания инсталляции базы данных задается вопрос о запуске сервисов. Для их запуска необходимо нажать Yes.

По окончании будет выведено сообщение об успешном завершении инсталляции.

# ПОДГОТОВКА ДАННЫХ УЗЛА К ИНСТАЛЛЯЦИИ

Имеются несколько вариантов, зависящих от изменений продуктов:

- Между старым и новым изданием изменяется только версия программного пакета узла (Node Release),

- Med staro in novo izdajo se spremeni poleg verzije programskega paketa vozlišča (Node Release) tudi verzija podatkov (Data Release) ali pa verzija podatkovne (DB Release) in verzija podatkov (Data Release).

Новые издания MN Release и DOC Release не важны при выборе процедуры подготовки данных для инсталляции узла, поэтому в вышеуказанных вариантах даются только Node Release, Data Release и DB release

## ИЗМЕНИЛАСЬ ТОЛЬКО ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА УЗЛА

Выбирается узел, на котором необходимо выполнить перевод на новую версию, и выполняется экспорт данных. Экспорт рекомендуется именовать текущей датой и номером узла (например, Sn5053_25082005, это экспорт для узла sn5073, выполненный 25 августа 2005 г.). Существующий узел в данном примере имеет версию программного пакета SN, обозначенную как MVYM0A03.

Новая версия программного обеспечения узла в данном случае будет MVYM0A04. В окне Management Login выбирается требуемый узел и нажимается кнопка New.

В окне Management Login – New в поле Node Release выбирается код нового программного пакета, т.е. MVYM0A04 и нажимается кнопка Accept. В ответ на первое предупреждение, говорящее о том, что узел в базе уже записан (в данном случае - PJMB0A03PJLT0A03), необходимо ответить нажатием на кнопку Yes.

В ответ на второе предупреждение, в котором система спрашивает о необходимости выполнения изменений на всех узлах данной версии базы (в данном случае - PJMB0A03PJLT0A03), необходимо ответить нажатием на кнопку No.Выполняется изменение версии программного обеспечения только на предварительно выбранном узле. Открывается окно System Management с узлом, у которого Node Release – новый код программного обеспечения.

Процедура продолжается согласно инструкции в 4. ИНСТАЛЛЯЦИЯ НОВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДАННЫХ НА SN.

## ИЗМЕНИЛАСЬ ВЕРСИЯ ДАННЫХ (Data Release) ИЛИ ВЕРСИЯ БАЗЫ ДАННЫХ (DB Release) И ВЕРСИЯ ДАННЫХ (Data Release)

Выполняется экспорт данных, который именуется текущей датой (sn5053_25082005, это значит, что экспорт данных был выполнен 25 августа 2005 г.). Экспорт, в общем, находится в директории: c:\si2000\database\DB_Release\Data_Release\target_data\<номер узла>\<имя_экспорта>. В данном случае это будет: c:\si2000\database\PJMB0A03 \PJLT0A03\target_data\sn5053\sn5053_25082005. Выбором New открывается окно, в котором определяются версии программного обеспечения узла, management, базы данных и документации, соответствующие новой версии предварительно инсталлированного продукта.

Необходимо подтвердить предупреждение о том, что в выбранной базе данных не существует ни одного модуля.

В окно System Management вводится узел таким же способом, как при предыдущей версии данных. Для обеспечения последующих сравнений между данными по умолчанию различных версий, выполняется экспорт данных (по умолчанию) в директорию, также называемую «по умолчанию» и находящуюся в: c:\si2000\database\PJMB0A03 \PJLT0A04\target_data\sn5053\default. Так как изменение версии базы данных и/или данных требует ручной проверки и/или перевода данных, выполняется процедура 3.3. РУЧНОЙ ПЕРЕВОД ПОЛУПОСТОЯННЫХ ДАННЫХ.

## РУЧНОЙ ПЕРЕВОД ПОЛУПОСТОЯННЫХ ДАННЫХ

Перевод полупостоянных данных является сложной процедурой, так как необходимо учитывать все изменения баз данных и данных по умолчанию, описание которых дается в сервисных информациях и уведомлениях о выпуске нового программного пакета. Кроме этого необходимо учитывать также согласования данных на объектах, выполненных для адаптации системы рабочей среде и решения проблем.

Процедура:

- На основании уведомлений о выпуске нового программного пакета (одно или несколько уведомлений) производится список таблиц, которые отличаются данными по умолчанию. Таблицы по умолчанию, относящиеся к предыдущей версии, в данном случае находятся в c:\si2000\database\PJMB0A03 \PJLT0A03\target_data \sn5053\sn_data, а для нового выпуска - в c:\si2000\database\PJMB0A03\PJLT0A04 \target_data\sn5053\target_data \sn_data.

(Примечание: список измененных таблиц по умолчанию можно получить при непосредственном сравнении содержимого этих директорий).

- Экспорт данных, с которыми работало старое издание (в данном случае это :\si2000\database\PJMB0A03\PJLT0A03\target_data\sn5053\sn5073\sn5053_25082005), перенесите на директорий нового издания, например: c:\si2000\database\PJMB0A03 \PJLT0A04\target_data\sn5053\sn5053_new,

- Для импорта данных необходимо подготовить файл unl, чтобы все изменения указанных файлов были осуществлены в директории новой версии: c:\si2000\database\PJMB0A03 \PJLT0A04\target_data\sn5053\sn5053_new\unl.

- Некоторые файлы unl из экспорта действующих данных принимаются, если отсутствуют изменения в их содержании и структуре (это файлы, отсутствующие в списке файлов, подготовленном при первом шаге).

- Для остальных (измененных) файлов unl имеются две возможности:

- Файл unl заменяется новым файлом по умолчанию, если результат сравнения с предыдущим файлом из экспорта действующих данных показывает, что они идентичны, а это значит, что файл во время работы объекта не изменился. Обычно это файлы и/или таблицы, изменение которых не выполняется административно.

Примечание: изменение таблицы по умолчанию обычно означает добавление новых функциональностей, решение проблем с помощью данных, добавление диагностических тестов и т.д. и действительно для этого должны использовать новый файл по умолчанию, что обеспечит правильное функционирование.

- Файл unl является комбинацией новой таблицы по умолчанию и файла из экспорта действующих данных, если результат сравнения предыдущего файла по умолчанию с файлом из экспорта действующих данных показывает, что они отличаются. Это обычно файлы и/или таблицы, изменение которых осуществляется административными процедурами.

- В качестве основы нового файла выбирается файл по умолчанию новой версии, если произошло изменение содержимого (например, добавление новой строки, изменение некоторых данных в строках и т.п.). В файл по умолчанию новой версии включаются строки, которые были административно включены во время работы (например, новые версии линейных и регистровых сигнализаций). Необходимо учитывать измененные данные в строках (например, измененные описания сигнализаций).

- В качестве основы нового файла используется файл из экспорта действующих данных, если изменилась структура таблицы (например, в случае добавленной колонки), и включаются дополнения (как в случае файла по умолчанию). Такой случай редко встречается при стабильном продукте.

- После подготовки всех файлов unl необходимо выполнить импорт этих данных, причем содержимое файла unl передается в базу данных сервера MN. Файлы unl в данном случае находятся в директории c:\si2000\database\PJMB0A03\PJLT0A04 \target_data\sn5053\sn5053_new\unl, поэтому в окне Import Node Data необходимо выбрать директорий sn5073_new.

|  | Предупреждение: Если импорт данных завершается неуспешно, то это означает ошибку в переводе данных. Успешно завершенный импорт не гарантирует правильного перевода данных. Правильность данных можно проверить только на макете или на объекте, поэтому при таких процедурах рекомендуется предварительно проверить данные на макете. |
| --- | --- |

- Перед инсталляцией данных на SN выполняется также экспорт, для которого можно использовать имя директории, в которой подготовили данные (sn5073_new). При выполнении экспорта кроме файлов unl создаются также файлы rtdb, являющиеся другим форматом файлов unl и находятся в директории (в данном случае) c:\si2000\database\PJMB0A03\ PJLT0A04\target_data\sn5053\sn5053_new\rtdb. Затем выполняется инсталляция данных, описание которой дается в разделе 4. ИНСТАЛЛЯЦИЯ НОВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДАННЫХ НА SN.

# ИНСТАЛЛЯЦИЯ НОВОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ДАННЫХ НА SN

Описание процедуры инсталляции программного обеспечения и данных дается в сервисной информации št.79/05: Первичная инсталляция системы LA5053AX. Указанная сервисная информация содержит описание процедуры первичной инсталляции, а также команды, используемые во время инсталляции. Так как в настоящем документе дается описание процедуры первичной инсталляции, предполагается, что узел во время инсталляции находится в состоянии Installation State. Так как замена программного обеспечения выполняется на работающем объекте, необходимо избежать ненужных прерываний в трафике, выполняя ниже приведенную процедуру.

- Подготовка узла к модернизации:

На модуле инсталлируется Generic SW и Data (если модуль дублирован, это необходимо сделать для обеих сторон).

Примечание: Инсталляция выполняется только в случае, если речь идет о версии данных, с помощью которых проводится модернизация, в противном случае перевод и инсталляция данных выполняются непосредственно перед прерыванием трафика.

- Проведение модернизации программного обеспечения на узле

Эта процедура выполняется в час наименьшей интенсивности трафика.

Процедура:

- На модуле инсталлируются данные (Data), если это не сделали во время процедуры подготовки (предыдущий раздел).

- С помощью telnet проверяется содержимое файлов boot.dir и boot.bak. Команда more boot.dir или more boot.bak. Обычно необходимо скопировать файл boot.dir в boot.bak (команда следующая: cp boot.dir boot.bak). Таким образом, обеспечивается повторная загрузка модуля предыдущим активным программным обеспечением в случае неуспешной загрузки новым программным обеспечением. Прежде всего, необходимо «переместить» файл boot.bak. Делается это командой mv boot.bak boot.old. Данной командой сохраняется старый boot.bak файл, в случае если замена ПО неуспешна.

- Инсталлируется Boot File.

- Сторона Cold Stand By устанавливается в состояние Installation State. Состояние должно нормализироваться.

- Выполняется сброс активной стороны (плата CLC) для выполнения загрузки новым программным пакетом в состоянии In Operation.

- После успешной загрузки и проверки работы телефонии выполняется сброс второй стороны.

- После завершенной процедуры загрузки узла необходимо проверить работу модуля (просмотр аварийных сигналов, основных функциональностей, установление контрольных вызовов и проведение остальных проверок в соответствии с конфигурацией объекта).

- В случае наличия различий между старой и новой версиями, кроме версии программного пакета узла (Node Release) также версия данных (Data Release), либо версия базы данных (DB Release) и версия данных (Data Release), то у узла, для которого выполнили модернизацию новой версией, сначала параметр DB Synchronisation устанавливается на Off и затем в режим неработы (в старую базу), в новой базе он затем устанавливается в режим работы (In Use), а параметр DB Synchronisation устанавливается на On.

- Затем контролируется работа всей системы до истечения первого ЧНН, а также детальная проверка ее работы.