# «Кубаньэлектросвязь»

## ЕЙСК, SI2000-V5

1. Не работает преобразование номера при транзитном соединении с координатной АТС (2ВСК) на CISCO ((A)DSS1/QSIG/V5. 2)

После занятия канала по DSS1 все остальные цифры передаются непосредственно оборудованию CISCO.

2. АХМ 52- Часто появляется сообщение "Alarm status transfer error" - и модуль АХМ перестает работать. Помогает только его перезагрузка.

Проблема взаимодействия 4 и 5 версии будет решаться совместно со специалистами ИскраТЕЛ.

3. Достаточно часто MN ОПС-2 "зависает" во время ежедневной перезагрузки.

Необходимо очистить все вентиляционные системы MN от пыли возможен перегрев, также необходимо очистить систему от старых данных.

4. При нормальном тепловом и электрическом режиме появляется течь электролита с некоторых аккумуляторных батарей.

Следует проверить режимы эксплуатации согласно эксплуатационной документации указанных аккумуляторов.

5. Весьма долго открывается аппликация MPS на ОПТС-7. MPS-150, MPS-500.

Следует проверить настройки Internet Explorer.

6. Для работы с файлами статистических измерений сохраненных в архиве командой "Unload and delete" необходима или программа работы с ними или полное описание полей в этом файле.

Описание полей есть в документации, для обработки данных используется MS Excel.

7. Не корректная работа программы "Signaling Tracer" при снятии трейса ОКС7

С  объекта запрошены дополнительные данные

8. Необходимы программные средства для выявления точки появления следующих ошибок на АХМ: 1. 92Н - 2400146 2. 93Н- 2400147 3. 95Н-2400149

Методика поиска поврежденного оборудования при появлении ошибок 92 (2400146) и 93 (2400147).

Вдумчивым пользователям предназначен весь текст. Ленивому читателю следует сразу перейти к «сухой» методике и воспользоваться ею. Методика многократно «из уст в уста» передавалась и показала свою эффективность. Особенно продуктивно методика показала себя в тех, к счастью, немногочисленных случаях, которые связаны с прямым или «почти» прямым воздействием молний на абонентские кабели не оснащенные защитой от данного вида воздействия на кроссах, в кабельных шкафах и кабельных ящиках.

Расположитесь поудобнее. Освободитесь от иных назойливых мыслей. Подготовьте себя к ПОЗНАНИЮ. Итак, начинаем наше повествование.

Поиск неисправностей часто подобен искусству… охоты. Выстрел в дичь – это только добыча пропитания. Искусство охоты в другом. Здесь отстрел – последний аккорд пьесы. Здесь более важен сам процесс выслеживания.

К чему это мы… Да собственно к тому, что в каменном веке много чего не было, чем обладает современный охотник. Зато навыков у древних охотников было предостаточно. Без таких навыков у охотника был простой выбор. Или их приобрести или умереть от голода. Искусства охоты – не занимать! Вспомните одеяния и раскраску охотников. А их ритуалы… Всё ушло. А ушло потому, что сегодня есть огнестрельное оружие, прицелы, инфракрасные приборы ночного виденья. В Завидове для дорогого Леонида Ильича трудился большой коллектив егерей. О современном транспорте я промолчу. Да и пропитание, как таковое, уже не обязательно добывать – его выращивают, можно сказать, фабрично. Оно доступно даже и не для охотников.

Повернем свои взоры от высоких философских материй и размышлений в сторону землицы. Она нас кормит, а не Высокие Философские Идеи. Вернемся к поиску повреждений. Они, неисправности, могут быть зафиксированы только в том случае если выполняются три условия. Должны быть контрольные точки. Должна быть правильная программа обработки контрольных точек. Контрольные точки и программа должны работать правильно, не иметь своих внутренних повреждений.

Что мы имеем.

Начнем с «железа». Контроль проключения мультиплексоров (ошибки группы 9x: 92, 93, 94, 95, 98) выполняется с использованием специального сигнала, генерируемого платой RTG. Таким образом проверяется канал полевого транзистора (технология КМОП). Управляющее напряжение, подаваемое на затвор, сопротивление утечки затвора и влияние аналогичных параметров других транзисторов как данного мультиплексора (не плата MXC, а микросхема на этой плате, соединяющая входы с выходом), так и других мультиплексоров и демультиплексоров (микросхема, соединяющая выходы с входом) электрически соединённых с «нашим» при такой методике проверить невозможно. Такая проверка требует наличия большого количества контрольных аппаратных компараторов. Схема такого мултиплексора будет на 99% состоять из контрольных элементов и только 1% будет отвечать за телефонию. Теперь на «железо» посмотрим с точки зрения причины повреждения. Прямого соединения с периферией (абонентиские линии) мультиплексоры не имеют. Поэтому до них внешнее воздействие, а именно оно выводит из строя КМОП логику, проникают либо через абонентские платы, либо через эфир электромагнитным путем. В первом случае это грозовое воздействие или иное высоковольтное воздействие. Во вторм случае, обычно, это грозовое воздействие. Ускоренное старение полупроводниковых элементов наблюдается, например, при высоком уровне ЭМ воздествий в части спектра от рентгеновской и выше, при высокой плотности потока элементарных частиц (радиация). Если последнее именно для тебя, уважаемый читатель, справедливо, то следует срочно менять, как минимум, место работы. На человека ЭТИ факторы влияют ничуть не меньше. Мы немного отвлеклись, вернемся к делу.

Перейдем к ПО. Контроль логически привязан к позиции C7. ПО контроля было разработано примерно в конце 80-х начале 90-х прошлого века и, практически, не менялось с тех пор. На это обстоятельство никоим образом не влияет источник «знаний» модуля. Это может быть системная лента, если ASM работает в составе версии 4, это может быть хранилище сигнального процессора (CDA, CDB, CDG) в составе версии 5. Это ПО не должно мешать работе телефонии. Оно должно только способствовать телефонии. А посему, программа on-line тестирования гораздо беднее в возможностях, чем программа off-line тестирования. Для проведения последнего (off-line) требует наличия специальног стенда, имеющегося в ремонтном центре. А как нам то быть? Воспользуемся навыками. Об этом чуть ниже.

А теперь несколько слов о правильности работы всего аппарата контроля. Ему можно верить. Если контроль показывает, что ошибка есть, то это означает только то, что повреждение присутствует. Более того, история и опыт поколений эксплуататоров систем SI2000 знают, что повреждение может присутствовать, даже если аппарат контроля о нем ничего не говорит. Что это может означать? Да только то, что не все находится в поле зрения контролёра.

Что мы имеем, приступая к поиску местонахождения неисправности с точностью до платы? Есть тем или иным способом полученная информация о повреждении. Например, абоненты стали жаловаться на «подсадки» (посторонний разговор) или на тишину (непроключение разговора). Подсистема диагностики выдала нам информацию об ошибке. Что дальше? А дальше мы должны порассуждать («семь раз отмерь, один отрежь»©) о природе повреждений. Повреждения могут быть. Внешнее воздействие еще может присутствовать. Повреждений может быть много. Повреждения могут быть, опускаясь в «электрику», как на приемной части (MXC, PLC), так и на передающей (SIN) частях схем. Блоки увязаны бэк-панелями и межсекционными кабелями. Блок питания со счетов не сбрасываем, если по шине питания, например «+5V», идут импульсные помехи, то поведение логики становится вовсе непредсказуемым.

Что предлагается в «руководстве по эксплуатации». «Заменить… Вернуть…» Да! Это все справедливо для случая выхода из строя ТОЛЬКО ОДНОГО блока. От себя замечу, что не всегда справедливо, как практика показала. При выходе из строя нескольких блоков, а также при повреждении, которое диагностике не по зубам, но на телефонию оно влияет, такой метод обычно не помогает. «Выполнить диагностику (DGN-TMX для версии 4, тест мультиплексоров для версии 5)…». Перед началом выполнения диагностики задайся, уважаемый читатель, сможешь ли ты обеспечить следующие условия. Во-первых, все вертикали должны быть свободны в течение 15 минут с начала диагностики. Во-вторых, для тестирования всего модуля потребуется ¼ часа * 15 блоков = 3¾ часа только тестов (не забываем о «во-первых») плюс неизбежные паузы между тестами. Это может выполнить только фанатик: поставить на изоляцию на, примерно, 4-5 часов; удалить, временно, префиксы только к этим абонентам; выполнить всю диагностику. Я не знаю человека, который бы смог методично выполнять этот мазохистский (к себе) и садистский (к абонентам) «ритуал». Могу даже больше того сказать. Выполнив диагностику и, возможно, заменив «засветившиеся» ошибками блоки, такой оператор может вернуться в то состояние, от которого он отталкивался: проблема присутствует и она не решена. Данный парадокс объясняется просто. Диагностика в своей работе обращается к тем же самым исполнительным узлам, что могут быть повреждены. Последующее «вскратие отдефектировпанного блока может показать его полную исправность до «вскрытия». Мы поменяли шило на мыло. Мы в гневе! Почему нет результата?!! Вот мы и подошли к приобретению навыков. Слух, обоняние, боевой раскрас, «маскирующая одеяние» с перьями обеспечивали древнему охотнику возможность подобраться к добыче почти вплотную, не спугнув ее. Только с близкого расстояния копьё могло поразить дичь. Танцы с бубнами обязательно выполнялись всегда накануне, а не во время охоты. Вот и мы начнем с «бубнов». Подготовим себе «плацдарм» для атаки на «супостата».

Должны быть удалены внешние воздействия. Для поиска нам понадобится «образцовый» или «эталонный» модуль. На нем точно не должно быть повреждений. Все платы как образцового, так и поврежденного модуля маркируются. Причем маркировка должна нам впоследствии точно определить местоположение съемного блока до перестановки (об этом ниже). Договоримся, что, если не оговорено специально, то речь идет о мультиплексорах (UTA2118). Помним, что если есть наклейка на блоке, то извлечение и установка блока выполняется только в выключенном по питанию состоянии модуля. Сам блок питания извлекается только после его обесточивания (ЭМ-выключатель на стативе, секция 2).

А теперь собственно методика.

1. 	выбрать «отправную точку», для определенности, начнем с секции PES2. Выбрать все платы этой секции и перейти к п. 2

2. 	выбранные платы поменять между модулями. Лучше «один в один».

2. 1. 	если на образцовом модуле есть ошибка или проявляется дефект, то переходим к п. 3

2. 2. 	если дефект не проявился:

2. 2. 1. 	если мы сюда попали через п. 3 или п. 4. 1, то переходим к п. 4. 1

2. 2. 2. 	если есть еще в запасе секции (PES1, CES), то выбираем другую секцию и переходим к п. 2

2. 2. 3. 	если дефект не перешел на образцовый модуль, то проблема в других платах, переходим к п. 6

3. 	если на образцовом модуле количество перенесенных с дефектного модуля плат больше одной то переходим к п. 3. 1, если только одна то к п. 3. 2

3. 1. 	на образцовом делим перенесенную с дефектного модуля порцию плат пополам и выбираем одну из двух частей и переходим к п 2, вторую часть считаем в дальнейшем перенесенной с дефектного на образцовый.

3. 2. 	эта плата дефектная. Ее меняем на ЗИПовскую. Проверяем на образцовом модуле. Дефекта быть не должно. Проверяем, есть ли на дефектном модуле проявление дефекта:

3. 2. 1. 	Если есть, возвращаем все платы на свои места в свои модули переходим к п. 1

3. 2. 2. 	если нет – к п. 11

4. 	если на дефектном модуле количество перенесенных с образцового модуля плат больше одной то переходим к п. 4. 1, если только одна то к п. 3. 2

4. 1. 	на дефектном делим перенесенную с образцового модуля порцию плат пополам и выбираем одну из двух частей и переходим к п 2, вторую часть считаем в дальнейшем перенесенной с образцого на дефектный.

5. 	выполняем п. п. 2 - 4 для абонентских плат.

6. 	меняем между модулями платы SIN, PIN, SCC, UPI, ADC, RTG и DC/DC именно в такой последовательности.

6. 1. 	если после замены дефект проявился, то меняем дефектный блок на ЗИПовский

6. 2. 	если не проявился, то переходим к следующему блоку в п. 6. Если блоки закончились, то идем к п. 7

7. 	меняем все межсекционные кабели один в один. Перепутка не допускается.

7. 1. 	если после замены дефект проявился, то переходим к п. 8

7. 2. 	если не проявился, то переходим к п. 9

8. 	последовательно меняем по одному «один в один» межсекционные кабели и определяем дефектный. Теперь его необходимо заказать и заменить по получении. Далее до получения следуем в п. 11

9. 	Проблема находится в бэк-панели. Выполняем поиск для бэк-панелей секций PES2 и PES1 аналогично п. п. 4. 1, 6. Для проверки CES для версии 4 потребуется, а для версии 5 может потребоваться изменить накруткой номер модуля.

10. 	после выполнения всех работ проблема не должна появится.

11. 	Мы либо, переставив всё съемное не добились перехода ошибки на образцовый модуль, либо устранили все проблемы. Здесь есть один нюанс:

11. 1. 	если в процессе перестановок мы, не заменив ничего, добились ситуации, при которой ни на одном из двух модулей дефект не проявляется, то такой ситуации есть два вероятных объяснения

11. 1. 1. 	мы в процессе переноса устранили инородное проводящее и мешающее тело либо

11. 1. 2. 	образцовый модуль не был идеальным. В нем также обнаружились но не определились дефектные блоки. Мы, по-просту, получили такую комбинацию «сопротивление нагрузки приемников включенных в параллель – внутреннее сопротивление источника сигнала», при которой дефект себя не проявляет. Иными словами, мы устранили устранимый дефект путем комбинирований «источник – нагрузка».

12. 	конец – делу венец.

И я там был, перестановкой занимался, много раз руки поранил, а дефектное оборудование находил! Реально.

Примеры, как то, название объектов, имена тех кто под нашим руководством методику, рано или поздно, выполнял и что искал, то находил не приводятся. При разработке и реализации данной методики ни один оператор и ни одна АТС SI2000 не пострадали от действий персонала.

На устное изложение обычно требуется несколько минут. На написание данного опуса понадобилось несколько часов. Сколько потребуется на прочтение и понимание автор не может представить. Автор желает удачи всем, кто разобрался в претворении методики в жизнь. Остальным рекомендует обращаться в сервисный центр – помогут.

9. При переходе МСА на ОПС-2 с одной стороны на другую не сохранилось много изменений внесенных ранее.

Проблема решена сменой пакета

10. Периодическое появление ошибки 2600070 2600030 2600040 2600030 уходит и появляется 2600070

Проблема решена сменой пакета

11. При использовании сигнализации DSS1 невозможно установить трейс на транк группу а только на порт

Это особенность пакета CS5072. На более поздних пакетах эта функциональность реализована.

## Анапский УЭС

1. Появление аварийных сигналов на мониторе в приложение Alarm monitoring происходит через 14 минут, или при принудительном запросе. Проблема была решена на стороне «В», заменой процессорной платы. Но после перехода на сторону «А» - проблема присутствует.

Требуется замена CLC будет произведена по возвращению из ремонта предыдущего модуля.

2. Не осуществляется контроль за аварийными состояниями полупостоянного соединения (т. е. при пропадании полупостоянной связи между терминалами абонентов, не отображаются никакие аварийные сигналы в Alarm monitoring).

Только статус соединения в Alarm monitoring сигналы не передаются.

3. Долгое время с февраля 2006г. не возвращаются из ремонты блоки ARC UTA2215CA011 к MPS-500 и MPS-150 для ОПТС-6 г. Темрюка.

Данные модули отправлены в ремонт в Словению.

4. Существует хардверная проблема сервера TMN в г. Анапе (неисправен модуль памяти).

По письменному заявлению проблема будет решаться совместно со специалистами ИскраТЕЛ.

5. Отсутствуют связи между процессорными группами LS на ОПС-5 ст. Анастасиевская.

Требуются коррекции HW.

6. Самопроизвольная перезагрузка модуля MCA на ОПТС-4 г. Славянска-на-Кубани.

Требуется дополнительная информация по этой проблеме.

7. Не работает приложение OTT-request на ОПС-5 ст. Анастаиевская.

Проблема будет решена после восстановления полноценной работы сдвоенного LS.

### Пожелание

При работе оборудования SI-2000 v4 иметь возможность генерации системной ленты при переносе станции.

Для замены морально устаревшего носителя – ленты (и магнитофона) на рубеже тысячелетий был разработан эмулятор магнитофона. Хранение копий «ленты» для эмулятора предусмотрен в электронном виде. Изготовление новой «ленты» состоит в переносе файлов с ПК на эмулятор и активизации директории их содержащей. По вопросу наличия и возможности приобретения следует обратиться в коммерческий отдел.

# Восточно-Кубанский УЭС

## Новокубанский ЛТЦ

ОПТС -SI2000 CEN 3606 пакет СS5073AA220

- Статистика в целом не соответствует требованиям СТП

Есть почасовая статистика через 15-минутные интервалы, но не ЧНН (по определению). ЧНН приходится выбирать вручную из огромного количества записей по каждому направлению (в сутки 96 записей), что занимает массу времени	
- Обработка статистики. 	
- Статистика не корректна и недостоверна:	
если суммировать количество ответов и несостоявшихся по различным причинам разговоров, получается очень большая разница с количеством занятий (от 5 до 100%). 	
Поле “Out. Conention” не разделяется на внутристанционные отказы или отказы на СЛ, нет причины отказов. Проблемы статистики относятся ко всем станциям SI-2000 V. 5, независимо от версии пакета. У нас установлены на разных объектах: СS5073, LS5072, LS5083.

Требуется дополнительная информация, которая будет передана в отдел разработки ИскраТЕЛ.

## Курганинский ЛТЦ

Периодически ложные сведения о разряде батарей

Нужна информация о системе питания. При схожих симптомах решение проблемы для разных систем MPS отличаются.

### Пожелания:

1. Организовать Black List для Routе.

Пожелание будет передано для рассмотрения в отдел разработки ИскраТЕЛ.

2. Более гибкие возможности работы PMG (на одно задание несколько временных интервалов)

Все пожелания будут переданы в отдел разработки ИскраТЕЛ

## Успенский ЛТЦ

По распоряжению ЮТК необходимо обрабатывать и сохранять тарификационные файлы в узлах связи. Для этого необходимо переносить CDR-файлы с MN на другой компьютер. Это возможно выполнить следующими способами:	
1. На носителе типа CD-R или CD-RW;	
2. По организованному сетевому подключению. 	
В связи с этим просим рассмотреть возможность замены установленных в MN приводов на пишущие. Для этого необходимо заменить ОС Windows NT на Windows XP или установить SP. 6.

Все пожелания будут переданы в отдел разработки ИскраТЕЛ

### Пожелания:

Необходимо выработать рекомендации по организации и защите сетевого подключения

Все пожелания будут переданы в отдел разработки ИскраТЕЛ

## Геленджикский ЛТЦ

1. В последнее время появилась необходимость ограничения доступа абонентам к различным операторам междугородней и международной связи. Это можно осуществить, создав для каждого вида отключения свой Feature set, но при таком отключении абонент лишается возможности пользоваться оплаченными дополнительными услугами. Эту проблему можно было бы решить, включив в созданный для отключения абонентов Feature set набор часто используемых услуг, но проблема в том, что услуга теряет свою активность и не сохраняет данные, введённые абонентом до отключения. Конечно, абонентов можно отключать в меню subscriber→update- barring, но это сложно делать при большом количестве отключений.

Такая возможность предусмотрена в последних продуктах.

2. MPS-500 (Version: 2. 1): при использовании на необслуживаемых объектах ALM 13,14,15,16 -несанкционированный вход в помещение телекоммуникационного оборудования, нет возможности изменить статус аварийного сигнала с несрочного на срочный.

У ALM 13,14,15,16 невозможно изменит статус аварийного сигнала на срочный. Аварийные сигналы дверей можно подключить на позиции АLM 35, 36, 37, 38. Это срочные аварийные сигналы пользователей. Для всех аварий тоже можно вписать комментарий. Предложение об изменении приоритета будет передано в отдел разработки для анализа.

3. При снятии сигнального трейса по сигнализации CAS в результатах, кроме необходимых данных, мы получаем информацию по всем направлениям использующим ssn7, что затрудняет обработку полученных данных.

Трассировка стартует по всем запросам, который присутствуют в таблице запросов. При запуске трассировки по ВСК транк-группе в результатах трассировки будут присутствовать все соединения, которые были инициированы транками данной транк-группы. В том числе и вызовов на ОКС-7. Информация трейса сигнализаций ВСК присутствует в файле «ХХХХtrc_YYYY-MM-DD_HH-mm-ss.txt» 
(например 1000trc_2006-03-28_11-13-54.txt). Результат других сигнализаций в файле «XXXX_SSN7_DSS1_QSIG_ASMI_trc_YYYY-MM-DD_HH-mm-ss.bin» 
(например 1000_SSN7_DSS1_QSIG_ASMI_trc_2006-03-28_11-13-54.bin). Иногда, при ошибках администрирования, транк или транки, переведенные в другую транк-группу «по старой памяти» оостаются с признаком трассировки (по старой транк-группе). Данное повреждение можно устранить, обратившись в сервисный центр.

4. При централизованном управлении удаленными станциями с различными пакетами ПО желательно иметь одно общее окно Alarm monitoring (может быть с новым, более наглядным интерфейсом) и возможность управления и сбора данных (тарифных, статистических) с единого центра

Требуется единый сервер и построение сети ТМН

## Приазовский УЭС

Вопрос АТС Si 2000 в ст. Староминской на одном из аккумуляторных моноблоков напряжение не соответствует норме и составляет 11,4В, из-за этого пришлось отключить всю группу из 4 моноблоков. Напряжение понизилось после 2-х месяцев работы станции. Вся необходимая информация передана специалистами СЦ1, а так же в ЗАО «Искрател» Остроумову Андрею.

Блок необходимо заменить.

## Гулькевичский ЛТЦ

1. В июне 2005 вышел из строя моноблок “Oerlicon” на 150Ач. Обещали заменить, но пока результата нет.

Проблема заключается, скорее всего, в том, что выполняется поиск блока с той же датой выпуска.

2. не вернулась с ремонта плата RPC заводской индекс UTA5025 Серийный номер Z03111294

В настоящее время оборудование находится в ремонте.

## Тимашевский УЭС

Пакет: CS5074AA160

1. Не осуществляется транзит по входящей связи с DSS1 (IP-телефония) на станции включенные по сигнализации 2ВСК. Снятые в апреле 2006 г. сигнальные трейсеры были отправлены в центры сервисной поддержки г. г. Краснодара и Москвы. Результатов до настоящего момента нет. Проблема была решена только после замены ведомственной АТС сигнализации 2ВСК на РRA (но при этом номера абонентов транслируются только с 1-ой категорией, что не позволяет производить выбора оператора связи)

В сигнализации DSS1 нет категории абонента

2. Продолжительное нахождение плат в ремонтном центре. Так платы UTA5028BA за номерами Z04104054 и Z04104057 были отправлены на ремонт 17. 01. 06 но до настоящего времени нельзя определить где они находятся.

В настоящее время оборудование находится в ремонте.

## Туапсинский ЛТЦ

1) Появление занятости по перегрузке на направлении с Signaling Link №2 (на АТС-62) при наличии достаточного количества свободных каналов. Ранее наблюдалось периодическое появление перегрузки на всех направлениях с сигнализацией ОКС-7, устраняемой только рестартом уровня MTP. Signaling Link №1 являлся Link на АМТС, после его переименования (на №20) проблема осталась только на Link №2 и устраняется рестатром MTP, производимом на АТС-62.

Требуется дополнительная информация по конфигурации линков и всего SSN7.

### Пожелания:

1) В Alarm Monitoring организовать возможность подтверждения всех аварий по всем объектам только в рамках активного уровня (Layer).

Все пожелания будут переданы в отдел разработки ИскраТЕЛ

2)В Alarm Monitoring предусмотреть возможность автоматического снятия подтверждения с объекта только при появлении срочной или полусрочной аварии. На данный момент подтверждение снимается и при появлении несрочной аварии.

Все пожелания будут переданы в отдел разработки ИскраТЕЛ

## Горячеключевской ЛТЦ

1) При импорте на MN полупостоянных данных станции не переносится таблица Indebt_sub_mn. Теряется информация о выключенных абонентах.

Некорректный формат таблицы требуется повторная загрузка данных на станцию.

2) При передаче данных из основного модуля MCA на резервный пропадает ethernet.

Требуется дополнительная информация по настройке сети TMN

## Белореченский ЛТЦ

### Пожелания:

1) Необходимо подробное описание меню "con_start" для модулей MCA, MLC.

Не предусмотрено использование данного сервисного меню персоналом АТС

2) Нужна информация по SQL-запросам к BD Informix. Команды и их формат на включение и отключение абонента методом Suspension Soft, Suspension Hard, Barring Class.

Не рекомендуется прямое изменение базы данных через SQL-запросы

## Апшеронский ЛТЦ

### Пожелания:

В таблице баррингов предусмотреть увеличение длины префикса с 8 до 11 цифр.

Все пожелания будут переданы в отдел разработки ИскраТЕЛ

## «Ростовэлектросвязь»

В коммутационной системе SI-2000 (версия ПО СS5082АА230), при инициации внутристанционного соединения абонентом «А» (с локально присвоенной категорией №3) в сторону абонента «B», с установленной услугой переадресации на номер относящейся к телефонной сети другого города, или оператора мобильной связи (при установлении связи через АМТС) происходит отказ в соединении. Это обусловлено тем, что в сторону АМТС передаётся информация о номере абонента «А», а не абонента «Б», на котором установлена услуга переадресации. Какие существуют способы обеспечения связи абонентов в данном случае?

Способ передачи номеров при предоставлении абоненту услуге CFx определяется параметром CFx Authorization:

В сигнализации ОКС и DSS1 должны передаваться все три номера (А, В и С). В сигнализации ВСК в пакете АОН должен передаваться номер абонента А.

В последних версиях ПО появилась возможность определить категорию какого абонента (А или В) передавать в сообщении IAM по сигнализации ОКС №7. Определяется это в варианте ISUP-а.

При измерении нагрузки и статистической обработке результатов измерений в программе «PMG» SI-2000 существует такое понятие как «число неуспешных вызовов – прочие причины». Хотелось бы подробнее узнать, что входит в понятие «прочие причины», как их можно отследить и повлиять на их уменьшение.

Подробное описание результатов статистических измерений предоставлено в документе KSS4868H0-EDR-030.

В приложении AMG не фиксируется номер абонента «А». Это происходит при внутрирайонной связи абонентов оконечных станций, за исключением их связи с абонентами SI-2000, у которых активирована услуга «CLIP». Соединительные линии от оконечных станций организованы по сигнализации 1ВСК, 2 ВСК (Версия ПО SI-2000 LS 5083АА 190).

В приложении AMG регистрируется информация, полученная АТС. Если при установлении вызова номер абонента А был нам (как АТС SI2000) передан, например в сообщении IAM или в пакете АОН, то такая информация присутствует в тарифных записях. Даже если абонент А на своей АТС воспользовался стандартной услугой CLIR, то номер нам должен передаваться, но с признаком подавления номера. И в этом случае в AMG подробная запись будет с номером А. Услуга CLIP, как и некоторые другие услуги, вынуждает нашу АТС выполнять запрос номера абонента А. Это все вызовы по линиям типа СЛ, при использовании сигнализаций ВСК с регистровыми фазами: Pulse, MFC Shuttle. Мы формируем запрос номера абонента А. Если смежная АТС готова выполнить процедуру передачи нам номера, то она номер абонента А нам передаст. Мы можем и не получить номер. Это зависит целиком и полностью от АТС абонента А. Если по пути распространения вызова выполняются переходы с одной сигнализации на другую, то это обстоятельство многократно усложняет ситуацию. На линиях типа СЛМ процедура запроса АОН отсутствует. Это особенности «советских» сигнализаций. Если после запроса номер А получен, то как уже написано выше, в записях тарифной подсистемы номер абонента А присутствует.

Возможна ли автоматизация передачи тарификационных файлов в центр обработки?

Для взаимодействия с расчетным центром (Billing center, Биллинг-центр, Абонентский отдел – название может быть иным), предусмотрена возможность организации автоматического сбора тарифных данных на диске Т: управляющего компьютера станции (так называемый Remote Billing). Взаимодействие c биллинг – центром предусмотрено следующим образом. Через сетевое подключение (для этого желательно предусмотреть специальный шлюз) биллинг - центр соединяется с сервером SI2000, проверяет наличие новых тарифных файлов в папке T:\transfer, забирает файлы к себе и удаляет эти файлы на диске управляющего компьютера АТС (чистит за собой место). Дальнейшую обработку, хранение и прочее использование информации, как предоставление счетов абонентам, предоставление информации в собственные службы, предоставление информации третьим сторонам, берет на себя расчетный центр.

При стыковке SI-2000 с АТСК по средствам АЦП не работает маска 16 канального интервала. Как устранить возникшую проблему?

Обычно причина неработающей маски коренится в ошибках описания маски. На сигнализациях 1 ВСК маска работает в полном объеме, с учетом инверсии сигнального бита. На сигнализации 2 ВСК маска работает только на бит С.

В связи с необходимостью учёта трафика между операторами, возникает потребность в конвертировании файлов cdr в другие форматы.

Для взаимодействия с расчетным центром (Billing center, Биллинг-центр, Абонентский отдел – название может быть иным), предусмотрена возможность организации автоматического сбора тарифных данных на диске Т: управляющего компьютера станции (так называемый Remote Billing). Дальнейшую обработку, хранение и прочее использование информации, как предоставление счетов абонентам, предоставление информации в собственные службы, предоставление информации третьим сторонам, берет на себя биллинг - центр.

7. Существует потребность выбирать файлы подробного учёта вызовов в программе AMG по префиксу, локально присвоенным категориям запрета и категориям абонентов. Какими способами это можно сделать?

Выборка по префиксам возможна стандартным способом в приложении AMG, как для номеров «Owner», так и для «Partner». Например, если выбирать по префиксу «2» необходимо сформировать запрос «Query», в соответствующем поле ввести «2*». Выборка по категории выполняется там же, колонка «Origin Category». На рисунках приведены примеры.

# «Ставропольэлектросвязь»

При переадресации на номер абонента сотовой связи, вызывающий абонент получает сдвоенный КПВ, если вызываемый абонент недоступен, то на фоне КПВ передается сообщение автоинформатора. На направлении используется сигнализация ОКС№7, при изменении параметра Back Connect after Called Free на *No* никаких изменений не происходит.

Для анализа ситуации требуется определить тип сигнализации на всем пути до сотового абонента, а также выяснить, какая АТС формирует второй КПВ. Затем связаться с сервисным центром для дальнейших рекомендаций. Оба акустических сигнала могут приходить на АТС SI2000.

В новом пакете 8.3 при установке услуги CW, вызывающий абонент получает обычный КПВ, в прошлом пакете был специальный сигнал, абонент понимал, что вызываемый абонент «занят».

При активизации услуги CW абонент А должен слышать обычный КПВ при вызове на занятого абонента, а абонент В уведомительный сигнал на фоне разговора.

В течение дня довольно часто идет подпитка нагрузки за счет аккумуляторной батареи (от 2 до 10 ампер), иногда на экране MN разряд батареи показан как 100%. При проверке тестером, напряжение батареи в норме. По рекомендации сервисного центра была произведена замена кабеля на экранированный, что не дало положительного результата. Нужны конкретные рекомендации по работе системы MPS-150.

Возможна неисправность платы BRE. При неисправности потребуется её ремонт (замена).

При просмотре статистики в Subscriber Originating Traffic в графе Cong число отказов по причине отсутствия свободных каналов может превышать 100 за сутки, а в Trunk Group этот параметр равен 0, где происходят эти отказы?

Например, вызов к безотбойному абоненту или при отсутствии свободных каналов в интерфейсе V5. 2. Оба случая подпадают под определения «Originating Traffic», если вызов инициирован нашим абонентом.

В статистике по параметру Unsuc определить качество работы согласно стандарту невозможно. Возможно ли более конкретно определить отказы по «прочим причинам»?

Подробное описание результатов статистических измерений предоставлено в документе KSS4868H0-EDR-030.

С установкой пакета 8. 3 v. 90 не пропускаются на АМТС (SSN7) транзитные абоненты с категорией 3 (CAS; SSN7). Местные вызовы пропускаются с установкой Destination=Urban и категорией Local Subscriber (Multicarrier). 	
- Не выполняется процесс при задании измерения АЛ в количестве больше двух (FMG). 	
- Не работает трассировка. 	
- Нет возможности контроля и управления системами MPS на выносах. 	
- Периодически пропадает РРР соединение с MPS, которое временно восстанавливается после многократных переходов между стволами А - Б. При этом присутствует ошибка 1700190 (PPP connection not alive). 	
- Постоянно присутствует авария 1400020 (не определён источник синхронизации).

Ответы будем нумеровать.

1) «категория 3» – решается в «Global BarringFor subscribers category» для «Local subscriber» и «Local subscriber (Multicarrier)» необходимо установить такой «Barring Class», какой удовлетворяет требованиям. Администрирование закрепление префиксов за «Barring Class» выполняется в «GlobalBarringOriginating Calls».

2) «измерения АЛ» – персоналу необходимо связаться с сервисным центром для более подробного описания проблемы.

3) «Не работает трассировка» – персоналу необходимо связаться с сервисным центром для более подробного описания проблемы.

4) «MPS на выносах» – связано либо с ошибками установки ПО на MN, либо с ошибками в описании этих систем питания на MN. Персоналу необходимо связаться с сервисным центром для более подробного выяснения причин(ы) и для их устранения.

5) «РРР соединение с MPS… переходы между стволами А-Б » – Если речь идет о стволах системы передач РРЛ, то причина в искажении информации. Эти искажения могут, например, незначительно ухудшать качество разговора, но «убить» канал передачи данных (ppp-канал). Пропадание ppp канала может быть связано с периодическим самотестированием блока контроля и измерений.

6) «авария 1400020» – данное сообщение является предупреждением (а не ошибкой) о том, что на станции не определен источник внешней синхронизации и АТС работает от собственного генератора. Если АТС должна синхронизироваться от потока Е1 и/или от внешнего источника, то в описании данных для АТС все источники синхронизации должны быть определены, а кабельные соединениия выполнены.

Управление разделено между стандартной программой MN и специфической для v. 6 в Internet Explorer. При этом все кнопки в MN являются активными вне зависимости от их функциональности в данном продукте и обеспечивают открытие окон, также не имеющих функциональности в данном продукте. Необходимо кнопки в MN, не обеспечивающие функций в данном продукте сделать неактивными или снабдить ссылками для открытия Internet Explorer.

Непонятно о каком продукте версии 6 идет речь. Необходимо уточнить версии ПО, установленные на управляющем компьютере, а также какие окна и кнопки по мнению оператора не должны быть активны в разных MN.

# «Связьинформ» «Астраханской области»

## Харабалинский УЭС

1. Нет возможности просмотра тарифных файлов в AMG, если на АТС установлен «удалённый биллинг».

На объекте установлен пакет CS5074. Функция сбора тарифной информации одновременно в базу данных и для удаленного биллинга реализована в пакетах CS/LS508x.

2. В системе AMG нет возможности просмотра внутрирайонных соединений, если сеть построена на сигнализации 2 ВСК.

На всех станциях SI2000 предусмотрена возможность тарификации любых вызовов: локальных, исходящих, входящих и транзитных, как для абонентов АТС, так и для входящих соединительных линий независимо от сигнализации, а также тарификация использования абонентом дополнительных услуг. Настройка тарификации осуществляется с помощью аппликации AMG. Оператор имеет возможность запрограммировать данные в соответствии с требованиями для конкретного объекта.

3. В тарифных файлах AMG иногда в столбце «Owner Number» (номер абонента А) запись отсутствует, а разговор станция регистрирует.

Это те случаи, когда номер абонента А нам неизвестен. Присутствие номера А обязательно только для ЗСЛ соединений (вызовы через АМТС). В остальных случаях номер вызывающего абонента может отсутствовать и в тарифных записях не отображаться.

### Пожелания:

1. Хотелось бы видеть блокировку абонентских портов в системе Alarm Monitoring.

Безотбойные абонеты (абоненты в состоянии локальной блокировки, LinePARking) доступны персоналу через «Subscriber Subscriber Out of Service Status: LPAR». В окне Alarm Monitoring возможно сформировать сообщение об ошибке при превышении заданного количества заблокированных абонентов на АТС. Данная функциональность реализована на продуктах CS/LS5083 и настраивается в аппликации FMG.

2. Хотелось бы осуществлять мониторинг состояния абонентских портов в реальном времени (занят, свободен, получает вызов и т. д. )

Просмотр состояния абонентов и транков возможен только по запросу оператора.

## Икрянинский ОУЭС

1. При выходе из строя абонентских комплектов с повреждениями (нет генератора вызывного тока, нет сигнала станции), о повреждении можно узнать только проверив сам АК, либо по заявки абонента. В мониторинге ошибок увидеть эти повреждения нельзя.

Речь идет о повреждении электронных компонентов, отвечающих за исполнение. Это оконечные или очень близкие к ним электронные компоненты принципиальных схем. Внедрение контроля на этом «рубеже» не оправдает себя. Абонентская плата будет более чем на 90% состоять из «контролеров». Этим «семерым с ложкой» необходимы ресурсы процессора. Им требуется питание. «Одному с сошкой» будет очень не сладко. Естественно реализация вызовет увеличение стоимости до запредельных значений. Внешние воздействия, которые приводят к повреждению «исполнителей», могут так же пагубно влиять и на «контролеров». Выходит, что нужно еще контролировать «контролеров». Контроль можно расширять до бесконечности. Вместо АТС получим Контрольный Орган.

Ситуация считается допустимой, если такие дефекты будут обнаружены по заявке от абонента. Персоналу АТС остается только подтвердить проблему. Заменить блок на исправный из ЗИПа и отправить в ремонт дефектный.

2. Нет возможности фильтрации по номеру транзитного абонента при снятии сигнального трейса.

Эта и другие функциональности будут реализованы в новой программе обработки трейсов на SI2000. Программа будет универсальной и для версии 5 и для версии 6. Сроки разработки данной программы уточняются.

3. При пропадании ОКС № 7 более 10 минут и при дальнейшем его восстановлении, все потоки находящиеся на одной плате ТРС с ОКС № 7 кратковременно пропадают, отображаясь в мониторинге ошибок, тем самым нарушая связь, как внутристанционную, так и межстанционную.

Необходимо провести детальный анализ данной ситуации и выявить причину пропадания всех потоков на одной ТРС. Возможно, это связано с рестартом платы CDA, возможно с превышением нагрузки на процессор.

4. Нет диагностики 1024 Мбит/с после АЦТК.

Контроль состояния тракта до АЦТК выполняет как АЦТК, так и SI2000. Контроль состояния трактов после АЦТК выполняется системой АЦТК. Если повреждение потока 1024 кбит/с силами АЦТК будет передано на SI2000 в виде стандартных для E1 удаленных аварийных сигналов, то повреждение будет отражено программой наблюдения за авариями.

5. Качество тестирования АК хочется иметь более совершенное (медленно, при работе по запросу одновременно 100 абонентов наблюдается остановка станции).

При разработке нового ПО для абонентских модулей постоянно совершенствуется и алгоритм измерения абонентских линий. Необходимо уточнить, какая версия ПО установлена на Ваших модулях и если она старая по возможности обновить версию программы.

6. При работе в программе «Удалённый билинг» нет возможности наблюдения за абонентами в текстовом формате (только в бинарном) нет спец. программы для расшифровки бинарного формата.

На объекте установлен пакет CS5072. Функция сбора тарифной информации одновременно в базу данных и для удаленного биллинга реализована в пакетах CS/LS508x.

## Ильин А. В.

1. Отчего появляется срочный аварийный сигнал с кодом 500050 «Backup software package run» и 2500040 «System overload-CAS»?

Аварийный сигнал 500050 появляется из-за того, что работает резервный пакет ПО. Такая ситуация возникает после нескольких перезагрузок модуля.

Аварийный сигнал 2500040 появляется из-за того, что система перегружена в части портов, которые описаны как CAS (ВСК). Причины описаны в документации.

2. Сколько времени будет храниться информация во флешь памяти на плате CLC без питания от ЭПУ.

Станция успеет морально и материально устареть к тому моменту, когда в заведомо исправной «флэш», не подверженной разрушающим воздействиям, «испортятся» данные. Определение таких сроков зависит от производителя, модели и года выпуска и определяется производителем карты памяти, формата «Compact Flash».

# «Каббалтелекм»

1. При отсутствии сигнала «готовности» у абонента, вследствие выхода из строя порта платы SAC, не появляется аварийный сигнал. Такая же проблема при пропадании сигнала на целом модуле MLC. Аварийное сообщение отсутствует и нарушение функционирования оборудования выясняется только по заявкам абонентов.

Вопрос стоит разделить на два. Первый касается единичного абонента. Речь идет о повреждении электронных компонентов, отвечающих за исполнение. Это оконечные или очень близкие к ним электронные компоненты принципиальных схем. Внедрение контроля на этом «рубеже» не оправдает себя. Абонентская плата будет более чем на 90% состоять из «контролеров». Этим «семерым с ложкой» необходимы ресурсы процессора. Им требуется питание. «Одному с сошкой» будет очень не сладко. Естественно реализация вызовет увеличение стоимости до запредельных значений. Внешние воздействия, которые приводят к повреждению «исполнителей», могут так же пагубно влиять и на «контролеров». Выходит, что нужно еще контролировать «контролеров». Контроль можно расширять до бесконечности. Вместо АТС получим Контрольный Орган.

Ситуация считается допустимой, если такие дефекты будут обнаружены по заявке от абонента. Персоналу АТС остается только подтвердить проблему. Заменить блок на исправный из ЗИПа и отправить в ремонт дефектный.

Второй вопрос касается модуля целиком. Данная проблема была персоналом АТС зафиксирована только на удаленных модулях и в настоящее время сервисная служба ожидает проявления дефекта, чтобы его: а) изучить; б) устранить и в) выработать методику борьбы на будущее.

2. Возможна ли работа платы UTA 5028BA по U- интерфейсу с блоком NTBA?

Плата UTA5028 предназначена для подключения ISDN абонентов по U – интерфейсу. NT блоки и ISDN телефоны, подключаемые к SI2000 должны поддерживать стандарт Euro-ISDN.

3. Предлагается предусмотреть возможность дистанционного обучения эксплуатационного персонала по аналогии с курсами дистанционного обучения в компании ОАО «ЮТК».

Работа в данном направлении проводится.

# «Севосетинэлектросвязь»

1. Часто выходят из строя дистрибьютор и выпрямители на выносах.

Возможно причиной выхода из строя можетявлятся первичная сеть (перенапрежение).

2. Периодически по одному из выносов (Ахсарисар АТС 320) выскакивают ошибки 2000010,2000020, 2000060.

Ошибки 2000010 – AIS,2000020 – LFA, 2000060 – A-type remote alarm свидетельствуют о плохом состоянии 2Мб тракта. Необходимо проанализировать ошибки за этот же период на портах смежного модуля. Причина может быть в неисправности системы передачи.

3. Диагностика в FMG не запускает тест по абонентским линиям, транком, транк группам. Проблема была заявлена на UFM 2004-2005гг она актуальна по сегодняшний день.

Проблема индивидуальная, проявляется только на конкретном объекте. На других объектах тестирование абонентских и соединительных линий производится нормально. Необходимо обратиться в сервисный центр для детального анализа проблемы и выявления причин некорректной работы системы диагностики.

4. После переключения SAN на AN на некоторых абонентских портах периодически пропадает сигнал готовности и при выполнении необходимых действий по устранению неисправности «короткое замыкание» выполненные действия не приносят должного эффекта, проблема решаема только после рестарта модуля MLC.

Переключение с SAN на AN производилось обслуживающим персоналом самостоятельно. Возможно, допущены какие-либо ошибки в SPD данных или настройке модуля. Необходимо обратиться в сервисный центр для детального анализа проблемы.

Недостатки SI-2000. CS5074AA120

Не вполне понятна тема вопроса. Следует задать вопрос с сопутствующими деталями или детально высказать пожелание.

## Алагир

1. При отключении есть возможность отключать абонентов SI-2000 с дискеты, но нет возможности подключать абонентов с дискеты.

На объекте установлен пакет CS5074. Функция пакетного (из файла) включения реализована в ПО CS508x.

2. Нет возможности просматривать в режиме реального времени состояние абонентов, транков.

Просмотр состояния абонентов и транков возможен только по запросу оператора. Если в транк-группе недостаточно каналов, то генерируются ошибки в соответствии с настройкой транк-группы. Если на модуле доступа заканчиваются свободные каналы, то генерируются ошибки .

3. АТС 320 SI2000 V5 работает как выносной модуль, управление станцией осуществляется по РРР, но нет возможности просмотра и управления MPS 20.

Система питания MPS20 не предусматривает удаленного управления системой. Возможен только просмотр параметров через консольное подключение. Однако ошибки с MPS20 автоматически передаются и отображаются в окне алармов модуля, к которому он подключен.

## Ардон

1. Проблема в точном обнаружении места повреждения типа «Сообщение» ошибки 93. В аварийной диагностики указывается место повреждения не соответствующее истине. Если в диагностике указывается место повреждения точка С7, то можно поменять все платы и не найти повреждения. Как правильно искать повреждение с кодом ошибки *93?.

Должны быть удалены внешние разрушающие воздействия. Для поиска нам понадобится «образцовый» или «эталонный» модуль. На нем точно не должно быть повреждений. Все платы как образцового, так и поврежденного модуля маркируются. Причем маркировка должна нам впоследствии точно определить местоположение съемного блока до перестановки. Если не оговорено специально, то имеются в виду мультиплексоры (UTA2118). Если на блоке есть наклейка, то извлечение и установка блока выполняется только в выключенном по питанию состоянии модуля. Сам блок питания извлекается только после его обесточивания (ЭМ-выключатель на стативе, секция 2).

Методика

1. 	выбрать «отправную точку», для определенности, начнем с секции PES2. Выбрать все платы этой секции и перейти к п. 2

2. 	выбранные платы поменять между модулями. Лучше «один в один».

2. 1. 	если на образцовом модуле есть ошибка или проявляется дефект, то переходим к п. 3

2. 2. 	если дефект не проявился:

2. 2. 1. 	если мы сюда попали через п. 3 или п. 4. 1, то переходим к п. 4. 1

2. 2. 2. 	если есть еще в запасе секции (PES1, CES), то выбираем другую секцию и переходим к п. 2

2. 2. 3. 	если дефект не перешел на образцовый модуль, то проблема в других платах, переходим к п. 6

3. 	если на образцовом модуле количество перенесенных с дефектного модуля плат больше одной то переходим к п. 3. 1, если только одна то к п. 3. 2

3. 1. 	на образцовом делим перенесенную с дефектного модуля порцию плат пополам и выбираем одну из двух частей и переходим к п 2, вторую часть считаем в дальнейшем перенесенной с дефектного на образцовый.

3. 2. 	эта плата дефектная. Ее меняем на ЗИПовскую. Проверяем на образцовом модуле. Дефекта быть не должно. Проверяем, есть ли на дефектном модуле проявление дефекта:

3. 2. 1. 	Если есть, возвращаем все платы на свои места в свои модули переходим к п. 1

3. 2. 2. 	если нет – к п. 11

4. 	если на дефектном модуле количество перенесенных с образцового модуля плат больше одной то переходим к п. 4. 1, если только одна то к п. 3. 2

4. 1. 	на дефектном делим перенесенную с образцового модуля порцию плат пополам и выбираем одну из двух частей и переходим к п 2, вторую часть считаем в дальнейшем перенесенной с образцого на дефектный.

5. 	выполняем п. п. 2 - 4 для абонентских плат.

6. 	меняем между модулями платы SIN, PIN, SCC, UPI, ADC, RTG и DC/DC именно в такой последовательности.

6. 1. 	если после замены дефект проявился, то меняем дефектный блок на ЗИПовский

6. 2. 	если не проявился, то переходим к следующему блоку в п. 6. Если блоки закончились, то идем к п. 7

7. 	меняем все межсекционные кабели один в один. Перепутка не допускается.

7. 1. 	если после замены дефект проявился, то переходим к п. 8

7. 2. 	если не проявился, то переходим к п. 9

8. 	последовательно меняем по одному «один в один» межсекционные кабели и определяем дефектный. Теперь его необходимо заказать и заменить по получении. Далее до получения следуем в п. 11

9. 	Проблема находится в бэк-панели. Выполняем поиск для бэк-панелей секций PES2 и PES1 аналогично п. п. 4. 1, 6. Для проверки CES для версии 4 потребуется, а для версии 5 может потребоваться изменить накруткой номер модуля.

10. 	после выполнения всех работ проблема не должна появится.

11. 	Мы либо, переставив всё съемное не добились перехода ошибки на образцовый модуль, либо устранили все проблемы. Здесь есть один нюанс:

11. 1. 	если в процессе перестановок мы, не заменив ничего, добились ситуации, при которой ни на одном из двух модулей дефект не проявляется, то такой ситуации есть два вероятных объяснения

11. 1. 1. 	мы в процессе переноса устранили инородное проводящее и мешающее тело либо

11. 1. 2. 	образцовый модуль не был идеальным. В нем также обнаружились но не определились дефектные блоки. Мы, по-просту, получили такую комбинацию «сопротивление нагрузки приемников включенных в параллель – внутреннее сопротивление источника сигнала», при которой дефект себя не проявляет. Иными словами, мы устранили устранимый дефект путем комбинирований «источник – нагрузка».

12. 	конец – делу венец.

### Пожелания:

Все поступающие вопросы и проблемы возникающие в процессе эксплуатации оборудования SI2000, поставленные перед сервисной службой и решенные с помощью специалистов сервисных служб, необходимо отражать в сервисной информации, доступной для всех операторов системы SI2000 в любое время суток. (на чужих ошибках тоже надо. )

В настоящее время прорабатывается система предоставления операторам возможности заявлять и просматривать проблемы, возникшие на SI2000 непосредственно в базу Help Desk сервисной службы, с которой он работает через Internet.

## Правобережный район

1. При переходе на V 5. 2 чаще стали повторяться ситуации, когда абонент находится в блокированном состоянии (как правило, из-за помех на абонентской линии) нет сигнала готовности, исходящей и входящей связи, но нет и индикации об аварийном состоянии абонентского порта.

Необходимо устранить помехи на абонентской линии. Если проблема после этого повторится, то следует связаться с сервисным центром.

2. Не происходит автоматическое восстановление межмодульного полупостоянного соединения в случае сбоя 2 Мb потока.

Необходимо уточнить, на каком этапе и с какой стороны не устанавливается полупостоянное соединение. Возможно, что причина не в 2мб. потоке, а оконечном оборудовании, которое подключено через это полупостоянное соединение.

3. Для удобства работы с обрабатываемыми данными необходимо вести подключение абонентов списком, а не по 13 номеров.

Включение абонентов списком реализовано на продуктах LS/CS5083 и выше.

4. При отключении абонентов желательно чтобы индикация о выключенном абоненте не останавливала обработку всего списка на отключение.

## Необходимо более детальное описание ситуации, когда останавливается обработка списка выключаемых абонентов. Является ли это ошибкой в самом списке или имеется ошибка в алгоритме обработки списка абонентов.

## Моздок

Версия CS 5074 AA 210 (АТС-3/2)

1) MPS-50 – частый выход из строя блоков ARB PNU2109CA из-за аварии **19 «плохая батарея на RTC»

Блоки 2002 года выпуска: батареи выработали ресурс.

2) Затруднённая работа с MPS через Internet Browser. Не выдаются результаты при принудительном прерывании замера ёмкости аккумуляторных батарей.

Каким образом выражена затруднённая работа. На данный момент есть новые версии программного обеспечения систем питания которые устранили ошибки старых версий. Результаты измерений выводятся только после окончания цикла.

3) В MPS при использовании Internet Browser, не распечатываются результаты в удобном табличном виде.

На данный момент таких функций у систем питания нет.

4) В подпрограмме CMG при замене категории абонента нет возможности установить новую вне зависимости от Feature Set.

Индивидуальные настройки у абонентов прописываются в режиме Specific.

5) В подпрограмме CMG нет возможности включения отключенных абонентов (Suspension Soft), при использовании внешних файлов.

На объекте установлен пакет CS5074. Функция пакетного (из файла) включения реализована в пакетах CS508x.

6) В подпрограмме CMG нет возможности одновременного перезапуска всех заблокированных абонентских портов

Непонятно, с какой целью требуется перезапуск заблокированных абонентов и что под этим подразумевается. Если абонентский комплект заблокировался, то необходимо выяснить причину блокировки и устранить ее.

7) В подпрограмме CMG нет возможности отбора абонентов, имеющих услугу СВАС – таблица Subscriber Overview by Features, при наличии у абонентов большого кол-ва услуг (Feature Set – Specific).

В таблице Subscriber Overview by Features отображаются в основном только те услуги, у которых имеется отдельная функция активизации – деактивизации и отдельное описание параметров услуги.

8) В подпрограмме CMG у отключенных за неуплату абонентов (Suspend Account) нет возможности просмотреть ДВО услуги списком через Subscriber Overview by Features.

При отключении абонентов за неуплату у них автоматически меняется набор дополнительных услуг. Так построен алгоритм программного отключения абонентов. Если такое решение не устраивает, то абонентов можно отключать непосредственно на кроссе.

9) При наличии свободных каналов ЗСЛ основного пути (SSN7), занимаются соединениями абонентов каналы ЗСЛ альтернативного пути (CAS).

Каналы альтернативного пути занимаются в случае, когда АМТС присылает отбой с причиной от 34 до 47. При таком отбое SI2000 пытается проключить соединение по альтернативному направлению.

10) После коррекции времени на станции необходимо рестартовать все CDA, иначе фиксирование ошибок (raw-error) не соответствует реальности. В последствии после рестарта расхождения во времени появляются снова.

Проблема решена в последних версиях программного обеспечения SI2000.

11) При достижении температуры окружающей среды 28-30°С на модулях MLB появляется ошибка ***1400010 - PLL not synchronised with synchronisation source, и происходит самопроизвольный рестарт модуля. Заявленная в ТТХ температура окружающей среды <45°С.

Необходимо уточнить, что является причиной перезагрузки модуля: перегрев элементов, проблемы с синхронизацией (генератором) или что-то еще. Необходимо замерить температуру непосредственно в модуле, так как на платах температура будет выше чем в помещении.

12) После установки пакета CS 5074 AA 210_CISPUB не открывается окно View Status Messages (MCA)

Проблема может быть связана с ошибками при установке пакета на управляющий компьютер.

## Эльхотово

а. Невозможно подключение отключенных абонентов списком.

На объекте установлен пакет CS5074. Функция пакетного (из файла) включения реализована в пакетах CS508x.

б. Полупостоянное соединение сбрасывается при каждой перезагрузке модуля или станции, при пропадании 2Мг. тракта. Восстановление связано с выездом на вынос.

Необходимо уточнить, на каком этапе и с какой стороны не устанавливается полупостоянное соединение. Возможно, что причина не в 2мб. потоке, а оконечном оборудовании, которое подключено через это полупостоянное соединение. Если оконечное оборудование подключается к абонентским линиям, то оно должно имитировать телефонный аппарат с поднятой трубкой.

в. При установке услуг через Feature Set, те услуги, которые активизирует сам абонент, оператор не имеет возможности изменения состояния услуги при записи в таблицу Feature Set, при установке приходится заходить в закладку где находится услуга и в ручную изменять её состояние. (Абонент, написавший заявление, например, на услугу CW, ждёт работы данной услуги и не всегда знает, что её нужно активизировать, тем более, что не у каждого абонента имеется телефонный аппарат с тональным набором.)

Услуга может активизироваться как с телефона с тональным набором, так и с декадным. Оператор активизирует услугу каждому конкретному абоненту отдельно. Через Feature Set можно только прописывать услуги группе абонентов.

4. Невозможен просмотр состояния каналов в режиме реального времени.

Просмотр состояния абонентов и транков возможен только по запросу оператора.

5. При отключении абонентов через программу Suspend Account есть возможность перенаправления на голосовой сервер, но нет возможности дозвона на отключенный телефон оператору при необходимости (Абонентский отдел требует доступа к абонентам для предупреждения передачи их дел в суд), по этой причине приходится в течении месяца многократно изменять состояние абонента при отключении и подключении.

Если необходимо оставить возможность дозвона к отключенным за неуплату абонентам с определенного телефона, то возможно использовать для этого функцию ICB Category вместо IOC.

## Новоуральск

1. Недостаточная надёжность жёстких дисков на плате CLB (UTA 5012AB09C) – 1-2 раза в год. Даже исправные резервные платы, пролежавшие на хранении 8-9 месяцев, после замены не встают в нормальный режим работы (диски не инициализируются).

Наиболее частая проблема выхода из строя дисков – перегрев. Возможно в помещении, где установлены модули MLB, временами температура поднимается выше 30 градусов, возможно существуют проблемы в охлаждении дисков внутри модуля, например, загрязненный фильтр.

2. При замене плат SAC (UTA 5011BE) на MLB зуммер “Ответ станции” у абонентов появляется только после RESET модуля (вначале тишина, либо зуммер “Занято”, питание на АК присутствует).

Если после установки новой абонентской платы на комплектах нет ответа станции, то прежде чем рестартовать весь модуль необходимо произвести рестарт одной абонентской платы, а также заблокировать и разблокировать все абонентские порты этой платы на V5. 2 интерфейсе.

3. После проверки абонентского номера на Status, через минуту в Alarm monitoring загорается срочная авария на mca-b - Link Down. Устраняется нажатием Refresh.

Ранее в сервисный центр такой заявки не поступало. В настоящее время проблема изучается совместно с персоналом объекта. Сервисный центр ожидает поступления запрошенных сведений.

# Коми

## АТС-51 Сыктывкар

Есть пожелание: Когда станция обслуживается несколькими операторами, неизбежно возникают спорные моменты: кто и когда установил абоненту услугу, включил должника и т. п. Лог файлы SQL запросов, ведущиеся на станции, не содержат ответов на эти вопросы. Хотелось бы, чтобы в следующих программных пакетах появилась возможность вести лог-файлы о действиях пользователей, автоматически их сохранять в определённый каталог и при необходимости иметь возможность вывести все действия производимые с конкретным абонентом за 2-3 года.

Все действия всех операторов записываются в журналы (файлы протоколов). Для анализа ситуации необходим квалифицированный специалист, умеющий эти журналы читать.

Для каждого оператора можно предусмотреть индивидуального пользователя (login), под учетной записью которого оператор может работать. Это упростит анализ.

# Уралсвязьинформ

## Ямало-Ненецкий филиал

1) об автоматизации совместного массового отключения абонентов за неуплату услуг связи ГТС, ОАО «Ростелеком» или других операторов, предоставляющих услуги междугородной связи

Отключение за неуплату выполняется в приложении CMG через «SubscriberSubscriber: ActionSuspend Account». Включение ранее выключенных за неуплату выполняется через «SubscriberSubscriber: ActionResume Account: ActionResume Account From File». Расчетный центр формирует файл с местными номерами должников. Определяет что требуется: выключить или включить и при выключении определяет остаточный набор услуг, если практикуется не полное выключение, а например, доступность экстренных служб или местной связи, для должников по АМТС. Расчетный центр передает в определенную директорию сервера АТС SI2000 этот файл с номерами, а персонал этот файл отправляет на исполнение. Поскольку аппаратная реализация и программное обеспечение расчетного центра не является стандартным для ИскраТЕЛ, а определяется поставщиком, которого выбрал оператор или филиал, постольку описанный подход наиболее универсален. Любой расчетный центр точно должен уметь выдать файл с номерами должников. Выключение и включение через файл доступно в пакетах CS/LS508x.

2) об обработке тарифных данных;

Для взаимодействия с расчетным центром (Billing center, Биллинг-центр, Абонентский отдел – название может быть иным), предусмотрена возможность организации автоматического сбора тарифных данных на диске Т: управляющего компьютера станции (так называемый Remote Billing). Взаимодействие c биллинг – центром предусмотрено следующим образом. Через сетевое подключение (для этого желательно предусмотреть специальный шлюз) биллинг - центр соединяется с сервером SI2000, проверяет наличие новых тарифных файлов в папке T:\transfer, забирает файлы к себе и удаляет эти файлы на диске управляющего компьютера АТС (чистит за собой место). Дальнейшую обработку, хранение и прочее использование информации, как предоставление счетов абонентам, предоставление информации в собственные службы, предоставление информации третьим сторонам, берет на себя расчетный центр.

3) об организации мониторинга и управления системой питания MPS-100 на MSAN (в настоящее время на оборудовании MSAN нет интерфейса для подключения MPS);

Для дистанционного управления и контроля систем электропитания MPS через IP–сеть используется интерфейс Ethernet - Digi One Real Port, производителя Digi (интерфейс DORP).

4) о возможности внесения изменений в конфигурацию оборудования SI 2000 МСА версия ПО 7.4, при изменений маршрутизации, с сигнализации ОКС№7 (изменение количества CIC, добавление или удаление LINK и т. д. ) без рестарта и остановки связи.

Изменение конфигурации в части сложной и быстрой сигнализации ОКС7 сопряжено с изменением правил работы очень быстрых приложений на сигнальном процессоре. Взаимодействие сигнального и основного процессоров также требует пересмотра. В пакетах ниже CS508x такие действия выполняются через процедуру рестарта – процесс повторной загрузки в оперативную память исполняемого кода и полупостоянных данных.

# Волгателеком

## Похвистневский МУЭС

После замены управляющего комплекса SI2000 v.4 на v.5 наблюдаются проблемы с работой настенного блоком-табло, сигнализирующего о наличии ошибок на станции

Проблема была заявлена в сервисный центр. Проверка работоспособности аппаратных средств выявила выход из строя порта на управляющем компьютере и проблему на плате ISA. Плата отправлена в ремонт.

## Чапаевский МУЭС:

1. Почему выходят 92, 93, 95, 44 ошибки. На 4 версии делали RESET модуля и всё уходило…

Ошибки 9х свидетельствуют о повреждениях в модуле доступа версии 4. Это модули AXM, ранее ASM. Модуль как ранее, так и в настоящее время обнаруживал данные проблемы своей программой диагностики. Программа диагностики «крутится» внутри модуля AXM. Узел коммутации выполняет посреднические функции между модулем AXM и системой диагностики узла управления. Рестарт модуля ранее приводил к «сбросу» индикатора аварии не устраняя проблему по существу. Сейчас рестарт не приводит к сбросу индикатора, что более правильно. Необходимо решать проблемы, вызванные, скорее всего, внешним воздействием.

2. Если пропадет все питание, то станция загрузится?

Для нормальной работы АТС должно быть предусмотрено гарантированное питание. Это и резервирование линий к трансформаторным подстанциям, и наличие линий от более чем одной ТП, и наличие исправного дизель-генератора с запасом топлива к нему, а также наличие исправных аккумуляторных батарей необходимой для нормальной работы емкости. Перечень требуемого определяется в зависимости от вавжности объекта. Если по какой-то причине схема питания не является надежной, то следует в первую очередь исправить именно это положение – «поднять» надежность до требуемого уровня. На кратковременный период до восстановления надежности питания персонал должен знать, уметь быстро и правильно выполнить процедуры выключения питания узлов АТС. В составе модулей особое внимание следует уделить узлу коммутации и узлу управления, не забывая при этом и об узлах доступа. Данная процедура рассматривается при проведении обучения специалистов технического обслуживания в центрах обучения ИскраТЕЛ. После штатного выключения питания его дальнейшее включение не вызывает трудностей. Чего не скажешь о нештатном аварийном отключении питания. Выход из строя может быть не только логическим, что, обычно, для узла коммутации «лечится» на месте путем переинстолляции, но может быть связан и с повреждением поверхности жесткого диска. Замена диска на узле коммутации – процедура не долгая при наличии блока в ЗИПе. Замена диска в составе узла управления во многих случаях может быть выполнена только в сервисном центре. Выводы напрашиваются сами собой – во-первых, надо содержать систему питания в порядке и, во-вторых, держать «порох в пороховницах».

3. Почему … стали виснуть … комплекты?

Следует запустить трейс на транк или транк-группу. После «зависания» комплекта на смежной АТС прочитать результат. Выполнить анализ помогут специалисты в сервисном центре.

## Тольяттинский МУЭС

1. Организация синхронизации от внешнего источника …

Для организации синхронизации от внешнего источника необходим кабель CBE0000CH для модуля MLC и CBE0000AM для MCA. При заказе кабеля необходимо дополнительно указать длину. Количество единиц кабеля зависит от количества управляющих групп. Для MCA – всегда 2, для MLC 1 или 2. Место подключения кабеля в модуле определено в документации. Необходимо описать внешние точки синхронизации в закладке GlobalSyncronization для MCA,

и Global SyncronizationSource для MLC.

Примерры приведены для пакетов CS5083AA и LS5083AA.

## Ульяновский филиал

При скачках питающего напряжения, имеющих место при грозовых разрядах, возникает аварийная ситуация на модулях v.4 (ошибка 2400260), что не наблюдалось до установки v.5

Подобная проблема была однократно заявлена только с одного объекта. В том случае отключение всего района было связано с неуплатой потреблённой электроэнергии и было плановым. Персоналу были даны подробные инструкции, но проблему изучить не удалось из-за прекращения администрацией района практики неплатежей, и, как следствие, прекращения плановых отключений. Отключение ТП, питающего только АТС к подобным последствиям не приводило. Персоналу следует обратиться в сервисный центр.

На опорной станции при входящей МГ связи, отсутствует информация BUSY от абонента оконечной станции, что приводит к непроизвольному занятию РСЛО на АТСК

Следует уточнить конфигурацию и используемые сигнализации на всех участков описанного транзитного для SI2000 соединения. Затем обратиться в сервисный центр для получения дальнейших инструкций.

## Опенбургский филиал

Отсутствие необходимого набора интерфейсов (оптических, электрических на стык 8, 34 Mb), что вынуждает приобретать дополнительное оборудование для стыка по интерфейсам, отличающимся от 2 Mb

Стандартным и самым распространенным интерфейсом для систем связи был и пока остается интерфейс Е1. Интерфейсы оптические пришли позже вместе с технологическим развитием систем передач. В оборудовании систем передач от различных производителей обязательно имелись «шлюзы» или по-другому точки подключения интерфейсов Е1. Стык 8448 кбит/с (Е2) и 34 Мбит/с (Е3) характерен вторичному и третичному уплотнению соответственно. Оптический стык также распространен в стандарте STM (155 Мбит/с для STM-1). В SI2000 версии 6 стандартным является оптический стык Gigabit Ethernet.

Отсутствие замыкающегося внутреннего шлейфа на абонентском выносе (при повреждении СЛ, связь теряется полностью, в том числе и между абонентами данного выноса)

Видимо, речь идет о линейном повреждении на трактах ИКМ от модуля коммутации (MCA/SN) или модуля коммутации и доступа (MLC/SAN, АТС-320/SAN) до модуля доступа (MLC/AN). Действительно, в случае неисправности сигнальных линков протокола V5.2 связь у абонентов выноса теряется полностью. В такой ситуации существуют два выхода из положения. Первый – починить систему передачи, второй – вынос перевести в отдельностоящую АТС (MLC/AN  MLC/SAN). Первое решение предпочтительно, поскольку при выборе второго решения оператор связи может абонентам выноса гарантировать только внутристанционную (читай – внутримодульную) связь.

Невозможность включения оборудования пожарной, аварийной сигнализации, сигналов оповещения гражданской обороны

Подключение внешних датчиков предусмотрено на системах питания MPS и табло аварийной сигнализации  ISA.

## Нижегородский филиал

Отсутствие в v.5 голосовых функций

Голосовые функции (Announcement) в версии 5 реализованы.

## Самарский филиал

Отсутствие возможности динамического контроля измерения абонентских линий, снятия трейса, занятия каналов в потоке

В подсистеме FMG запрос на измерение контроль за состоянием измерения выполняется через поля запроса на измерение

Процесс сбора трейса контролирует опратор через кнопки

Контроль очередности занятия транков доступен через RoutintgTrunkStatus:

## Кировский филиал

После установки патча на АТС NEAX61 Сигма (суть патча: возможность распознавания сообщения ОКС7 с кодом 2F), появились автономные сообщения (на NEAX61 Сигма) о приёме сообщений 2F (Confusion) со стороны АТС - 31 (SI2000, пакет ПО CS5082AA), причём в этих сообщениях указывается невозможность распознавания именно сообщения 2F. Подобные сообщения с кодом 2F выдаются практически на каждый вызов.	
Версия ОКС на NEAX61 Сигма ISUP 1994года. На АТС - 53 (SI2000 пакет ПО CS5072AA240) ошибок, связанных с ОКС №7 не было. АТС NEAX61 Сигма также по ОКС соединена с АТС EWSD (ISUP 2000) и АТС - 53 (SI2000, пакет ПО CS5072AA240-CISPUB), на которых и с которых ошибок, связанных с ОКС №7 не было.

Необходимо выяснить, на какое сообщение АТС формируется сигнал 2F и определить параметр, который считается ошибочным.

В процессе эксплуатации возникла необходимость разрешить доступ абонентам ГТС, ограниченным по исходящей МГ связи, на сеть сотовых операторов. При попытке редактирования таблицы Global/Barring/Originating Calls в приложении CMG появилась ошибка «Max. number of barring prefixes exceeded». В городе Киров стоят две АТС SI2000 версии 5 с пакетами ПО CS5072AA240-CISPUB и CS5082AA. На АТС с пакетом ПО версии CS5072AA240 таблица Originating Calls содержит 195 строк, а на АТС с пакетом ПО версии CS5082AA – 358 строк.

Количество префиксов в таблице Barring ограничено. Для старых продуктов ограничение было 200 – 300 префиксов в зависимости от версии ПО. В новых продуктах это значение увеличено до 1000 – 2000 в зависимости от версии.

При создании полупостоянного соединения и запросе состояния каналов порта (где проходит полупостоянное соединение), нет информации по каналу (канал вообще отсутствует в status-е), участвующему в соединении.

При создании полупостоянного соединения указываются координаты (модуль, порт, канал) всех точек, которые участвуют в соединении. При опросе транков, задав в качестве параметров номер модуля и порта, выводится состояние транков данного порта. Стандартной ошибкой при создании полупостоянного соединения является двойственное описание точки: как транка и как точки в полупостоянном соединении. Обязательно перед созданием полупостоянного соединения требуется удалить транк. Если на объекте не допустили такой ошибки, то это обстоятельство и объясняет отсутствие канала при опросе состояния транка – транк удален и статуса иметь не может. Если при создании полупостоянного соединения ошибка была допущена, то ее следует устранить.

Пожелания для удобства диалога «человек-машина»: наличие командной строки (запрос-ответ).

Командная строка для администрирования стандартно предусмотрена для версии 4. Для версии 5 такая функция не предусмотрена.

В процессе эксплуатации оборудования связи, между АТС SI2000 (пакет ПО CS5082AA) и АТСКУ, а также между АТС SI2000 (пакет ПО CS5082AA) и «Сигма-СПб» (производство «ТелеИнформ» г. Санкт - Петербург) по 2ВСК выявлена следующая ситуация: происходит блокировка исходящих каналов на станциях АТСКУ и «Сигма-СПб» (каждый раз разные каналы и разное количество). Рестарт транков на этих АТС не помогает. Помогло в нескольких случаях рестарт транков на SI2000, а в большинстве случаев помогает либо рестарт CDA, либо переключение половинок модуля MCA. Зависимостей в появлении блокированных каналов не выявлено, всего таких случаев было около 10 за 6 месяцев совместной эксплуатации. Связь между всеми АТС организована по SDH (производства ECI).

Проблему следует заявить в сервисный центр для детального изучения.

При настройке ОПТС - 30/31 типа SI2000 (пакет ПО CS5082AA), была выявлена следующая проблема: при стыковке со станцией АТСК по 2ВСК при частотном обмене, тональные приемники на SI2000 включаются сразу же после запроса (первой или следующей) цифры, (возможно во время запроса), при этом на приеме (приемник «слышит» сигнал своего передатчика) возникает эффект «эха» передаваемого запроса с амплитудой ~ -20 .. .-30 dB. SI2000 выдает сигнал В15 (нет частотного обмена) и дает линейный сигнал отбой. Число непрохождений составляло ~ 80-85%. Эффект «эха» на стороне АТСК устранить невозможно. Были созданы тестовые потоки на EWSD и NEAX61, на них данной проблемы «эха» не наблюдалось. Проблема частично решена уменьшением уровня на приеме, что позволило уменьшить число непрохождений до ~- 3-5%, но полностью устранить не удалось. Просим проработать вопрос о синхронизации времени подключения «своих» тональных приемников по отношению к «своим» передатчикам при частотном обмене челноком

Проблема решается настройкой регистровой фазы. Необходимо создать новый вариант «MFC Shuttle», для которого следует определить таймер паузы 50 мС (по умолчанию – 20). Пример приведен на рисунках. Далее этот вариант определить в транк-группе и рестартовать транки.

На станциях города установлено ПО - MN Release - LGCM0A10; Node Release - MVMD0A26; DB Release - LGCB0A07; Data Release LGCC0A12. Отсутствует возможность ограничивать у абонентов входящую и исходящую связь посредством файла (имеется на АТСЭ “АЛС и ТЕК”)

Включение абонентов списком реализовано на продуктах LS/CS5083 и выше.

Не работает «черный список» для входящей Trunk Group, работающей по 2 ВСК. Это нужно для ограничения выхода на МГ связь абонентов других операторов с координатных АТС

В последних версиях ПО для SI2000 алгоритм  работы черных и белых списков на ВСК сигнализациях значительно доработан. Появилась возможность ожидания пакета АОН до анализа списков на транк-группе.

Отсутствует возможность формирования CDR записей в двух форматах одновременно – бинарном и текстовом. Для удобства работы эту возможность желательно иметь.

Функция сбора тарифной информации одновременно в базу данных и для удаленного биллинга реализована в пакетах CS/LS5082 и выше.

В CDR записях не предоставляется информация о транках (транк-группах).

В бинарном файле (удаленный биллинг) информация о номерах транков и номерах транк-групп присутствует. В продуктах LS/CS5082 и выше информация о транках и транк-группах присутствует и в результатах, отображаемых через MN.

Нет возможности изменения промежутка времени в потоке между контрольными вызовами на автоответчик

В продуктах LS5073, CS5074 и выше такая возможность реализована. Настройка задержки времени  между тестами определяется в таблице “Late Feature”.

При контрольных вызовах на автоответчик, по некоторым транк-группам результаты тестов бывают не полными – часть транков отсутствует

Отсутствие информации по некоторым транкам означает, что они были заняты в момент проведения тестов.

Отсутствует возможность запускать автоматические наборы на автоответчик на длительный срок, т.е. по расписанию (только однократно). Необходимо каждый день задавать запрос на диагностику.

В продуктах LS/CS5083 и выше появилась возможность запускать тестирование соединительных линий на несколько дней или на определенный период.

На сокращенные номера местной телефонной сети попадают ошибочные вызовы.

Следует провести анализ и ограничить выход стандартным средством, например, Barring Class.