| ISKRATEL GROUP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  | Система |  |  | SI2000 |
| №: 3 |  | Автор: Борче Насковски |  |  |  | Дата: 20/09/2006 |  |  |
| Версия продукта: | V5 |  | SW Release | CS5074 (82, 83) |  |  | Кол-во страниц: 1 |  |
| ### Teмa: Согласование данных между активной и пассивной сторонами узла по запросу оператора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процедура согласования данных по запросу оператора по направлению к узлу используется в том случае, когда в процессе работы узла появляются проблемы, связанные с базой данных узла. Это могут быть, например, аварийные сигналы с кодами 100120, 100130, 100140, 100150… |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Действия перед началом процедуры согласования базы данных на CSB-стороне узла из MN Условием для начала согласования базы данных по запросу оператора является установление CSB-стороны узла в состояние инсталляции (Installation State). ## Процедура согласования данных на CSB-стороне узла по запросу оператора из MN Процедура согласования данных на CSB-стороне узла по запросу оператора из MN запускается в меню SYS -> Administration -> Node DB Synchronisation -> Start. При активизации согласования данных по запросу оператора, на MN производится блокировка администрирования, а на MAS-стороне запускается последовательность действий, после успешного окончания всех этих действий вернется подтверждение запроса. Если действия, произведенные в соответствии с этой последовательностью на MAS-стороне узла, не явились успешными, вернется сообщение об отклонении запроса на согласование, на MN снова активируется администрирование. Действия, которые происходят после активирования процедуры согласования данных на MAS-стороне узла: - останавливается передача изменений данных между MAS- и CSB-сторонами; изменения, произошедшие за время согласования данных, сохраняются на стороне MAS, - останавливается передача изменений (триггеров) со стороны MAS на MN; содержимое остается на MAS-стороне узла, - старое содержимое очереди с возвратными триггерами на MAS-стороне правильно обрабатывается и очищается. Снова произведите экспорт полупостоянных (SPD) данных из компьютера MN (SYS -> Administration -> Database -> Node Data -> Export). SPD-данные, которые были экспортированы, перенесите на CSB-сторону узла с помощью стандартной процедуры (SYS –> Administration -> Install-Backup -> Actions -> File Transfer ->Install). По окончанию передачи данных на сторону CSB необходимо произвести сброс CSB-стороны узла. После этого на MN остановите процедуру согласования данных по запросу оператора на CSB-стороне узла в меню SYS -> Administration -> Node DB Synchronisation -> Stop. После этого аварийный сигнал об ошибке в базе данных будет снят. На MAS-стороне узла при установке параметра Node DB Synchronisation = Stop снова активируется очередь на согласование данных на стороне CSB и активируется очередь триггеров в направлении от MAS к MN. Также происходит разблокирование администрирования компьютера MN. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Функциональность согласования данных между сторонами MAS и CSB по запросу оператора не устраняет причин, вызвавших несоответствие данных, она является только инструментом, который используется в том случае, когда несоответствие уже наступило по какой-либо причине. После использования инструмента для согласования данных на активной и пассивной сторонах узла по запросу оператора сторона MAS берет на себя ответственность за согласование данных на стороне CBS.