| ISKRATEL GROUP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  | Система |  |  | SI2000 |
| №: 4 |  | Автор: Борис Костаньевец |  |  |  | Дата: 22/09/2006 |  |  |
| Версия продукта: | V5 |  | SW Release | CS5083АА |  |  | Кол-во страниц: 1 |  |
| ### Teмa: Изменения продукта CS5083AA к новым русским требования для реализации многооператорской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Документ описывает изменения в продукте CS5083AA, являющихся следствием изменений требований для реализации многооператорской среды, а в связи с этим обработку категорий абонентов в Российской федерации. Первое появление изменений с пакета CS5083AA050. Использование новой функциональности продукта на других рынках, на которых используется одинаковое программное обеспечение (CS5083AA), не имеет смысла. # Введение С изменением национальных требований к категориям абонентов и вызовов в Российской Федерации (документы »ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В РД 45.158-2000«, »ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В РД 45.217-2001, книга 4« и »ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В РД 45.217-2001, книга 5«) для систем, выступающих в роли АМТС или ЗТУ, требуется ввести функцию маршрутизации вызовов исходя из категории вызывающего абонента и вызываемого номера. Междугородние и зоновые вызовы должны обслуживаться как приоритетные или неприоритетные в зависимости категории поступившего вызова. Приоритетные вызовы обслуживаются по принципу приоритетного вызова (ограниченное время ожидания в очереди на освобождение соединительной линии), а неприоритетные вызовы в случае занятости всех каналов сразу же получают отказ. В настоящем документе приводится описание всех изменений, внесенных в новый пакет продукта CS5083AA в обеспечение новых требований, предъявляемых к системам, выступающим в роли АМТС или ЗТУ. Одновременно в настоящем документе приведено несколько руководящих положений для внесения изменений, необходимых на нижних уровнях сети. Также в документе представлены взаимодействие новых функциональностей с абонентскими услугами. # Новшества в продукте CS5083AA для поддержки требований к реализации многооператорской среды на российском рынке (выпущенных в 2005 году) ## Новое значение и новые названия абонентских категорий Наряду со старыми названиями абонентских категорий в продукт CS5083AA дополнительно введены новые названия абонентских категорий, совпадающие с новым значением абонентских категорий. Перечень старых и новых названий абонентских категорий в SI2000 приведен в таблице 1. Таблица 1  Старые и новые названия абонентских категорий в MN (CMG) SI2000 Категория АОН; Старое название категории абонента; Новое название категории абонента. 1; Ordinary subscriber; Preselected Carrier 1. 2; Hotel subscriber; Hotel Subscriber (Multicarrier). 3; Local subscriber; Local Subscriber (Multicarrier). 4; Priority subscriber; Priority Subscriber (Multicarrier). 5; Free of Charge; Preselected Carrier 2. 6; Long Distance Coinbox; Preselected Carrier 3. 7; Access to Special Services; Preselected Carrier 4. 8; Data transfer; Data Transfer (Multicarrier). 9; Local Coinbox; Preselected Carrier 5. 10; Good Payer; Per Call Carrier Selection. Новые категории присваиваются собственным абонентам (Subscriber Category в окне Subscriber или в окне Feature Set) и группам соединительных линий через параметр Trunk Group Category в окне Trunk Group (для сигнализаций, не поддерживающих передачи категории, например, в случае DSS1) и затем они используются для маршрутизации вызовов в направлении предварительно или динамически (выбор при каждом вызове) выбранного оператора по критерию Subscriber Category (Категория Абонента) в окнах Path и Destination Outgoing. При старых категориях список категорий, присваиваемых группам соединительных линий, был ограничен на три категории АОН. Сейчас группе соединительных линий присваивается одна из всех новых категорий абонентов. Примечание: Вставка абонентских категорий на группе входящих соединительных линий выполняется, как правило, только для группы соединительных линий только там, где номер и категорию не получаем из сети. Во всех других случаях такое администрирование не будет правильным. Для более наглядного представления в нижеследующей таблице приведен список старых и новых наименований, а также указано цифровое значение внутренней категории в системе. В той же таблице приводится значение, вводимое в CDR-запись для вызова абонента с этой категорией. Таблица 2 − CDR категория абонента для старых и новых категорий абонента Внутренняя категория; Наименование категории абонента; CDR-категория. 1; Ordinary subscriber; 1. 16; Hotel subscriber; 2. 17; Local subscriber; 3. 4; Priority subscriber; 4. 18; Free of Charge; 5. 7; Long Distance Coinbox; 6. 19; Access to Special Services; 7. 5; Data transfer; 8. 20; Local Coinbox; 9. 23; Good Payer; 10. 56; Preselected Carrier 1; 1. 62; Hotel Subscriber (Multicarrier); 2. 65; Local Subscriber (Multicarrier); 3. 63; Priority Subscriber (Multicarrier); 4. 57; Preselected Carrier 2; 5. 58; Preselected Carrier 3; 6. 59; Preselected Carrier 4; 7. 64; Data Transfer (Multicarrier); 8. 60; Preselected Carrier 5; 9. 61; Per Call Carrier Selection; 10. ## Категории СЛМ и МГ, прочие категории абонентов На линиях СЛМ (CAS, MFC Shuttle) используются СЛМ-категории вызова, приведенные в таблице вместе с CDR-категориями. Если маршрутизация вызова на стороне исходящей связи выполняется по категориям абонентов, то учитываются соответствующие старые внутренние категории. Таблица 3 − Категория вызова СЛМ Категория СЛМ; Внутренняя категория; Наименование категории абонента; Категория CDR. 11; 4; Priority subscriber (Приоритетный абонент); 4. 14; 1; Ordinary subscriber (Обычный абонент); 1. 15; 2; National operator (Национальный оператор); 15. Тоже самое относится к МГ-линиям. На МГ-линиях (CAS, MG Packet) используются следующие категории, для которых маршрутизация выполняется также, как и ранее. Таблица 4 − Категория вызова МГ Категория МГ; Внутренняя категория; Наименование категории абонента; Категория CDR. 11; 38; Priority MG Subscriber (АМТС); 244. 12; 35; Priority MG Operator (АМТС); 245. 14; 40; Ordinary MG Subscriber (АМТС); 246. 15; 39; MG Operator (АМТС); 247. Другие категории абонентов, выбираемые в окне Subscriber или Feature Set, служат для особых примеров и для них исходящий маршрут всегда определяется путем администрирования. В нижеприведенной таблице приведён список наименований и внутренних категорий. Таблица 5 − Другие категории абонентов в SI2000 Внутренняя категория; Наименование категории абонента. 6; Test Equipment. 28; Dispatcher (PABX). 29; Fast Billing. 30; Priority Subscriber with Home Meter. 31; Ordinary Subscriber with Home Meter. 41; Attendant (PABX). ## Постепенный переход на обслуживание по новым требованиям Система обеспечивает постепенный переход на обслуживание по новым требованиям. ### Маршрутизация Для маршрутов в исходящем направлении, где маршрутизация вызов выполнялась на основе критерия Subscriber Category (Категория абонента), таблицы маршрутизации дополняются записями о новых категориях вызывающих абонентов. Если до настоящего времени критерий Subscriber Category не использовался, то необходимо для вызовов на префикс 8 ввести условия и маршруты для старых и новых категорий, так как лишь таким образом возможно обеспечить постепенный переход на работу по новым требованиям (если будут заданы маршруты лишь для новых категорий, то необходимо сразу же для всех внутристанционных абонентов изменить присвоенную абонентскую категорию и на всех группах соединительных линий выбрать преобразование принятых категорий абонентов в новые внутренние категории, как это описано в п. 2.3.3.). ### Абонент Категорию абонента можно просто изменить административным путем, выбрав соответствующее новое значение. Одновременно с изменением категории абонента в наборе услуг (Feature Set) изменяется категория для групп абонентов с таким же набором услуг. После изменения уже первый следующий вызов будет маршрутизироваться на основе вновь присвоенной категории. ### Группа соединительных линий В обеспечение постепенного перехода на работу системы по новым требованиям, предъявляемым к отдельной группе соединительных линий, к группе соединительных линий добавлен новый административный параметр Subscriber Category Usage, определяющий использование нового (устанавливается значение Multicarrier) или старого (устанавливается значение Ordinary) значения категории абонента. Это значит, что для каждой отдельной группы соединительных линий можно принятые категории обслуживать также, как и ранее (маршрутизация по старым категориям абонентов) или же эта принятая категория преобразуется в новую внутреннюю категорию и затем это новое значение используется в качестве критерия маршрутизации. При этом ключевое изменение будет иметь место у абонентов категории Priority Subscriber (Multicarrier). Описание приоритетного вызова приводится в п.2.6. в продолжении настоящего документа. Внимание! Использование нового набора категорий на группе соединительных линий с сигнализацией R2 в данный момент не разрешается (в данных по умолчанию отсутствуют данные по преобразованию в новые русские категории). Причина этого в том, что не существуют строгие требования для сигнализации R2. ### Формат номера вызываемого и вызывающего абонента В продукте CS5083 номер вызываемого или вызывающего абонента адаптируется к требованиям сигнализации для каждого маршрута (Route) в отдельности. Так как для каждого оператора будет введен собственный маршрут, поэтому при администрировании необходимо позаботиться о соответствующем преобразовании номеров А и В (соответствующие цифры и тип номера). Для категорий абонентов, выбирающих оператора при каждом вызове, в номер В дополнительно включен код междугородного или международного оператора. Зависимость категорий абонента и требуемых форматов номеров А и В для конкретных сигнализаций – смотри в документе «ТИПОВАЯ ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ ЗОНОВОГО ТРАНЗИТНОГО УЗЛА (ЗТУ) ПО ПРОВЕРКЕ ВЫБОРА ОПЕРАТОРА МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ НА СЕТЯХ МРК ОАО «СВЯЗЬИНВЕСТ»» ## Дополнение таблиц преобразования категорий абонентов и вызова Для преобразования принятых категорий абонентов и вызова в новые внутренние категории соответственно дополнены таблицы преобразований национальных категорий во внутренние категории и обратно (subctg_to_national in national_to_subctg). Такое дополнение потребовало введение новых наборов категорий. Перечень всех наборов категорий, используемых в таблицах преобразования категорий, приведен в нижней таблице. Преобразования категорий не администрируется, поэтому в таблице приведены информативные данные. Таблица 6 − Перечень набора категорий абонентов и вызовов для отдельных сигнализаций Значение параметра category set; Описание. 1; category set for call detailed record. 2; category set for ZSL line type (АОН, IP). 3; category set for SLM line type (Celnok). 4; category set for ISUP signalling system (all line types). 5; category set for R2 signalling. 6; category set for MG line type (IPMG). 7; category set for ZSL line type (АОН, IP) in multicarrier environment – Российская Федерация. 8; category set for ISUP signalling system (all line types) in multicarrier environment – Российская Федерация. 9; category set for R2 signalling in multicarrier environment – Российская Федерация. ## Разбивка категорий абонентов на 4 группы и новая категория IOC для каждой группы В руководящих документах (смотри Введение) категории абонентов разделены на 4 группы, а именно на категорию с предварительным выбором оператора (группа 1), категорию c выбором оператора при каждом вызове (группа 2), категорию с предварительным выбором оператора и возможностью выбора при каждом вызове (группа 3) и категорию с правом вызовов лишь рабочих мест операторов (группа 4). Примечание: Для третьей группы категорий абонентов возможность предварительного выбора оператора представляет собой опцию, которая в нашей системе не реализована (эти группы абонентов должны выбирать оператора при каждом вызове). Таблица 7 − Разделение абонентских категорий в 4 группы Категория АОН; Название категории; Группа. 1; Preselected Carrier 1; 1. 5; Preselected Carrier 2; 1. 6; Preselected Carrier 3; 1. 7; Preselected Carrier 4; 1. 9; Preselected Carrier 5; 1. 10; Per Call Carrier Selection; 2. 2; Hotel Subscriber (Multicarrier); 3. 4; Priority Subscriber (Multicarrier); 3. 8; Data Transfer (Multicarrier); 3. 3; Local Subscriber (Multicarrier); 4. Для каждой из этих групп предусмотрена новая категория перехвата вызовов (категория IOC), служащая для уведомления вызывающего абонента об ошибке при наборе номера. Для каждой новой категории IOC можно административным путем ввести вызываемый номер, на котором выдается соответствующее сообщение. Новые категории IOC перехватывают вызовы, при которых анализ префикса завершается успешно, но при маршрутизации по категориям вызывающего абонента для этой новой категории абонентов исходящий маршрут не определен. Как для всех других категорий IOC в окне Intercepttion of calls Global , так и для новой категории IOC возможно выполнение с сигналом ответа или без него (речевое сообщение перед ответом). Предусматривается, что эти категории IOC выполняются без сигнала ответа, и их требуется администрировать. (Смотри дополнительные информации о администрировании перехвата вызовов без выдачи сигнала «ответ» в сервисной информации 103/2005.) Примечание! Если разрушение соединения при таком IOC после воспроизведения голосового сообщения выполняется со стороны голосового сервера то, возможно изменить причину отбоя из значения 16 (Normal Call Clearing) в 31 (Normal Unspecified) через окно Cause Conversion (администрируется событие с именем Subscriber category based IOC). Перечень новых категорий IOC приведен в нижней таблице: Таблица 8 − Новые категории IOC Категория IOC; Название категории IOC. 25; 1st AON Ctg. Group Based Rejection. 26; 2nd AON Ctg. Group Based Rejection. 27; 3rd AON Ctg. Group Based Rejection. 28; 4th AON Ctg. Group Based Rejection. Примечание: Для присвоения абонентской категории конкретной категории IOC использовано резервное значение в таблице ctg_profile (ctg_reserve). Значение параметра должно соответствовать группе категорий абонентов (от 1 до 4). Параметр не администрируется, поэтому изменение возможно лишь путем непосредственного вмешательства в базу данных (DB). ## Приоритетный вызов для приоритетной категории абонентов (Priority Subscriber (Multicarrier)) До настоящего времени приоритетный вызов обслуживался в системе таким образом, что вызовы абонентов с присвоенной приоритетной категорией абонента ставились в очередь приоритетных вызовов. Эта очередь определена на уровне всей системы и позволяет поставить на ожидание 10 вызовов. Настройка времени ожидания приоритетного абонента на освобождение исходящей соединительной линии производится в общих данных системы и выполняется по шагам (от 10с до максимально 40 с). Правильное обработка приоритетного вызова нуждается в маршрутизации вызовов по категориям вызывающего абонента на исходящей стороне. При занятии исходящего маршрута прежде всего производится попытка занятия исходящего маршрута, выделенного для обычного абонента (категория Ordinary subscriber), и только затем – маршрута или соединительной линии, резервированных исключительно для приоритетных абонентов (категория Priority Subscriber). Если приоритетный маршрут не конфигурирован, то вызовы всегда направляются о маршруту, предназначенному для обычных абонентов. С изменением национальных требований приоритетный абонент отнесен к абонентам, которые должны обязательно выбирать код оператора при каждом вызове. Вследствие этого вызов приоритетного абонента (новая категория Priority Subscriber (Multicarrier)) всегда направляется по маршруту, резервированному исключительно для этой категории абонентов, и в таблицу path должны быть обязательно введены соответствующие условия, в отличии от ранее имевшей место реализации. Примечание: Абонент в очереди ожидания не получает тональной индикации в обратном направлении. При наличии определенных условиях в системе можно генерировать сигнал ожидания или соответствующее речевое сообщение. Функция включается через таблицу late_feature и требует определения н исходящем направлении конечной точки набора (установленный EOD). После определения системой кода EOD генерируется соответствующий сигнал или речевое сообщение. Смотри сервисную информацию 11/2005. Так как в новых требованиях предусматривается более короткая очередь, чем моментально существующая очередь, но, в то же время, большее количество очередей ожидания для приоритетных абонентов, поэтому, по всей вероятности, необходимо будет в конечном варианте требуемые дополнительные изменения в способе обслуживания приоритетного вызова адаптировать к новым требованиям. ## Ограничение исходящих вызовов Способ ограничения исходящих вызовов в продукте CS5083 не изменился. Для категории абонентов запрещены все префиксы, определенные в предварительно подготовленной категории ограничения вызовов (окно Barring Class for Subscriber Category), а именно те префиксы, которые заданы административно для соответствующей категории ограничения вызовов. Так как значения категорий изменились, поэтому новым категориям абонентов присвоены другие категории ограничения вызовов. Ограничения необходимы лишь для категории внутристанционного абонента (категория Local Subscriber (Multicarrier), для которой в CS5083AA предусмотрена еще неиспользованная категория по умолчанию 121. Ограничения вызовов могут изменяться путем администрирования в упомянутом окне Barring Class for Subscriber Category. Моментально в данные по умолчанию для категории 121 не введены все запрещенные префиксы для вызовов внутристанционного абонента. ## Постобработка тарифных записей и распознавание вызовов, передаваемых к различным операторам В тарифной записи вызова не дополнена и не предусмотрена никакая дополнительная информация. Вызовы к отдельным операторам распознаются на основе постобработки CDR-записей, в которой учитываются минимально CDR-категория, данные об исходящей соединительной линии и вызываемый номер. Примечание: Данные о номере маршрута в тарифной записи не содержаться (Возможность расширения тарифной записи этими данными анализируется). В том случае, когда от покупателя требуются дополнительные данные о маршруте, предлагаем воспользоваться решением с существующим в CDR-записи полем, служившим до настоящего времени для реализации многооператорской среды (информационный элемент 118). Дополнительный информационный элемент о принадлежности маршрута оператору можно получить в тарифной записи, если в системе постадминистрируется многооператорская среда: - Вводятся значащие имена операторов и прочие общие данные (окна Carrier Common data и Carrier List) - Для каждого оператора необходимо задать собственный префикс в таблице префиксов. (окно Prefix) - Для каждого маршрута определить принадлежность оператору путем выбора соответствующего значащего имени (окно Route). - На исходящем направлении потребовать использование критерия Carrier (окно Destination Outgoing). Если на исходящем направлении затребован критерий Carrier, то в тарифную запись добавляется информационный элемент 118 (САС) также и в том случае, когда номер В не содержит кода оператора, и благодаря этому можно однозначно отличать между собой тарифные записи по принадлежности отдельным операторам. Так как ввод фактических префиксов для категории абонентов, которая должна набирать номер оператора при каждом вызове, привел бы к двойному анализу префиксов, который в данном случае является излишним, поэтому предлагается использование буквенных префиксов (например: оператор 1 = префикс A01). ## Влияние изменений (многооператорская среда на основе категории абонента) на реализацию абонентских услуг Новая функциональность системы оказывает влияние на реализацию абонентских услуг, при которых в системе записывается вызываемый номер (ABD, ABDT, ABDS, CFU, CFNR, CFB, CFxD, TW, SCFU, SCFB, SCFNR, SCO, CBAC, CBSC, HOTI, HOTD, PRNG, LH, CENTREX – ABDG). Для абонентов с обязательным вводом кода оператора при наборе номера вызываемого абонента, после внедрения новых значений категорий абонентов и замена категорий абонента на новую категорию, вызовы на основе уже ранее активизированных услуг на междугородные и международные номера не будут проходить успешно. Вызовы с неправильным форматом вызываемого номера будут получать отказ (не содержащие кода выбранного оператора). Это значит, что всех таких абонентов необходимо уведомить о необходимости повторной активизации услуги с включением кода выбранного оператора в вызываемый номер. Для услуги, при которой номер В вводится административно, изменения должны быть внесены персоналом станции (например: ABD, CBAC, HOTI, LH (в случае если член группы не является локальным абонентом)). Для отдельных услуг существуют три возможности: - Номер B, использованный для услуги, является внутристанционным и изменения не влияют на услугу. - Никаких особенностей в работе услуги нет, так как абонент предварительно выбрал оператора посредством категории. - Номер B должен быть дополнен кодом оператора XY, если номер В представляет собой междугородный или международный номер или речь идет о вызове в сеть мобильной связи для абонентов с обязательным набором кода оператора при каждом вызове. Новая функциональность оказывает также влияние на следующие услуги, при которых используется номер вызывающего абонента: Call Back, AR. В случае этих услуг обратный вызов на абонентов с обязательным набором кода оператора не работает, если вызывающий номер является междугородным, международным или же номером мобильной сети (так как в принятом номере отсутствует код оператора). Примечание: Для абонентов, желающих пользоваться этими услугами, можно внедрить дополнение номера А путем передачи этого дополнения в сторону телефона с кодом оператора, которого выбрал абонент. Новая функциональность оказывает влияние на услуги CCBS, CCNR. В конфигурацию системы необходимо добавить дополнительную строчку для значения категории Dumy и таким образом заранее определить оператора для выполнения услуги в сети. В определенных случаях новые функциональности могут повлиять на другие услуги. Например, это относится к услугам ANN, IOC, если речевое сообщение доступно по междугородному номеру. Например, для услуги VOT (Televoting), наряду с префиксами для голосования (как это было до настоящего времени) требуется разрешить использование префиксов, содержащих номер оператора. Для каждого абонента, который вместо категории с предварительным выбором оператора желает иметь категорию с выбором оператора при каждом вызове, персонал станции должен обеспечить поправку данных, как это было упомянуто выше. В настоящий момент автоматическая процедура поправки этих данных не предусмотрена. # Влияние новых требований на нижние уровни сети От станций нижнего уровня сети требуется, прежде всего, возможность присвоения любой абонентской категории собственным абонентам (или группам соединительных линий) и правильная передача информации о категории вызывающего абонента в случае транзитного вызова. В следующих разделах описываются меры, которые необходимо предпринять на станциях нижнего уровня сети с целью частичного выполнения новых требований без замены программного обеспечения. ## Передача более длинного номера вызываемого абонента При динамическом наборе кода оператора (выбор при каждом вызове), по которому посылается вызов, длина вызываемого номера увеличивается на два знака. При этом необходимо, чтобы конечный пункт набора номера на префиксы, по которым распознаются отдельные междугородные и международные операторы, позволял набирать более длинные номера (определение EOD по истечении таймера или EOD не задан или фиксированная длина вызываемого номера для междугородных вызовов). Необходимо будет внести минимальные изменения в таблицу префиксов и создать новые исходящие маршруты. Если до настоящего времени для вызова номеров, начинающихся с префикса 8, требовалось иметь от 3 до 4 маршрутов (8ABC по маршруту с фиксированным значением EOD - 11 знаков, 810 по маршруту с настройкой EOD посредством установки времени таймера EOD, 818 и 819 по маршруту с фиксированным значением EOD - 3 знака и 82 по маршруту с фиксированным значением EOD – 9 знаков), то сейчас дополнительно появляются вызываемые номера 8XY, которые требуют от исходящей стороны возможности набора кода оператора и междугородного или международного номера вызываемого абонента, поэтому вызываемый номер увеличивается на две цифры. ## Изменение ограничений исходящих вызовов для абонентских категорий АОН 3, АОН 6 и АОН 9 В наших системах, в которых инсталлированы продукты CS/LS5072, ограничения исходящих вызовов базируются на таблице ctg_profile и категории исходящего направления (Urban, Interurban, International). Для категории внутристанционного абонента (АОН категория 3, Local Subscriber) нет необходимости вносить изменения в ctg_profile. Этим абонентам, также, как это было и до настоящего времени, разрешается лишь вызов на оператора АМТС, а это значит, что префиксы 818, 819 доступны на направлениях типа Urban, в отличии от всех других префиксов, начинающихся с 8. Дополнительно, таким же образом, им разрешен доступ к префиксам 8XY18, 8XY19, а именно вызов на оператора (телефонистку) отдельного оператора связи. Таким образом, требуется внести изменения в более крупные таблицы маршрутизации вызовов. Для категории AON 6 необходимо устранить ограничение вызовов на исходящие направления типа International. Изменения вносятся путем замены пакета в CS5083. Если же такие изменения необходимо ввести срочно, то ограничения на объекте можно изменить путем ввода следующей SQL-команды: UPDATE ctg_profile SET restr_conn=3 WHERE subsctg=7 AND exchid=XXXX Для категории АОН 9 необходимо изменить данные о продукте, принятые по умолчанию, находящиеся в таблице ctg_profile, благодаря чему устраняются ограничения для междугородных и международных вызовов (ограничение вызовов на направлениях типа Intreurban, International). Изменения могут вводится путем замены пакета в CS5083. Если же такие изменения необходимо ввести срочно, то ограничения на объекте можно изменить путем ввода следующей SQL-команды: UPDATE ctg_profile SET restr_conn=3 WHERE subsctg=20 AND exchid=XXXX Примечание: В команде категория АОН заменена внутренней системной категорией. XXXX представляет собой значение Node в MN-интерфейсе. В наших системах с инсталлированными продуктами CS/LS5073, CS5074, CS/LS5083 ограничения исходящих вызовов базируются на присвоенных категориях ограничения вызовов отдельным категориям абонентов и могут изменяться путем администрирования или же полностью устраняться. Путем администрирования необходимо изменить ограничения исходящих вызовов для всех трех категорий АОН (3, 6 и 9). В данных по умолчанию для категории 6 (Long Distance Coinbox) выбрана категория ограничения вызовов 119, которую нужно изменить на No Barring. В данных по умолчанию для категории 9 (Local Coinbox) выбрана категория ограничения вызовов 124, которую нужно изменить на No Barring. В данных по умолчанию для категории 3 (Local Subscriber) выбрана категория ограничения вызовов 120. В этой категории ограничения вызовов требуется запретить все префиксы, нчинающиеся с 8, за исключением префиксов 818, 819, 8XY18, 8XY19. (XY означает коды операторов связи)