| ISKRATEL GROUP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  | Система |  |  | SI2000 |
| №: 4 |  | Автор: Борис Емельянов |  |  |  | Дата: 01/09/2006 |  |  |
| Версия продукта: | V5 |  | SW Release | LA5012AB, LA5021AD, LS5072AA и выше |  |  | Кол-во страниц: 3 |  |
| ### Teмa: Абонент недоступен («Line OFF») после устранения неисправности «короткое замыкание на АЛ» (состояние LPAR) |  |  |  |  |  |  |  |  |

После устранения неисправности «Короткое замыкание на АЛ» абонент станции недоступен («Line OFF»), поступает 3-х тональный сигнал. Для решения данной проблемы необходимо выполнить действия, описанные ниже: - Зайти в таблицы AN(SAN)->CMG->Global->HW Configuration->Port->Blocking. - Выполнить блокировку необходимого абонентского порта Immediately. - Выключить из работы этот абонентский порт, состояние Unequipped. - Подождав 30-60 сек., включить этот абонентский порт в работу состояние Equipped. - Выполнить разблокировку необходимого абонентского порта Deblock. Вышеописанные действия позволяют устранить эту проблему без рестарта всего модуля MLC (AN, SAN) и MLB, только для продуктов 5072 и выше.