| ISKRATEL GROUP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  | Система |  |  | SI2000 |
| №: |  | Автор: Шиколаева С. С. |  |  |  | Дата: 25/09/2006 |  |  |
| Версия продукта: | V5 |  | SW Release | CS50xx |  |  | Кол-во страниц: 1 |  |
| ### Teмa: Сообщения в результатах теста ОТТ |  |  |  |  |  |  |  |  |

После завершения ОТТ возможны следующие сообщения, относящиеся к тестируемым соединительным линиям: - 01 - OTC Blocked – исходящий комплект заблокирован; - 02 - OTC Busy – исходящий комплект занят; - 03 - OTC not Equipped - исходящий комплект в состоянии not Equipped (не оборудован или выключен административно); - 04 - OTC Out of Service - исходящий комплект выведен из работы (самой системой при диагностике или административно); - 05 - No Seizure Acknowledge – нет сигнала «подтверждение занятия»; - 06 - No Proceed to Send - нет сигнала готовности; - 07 - Line Signalling Error – ошибка в линейной сигнализации; - 08 - Register Signalling Error – ошибка в регистровой сигнализации; - 09 - SAC Busy – автоответчик занят; - 10 - No Answer - нет сигнала «ответ»; - 11 - No Tone from SAC – нет тонового сигнала от автоответчика; - 12 - Wrong Tone from SAC – неправильный тоновый сигнал от автоответчика; - 13 - Test Concluded Successfully – тест успешно завершён; - 14 - No Receiver – нет приёмника; - 15 - No Resource – нет ресурсов для проведения теста; - 16 - No End of Selection - нет сигнала состояния автоответчика; - 88 - Test Aborted – тест был прерван; - 99 - Test Concluded – тест полностью завершён.