|  |  | ТТЦ Искрател |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  | Система |  |  |  | SI2000 |
| №: 9 |  |  | Автор: Сергей Сучилкин |  |  |  | Дата: 16/08/2002 |  |  |  |
| Версия продукта: | V5 |  |  | SW Release | CS5072 |  |  |  | Кол-во страниц: 1 |  |
| ### Teмa: Подключение источника внешней синхронизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Система SI2000 имеет возможность использовать внешние источники синхронизации. Для этого есть два входа – G.703 п. 10 (120 Ом). Частота таких внешних источников должна быть 2048кГц или 5МГц. Источники внешней синхронизации указываются в таблице CMG – GLOBAL – Synchronization. Выбираем параметры: Type – External Source - внешний источник Identity – 0, 1 - первый и второй порт для подключения внешнего источника синхронизации. В качестве внешнего источника синхронизации может быть использован синхросигнал от систем SDH.