# Описание событий трейса сигнализации      SI-200 V5

# Заголовок трейса

| SEQ | Направление |
| --- | --- |
| HOUR, MIN SEC,MSC | Часы, минуты, секунды, милисекунды |
| RELATIV TIME TO PREVIOS MESSAGE | Относительное время после предыдущего сообщения |
| TRC TYPE | Тип трейса |
| SIG TYPE | Тип сигнализации |
| UNIT TYPE | Тип комплекта |
| MODUL TRGID CDAID | Номер модуля; идентификатор группы коплектов; платы CDA |
| PORT IDENTIT GENID RECID | Номер порта; генератора; приемника |
| CHAN ID | Номер канала |
| MESS DESC | Описание сообщения |
| PAR. | Параметры |
| ADDIT PAR. | Дополнительные параметры |

## События

| Внутристанционные события CAS сигнализации |  |  |
| --- | --- | --- |
| LIN | Change on Line Detected, IO Level | Обнаружено изменение на линии |
| LOUT | Line Signal to Send, IO Level | Послан линейный сигнал |
| SIN | Line Signal Received, SC Level | Принят линейный сигнал |
| SOUT | Line Signal to Send, SC Level | Сигнал готов к посылки в линию |
| GSZR | Seizure of MF Generator | Занятие генератора MЧ сигналов |
| RSZR | Seizure of MF Receiver | Занятие приемника MЧ сигналов |
| GRLS | Release of MF Generator | Освобождение генератора MЧ сигналов |
| RRLS | Release of MF Receiver | Освобождение приемника MЧ сигналов |
| GON | MF Signal to Send ,IO Level | Послан MЧ сигнал |
| GOFF | MF Signal Sent, IO Level | Конец посылки MЧ сигнала |
| RINF | MF Change Detected, IO Level | Обнаружен частотный сигнал |
| Многочастотные сигналы |  |  |
| AON | AON Sender | Передатчик АОН |
| 500H | 500 Hz Receiver | Приемник частоты 500 Гц |
| DTMF | DTMF Receiver | Приемник многочастотных сигналов |
| MFG | MF Generator | Многочастотный генератор |
| MFR | MF Receiver | Многочастотный приемник |
| События абонентской сигнализации |  |  |
| HOFF | Hook Off | Отбой |
| HON | Hook On | Поднятие трубки |
| BGFD | Begin of First Digit Reception | Начало приема первой цифры |
| DIG | Digit Received | Цифра принята |
| DERR | Digit Reception Error | Ошибка при приеме цифры |
| RCALL | Recall, Hook Flash | Повторный вызов |
| IDLE | Idle, Stop Ringing | Исходное состояние |
| RING | Ringing | Вызывной сигнал |
| CHRG | Charging | Посылка тарифного импульса |
| Линейные сигналы CAS сигнализации |  |  |
| IDLE | Idle | Исходное состояние |
| SZ | Seizure | Занятие |
| SZAC | Seizure Acknowledge | Подтверждение о занятии |
| PTS | Proceed to Send | Продолжение передачи |
| DIG | Decadic Digit Received | Принята цифра декадного набора |
| BUSY | Called Subscriber or Lines Busy | Вызываемый абонент или линия занята |
| EOSF | End of Selection Free, Free State of Called Subscriber | Конец выбора, вызываемый абонент свободен |
| EOSB | End of Selection Busy, Busy State of Called Party | Конец выбора, вызываемый абонент занят |
| AONA | Answer or AON Signal | Ответ или сигнал АОН |
| EAON | End of AON Signal | Окончание пакета АОН |
| ANSW | Answer | Ответ |
| CHRG | Charge | Посылка тарифного импульса |
| OPI | Operator Intrusion | Подключение оператора |
| SOPI | Stop of Operator Intrusion | Отключение оператора |
| OPR | Operator Ring | Вызов от оператора |
| AREL | Calling Subscriber Release | Освобождение вызывающего абоента (A) |
| CLB | Clear Back, Called Party Release | Абонент В дал отбой, запрос на освобождение |
| FRL | Forced Release, Unconditional Clearing from Called Side | Разъединение вызова со стороны вызываемого абонента (В) |
| CLF | Clear Forward, Unconditional Clearing from Calling Side | Разъединение вызова со стороны вызывающего абонента (А) |
| RLG | Release Guard, Acknowledge of Clear Forward | Освобождение, подтверждение разъединения |
| LSER | Line Signalling Error | Ошибка линейной сигнализации |
| RBLK | Remote Blocking | Удаленная блокировка |
| SERE | End of Line Signalling Error | Конец ошибки линейной сигнализации |
| RBLE | End of Remote Blocking | Конец удаленной блокировки |
| DIGS | Decadic Digit Sent | Послана цифра в декадном коде |
| PRSR | Periodic Seizure Signal | Периодический сигнал занятия |